11.2. Síkbeli rúdszerkezetek számítása végeselem-módszerrel

11.2.1. RÁCSOS SZERKEZETEK

Vizsgáljuk meg a 11.1 ábrán látható L hosszúságú egyenes rudat, amely más rudakhoz a két végén az i és j jelű csuklóval kapcsolódik és ennek következtében e csuklókról a rúdra csak az Fi és Fj rúdirányú erő adódik át külső terhelésként. Feltételezzük, hogy ezenkívül a rudat legfeljebb a q() rúdirányú vonal mentén megoszló erőrendszer terheli. A rudat a mechanikában szokásos módon középvonalával (súlyponti szálával) helyettesítjük és a mechanikai állapotokat (pl. alakváltozási, feszültségi) jellemző mennyiségeket a középvonal pontjaihoz kötjük.

11.1. ábra

Vegyünk fel a rúdra – amelyet a továbbiakban e jelű rúdelemnek nevezünk – egy x ,h helyi (lokális) koordináta-rendszert úgy, hogy annak kezdőpontja az i pontba és x tengelye a rúd középvonalába essen.

A q, Fi és Fj rúdirányú erők hatására a rúd középvonalának pontjai csak x irányban (rúdirányban) mozdulhatnak el. Tekintsük az i és j jelű csuklópontokat az elem csomópontjainak és jelöljük e csomópontok rúdirányú eltolódásait uiés uj-vel.

Közelítsük a középvonal pontjainak x irányú elmozdulásmezőjét lineáris polinommal:

ueξ=a1e+a2eξ ,	(11.1)

ahol a1e és a2e az elemre jellemző ismeretlen együtthatók, amelyek azonban kifejezhetők a csomóponti elmozdulásokkal:

ueξ=0=uie=a1e ,  ⇒ a1e=uie ,

tehát a (11.1) közelítő elmozdulásmező az alábbiak szerint írható:

ueξ=uie+uje−uieLξ .	(11.2)

A (11.2) kifejezés mátrix alakban is felírható, egy sormátrix és egy oszlopmátrix szorzataként:

uex=1−xL,xLeuieuje=Aex1´2⋅de2´1	(11.3)

Az Aeξ sormátrixot, amely a közelítő függvényeket tartalmazza approximációs mátrixnak, a δe oszlopmátrixot, amelyben a csomópontok elmozdulásai találhatók csomóponti elmozdulásvektornak nevezzük.

Az Aeξ=[Aieξ Ajeξ] approximációs mátrixban szereplő Aieξ approximációs (vagy alak-) függvény az i jelű, az Ajeξpedig a j jelű csomóponthoz tartozik. Az alakfüggvényeknek mindig teljesíteniük kell azt a feltételt, hogy függvényértékük abban a csomópontban, amelyhez tartoznak egységnyi, míg az elem összes többi csomópontjában zérus (lásd 11.2. ábra):

Aieξ=1−ξL,	Ajeξ=ξL.

11.2. ábra

Ha a rúdelemen az elmozdulásmezőt másodfokú polinommal közelítettük volna (amelyben három ismeretlen együttható van), akkor az elemen három csomópontot kellett volna felvenni és ezekhez a fenti tulajdonsággal rendelkező három approximációs függvényt kellett volna hozzárendelni.

A rúdelem alakváltozása egyetlen mennyiséggel, a rúdirányú fajlagos nyúlással jellemezhető, amely az elmozdulásmezőből differenciálással állítható elő (lásd 9.1.2. pont (9.8/a) összefüggés):

exe=duexdx=dAexdxBex⋅de.	(11.4)

ahol az (1´2) méretű B(e)() elmozdulás-alakváltozás mátrix lineáris közelítés esetén állandó elemeket tartalmaz, ezért az εξ(e) fajlagos nyúlás elemenként konstans:

Bex=dAexdx=−1L1Le1´2.	(11.5)

A fenti mátrixos alak mellett εξ(e) skaláris formában is meghatározható a (11.2) összefüggés felhasználásával:

εξe=uje−uieL.

A rúdelem belső erőrendszere szintén egyetlen mennyiséggel, a rúdirányú normálfeszültséggel jellemezhető, amely az egyszerű Hooke-törvény segítségével számítható:

σξe=Eεξe,	(11.6)

ahol E a rúd anyagának rugalmassági modulusa.

A rúdelem mechanikai jellemzőinek közelítő meghatározására a potenciális energia minimuma elvet használjuk.

& Tétel (A potenciális energia minimumának elve): A kinematikai előírást kielégítő és deriválható közelítő elmozdulásfüggvények közül a valóságos elmozdulásmezőre vonatkozó a potenciális energia nagyságára minimumot szolgáltat.

Ennek megfelelően bármely kinematikai előírást kielégítő és deriválható közelítő elmozdulásfüggvényből előállítható az Ep potenciális energia, mint az U alakváltozási energia és a W külső erők munkájának különbsége:

Ep =U−W.	(11.7)

Az előzőek szerinti lineáris közelítés esetén is előállítható a rúdelem U(e) alakváltozási energiája és a rúdelemre ható külső erők W(e) munkája, mint a csomóponti erők függvénye:

Ue=12VeσξεξdV=12LσξεξAdξ =12AEL uje−uie 2,	(11.8/a)

We=Fiuie+Fjuje+Lqξuedξ.	(11.8/b)

A (11.8/b) egyenletben a megoszló terhelésből származó munka a (11.3) összefüggés felhasználásával az fhi(e) , fhj(e) helyettesítő csomóponti terhelésekkel is kifejezhető:

Lqξuξdξ= LqξAieξ dξ uie+LqξAjeξ dξ uje= =fhie uie+fhje uje.	(11.9)

A minimum szükséges feltétele, hogy az Ep(e) potenciális energia ui(e) , uj(e) csomóponti elmozdulások szerint vett parciális deriváltjai zérus értékűek legyenek:

∂ Epe∂ uie=∂ ∂ uie Ue−We=0,	    ∂Epe∂ uje=∂ ∂ uje Ue−We=0.	(11.10)

A kijelölt deriválásokat a (11.8) összefüggés figyelembevétele mellett elvégezve a következő lineáris algebrai egyenletrendszert kapjuk:

∂Epe∂ uie=−AELuje−uie−Fi+fhie=0 , 	(11.11/a)

Az egyenletrendszer mátrixos formában is felírható:

AEL 1 −1  ,	(11.11/b)

vagy tömören, új jelölések bevezetésével:

Ke δe = fe ,	(11.11/c)

ahol K(e)az elem merevségi mátrixa és f(e) az elem csomóponti terhelésvektora:

Ke=AEL 1 −1  .	(11.12)

A kijelölt műveletek elvégzésével könnyen belátható, hogy a (11.11) - (11.12) egyenletekben szereplő merevségi mátrix általánosan a következő módon állítható elő:

Ke2´2=AELBex∗2´1Bex1´2dx,	(11.13)

A fenti (2´2)-es elemi merevségi mátrix elemeit formálisan a következőképpen is szokás jelölni:

Ke=Kiie Kije.	(11.14)

11.1. Példa: Határozzuk meg a 11.3. ábrán látható befogott, önsúlyával és alsó végén F0 erővel terhelt, 2L hosszúságú prizmatikus rúd alakváltozását! Határozzuk meg a rúd felezéspontja és végpontja elmozdulását és hasonlítsuk össze a kapott eredményt az egzakt megoldással! Adott: l=2L – a rúd hossza, A – a rúd keresztmetszetének területe, E – a rúd anyagának rugalmassági modulusa, r  – a rúd anyagának tömegsűrűsége, g – a gravitációs gyorsulás, F0 – a rúd végét terhelő koncentrált erő.

Megoldás:A feladat megoldásának első lépése a mechanikai modellalkotás. A rúdelmélet szerint a rudat középvonalával (súlyponti szálával) helyettesítjük és mechanikai jellemzőit e középvonal pontjaihoz kötjük (11.4.a. ábra). Ebben az esetben a rúd önsúlyát kell a qx=Aρg, vonal mentén megoszló terheléssel helyettesíteni.

11.3. ábra

Állítsuk elő a feladat megoldását két lineáris rúdelem felhasználásával! A 11.4.b. ábrán a csomópontok sorszámát 1, 2, 3, az elemek sorszámát pedig (1), (2) jelöli. 	Az elemek merevségi mátrixai a (11.12) összefüggések alapján:

K1=AEL 1 −1,

11.4. ábra

K2=AEL 1 −1.

Az elemek csomóponti terhelési vektorai pedig (11.9) és (11.13) – (11.14) alapján számíthatók:

f1=F1,

f2= 0,

ahol F11 az 1 jelű csomópontra ható x irányú ismeretlen támasztóerő koordináta.

Figyelembe véve, hogy az energia, így a potenciális energia is összegezhető skaláris mennyiség és a két rúdelem a 2 jelű csomópontban azonos elmozdulással kapcsolódik egymáshoz, azaz

u1=u11 , u2=u21=u22 , u3=u32 ,

a (11.11) egyenletek egyetlen közös mátrixegyenletbe foglalva írhatók fel:

AEL 1 −1 0−1 1+1 −1.	(11.15)

A (11.15) egyenlet a (11.12) és (11.14) általános jelölésekkel a

K111 K121 0K211 K221+K222 K232	(11.16)

alakban írható. A példában a 2 csomópont külső terhelése zérus, tehát F21+F22=0. Az u1=0 kinematikai peremfeltétel figyelembevétele kétismeretlenes lineáris algebrai egyenletrendszerre vezet:

AEL 2 −1 ,

amelynek megoldása:

u2=F0LAE+32ρgL2E,	(11.17/a)

u3= 2F0LAE+ 2ρgL2E.	(11.17/b)

Ezt követően a számításoknál fel nem használt első egyenletből az ismeretlen F1 támasztóerő is meghatározható.

A (11.17) eredményből nyilvánvaló, hogy a koncentrált erő és a megoszló terhelés (önsúly) hatása külön is kezelhető. Mondhatjuk tehát azt is, hogy a rudat az egyik esetben csak koncentrált erővel (I. terhelési eset), a másik esetben csak az önsúlyával (II. terhelési eset) terheljük és ezek hatásait összegezzük (szuperpozíció elv).

A kapott eredmények pontosságának megítéléséhez állítsuk elő a feladat egzakt megoldását a húzott-nyomott rúd (9.8/a)

AEεx=AEdudx=Nx	(11.18)

differenciálegyenletének megoldásával. Az egzakt megoldást a (11.18) egyenlet mindkét oldalának integrálásával kapjuk. A megoldás során tekintsük a koncentrált terhelést és az önsúllyal történő terhelést külön terhelési esetnek:

I. terhelési eset: 	Nx=F0.

Az egyenlet mindkét oldalát integrálva:

ux−ux=0=x=0x1AEF0dx.

Az egzakt megoldás lineáris függvény:

ux=F0AEx.

Ebből az egzakt csomóponti elmozdulások:

u2I=F0LAE , u3I=2F0LAE .	(11.19)

II. terhelési eset:	Nx=Aρg2L−x.

Az egyenletet integrálva:

ux−ux=0=x=0xρgE2L−xdx.

Az egzakt megoldás másodfokú függvény:

ux=ρgE2Lx−x22.

Az egzakt csomóponti elmozdulások:

u2II=32ρ g L2E , u3II=2ρ g L2E .	(11.20)

A (11.17) végeselem-megoldást az egzakt megoldás (11.19) és (11.20) csomóponti értékeivel összehasonlítva azt tapasztaljuk, a két megoldás a csomópon-
tokban megegyezik.

11.5. ábra

A végeselem-megoldás felépítésénél lineáris közelítést alkalmaztunk, ezért a csomóponti értékek megegyezése csak az I. terhelési esetben biztosítja a két megoldás azonosságát a rúd minden pontjában (11.5.a. ábra). A II. terhelési esetben a rúdelmélet szerinti egzakt megoldás másodfokú függvény, ezért az elemek belső pontjaiban az egzakt és a végeselem-megoldás eltér egymástól (11.15.b. ábra). Kimutatható, hogy a kapott konstans rúderők az elem közepén fellépő egzakt értékkel egyeznek meg.

Ebből az összehasonlító vizsgálatból az a következtetés vonható le, hogy a húzott-nyomott rudakból álló, csuklópontjaiban terhelt (rácsos) szerkezetek esetén lineáris rúdelemekkel pontos megoldás állítható elő.

Gyakori eset, hogy a szerkezetet alkotó rudak nem vízszintesek vagy függőlegesek, hanem tetszőleges síkbeli irányúak (11.6. ábra).

Ekkor több koordináta-rendszert kell alkalmazni: egy xy globális koordináta-rendszert és elemenként egy-egy xihi (i=1,2,3,...,n) helyit (lokálist), ahol n az elemek számát jelöli. A helyi koordináta-rendszereket mindig a 11.6. ábrán látható módon vesszük fel.

Az ábrán látható k jelű csomópontra értelmezhető csomóponti elmozdulásvektor a xh helyi:

δk=uk,	(11.21)

és az xy globális koordináta-rendszerben is:

11.6. ábra

δk=uk.	(11.22)

11.7 ábra

Itt uk a 11.7. ábrán látható módon a k jelű csomópont x irányú elmozdulását jelenti, amely kifejezhető az uk x irányú és vk  y irányú elmozduláskoordinátákkal:

uk=ukcosα+vksinα.	(11.23)

A (11.23) transzformációt mátrix alakban az i és j csomópontú (e) jelű rúdelemre alkalmazva az alábbi összefüggés adódik:

uiuje2´1=cosαsinα0000cosαsinαe2´4uiviujvje4´1, vagy  δe=Teδe.	(11.24)

A (11.24) összefüggés felhasználásával előállítható az elem globális koordináta-rendszerben vett merevségi mátrixa:

Ke4´4=KiiKijKjiKjje,	(11.25)

amely a (11.9) – (11.12) elemi merevségi mátrixhoz hasonlóan szimmetrikus és (2´2)-es blokkjai a következő módon számíthatók ki:

Kiie=Kjje=AEL cos2α sinα cosα,	(11.26/a)

Kije=Kjie=AEL −cos2α −sinα cosα	(11.26/b)

és globális koordináta-rendszerben vett csomóponti terhelési vektora:

fe4´1=fifje,	(11.27)

amelynek az elem i és j jelű csomópontjaihoz tartozó (2x1)-es blokkjai az alábbi alakúak:

fie=ficosα,    fje=fjcosα.	(11.28)

11.2. Példa: Határozzuk meg a 11.8. ábrán látható, F0 függőleges erővel terhelt csuklós rúdszerkezet (2) jelű pontjának elmozdulását!

11.8. ábra

Adott: L=L1=L2 – a rudak hossza, A=A1=A2 – a rudak keresztmetszetének területe, E=E1=E2 – a rudak anyagának rugalmassági modulusa, F0  –  a terhelő erő és a1=210°, a2=135° a rudak x tengellyel bezárt szöge.

Megoldás: Állítsuk elő a feladat megoldását két lineáris rúdelem felhasználásával: legyen az (1) jelű elem a jobb oldali, a (2) jelű elem pedig a bal oldali rúd.

Az (1) jelű rúdelem merevségi mátrixának előállítása az xy vonatkoztatási koordináta-rendszerben:

α1=210° , cos2α1=0,75 , sin2α1=0,25 , sinα1cosα1=0,43,

K1=K111 K121.

A (2) jelű rúdelem merevségi mátrixának előállítása az xy vonatkoztatási koordináta-rendszerben:

α2=135° , cos2α2=0,5 , sin2α2=0,5 , sinα2cosα2=−0,5,

K2=K222 K232.

A 11.8. ábrán látható (1) és (2) jelű rúdból álló szerkezet lineáris algebrai egyenlet-rendszere az alábbi alakú:

AEL 0,75 0,43 −0,75 −0,43 0 0 0,43 0,25 −0,43 −0,25 0 0−0,75 −0,43 1,25 −0,067 −0,5 0,5−0,43 −0,25 −0,067 0,75 0,5 −0,5 0 0 −0,5 0,5 0,5 −0,5.	(11.29)

A (11.29) egyenlet a (11.25) és (11.27) általános jelölésekkel:

K111 K121 0K211 K221+K222 K232.	(11.30)

Az u1=v1=u3=v3=0 kinematikai peremfeltételt figyelembe véve kétismeretlenes egyenletrendszert kapunk:

AEL 1,25 −0,067 .

Ennek az egyenletrendszernek a megoldásával adódnak a 2 jelű csomópont elmozdulás-koordinátái az xy vonatkoztatási koordináta-rendszerben: