A dinamikai peremfeltételek is csak a rúd felső lapja (y = b/2) kivételével teljesülnek:

x=l : σx=τxy=0 , F⋅i=σxi+τxyj=0 ,

z=±a2 : σx≠0, τxy≠0 , F⋅±k=0 ,

y=±b2 : σx≠0, τxy=0 , F⋅−j=0 , F⋅+j=0≠pyj=−p0lxaj .

Anélkül, hogy az alapegyenlet-rendszer többi egyenletének kielégülését megvizsgálnánk megállapítható, hogy a felső felületén egyenletesen terhelt prizmatikus rúd szilárdságtanból ismert megoldása a rugalmasságtan szempontjából közelítő megoldásnak tekinthető. A megoldás közelítő jellege a hajlítás és nyírás összefüggéseinek levezetésénél alkalmazott közelítő feltételezések következménye.

9.2. Speciális (2D) feladatok

A mérnöki gyakorlatban előforduló alkatrészek jelentős részének alakja és terhelése viszonylag egyszerű. Az egyszerűbb, speciális alakú és terhelésű testek rugalmasságtani feladatainál a mechanikai állapotok kevesebb skaláris mennyiséggel jellemezhetők és az alapegyenlet-rendszer egyenletei is leegyszerűsödnek. Jelen fejezetben a rugalmasságtan két-dimenziós (2D) feladatait: a sík- és tengelyszimmetrikus feladatokat vizsgáljuk meg részletesebben.

9.2.1. SÍKBELI FELADATOK

A síkbeli problémák két alaptípusa a sík-alakváltozási és az általánosított sík-feszültségi feladat.

! Definíció: Sík-alakváltozásról abban az esetben beszélünk, ha a vizsgált testnek van egy kitüntetett síkja, amellyel párhuzamos valamennyi sík alakváltozása azonos, és a síkok távolsága sem változik.

Ez a feltétel akkor  teljesül, ha

- a síkok távolságának változatlanságát külső kényszer biztosítja, vagy

- a vizsgált test kitüntetett síkra merőleges kiterjedése lényegesen nagyobb (¥ hosszúságú), mint a síkba eső méretei és

- a terhelés párhuzamos a kitüntetett síkkal és a legnagyobb kiterjedés irányában nem változik.

- A sík-alakváltozási feladat mechanikai modellje a testnek egy, a kitüntetett síkkal párhuzamos, egységnyi vastagságú rétege. Sík-alakváltozási modellel kezelhetők pl. vastag falú csövek, bányavágatok, alagutak stb. feladatai.

- ! Definíció: Általánosított sík-feszültségi feladatnak, vagy más szóhasználattal tárcsa-feladatnak nevezzük a saját síkjukban terhelt lemezek feladatait.

- Lemeznek mechanikában azt a testet tekintjük, amelynek egyik kiterjedése a másik két kiterjedéséhez képest kicsi, értelmezhető középfelület és ez a középfelület sík. A saját síkban történő terhelés pedig azt jelenti, hogy a terhelés a lemez középsíkjában működő síkbeli erőrendszer. A feladat elnevezésében az általánosított jelző arra utal, hogy itt nem a pontbeli mennyiségeket (elmozdulásokat, feszültségeket stb.), hanem ezek lemezvastagság irányában vett átlagértékeit használjuk.

- Általánosított sík-feszültségi modellel kezelhetők pl. keskeny gépállványok, forgórészek stb. feladatai.

9.6. ábra

9.2.1.1. Sík-alakváltozási feladatok

A 9.6. ábrán látható test eleget tesz a sík-alakváltozás definíciójának. A test alakváltozás szempontjából kitüntetett síkja az x,y, vagy R,j sík.

Ekkor a definíciónak megfelelően a test pontjainak elmozdulásai

u = u(x,y) = u(R, j),	v = v (x,y) = v (R, j),	w º 0	(9.22/a-c)

csak az x,y vagy az R,j helykoordináta függvényei.

A fenti elmozdulásmezőket helyettesítve a (9.8/a - 9.8/b), illetve (9.9/a - 9.9/b) geometriai egyenletekbe azt kapjuk, hogy csak három alakváltozási jellemző különbözik nullától és ezek is csak az x,y (R,j) helykoordináta függvényei:

εx(x,y)=∂ u∂x , εy(x,y)=∂ v∂ y , γxy(x,y)=∂ u∂ y+∂ v∂ x ,	(9.23/a)

εz=γyz=γxz=0.	(9.23/b)

εR(R,ϕ)=∂u∂R, εϕ(R,ϕ)=uR+1R∂ v∂ ϕ,	(9.23/c)

γRϕ(R,ϕ)=1R∂ u∂ ϕ+∂ v∂ R −vR,	(9.23/d)

εz=γϕz=γRz=0.	(9.23/e)

Sík-alakváltozás esetén tehát az alakváltozási tenzor harmadik sora és harmadik oszlopa nulla elemeket tartalmaz:

A(x,y)=εxγyx0γxyεy0000 , illetve A(R,ϕ)=εRγϕR0γRϕεϕ0000 .	(9.24)

A (9.23) alakváltozási jellemzőket behelyettesítve a (9.15/a - 9.15/f) anyagegyenletekbe, összesen négy nullától különböző feszültségkoordináta adódik, amelyek közül azonban csak három független egymástól, mert a sz normálfeszültség a másik két normálfeszültségből számítható:

σx(x,y)=E1+ν εx+εx+εy1−2ν ν=2G εx+εx+εy1−2ν ν ,	(9.25/a)

σy(x,y)=E1+ν εy+εx+εy1−2ν ν=2G εy+εx+εy1−2ν ν ,	(9.25/b)

τxy(x,y)=E2(1+ν) γxy= G γxy ,	τxz=τyz=0 ,	(9.25/c)

σz(x,y)= ν σx+σy.		(9.25/d)

Sík-alakváltozás esetén tehát a feszültségi tenzor harmadik sorában és harmadik oszlopában található csúsztatófeszültségek értéke nulla:

F(x,y)=σx τyx0τxyσy000σz illetve F(R,ϕ)=σR τϕR0τRϕσϕ000σz .	(9.26)

A fentiekből következően a (9.16)-tal értelmezett feszültségi és alakváltozási vektorok csak három nullától különböző elemet tartalmaznak:

s=σxσy ,     e=εxεy	(9.27)

és ennek megfelelően a (9.18) anyagjellemző-mátrix (3´3)-as méretű lesz:

C=c1c20c2c1000c3,	(9.28)

ahol c1, c2, c3 a (9.19/a - 9.19/c) egyenletekkel megadott érték.

A (9.4) és (9.5) egyensúlyi egyenletek száma sík-alakváltozás esetén kettőre csökken:

∂σx∂ x+∂τyx∂y+fx=0 ,	(9.29/a)

∂τxy∂x+∂σy∂y+fy=0 ,	(9.29/b)

∂σR∂R + 1R σR−σϕ + 1R∂τϕR∂ϕ+fR=0 ,	(9.29/c)

∂τRϕ∂R + 1R τRϕ+τϕR + 1R∂σϕ∂ϕ+fϕ=0.	(9.29/d)

A fajlagos alakváltozási energia is csak három tagot tartalmaz:

u=12(σxεx+σyεy+τxyγxy) .	(9.30)

9.2.1.2. Általánosított sík-feszültségi feladatok

9.7 ábra

A 9.7. ábrán látható test terheletlen alsó és felső felületén a dinamikai peremfeltételek miatt

σz|z=±v2=τzx|z=±v2=τzy|z=±v2=0 .

Ezekről a feszültségkoordinátákról a test alakja miatt (kis falvastagság) jó közelítéssel feltételezhetjük, hogy a test belsejében is elhanyagolhatóan kicsik a többi feszültségkoordinátához képest:

σz=τzx=τzy=0 .

A többi feszültségre vastagság mentén vett átlagértéket vezetünk be, amelyek a z változó szerinti integrálás következtében csak az x,y, vagy R,j helykoordináták függvényei. Ezeket a jellemzőket felülvonással különböztetjük meg a továbbiakban. Így az átlagfeszültségek tenzorában csak a fenti három feszültségkoordináta nem nulla:

F(x,y)=σxτyx0τxyσy0000 , illetve F(R,ϕ)=σRτϕR0τRϕσϕ0000 .	(9.31)

Az anyagegyenletek (9.13/a) vagy (9.14) alakja segítségével az átlagos alakváltozási tenzorok is előállíthatók:

A(x,y)=εxγyx0γxy εy000εz , illetve A(R,ϕ)=εRγϕR0γRϕ εϕ000εz ,	(9.32)

ahol az alakváltozási jellemzők a feszültségekkel megegyező módon értelmezett vastagság mentén vett átlagok. Az εz a másik két fajlagos nyúlás ismeretében számítható:

εz=−ν1−νεx+εy .	(9.33)

Az átlagos feszültségi tenzor (9.31) és az átlagos alakváltozási tenzor (9.32) összefüggés szerinti felépítését figyelembe véve általánosított sík-feszültségi állapot esetén a (4.70) anyagegyenletek az alábbi alakban írhatók:

σx(x,y)=E11−ν2εx+νεy=2Gεx+ν1−νεx+εy ,	(9.34/a)

σy(x,y)=E11−ν2εy+νεx=2Gεy+ν1−νεx+εy ,	(9.34/b)

τxy(x,y)=E2(1+ν)γxy= Gγxy .	(9.34/c)

A feszültségi és alakváltozási vektorok a sík-alakváltozáshoz hasonlóan ebben az esetben is csak három nullától különböző elemet tartalmaznak:

s=σxσy ,     e=εxεy.	(9.35)

Az anyagjellemzők mátrixa formailag teljesen megegyezik a sík-alakváltozási esetre felírttal:

C=c1c20c2c1000c3,	(9.36)

a mátrix elemeire viszont ebben az esetben más összefüggések adódnak:

c1=E11−ν2=2G11−ν , c2=Eν1−ν2=2Gν1−ν ,	(9.37/a)

c3=E2(1+ν)=2G .	(9.37/b)

Az egyensúlyi egyenletek is egyezőek, mint sík-alakváltozásnál (9.29)-cel, de bennük átlagos feszültségek szerepelnek.

A geometriai egyenletek esetén szintén fennáll a formai egyezés abban az esetben, ha minden mennyiség vastagságra vett átlagait helyettesítjük be a (9.23) összefüggésekbe, ahol az elmozdulások vastagság mentén vett átlagát az alakváltozásokkal és feszültségekkel analóg módon értelmezzük.

A fajlagos alakváltozási energia szintén átlagos mennyiségekkel számítható.

9.2.2. SÍKFELADATOK MEGOLDÁSA FESZÜLTSÉGFÜGGVÉNY

SEGÍTSÉGÉVEL

Az előző pontban tárgyalt síkfeladatokat (sík-alakváltozás és általánosított sík-feszültség) összehasonlítva a következőket állapíthatjuk meg:

Azonosságok:

- Mindkét feladat azonos számú, egymástól független skaláris mezővel írható le: két elmozdulásmezővel, három alakváltozási mezővel, három feszültségi mezővel, azaz nyolc ismeretlen függvény meghatározása a feladat.

- Valamennyi mező két helykoordináta ( x,y, vagy R,j ) függvénye.

- Az alapegyenlet-rendszer egyenletei közül a geometriai, az egyensúlyi és az energiaegyenlet megegyező alakú.

- Különbözőségek:

- Sík-alakváltozásnál pontbeli, általánosított sík-feszültségi állapotnál vastagság mentén vett átlagos mennyiségeket használunk.

- Sík-alakváltozási állapotnál a sz feszültségkoordináta határozható meg a z irányra merőleges sík normálfeszültségeiből (9.25/d), általánosított sík-feszültségi állapotnál pedig az εz fajlagos nyúlás származtatható a z irányra merőleges sík fajlagos nyúlásaiból (9.34/c).

- Az alapegyenlet-rendszer egyenletei közül az anyagegyenletek nem mutatnak egyezést.

A két síkbeli feladatnál fennálló azonosságok lehetővé teszik, hogy egyszerűbb esetekben mindkét feladat megoldását azonos alakban, feszültségfüggvények segítségével állítsuk elő.

A továbbiakban tételezzük fel, hogy a vizsgált testeket térfogaton megoszló erőrendszer nem terheli: fx , fy illetve fx,fy egyenlő nulla.

Vezessük be az ún. F(x,y) Airy-féle feszültségfüggvényt úgy, hogy a belőle számított feszültségek kielégítsék az egyensúlyi egyenleteket. Állítsuk elő például sík-alakváltozás esetén a feszültségeket az alábbi módon :

| Derékszögű descartesi koordináta-rendszerben sx=¶2F¶y2 sy=¶2F¶x2 txy=-¶2F¶x¶y | Henger koordináta-rendszerben sR=1R¶F¶R+1R2¶2F¶j2 sj=¶2F¶R2 tRj=-¶¶R1R¶F¶j | (9.42/a) (9.42/b) (9.42/c) |
| --- | --- | --- |

Az átlagfeszültségek általánosított sík-feszültségi állapot esetén ugyanilyen formában állíthatók elő. Fenti összefüggéseknek a (9.29) összefüggésekbe történő helyettesítésével könnyen belátható, hogy az egyensúlyi egyenletek kielégülnek.

Az így származtatott feszültségekből az anyagegyenletek segítségével előállított alakváltozási jellemzőket a (9.12/a) kompatibilitási egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy a F(x,y) feszültségfüggvénynek a

DDF=0	(9.43)

biharmonikus differenciálegyenletnek kell eleget tennie. Az előző egyenletben a D jel a Laplace-féle differenciál-operátort jelöli, amely derékszögű descartes-i koordináta-rendszerben

Δ=∂2∂ x2+∂2∂ y2 ,	(9.44/a)

henger koordináta-rendszerben pedig

Δ=∂2∂R2+1R2∂2∂ϕ2+1R∂∂R	(9.44/b)

alakú.

9.2.3. TENGELYSZIMMETRIKUS FELADATOK

! Definíció: Tengelyszimmetrikus feladatról abban az esetben beszélünk, ha a vizsgált test geometriája és terhelése is tengelyszimmetrikus.

9.9. ábra

Tengelyszimmetrikus feladatok mechanikai vizsgálatát henger koordináta-rendszerben célszerű elvégezni. Vegyük fel a koordináta-rendszert a 9.9. ábrán látható módon úgy, hogy a z tengely a szimmetriatengelyre essen.

A feladat definíciójából következik, hogy ebben az esetben a test valamennyi meridiánmetszetének (a z forgástengelyt tartalmazó metszet) pontjai csak a saját síkjukban mozdulnak el és e síkok alakváltozása azonos.

A meridiánsíkok saját síkban történő azonos alakváltozásából az is következik, hogy a test tetszőleges pontjának elmozdulási vektora csak két nullától különböző koordinátát tartalmaz és ezek is csak az R és z helykoordináta függvényei:

t=u eR+v ez+w eϕ ,	(9.45/a)

ahol

u=u (R,z) , v=v (R,z) és w≡0 .	(9.45/b)

A koordináta-rendszer (9.45/a) szerinti – a szokásostól némileg eltérő – felvételére azért került sor, hogy a későbbiekben a tengelyszimmetrikus feladatok, a sík-alakváltozási és sík-feszültségi feladatok együttesen, egységes formalizmussal legyenek kezelhetők.

A (9.45/b) elmozdulásmezőket behelyettesítve a (9.9) geometriai egyenletekbe és figyelembe véve azt, hogy itt a z irányú elmozduláskoordinátát jelöltük v-vel és a j irányút w-vel, négy nullától különböző alakváltozási jellemzőt kapunk:

eRR,z=¶u¶R,	ezR,z=¶v¶z,	ejR,z=uR,	(9.46/a)

gRzR,z=¶u¶z+¶v¶R,	γϕz=γRz=0.	(9.46/b)

Tengelyszimmetrikus feladatok alakváltozási tenzora tehát formailag megegyezik az általánosított sík-feszültségi állapot (9.33) szerinti alakváltozási tenzorával:

A(R,z)=εRγzR0γRzεz000εϕ .	(9.47)

A (9.45) alakváltozási jellemzőket a (9.15) anyagegyenletekbe helyettesítve szintén négy nullától különböző feszültségi koordinátát kapunk:

σR=E1+νεR+εR+εz+εϕ1−2νν=2GεR+εR+εz+εϕ1−2νν ,	(9.48/a)

σz=E1+νεz+εR+εz+εϕ1−2νν =2Gεz+εR+εz+εϕ1−2νν ,	(9.48/b)

σϕ=E1+νεϕ+εR+εz+εϕ1−2νν=2Gεϕ+εR+εz+εϕ1−2νν ,	(9.48/c)

τRz=E2(1+ν)γRz= GγRz ,	τϕz=τRϕ=0.	(9.48/d)

Tengelyszimmetrikus feladatok feszültségi tenzora viszont formailag a sík-alakváltozási állapot (9.28) szerinti alakváltozási tenzorával egyezik meg:

F(R,z)=σRτzR0τRzσz000σϕ .	(9.49)

A (9.47) - (9.49) összefüggésekből következően ebben az esetben az alakváltozási vektor és a feszültségi vektor négy-négy elemet tartalmaz:

s=σRσzσϕ ,        e=εRεzεϕ	(9.50)

és ennek megfelelően az anyagjellemzők mátrixa:

C=c1c2c20c2c1c10c2c2c10000c3,	(9.51)

alakú, ahol c1, c2, c3 a (9.19/a - 9.19/c) egyenletekkel megadott értékek.

Tengelyszimmetrikus feladatok egyensúlyi egyenleteit (9.5)-be történő értelemszerű helyettesítéssel kapjuk és a fajlagos alakváltozási energia:

u=12(σRεR+σzεz+σϕεϕ+τRzγRz).	(9.52)

9.2.4. TENGELYSZIMMETRIKUS SÍKBELI FELADATOK

A tengelyszimmetrikus feladatok speciális esete, ha a vizsgált test a tengelyszimmetria geometriára és terhelésre vonatkozó feltételei mellett még a sík-alakváltozási, vagy az általánosított sík-feszültségi állapot feltételeit is kielégíti.

Ebben az esetben a mechanikai állapotokat jellemző mennyiségek és az alapegyenlet-rendszernek a sík-alakváltozásra, illetve általánosított sík-feszültségi állapotra henger koordináta-rendszerben felírt egyenletei tovább egyszerűsödnek (9.1. táblázat).

9.1. táblázat

| Sík-alakváltozási állapot | Általánosított sík-feszültségi állapot |  |
| --- | --- | --- |
| Az elmozdulásvektor koordinátái |  |  |
| u=u R, v≡w≡0. | u=uR, v≡w≡0. | (9.53) |
| A geometriai egyenletek |  |  |
| εRR=d udR, εϕR=uR, εz≡0 , γRϕ≡γϕz≡γzR≡0. | εRR=d udR, εϕR=uR, εz=−νEσR+σϕ, γRϕ≡γϕz≡γzR≡ 0. | (9.54) |
| Az egyensúlyi egyenlet |  |  |
| dσRdR+σR−σϕR+fR=0 . | dσRdR+σR−σϕR+fR=0 . | (9.55) |
| Az anyagegyenletek |  |  |
| σR=E1+νεR+εR+εϕ1−2νν, σϕ=E1+νεϕ+εR+εϕ1−2νν, σz=νσR+σϕ, τRϕ=τϕz=τzR=0. | σR=E1−ν2εR+νεϕ, σϕ=E1−ν2εϕ+νεR, σz≡0, τRϕ≡τϕz≡τzR≡ 0. | (9.56) |

Tengelyszimmetrikus esetben, henger koordináta-rendszerben a (9.44/b) szerinti Laplace-féle differenciál-operátor az alábbi módon egyszerűsödik:

Δ=d2dR2+1RddR.	(9.57)

Ezt felhasználva, az Airy-féle feszültségfüggvényre vonatkozó (9.43) biharmonikus differenciálegyenlet pedig az

1RddRRddR1RddRRdΦdR=0 ,	(9.58/a)

vagy a

d4ΦdR4+2Rd3ΦdR3−1R2d2ΦdR2+1R3dΦdR=0	(9.58/b)

alakban írható, amelynek általános megoldása:

ΦR=A lnR+B R2lnR+C R2+D ,	(9.59)

ahol A, B, C, D ismeretlen állandók, amelyek peremfeltételekből határozhatók meg.

9.3. Példa: Széles görbe rudat mutat a 9.10. ábra, melynek középvonala R sugarú körív, és terhelése M nyomaték. Határozzuk meg a rúdban keletkező feszültségeket!

9.10. ábra

Megoldás: A rudat polár koordináta-rendszerben vizsgálva megállapítható, hogy j tetszőleges értéke mellett valamennyi keresztmetszet igénybevétele M hajlítónyomaték. Tehát a rúd tiszta egyenes hajlításra van igénybe véve. Mindebből következően a tartó és terhelése tengelyszimmetrikusnak tekinthető, tehát a feszültségek a j koordinátától függetlenek. Ezért az Airy-féle feszültségfüggvény (9.59) általános megoldása felhasználható.

A feszültségek (9.42)-ből:

σR=Ar2+B(1+2lnr)+2C,	(9.60/a)

σϕ=−Ar2+B(3+2lnr)+2C,	(9.60/b)

τrϕ=0.	(9.60/c)

Az integrálási állandók a peremfeltételekből határozhatók meg. A peremfeltételek pedig:

σR(rb)=0,	σR(rk)=0,	(9.61/a)

rbrkσϕdr=0,	rbrkrσϕbdr=M.	(9.61/b)

Kimutatható, hogy a négy egyenlet nem lineárisan független egymástól. A (9.61/a) két és a (9.61/b) második egyenletébe helyettesítve a (9.60) feszültségfüggvényeket az A, B, C állandók meghatározhatók. Ezt visszahelyettesítve (9.60)-ba a feszültségek:

σϕ=C0rk2−rb2+rk2lnrrk−rb2lnrrb+rb2rk2r2lnrbrkM,

σR=C0rk2lnrrk−rb2lnrrb−rb2rk2r2lnrbrkM,

ahol

1C0=0,25rk2−rb22−4rk2rb2lnrbrk2 .

Ezzel egy tiszta, egyenes hajlításra igénybe vett, téglalap keresztmetszetű széles görbe rúdban keletkező feszültségek számíthatók az Airy-féle feszültségfüggvény segítségével.

9.4. Példa: Adott a 9.11. ábrán látható, mindkét irányban ¥ kiterjedésű furatos tárcsát a furat peremén egyenletesen megoszló p intenzitású erőrendszer terheli. Határozzuk meg a feszültségkoordináták változását az xy síkon!

9.11. ábra

Megoldás: A tárcsa feszültségfüggvénye henger koordináta-rendszerben a (9.55) szerint:

Φ(R,ϕ)=C1 lnR,

a többi konstans a peremfeltételekből zérusra adódik.

A Φfeszültségfüggvényből az alábbi feszültségek származtathatók:

sR=1R¶F¶R+1R2¶2F¶j2=1RC1R=C1R2,

sj=¶2F¶R2=-C1R2,

tRj=-¶¶R1R¶F¶j=0.

A C1 állandó az R0 sugarú peremre felírt peremfeltételből adódik:

F|R=R0−eR=−C1R02eR=p eR ⇒ C1=−pR02 .

A furatos tárcsa feszültségállapotát meghatározó nem nulla feszültségkoordináták:

σR=− σϕ=−pR02R2 ,

a furattól R irányban távolodva nagyon hamar lecsengenek. Például 
R =10R0 távolságban értékük már csak a peremérték századrésze.