IZOPARAMETRIKUS VÉGESELEMEK

2D FELADATOK MEGOLDÁSÁRA

Síkbeli (sík-alakváltozási és általánosított sík-feszültségi) feladatok elemei:

Forgásszimmertikus feladatok elemei:

Elmozdulásmező:

| Síkbeli feladatoknál: t=u i+v j u=ux,y v=vx,y | Forgásszimmetrikus feladatoknál: t=u eR+v ez u=uR,z , v=vR,z |
| --- | --- |

Az elmozdulásmező közelítése:

ueξ,η=i=1mhiξ,η uie	veξ,η=i=1mhiξ,η vie

mátrixos írásmódban:

teξ,η2×1=Aeξ,η2×2mqe2m×1

ahol

teξ,η=ueξ,η

qe T=[ u1e v1e | u2e v2e | … | ume vme]

Az elem alakváltozási jellemzői:

| Síkbeli feladatoknál: εeξ,η3×1=Beξ,η3×2mqe2m×1 ahol εe T=εx εy γxye | Forgásszimmetrikus feladatoknál: εeξ,η4×1=Beξ,η4×2mqe2m×1 εe T=εR εz εϕ γRze |
| --- | --- |

A csomóponti elmozdulások és alakváltozási jellemzők kapcsolata:

| Síkbeli feladatoknál: Beξ,η=[∂h1∂x 0[ 0 ∂h1∂y[∂h1∂y ∂h1∂x[ ¦ ∂h2∂x 0¦ 0 ∂h2∂y¦ ∂h2∂y ∂h2∂x¦¦ ⋯¦¦ ⋯¦¦ ⋯ ¦¦¦¦¦ ∂hm∂x 0] 0 ∂hm∂y] ∂hm∂y ∂hm∂x]e , | Forgásszimmetrikus feladatoknál: Beξ,η=[∂h1∂R 0[ 0 ∂h1∂z[ h1R 0[∂h1∂z ∂h1∂R[ ¦ ∂h2∂R 0¦ 0 ∂h2∂z¦ h2R 0¦ ∂h2∂z ∂h2∂R¦ …¦ ¦ ⋯¦¦ ⋯¦ ¦ ⋯  ¦¦¦¦¦¦ ∂hm∂R 0] 0 ∂hm∂z] hmR 0] ∂hm∂y ∂hm∂x]e |
| --- | --- |

Az approximációs függvények deriváltjainak előállítása:

| Síkbeli feladatoknál: ∂hi∂x | Forgásszimmetrikus feladatoknál: ∂hi∂R |
| --- | --- |

A Jacobi mátrix előállítása:

| Síkbeli feladatoknál: J=∂x∂ξ ∂y∂ξ | Forgásszimmetrikus feladatoknál: J=∂R∂ξ ∂z∂ξ |
| --- | --- |

Az elem feszültségei:

| Síkbeli feladatoknál: σeξ,η3×1=Ce3×3εeξ,η3×1 ahol  (e)  T =σx σy τxye | Forgásszimmetrikus feladatoknál: σeξ,η4×1=Ce4×4εeξ,η4×1  (e)  T =σR σz σϕ τRze |
| --- | --- |

Az anyagállandók mátrixa:

| Síkbeli feladatoknál: C=c1c20c2c1000c3 Sík-alakváltozási feladatnál: c1 = E1−ν(1+ν)(1−2ν) = 2G1−ν1−2ν c2 = Eν(1+ν)(1−2ν) = 2Gν1−2ν c3=E2(1+ν) = G ### Általánosított sík-feszültségi feladatnál c1=E11−ν2=2G11−ν c2=Eν1−ν2=2Gν1−ν c3=E2(1+ν)=G | Forgásszimmetrikus feladatnál: C=c1c2c20c2c1c20c2c2c10000c3 c1 = E1−ν(1+ν)(1−2ν) = 2G1−ν1−2ν c2 = Eν(1+ν)(1−2ν) = 2Gν1−2ν c3=E2(1+ν) = G |
| --- | --- |

Az elem(ek) merevségi mátrixa xy koordináta rendszerben

Ke2m×2m=VeBeξ,η TCeBeξ,η dV

Az elemi térfogat:

| Sík-alakváltozásnál: | dV=detJ dξ dη |
| --- | --- |
| Általánosított sík-feszültségnél: | dV=vdetJ dξ dη |
| Forgásszimmetrikus esetben: | dV=2πRξ,ηdetJ dξ dη |

Általánosan:					dV=c' dξ dη ,

Ke=η=−11ξ=−11Beξ,η TCeBeξ,η c'ξ,η dξdη ,

A Gauss-féle integrálformula:

η=−11ξ=−11fξ,η dξ dη≈j=1ni=1nwiwjfξi,ηj ,

Integrálási talppontok, súlyok:

| n | i | wi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,00000 00000 | 2,00000 00000 |
| 2 | 0,57735 02691 | 1,00000 00000 |
| 3 | 0,77459 66692 0,00000 00000 | 0,55555 55556 0,88888 88889 |

Az n talppontú integrál (2n-1)-ed fokú polinomig bezárólag az integrál pontos értékét szolgáltatja.

A merevségi mátrix kiszámítása:

Ke≈j=1n i=1nwiwjBeξi,ηj TCeBeξi,ηj c'ξi,ηj .

Az elem(ek) csomóponti terhelésvektora xy koordináta rendszerben

Térfogaton megoszló erők esetén:

ffe=VeAe T2m×2f2×1dV ,

ffe=η=−11ξ=−11Aeξ,η Tfxξ,η ,

ffe≈j=1n i=1nwiwjAeξi,ηj Tfξi,ηj c'ξi,ηj ,

Felületen megoszló erők esetén:

fpe=AeAe T2l×2p2×1dA .

|  = 1 felületre: | Sík-alakváltozásnál: | dA=J0 dξ, |
| --- | --- | --- |
|  | Általánosított sík-feszültségnél: | dA=vJ0 dξ, |
|  | Forgásszimmetrikus esetben: | dA=2π Rξ J0 dξ, |

ahol 	J0=∂x∂ξ2+∂y∂ξ2 |η=1 , Általánosan:	dA=c' dξ .

fpe=ξ=−11Aeξ, η=1 Tpxξ ,

fpe≈i=1nwi Aeξi Tpξi c'ξi .