IZOPARAMETRIKUS VÉGESELEMEK

Definíció: Izoparametrikusnak azokat a véges elemeket nevezzük, amelyeknél az elem elmozdulás mezőinek közelítésére és az elem geometriájának leírására (leképezésére) ugyanazokat a függvényeket alkalmazzuk.

Az elem geometriája:

Leképezés:

x=xξ,η , y=yξ,η ,

x=i=1mhiξ,η xi,	y=i=1mhiξ,η yi .

m – a tartomány határát megadó pontok (csomópontok) száma

Alakfüggvények (approximációs függvények):

hiξj,ηj= 1, ha i=j ,

Négy csomópontú (lineáris)

izoparametrikus négyszög elem

Alakfüggvények (approximációs függvények):

h1ξ,η=141−ξ 1−η ,

h2(ξ,η)=141+ξ 1−η ,

h3ξ,η=141+ξ 1+η ,

h4(ξ,η=141−ξ 1+η .

Nyolc csomópontú (kvadratikus)

izoparametrikus négyszög elem

Alakfüggvények (approximációs függvények):

h1ξ,η=141−ξ 1−η −ξ−η−1 , h2=121−ξ2 1−η ,

h3ξ,η=141+ξ 1−η ξ−η−1 , h4=121+ξ 1−η2 ,

h5ξ,η=141+ξ 1+η ξ+η−1 , h6=121−ξ2 1+η ,

h7ξ,η=141−ξ 1+η −ξ+η−1 , h8=121−ξ 1−η2 .

Háromszög alakú elemek

előállítása degenerációval

Alakfüggvények (approximációs függvények):

Három csomópontú (lineáris) izoparametrikus háromszög elem:

h1ξ,η=h1ξ,η+h2ξ,η ,

h2ξ,η=h3ξ,η , h3ξ,η=h4ξ,η .

Hat csomópontú (kvadratikus) izoparametrikus háromszög elem:

h1ξ,η=h1ξ,η+h2ξ,η+h3ξ,η ,

h2ξ,η=h4ξ,η , h6ξ,η=h8ξ,η ,

h3ξ,η=h5ξ,η+Δ hξ,η , h5ξ,η=h7ξ,η+Δ hξ,η ,

h4ξ,η=h6ξ,η−2Δ hξ,η ,

ahol

Δ hξ,η=181−ξ2 1−η2 .