SÍKBELI KERET SZERKEZETEK

(HAJLÍTOTT-NYÍRT, HÚZOTT-NYOMOTT RUDAKBÓL ÁLLÓ SÍKBELI SZERKEZETEK)

Feltételezés:

- a szerkezet egyenes rudakból áll, amelyek egy síkban helyezkednek el,

- a rudak egymáshoz mereven kapcsolódnak,

- a terhelés a rudak síkjában van és koncentrált erőkből, síkra merőleges koncentrált nyomatékokból és síkbeli vonal mentén megoszló terhelésekből áll.

|  | Rúdmodell: Minden mechanikai jellemzőt a rúd középvonalához kötünk. F - koncentrált erő, M - koncentrált nyomaték, q - vonal mentén megoszló terhelés. |
| --- | --- |

Rúdszakasz elmozdulásai, igénybevételei síkbeli esetben:

|  | Általánosított elmozdulások: uξ , vξ , ϕξ. Igénybevételek: Nξ , Tηξ , Mhςξ. |
| --- | --- |

Szilárdságtani összefoglaló:

Húzás-nyomás:

εξ=dudξ , σξ=Eεξ , N=Aσξ=AEεξ=AEdudξ

- A a rúd keresztmetszetének területe,

- E a rúd anyagának rugalmassági modulusa.

Tiszta hajlítás:

ϕ=−dvdξ , κ=1R=dϕdξ=−d2vdξ2 , Mh=IzEκ=−IzEd2vdξ2.

- ϕ a keresztmetszet szögelfordulása,

- κ a középvonal görbülete,

- R a középvonal görbületi sugara,

- E a rúd anyagának rugalmassági modulusa,

- Iz a keresztmetszet z≡ς tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka.

Húzott-nyomott, hajlított-nyírt rúdelem

ui, uj  –  a ξ irányú csomóponti elmozdulások,

vi, vj  –  a η irányú csomóponti elmozdulások,

ψi , ψj - a ς tengely körüli csomóponti szögelfordulások.

Az elmozdulás mező közelítése:

ueξ=a1e+a2eξ ,		- lineáris közelítés

veξ=a3e+a4eξ +a5eξ2+a6eξ3, - harmadfokú közelítés

Csomóponti általánosított elmozdulás-vektor:

qie=uivi.

Az elem csomóponti általánosított elmozdulás-vektora:

qe6x1=qie.

A polinom együtthatóinak kifejezése a csomóponti elmozdulásokkal

ueξ=0=uie=a1e , veξ=0=vie=a3e,ϕeξ=0=ψie=−dvedξξ=0=−a4e,ueξ=L=uje=a1e+a2e L, veξ=L=vje=a3e+a4eL+a5eL2+a6eL3,

Az egyenlet-rendszert az ai együtthatókra megoldva:

ueξ=A1eξ uie+A2eξ uje ,veξ=A3eξ vie+A4eξ ψie+A5eξ vje+A6eξ ψje .

Ugyanez mátrix alakban:

ueξ

Új jelöléssel:

teξ2×1=Aeξ2×6⋅qe6x1,

Aeξ- approximációs mátrix.

Az approximációs mátrix elemei: approximációs (közelítő) függvények:

| A1eξ=1−ξL, A2eξ=ξL, |  |
| --- | --- |
| A3eξ=1−3ξL2+2ξL3, A4eξ=L1−ξL+2ξL2+3ξL3, |  |
| A5eξ=3ξL2−2ξL3, A6eξ=LξL2−ξL3. |  |

Alakváltozási jellemzők:

εξe,

Tömören írva:

qeξ2×1=Dε⋅Aeξ⋅qe=Beξ2×6qe6×1

Az alakváltozás – csp. elmozdulás mátrix:

Beξ=dA1edξ 0 0 dA2edξ 0 0

A rúdelem belső erői (feszültségi eredők):

Neξ,

Tömören írva:

σeξ2×1=Ce2×6ξεeξ6×1

σeξ2×1=Ce2×6ξBeξ6×6⋅qe6×1

A rúdelem merevségi mátrixa a ξη helyi KR-ben:

Ke6×6=LBeξ T6×2Ce2×2Beξ2×6 dξ=Kiie Kije,

A merevségi mátrix (3x3)-as blokkjai:

Kiie=Kjje=IzEL3 AL2Iz 0 0 0 12 −6L,

Kije=Kjie T=IzEL3−AL2Iz 0 0 0 −12 −6L.

A megoszló terhelés csomóponti terhelésvektora a ξη helyi KR-ben:

fqe=fqiefqje=ξ=0LAheξ T6×2qξξqηξ2×1dξ.

A koncentrált terheléseket is tartalmazó csomóponti terhelésvektor:

fie=fqie+fkie=fqi ξfqi η.

Koordináta transzformáció:

|  | Csp. elmozdulás. a ξη KR-ben: qi=uivi. Csp. elmozdulás. az xy KR-ben: qi=uivi. |
| --- | --- |

Transzformációs összefüggés az i jelű csomópontra:

ui=uicosα+visinα ,vi=− uisinα+vicosα ,ψi=ψi .

Mátrix alakban:

uivi,    tömören:  qi=T0 qi.

A rúdelem transzformációs mátrixa:

qieqje6×1=T000T0e6×6qieqje6×1,    tömören:   qe=Teqe.

A rúdelem merevségi mátrixa az xy KR-ben:

Ke6×6=Te T6×6Ke6×6Te6×6.

A rúdelem csomóponti terhelésvektora az xy KR-ben:

fe6×1=Te T6×6fe6×1

Példa:

Adott:

2l – a tartó hossza,

E – a tartó anyagának rugalmassági modulusa,

Iz – a keresztmetszetek z tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka,

F0 – a terhelő erő.

Feladat:

A tartó bal oldali végponti keresztmetszete szögelfordulásának és a tartó felezéspontjában lévő keresztmetszet lehajlásának és szögelfordulásának meghatározása.

Végeselem felosztás: két rúdelem

Nincs szükség KR transzformációra, mert ξ1 η1≡ξ2 η2≡x y.

A szerkezetben rúderő nem lép fel, ezért  qi=vi.

Az elemek merevségi mátrixai:

K1=K2=E Izl3 12 −6l −12 −6l−6l 4l2 6l 2l2−12 6l 12 −6l.

A szerkezet algebrai egyenlet-rendszere általános jelölésekkel:

K111 K121 0K211 K221+K222 K232.

Az egyenlet-rendszer részletesen kiírva:

IzEl3 12 −6l −12 −6l 0 0−6l 4l2 6l 2l2 0 0−12 6l 24 0 −12 −6l−6l 2l2 0 8l2 6l 2l2 0 0 −12 6l 12 −6l

Peremfeltételek:	v1=v3=ψ3=0.

Az egyenletrendszer a peremfeltételek figyelembevétele után:

IzEl34l2 6l 2l26l 24 0.

Az egyenletrendszer megoldása:

ψ1=18 l2IzEF0 , v2=−796 l3IzEF0 , ψ2=−132 l2IzEF0.