SÍKBELI RÁCSOS SZERKEZETEK

(HÚZOTT-NYOMOTT RUDAKBÓL ÁLLÓ SZERKEZETEK)

Feltételezés:

- a szerkezet egyenes rudakból áll, amelyek egy síkban helyezkednek el,

- a rudak egymáshoz csuklókkal kapcsolódnak,

- a terhelés a rudak síkjában van és olyan koncentrált erőkből áll, amelyek a csuklókon működnek.

Húzott-nyomott rúdelem

| (e) – rúdelem, | i, j – csomópont, | ui, uj – csomóponti elmozdulások, |
| --- | --- | --- |
| Ae – keresztmetszet területe, |  | Le – a rúdelem hossza. |

Az elmozdulás mező közelítése:

ueξ=a1e+a2eξ ,		- lineáris közelítés

A polinom együtthatóinak kifejezése a csomóponti elmozdulásokkal

ueξ=0=uie=a1e ,  ⇒ a1e=uie ,

ueξ=uie+uje−uieLξ .

A közelítő függvény mátrix alakban:

ueξ=1−ξL,ξLeuieuje=Aeξ1×2⋅qe2×1,

Aeξ=[Aieξ Ajeξ]	- approximációs mátrix

Az approximációs (közelítő) függvények:

| Aieξ=1−ξL |  |
| --- | --- |
| Ajeξ=ξL |  |

Alakváltozási jellemzők:

εξe=dueξdξ=dAeξdξBeξ⋅qe,	εk=−ν εξ.

Beξ=dAeξdξ=−1L1Le1×2.

A mátrixszorzást elvégezve:

εξe=uje−uieL

A rúdelem belső erői (feszültség):

σξe=Eεξe,

E - a rúd anyagának rugalmassági modulusa.

A potenciális energia minimumának elve:

A közelítő elmozdulás-függvények közül a valóságos elmozdulás-mezőre a potenciális energia értéke minimális lesz.

Potenciális energia:

π =U−W,

U – alakváltozási energia,   W – a külső erők munkája.

A húzott-nyomott rúdelem potenciális energiája:

π(e)=U(e)−W(e),

Ue=12VeσξεξdV=12LσξεξAdξ =12AEL uje−uie 2,

We=Fiuie+Fjuje+Lqξuedξ.

A megoszló terhelést helyettesítő csomóponti terhek:

Lqξuξdξ= LqξAieξ dξ uie+LqξAjeξ dξ uje=fhie uie+fhje uje.

A szélsőérték (minimum) feltétele:

∂ π(e)∂ uie=∂ ∂ uie Ue−We=0,

∂π(e)∂ uje=∂ ∂ uje Ue−We=0.

A deriválásokat elvégezve:

∂π(e)∂ uie=−AELuje−uie−Fi+fhie=0 ,  - lin. alg. egyenlet-rendszer

Az egyenletrendszer mátrix alakban:

AEL 1 −1 .

Új jelölésekkel:

Ke qe= fe.

Az elem merevségi mátrixa és csomóponti terhelésvektora:

Ke=AEL 1 −1 .

A merevségi mátrix a korábban bevezetett jelölésekkel:

Ke2×2=AELBeξ T2×1Beξ1×2dξ.

A merevségi mátrix elemeinek jelölése:

Ke=Kiie Kije.

Példa:

|  | Adott: - 2L, a rúd hossza, - A, a rúd keresztmetszetének területe, - E, a rúd anyagának rugalmassági modulusa, - , a rúd anyagának tömegsűrűsége, - g, a gravitációs gyorsulás, - F0, a rúd végét terhelő koncentrált erő. Feladat: A rúd felezéspontja és végpontja elmozdulásának meghatározása. A kapott eredmény összehasonlítása az egzakt megoldással. |
| --- | --- |

a) A feladat megoldása végeselem módszerrel:

| Mechanikai modell: a. Végeselem felosztás: b. |  |
| --- | --- |

Az elemek merevségi mátrixai:

K1=AEL 1 −1,		K2=AEL 1 −1.

Az elemek csomóponti terhelési vektorai:

f1=F1 ,          	f2= 0

Az elemek összekapcsolásának feltétele:

u1=u11 , u2=u21=u22 , u3=u32 .

A szerkezet mátrix egyenletrendszere:

AEL 1 −1 0−1 1+1 −1 .

A mátrix egyenletrendszer általános jelölésekkel:

K111 K121 0K211 K221+K222 K232.

Az egyenletrendszer az u1=0 peremfeltétel figyelembevétele után:

AEL 2 −1.

Az egyenletrendszer megoldása:

u2=F0LAE+32ρgL2E,		u3= 2F0LAE+ 2ρgL2E.

b) A feladat egzakt megoldása:

A húzott-nyomott rúd differenciálegyenlete:

AEεx=AEdudx=Nx

Terhelési esetek:		I. - F0 koncentrált erő,

II. - önsúly.

Megoldás az I. terhelési esetre:	Nx=F0

Az egyenlet mindkét oldalát integrálva:

ux−ux=0=x=0x1AEF0dx.

Az egzakt megoldás lineáris függvény:	ux=F0AEx.

Ebből az egzakt csomóponti elmozdulások:

u2I=F0LAE , u3I=2F0LAE .

Megoldás a II. terhelési esetre:	Nx=Aρg2L−x

Az egyenletet integrálva:	      	ux−ux=0=x=0xρgE2L−xdx.

Az egzakt megoldás másodfokú függvény:	    ux=ρgE2Lx−x22.

Ebből az egzakt csomóponti elmozdulások:

u2II=32ρ g L2E , u3II=2ρ g L2E .

c) A megoldások összehasonlítása:

a. – I. terhelési eset,		b. – II. terhelési eset.

Egzakt megoldás: szaggatott vonal,

Végeselem megoldás: folytonos vonal:

Következtetés: Húzott-nyomott rudakból álló, csuklópontjaiban terhelt (rácsos) szerkezetek esetén lineáris rúdelemekkel pontos megoldás állítható elő.

Tetszőleges irányú síkbeli rúdelemek – az elemek transzformációja:

|  | Csp. elmozdulás. a ξη KR-ben: qk=uk. Csp. elmozdulás. az xy KR-ben: qk=uk. |
| --- | --- |

Koordináta transzformáció:

|  | uk=ukcosα+vksinα |
| --- | --- |

Az elem csomóponti elmozdulás vektorának transzformációja:

uiuje2×1=cosαsinα0000cosαsinαe2×4uiviujvje4×1,

vagy  q(e)=T(e)⋅q(e).

T(e) - az elem transzformációs mátrixa.

A rúdelem potenciális energiája a ξη helyi KR-ben:

π(e)=12q(e)T⋅K(e)⋅q(e)−q(e)T⋅f(e).

A rúdelem potenciális energiája az xy globális KR-ben:

π(e)=12q(e)T⋅T(e)T⋅K(e)⋅T(e)K(E)⋅q(e)−q(e)Tf(e).

(1x4)       (4x2)    (2x2) (2x4) (4x1)       (1x4)   (4x1)

A rúdelem merevségi mátrixa az xy globális KR-ben:

Ke4×4=KiiKijKjiKjje,

A merevségi mátrix (2x2)-es blokkjai:

Kiie=Kjje=AEL cos2α sinα cosα,

Kije=Kjie=AEL −cos2α −sinα cosα.

A csomóponti terhelésvektor az xy globális KR-ben:

fe4×1=fifje,

A terhelésvektor (2x1)-es blokkjai:

fie=ficosα,		fje=fjcosα.

Példa:

| Feladat: A szerkezet 2 jelű pontja elmozduládának meghatározása. | Adott: L=L1=L2 – a rudak hossza, A – a rudak keresztmetszetének terü- lete, E – a rudak anyagának rugalmassági modulusa, F0 – a terhelő erő 1=210, 2=135 a rudak x tengellyel bezárt szöge. |
| --- | --- |

A megoldást két rúdelem felhasználásával állítjuk elő.

Az elemek merevségi mátrixainak előállítása az xy KR-ben:

Az (1) elem ξ1η1 helyi koordináta rendszerének felvétele:

α1=210° , cos2α1=0,75 , sin2α1=0,25 , sinα1cosα1=0,43

Az (1) elem merevségi mátrixa:

K1=K111 K121.

A (2) elem ξ2η2 helyi koordináta rendszerének felvétele:

α2=135° , cos2α2=0,5 , sin2α2=0,5 , sinα2cosα2=−0,5

A (2) elem merevségi mátrixa:

K2=K222 K232.

A szerkezet algebrai egyenlet-rendszere általános jelölésekkel:

K111 K121 0K211 K221+K222 K232

Az ismert mennyiségeket behelyettesítve:

AEL 0,75 0,43 −0,75 −0,43 0 0 0,43 0,25 −0,43 −0,25 0 0−0,75 −0,43 1,25 −0,067 −0,5 0,5−0,43 −0,25 −0,067 0,75 0,5 −0,5 0 0 −0,5 0,5 0,5 −0,5.

Kinematikai peremfeltételeket (u1=v1=u3=v3=0) figyelembevéve:

AEL 1,25 −0,067 .

Az egyenletrendszer megoldása:

u2=−0,072LAEF0 , v2=−1,34LAEF0 .

Az F1x , F1y , F3x , F3y támasztóerő koordináták meghatározása:

A u2 , v2 megoldást vissza kell helyettesíteni a kinematikai peremfeltételek figyelembevétele előtti egyenlet-rendszerbe.