# SÍKBELI ÉS FORGÁSSZIMMETRIKUS FELADATOK

MEGOLDÁSA

IZOPARAMETRIKUS VÉGESELEMEK

ALKALMAZÁSÁVAL

(Előadásvázlat)

Széchenyi István Egyetem

Általános Gépészeti Tanszék

SÍK-ALAKVÁLTOZÁSI FELADAT

Definíció: Sík-alakváltozásról abban az esetben beszélünk, ha a vizsgált testnek van egy kitüntetett síkja, amellyel párhuzamos valamennyi sík alakváltozása azonos, és a síkok távolsága sem változik.

Elmozdulás-mező:		t=u i+v j+w k

- u = u(x,y)	v = v (x,y)	w  0

Alakváltozási mező:

- εx(x,y)=∂ u∂x εy(x,y)=∂ v∂ y γxy(x,y)=∂ u∂ y+∂ v∂ x

- εz=γyz=γxz=0

Feszültség-mező:

- σx(x,y)=E1+ν εx+εx+εy1−2ν ν  	   σy(x,y)=E1+ν εy+εx+εy1−2ν ν

- τxy(x,y)=E2(1+ν) γxy      	τxz=τyz=0         σz(x,y)= ν σx+σy

| Alakváltozási tenzor: A(x,y)=εxγyx0γxyεy0000 | Feszültségi tenzor: F(x,y)=σx τyx0τxyσy000σz |
| --- | --- |

ÁLTALÁNOSÍTOTT SÍK FESZÜLTSÉGI FELADAT

Definíció: Általánosított sík-feszültségi feladatnak, vagy más szóhasználattal tárcsa-feladatnak nevezzük a saját síkjukban terhelt lemezek feladatait.

Peremfeltételek:		        σz|z=±v2=τzx|z=±v2=τzy|z=±v2=0

- Mivel v a test méretihez képest kicsi:	        σz=τzx=τzy=0

| Feszültségi tenzor: F(x,y)=σxτyx0τxyσy0000 | Alakváltozási tenzor: A(x,y)=εxγyx0γxy εy000εz |
| --- | --- |

Feszültség-mező:

- σx(x,y)=E11−ν2εx+νεy 	                 σy(x,y)=E11−ν2εy+νεx

- τxy(x,y)=E2(1+ν)γxy

Alakváltozási mező:

- εx(x,y)=∂ u∂x εy(x,y)=∂ v∂ y γxy(x,y)=∂ u∂ y+∂ v∂ x

- εz=−ν1−νεx+εy		γyz=γxz=0

Elmozdulás-mező:		t=u i+v j+w k

u=u(x,y)	v=v(x,y)	w≡0

# FORGÁSSZIMMETRIKUS FELADAT

Definíció: Forgásszimmetrikus feladatról abban az esetben beszélünk, ha a vizsgált test geometriája és terhelése is forgásszimmetrikus.

Elmozdulás-mező: 		t=u eR+v ez+w eϕ

u=u (R,z) v=v (R,z) és w≡0

Alakváltozási mező:

εRR,z=∂u∂R		εzR,z=∂v∂z	εϕR,z=uR

γRzR,z=∂u∂z+∂v∂R	γϕ z=γRz=0

Feszültség-mező:

σR=E1+νεR+εR+εz+εϕ1−2νν     σz=E1+νεz+εR+εz+εϕ1−2νν

σϕ=E1+νεϕ+εR+εz+εϕ1−2νν    τRz=E2(1+ν)γRz	         τϕ z=τRϕ=0

| Alakváltozási tenzor: A(R,z)=εRγzR0γRzεz000εϕ | Feszültségi tenzor: F(R,z)=σRτzR0τRzσz000σϕ |
| --- | --- |

### A HAGYOMÁNYOS VÉGESELEM JELLEMZŐI

- Elemalak: téglalap, háromszög -- elemhatárok egyenesek

- Elmozdulás mező közelítése: hatványfüggvénnyel, elemhez kötött helyi koordináta rendszerben   (a hatványfüggvény együtthatóinak nincs fizikai tartalma)

- A hatványfüggvény együtthatóinak kifejezése az elem csomóponti paramétereivel - mátrixinverzió

- Az elem merevségi mátrixának és csomóponti terhelésvektorának előállítása integrálással (helyi koordináta rendszerben zárt alakban lehetséges)

- Az elemek összekapcsolásához a merevségi mátrixok és terhelési vektorok transzformációja a vonatkoztatási koordináta rendszerbe