# AZ EC MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSÁNAK

# TAPASZTALATAI

Kollár László

KIVONAT

A BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéke 2001-ben vizsgálta a pécsi 27 szintes magasházat. A vizsgálatokat mind az MSZ mind pedig az Eurocode alapján elvégeztük és azt találtuk, hogy az MSZ szerinti vizsgálat esetén a szélteher, az EC szerinti vizsgálatkor pedig a földrengés a mértékadó. Az összehasonlító vizsgálatok azt mutatták, hogy alacsonyabb épületek esetén is hasonló eredmények várhatók.

ELŐZMÉNYEK

A BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéke 2001-ben vizsgálta a Pécs, Hungária u. 53. sz alatti 27 szintes "Magasház"-at [1]. Ezen vizsgálatok kapcsán az eredeti, valamint különbözőképpen erősített szerkezeteket is megvizsgáltunk mind a magyar műszaki irányelv (MI-04.133-81), mind pedig az EC-8 és a Magyarországon kidolgozott Nemzeti Alkalmazási Dokumentum szerint. A számítások arra is lehetőséget adtak, hogy vizsgáljuk az EC bevezetésének várható következményeit.

Az épület előregyártott vasbeton vázszerkezetből és síkbeli vasbeton merevítőfalakból áll (1. ábra).

1. ábra: A magasház általános szinti alaprajza

A függőleges terheket döntően a váz viseli. A vízszintes mozgások szempontjából a vázszerkezet össze van építve a merevítőfalakkal így a vízszintes terheket részben a váz, részben a merevítőfalak viselik. Jelenleg a vázban a függőleges oszlopok és a váz vízszintes elemét képező panelek között a kapcsolatot a feszítő erő okozta súrlódás biztosítja. Ennek következtében vázoszlopok és a panelek között nincs tökéletesen merev kapcsolat, és az részlegesen befogott csomópontú keretként vehető figyelembe. Amennyiben a feszítőhuzalok korrodálnak a csomópont merevsége csökken.

A statikai felülvizsgálatot az tette szükségessé, hogy a feszítőkábelekben korróziós károsodást figyeltek meg, amely a teljes épület állékonyságát is veszélyezteti.

Az épületet eredetileg is méretezték földrengésre, a magyarországi műszaki irányelv szerint. A statikai felülvizsgálatot végző szakemberek egyöntetű véleménye az volt, hogy az épület rekonstrukciója esetén a szerkezetet úgy kell megerősíteni, hogy a jelenlegi földrengési előírásoknak is megfeleljen.

VIZSGÁLT SZERKEZETI VÁLTOZATOK

A feszítőhuzalok korróziója esetén a csomópont merevsége csökken.

A keretváz és a merevítőrendszer vizsgálatánál így két szélső esetet vettünk figyelembe: (1) a váz oszlopai és gerendái között a kapcsolat tökéletesen merev, vagy (2) a kapcsolat egyáltalán nem képes nyomaték átadására. Ez utóbbi esetben a váznak gyakorlatilag nincs vízszintes merevsége, és a teljes vízszintes terhet a merevítőfalak viselik.

A számításokban a fenti két modellt valamint a megerősített szerkezeteket is figyelembe vettük, de a megerősített szerkezetek esetében elhanyagoltuk a váz esetleges segítő hatását. Összefoglalva, a következő modelleket vizsgáltuk:

- Az eredeti merevítő-rendszer a váz segítő hatásával

- Az eredeti merevítő rendszer a váz segítő hatása nélkül

- Az eredeti merevítő rendszer és átkötések keresztirányban az egyes szinteken, szint-magas átkötés hosszirányban a legfelső szinten (a váz segítő hatása nélkül)

- Az eredeti merevítő rendszer és új acél keret merevítés az épület két végén (a váz segítő hatása nélkül)

- Az eredeti merevítő rendszer és új vasbeton merevítőfalak az épület két végén (a váz segítő hatása nélkül – az új falak nincsenek egymással összekötve)

- Az eredeti merevítő rendszer és új vasbeton merevítőfalak az épület két végén (a váz segítő hatása nélkül, de az új harántirányú falak össze vannak kötve egymással)

TERHEK

Az alábbiakban csak a földrengési terhet tárgyaljuk, a többi teher analízise megtalálható [1]-ben.

A számítás mind az MI mind pedig az EC esetén a válasz-spektrum analízisre épül [2]. A földrengést egy helyettesítő vízszintes teherrel vesszük figyelembe, amely függ (1) az épület tömegétől (m), (2) az épület környezetében figyelembe veendő maximális talajgyorsulástól (ag) és (3) az épület „válaszától”, amelyet az ún. rugalmas válaszspektrum (S) alapján lehet meghatározni. Ez utóbbi függ a talaj típusától, az alapozás módjától, a szerkezet anyagától, az épület rezgésalakjától, rezgésidejétől és a földrengés lefutásától. Végtelen merev épület esetén az épület együttmozog a talajjal, ekkor S=1, „puha” épület esetén viszont az épület kitér a földrengés elől és S egynél lényegesen kisebb lehet.

Az MI szerint a szeizmikus erők számításánál az önsúlyteher alapértékét és a hasznos teher alapértékének 50%-át kell figyelembe venni, amely szintenként 8242 kN terhet jelent. Az EC szerint az önsúlyteher alapértékét és a hasznos teher 15 %-át kell figyelembe venni, amely szintenként 6255 kN terhet jelent.

Az MI szerint a maximális talajgyorsulás Pécs térségében 0.005g, az EC-8 NAD szerint 0.08g. (g=9.81 m/s2.) Ezek szerint egy „merev” épület esetén a földrengés okozta igénybevételek az EC szerint 16-szor  nagyobbak, mint az MI szerint. Hajlékony épület esetén, amilyen a vizsgált szerkezet is, a növekedés ennél lényegesen kisebb.

Az EC és az MI szerint a földrengésből keletkező függőleges terhet a merevítőrendszer számításánál nem kell figyelembe venni.

TERHEK ÖSSZEGZÉSE, BIZTONSÁGI TÉNYEZŐK

Az épület építésekor MSZ szerint az önsúlyteher biztonsági tényezője g=1.1 volt, a hasznos teher biztonsági tényezője q=1.3 (illetve 1.4), a szélteher biztonsági tényezője s=1.2, a földrengés biztonsági tényezője e=1.0. A terheket a következőképpen kell kombinálni:

MSZ-I teherkombináció (Kiemelt teher a hasznos teher):

1.1Gonsuly+1.3Qhasznos+0.8×1.2Qszel+Qoszlopf

MSZ-II teherkombináció (Kiemelt teher a szélteher):

1.1Gonsuly+1.2Qszel+0.8×1.3Qhasznos+Qoszlopf

MSZ-III teherkombináció (Kiemelt teher a földrengés):

1.1Gonsuly+Qfoldr+0.6×1.3Qhasznos

Az EC szerint az önsúlyteher biztonsági tényezője g=1.35, a hasznos teher biztonsági tényezője q=1.5, a szélteher biztonsági tényezője s=1.5, a földrengés biztonsági tényezője e=1.0. A terheket a következőképpen kell összegezni:

EC-I teherkombináció (Kiemelt teher a hasznos teher):

1.35Gonsuly+1.5Qhasznos+0.6×1.5Qszel

EC-II teherkombináció (Kiemelt teher a szélteher):

1.35Gonsuly+1.5Qszel+0.7×1.5Qhasznos

EC-III teherkombináció (Kiemelt teher a földrengés):

Gonsuly+Qfoldr+0.3Qhasznos

A fenti képletekben:

Gonsuly		az önsúlyteher,

Qhasznos		a hasznos teher,

Qszel		a szélteher,

Qoszlopf		az oszlopferdeségből keletkező teher,

Qfoldr		a földrengésből keletkező teher.

A hasznos terhek számításánál az egyidejűségi csökkentő tényező alkalmazásától a biztonság javára eltekintettünk.

A MEREVÍTŐRENDSZER SZÁMÍTÁSÁNAK ALAPFELTEVÉSEI

Az előregyártott feszített vázszerkezet számítását rugalmas állapotban célszerű végrehajtani, a vasbeton szerkezetek számításánál természetesen figyelembe szabad venni a duktilitást. Az összehasonlíthatóság kedvéért a közölt számításokban feltételeztük, hogy a szerkezet tökéletesen rugalmasan viselkedik.

A merevítőfalak alján tökéletes befogást tételeztünk fel.

Feltételeztük, hogy a födémtárcsák tökéletesen együttdolgoztatják a merevítőrendszert: a födémtárcsák középfelületének deformációit nem vettük figyelembe.

A földrengés hatását a válasz-spektrum analízis alapján számítottuk. A számítás a következő lépésekből áll.

- Meghatározzuk a szabályzat szerinti maximális talajgyorsulást (Az EC-ben ag , az MI-ben pedig gkg jelölést alkalmaznak).

- Meghatározzuk a szerkezet rezgésalakjait és a hozzátartozó rezgésidőket.

- Meghatározzuk az ún. „tényleges modális tömegeket” az egyes rezgésalakokhoz.

- Minden rezgésalakhoz meghatározzuk a „rugalmas válaszspektrum ordinátáját”. Az ordináta az MI-ben (-val jelölve) illetve az EC-8-ban (Se-vel jelölve) megtalálható. (Az MI esetében ezt megszorozzuk a ks, kt,  tényezőkkel is. Az EC szerint Se a „rugalmas válaszspektrum ordináta” és az ag szorzata.)

- Minden egyes rezgésalakhoz hozzárendelünk egy vízszintes terhet, amelynek eloszlása megegyezik a rezgésalakkal, eredője pedig a  talajgyorsulás, a modális tömeg, és a „rugalmas válaszspektrum ordináta” szorzataként adódik.

- Az egyes rezgésalakokhoz tartozó vízszintes terhekből meghatározzuk az igénybevételeket.

- Az egyes rezgésalakokhoz  tartozó igénybevételeket (Ei) összegezzük. Az MI esetén az összegzés: YE=Ymax2+0.5YEi2, az EC-8 esetén pedig: YE=YEi2

Az MI szerint 3 rezgésalakot kell figyelembe venni, az EC szerint pedig annyit, hogy a modális tömegek összege elérje a teljes tömeg 90%-át.

Az EC-8 megengedi, hogy a duktilitás kedvező hatását figyelembe vegyük. Ebben a számításban ezt nem vettük figyelembe.

A számítást véges elemes programmal hajtottuk végre. A gépi  számítás ellenőrzésére hosszirányban, az eredeti szerkezet merevítőfalaira (E2 statikai váz) analitikus számítást is végeztünk. Az analitikus számításban konstans merevségű, állandó tömegű hajlított rudakat tételeztünk fel és 3 rezgésalakot vettünk figyelembe. A gépi számításban 15 rezgésalakot vettünk figyelembe. Az analitikus és a gépi számítás közötti eltérés mindössze 2 %.

A számításokban a tömeget az E1 statikai váz esetén az eredeti állapot alapján, az E2-M4 statikai vázak esetén pedig az átalakítás utáni tömeg alapján határoztuk meg. A tömeg hatását a Statikai számításban azonos statikai vázak esetében összehasonlítottuk, és azt találtuk, hogy az EC szerinti számítás esetében az igénybevételek alig változnak meg, ha a tömeget az eredeti állapot szerintiről lecsökkentjük a végleges állapotnak megfelelőre.

A földrengés hatásából keletkező igénybevételek nagysága erősen függ az épület merevségétől. A merevség közvetlenül befolyásolja a rezgésidőt is: minél merevebb az épület, annál kisebb a rezgésidő. Ezt illusztrálandó az alábbiakban megadjuk az épület rezgésidejét az egyes statikai vázakra:

| Statikai váz | Keresztirányban |  |  | Hosszirányban |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. rezgés [sec] | 2. rezgés [sec] | 3. rezgés [sec] | 1. rezgés [sec] | 2. rezgés [sec] | 3. rezgés [sec] |
| E1 | 3.36 | 0.76 | 0.34 | 4.45 | 1.1 | 0.47 |
| E2 | 4.19 | 0.85 | 0.38 | 7.92 | 1.34 | 0.51 |
| M1 | 3.15 | 0.71 | 0.33 | 4.50 | 0.88 | 0.38 |
| M2 | 3.60 | 0.88 | 0.44 | 6.29 | 1.14 | 0.74 |
| M3 | 3.35 | 0.63 | 0.26 | 4.81 | 0.81 | 0.30 |
| M4 | 3.09 | 0.62 | 0.26 | 4.81 | 0.81 | 0.30 |

Az alábbiakban megadjuk hossz és keresztirányban a földrengésből az alsó síkon keletkező normálerőket és nyomatékokat az E1-M4 statikai vázakra. (A normálerő és a nyomaték értelmezését a 2. ábrán rajzoltuk fel.)

2. ábra: Az épület (eredeti) merevítő rendszere

Keresztirány:

| Statikai váz | Szabvány | Régi fal |  | Új fal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nyomaték [kNm] | Normálerő [kN] | Nyomaték [kNm] | Normálerő [kN] |
| E1 | MSZ | 3528 | 429 |  |  |
| E2 | MSZ | 4572 | 471 |  |  |
| E2 | EC | 23367 | 2097 |  |  |
| E2 | MSZ | 3770 | 2120 |  |  |
| M1 | EC | 25776 | 4057 |  |  |
| M2 | EC | 23836 | 2109 |  |  |
| M3 | EC | 23140 | 2414 | 17768 | 0 |
| M4 | EC | 23841 | 2398 | 11907 | 3046 |

Hosszirány:

| Statikai váz | Szabvány | Régi fal |  | Új fal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nyomaték [kNm] | Normálerő [kN] | Nyomaték [kNm] | Normálerő [kN] |
| E1 | MSZ | 6005 | 307 |  |  |
| E2 | MSZ | 12464 | 0 |  |  |
| E2 | EC | 25335 | 0 |  |  |
| E2 | MSZ | 10261 | 0 |  |  |
| M1 | EC | 29762 | 818 |  |  |
| M2 | EC | 25549 | 0 |  |  |
| M3 | EC | 20635 | 0 | 25834 | 0 |
| M4 | EC | 20635 | 0 | 25834 | 0 |

AZ IGÉNYBEVÉTELEK ÖSSZEGZÉSE

A mértékadó terheket az alábbiakban az EC szerint határoztuk meg, a kiemelt teher a földrengés, illetve a szélteher volt. Az eredmények az E1-M4 statikai vázakra az alábbi táblázatban láthatók:

Keresztirány:

| Statikai váz | Szabvány | Kiemelt teher | Régi fal |  | Új fal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nyomaték [kNm] | Normálerő [kN] | Nyomaték [kNm] | Normálerő [kN] |
| E1 | MSZ | Szél | 31522 | 14900 | - | - |
|  |  |  | 31025 | 6562 | - | - |
| E2 | MSZ | Szél | 34868 | 13630 | - | - |
|  |  |  | 34744 | 4872 | - | - |
| E2 | EC | Szél | 30289 | 15543 | - | - |
|  |  |  | 29855 | 5299 | - | - |
| M1 | EC | Földrengés | 27018 | 12694 | - | - |
|  |  |  | 27018 | 3944 | - | - |
| M2 | EC | Szél | 28936 | 15355 |  |  |
|  |  |  | 28502 | 5487 |  |  |
| M3 | EC | Földrengés | 24381 | 11049 | 16580 | 6777 |
|  |  |  | 24381 | 5588 | 16580 | 5020 |
| M4 | EC | Földrengés | 25083 | 11034 | 11907 | 9823 |
|  |  |  | 25083 | 5604 | 11907 | 1974 |

Hosszirány:

| Statikai váz | Szabvány | Kiemelt teher | Régi fal |  | Új fal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nyomaték [kNm] | Normálerő [kN] | Nyomaték [kNm] | Normálerő [kN] |
| E1 | MSZ | Szél | 20590 | 9124 | - | - |
|  |  |  | 18849 | 5785 | - | - |
| E2 | MSZ | Szél | 35143 | 8092 | - | - |
|  |  |  | 33449 | 6082 | - | - |
| E2 | EC | Szél | 32685 | 9637 | - | - |
|  |  |  | 29846 | 6082 | - | - |
| M1 | EC | Földrengés | 33756 | 7308 | - | - |
|  |  |  | 33295 | 5264 | - | - |
| M2 | EC | Földrengés | 29513 | 6490 |  |  |
|  |  |  | 29052 | 6082 |  |  |
| M3 | EC | Földrengés | 24598 | 6490 | 25835 | 6777 |
|  |  |  | 24137 | 6082 | 25835 | 5020 |
| M4 | EC | Földrengés | 24598 | 6490 | 25835 | 6777 |
|  |  |  | 24137 | 6082 | 25835 | 5020 |

Az épület jellemző viselkedése

Szélteher

A szélteherre vonatkozó számítások közvetlenül igazolták a várakozásainkat: A behelyezett új falak a merevségük arányában tehermentesítik a régieket (M3. statikai váz), illetve a beépített átkötések a falak nyomatéki terhét részben normálerőkké változtatják (M1 statikai váz).

Földrengés hatása

A földrengésre hatása az épületre merőben eltér a fentiektől, mert a szerkezeten figyelembe veendő szeizmikus helyettesítő teher közvetlenül függ az épület merevségétől. Mint már írtuk az egyes rezgésalakokhoz tartozó teher döntően  a tömegtől és a válasz spektrum ordinátájától függ. Konzolos kialakítású (H magasságú) merevítőfalakat és egyenletes (m) tömegeloszlást feltételezve az eredő teher nagysága (amely egyezik a talpponti nyíróerővel):

V~agmHSa

(a hullámjel azt mutatja, hogy a nyíróerő arányos a talajgyorsulással, a fajlagos tömeggel, az épület magasságával és a válasz spektrum ordinátájával) a nyomaték pedig

M~agmH2Sa

Sa a periódusidő függvénye.

Konzolos kialakításúnak feltételezett épület periódusideje

T=2πcH2mEI

Ahol c az első, második és harmadik rezgésalakra rendre 3.52, 1.34, és 0.49. Az EC-8 szerint, ha T>3 s, akkor Sa~1T2, vagyis a teher és a nyomaték

V~ag1H3EI                  M~ag1H2EI                       (T>3s)

Ha 3>T>0.6  , akkor Sa~1T, vagyis a teher és a nyomaték

V~ag1HEIm           M~agEIm                (3>T>0.6 )

Ha 0.6>T>0.15, akkor Sa konstans, vagyis a teher és a nyomaték:

V~agmH                      M~agmH2                            (0.6>T>0.15)

A fenti képletek az mutatják, hogy

- Lágy épület esetén (T>3s) a földrengésből keletkező igénybevételek arányosak az épület merevségével és függetlenek az épület tömegétől.

- Lágy épület esetén nem az első, hanem egy magasabb rezgésalak okozza a maximális igénybevételeket (amelynél a rezgésidő lényegesen kisebb, mint az első rezgésalakhoz tartozó)

- Ha az épületet úgy merevítjük, hogy az épület merevsége arányos az épület teherbírásával, akkor lágy épület esetén az épület biztonsága nem nő meg. (Az épület biztonsága akkor kezd növekedni, ha a rezgésidő 3s alá kerül.)

A fentiek magyarázzák, hogy az eredeti merevítőfalak igénybevételei nem, vagy csak kis mértékben csökkennek az erősítés hatására. Azt is fontos megjegyezni, hogy mivel a földrengés válaszában a magasabb rezgésalakoknak nagy szerepe van, jelentős igénybevételek keletkeznek az épület felső felében is.

Az épület  megerősítést tehát úgy kell kialakítani, hogy

- a teherbírás növekedése lényegesen meghaladja a merevség növekedését.

- figyelemmel kell lenni az épület felső felében kialakuló igénybevételek felvételére is.

Következtetések

A pécsi magasház kapcsán elvégzett számítások azt mutatják, hogy:

- A jelenleg érvényes Magyar Szabvány és az 1981-es MI alapján végzett számítások szerint az épület vizsgálatánál  a szélteher lényegesen nagyobb igénybevételeket kelt mind a földrengés.

- Az EC szerinti földrengés okozza a legnagyobb igénybevételeket az erősített szerkezeten mind hossz- mind pedig keresztirányban. (Nagyobb igénybevételeket okoz, mint az EC vagy MSZ szerinti szélteher, és nagyobbat mint az MSZ szerinti földrengés. Kivétel az M2 statikai váz, ahol a szélteher a mértékadó.)

- Az EC szerinti szélteher kis mértékben kisebb igénybevételeket okoz, mint az MSZ szerinti szélteher.

A 3. ábrán a pécsi magasház tömegét és szélességét figyelembe véve meghatároztuk, hogy mekkora (fajlagos) vízszintes terhek jutnak az épületre földrengés- illetve szélteherből. (A számításban az épület magassága csak a periódusidőn keresztül jut szerephez.) A földrengési teher számításánál egyetlen lengésalakot vettünk figyelembe, a talajgyorsulást pedig a Pécsre jellemző értékekkel számoltuk. Az ábra alapján azt mondhatjuk, hogy tipikus tartószerkezeteinknél, ahol a rezgésidő kisebb mint 2-3 sec, az MI szerinti földrengés kisebb igénybevételeket okoz, mint az MSZ szerinti szélteher; az EC szerint számított földrengésből keletkező igénybevételek viszont jelentősen meghaladják a szélteherből keletkező igénybevételeket.

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Épület periódusideje

"Teher"

MI-földrengés

EC-földrengés

Szél

3. ábra A pécsi házra ható terhek a rezgésidő függvényében

IRODALOM

[1] Dr. Matuscsák Tamás, dr. Csák Béla, dr. Kollár László, Potzta Gabriella, Pintér Imre, dr. Hamza István és Hegyi Dezső: STATIKAI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Pécs, Hungária u. 53. sz. alatti "Magasház" statikai vizsgálatáról. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2001.

[2] Dr Dulácska Endre: Földrengésveszély, földrengés elleni védelem. A Magyar Mérnöki Kamara Kiskönyvtára. TT-TS 3, 2000.

Kollár László, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

1111 Budapest, Műegyetem rpt. 3.

E-mail:	lkollar@eik.bme.hu