# STABILITÁSVIZSGÁLAT

## A stabilitás fogalma

Szerkezeteink ellenőrzése során sokféle szempontot kell szem előtt tartanunk, és mindegyik vizsgálati szempont szerint igazolnunk kell a megfelelő viselkedést. Eddigi tanulmányainkban már tettünk említést különböző vizsgálandó szempontokról, amelyek egy része kimondottan a tartószerkezeti viselkedést minősíti (állékonysági-egyensúlyi, alakváltozási, szilárdsági, tartóssági, stabilitási, stb. megfelelőség), míg más szempontok a szerkezettel szemben támasztott egyéb igények teljesülését vizsgálja (hőátbocsátási-hőtárolási, hanggátlási, szerelhetőségi, fenntarthatósági, időjárásállósági, stb. megfelelőség).

Bár e tárgy keretében csak a tartószerkezeti megfelelőséggel, és annak is csak bizonyos kritériumaival foglalkozunk, a helyes mérnöki szemlélet kialakítása érdekében meg kell fogalmaznunk, hogy az elérni kívánt funkció műszaki-gazdasági optimumának megkeresésében a most nem tárgyalt szempontok (gyárthatóság-szerelhetőség, fenntartási igények-lehetőségek, időjárásállóság, stb.) legalább olyan fontosak lehetnek, mint az általunk részletesen vizsgált teherbírási-alakváltozási kritériumok. A jó mérnök tehát nemcsak a statikai-szilárdságtani számításokra támaszkodva tervez, hanem a szerkezet teljes élettartamán az összes ráfordítás minimumát, és egyidejűleg a szolgáltatási szint maximumát keresi. Ugyanakkor az egyes vizsgálati szempontok nem azonos súlyúak: a szerkezet teherbírási megfelelőségét mindig biztosítanunk kell,  míg a hőszigetelésben, a hanggátlásban, vagy akár a fenntarthatóságban is elképzelhető bizonyos gazdasági indíttatású kompromisszumok elfogadása. Különös figyelmet érdemelnek azok a jelenségek, amelyek a szerkezeteink gyors, és szilárdságilag nem is indokolható kollapszusát (tönkremenetelét) idézhetik elő.

Egy szerkezet vagy szerkezeti elem viselkedésének hirtelen, a keresztmetszeti feszültségekkel nem magyarázható megváltozását, teherbírásának ugrásszerű lecsökkenését stabilitásvesztésnek nevezzük. A stabilitásvesztés a szerkezet-szerkezeti elem azonnali tönkremenetelét, és ezzel akár az egész építmény összeomlását idézheti elő, ezért elkerülése a legfontosabb mérnöki feladat.

## A másodrendű hatások a stabilitásvizsgálatokban

A szerkezeteink-szerkezeti elemeink szilárdsági vizsgálata során minden esetben feltételeztük, hogy a terhelési folyamat során fellépő alakváltozások a tartó méreteihez képest kicsinyek, így a vizsgálatban a külső és a belső erők egyensúlyát elegendő volt az eredeti, deformálatlan szerkezeten igazolnunk (I. rendű elmélet).

Ez a közelítés a mindaddig alkalmazható, amíg a deformációkból származó (másodrendű) igénybevétel-(gyakorlatilag: nyomaték-)növekmény a szerkezet elsőrendű igénybevételeit nem, vagy nem kedvezőtlen irányba módosítja. A másodrendű igénybevételeket a terhek támadáspontjainak a deformációk miatt kialakuló elmozdulásai alapján számítjuk, de a számításban továbbra is feltételezzük a kis elmozdulások közelítéseinek érvényességét.

Megjegyezzük, hogy a másodrendű hatások figyelembevétele a teher-igénybevétel függvénykapcsolat linearitását és ezzel a terhek egymásra halmozhatóságát megszünteti.

Az alábbiakban megmutatjuk a másodrendű hatások érvényesülését három tipikus szerkezeti elem nyomatéki igénybevételeiben.

Az egyik leggyakoribb tartószerkezeti elem a gerendatartó, amely a terheket hajlítónyomatéki és nyíró belső erőkkel továbbítja az alátámasztásokra. Ebben a szerkezetben a tengelyre merőlegesen álló terhelő erőkből és az ugyancsak tengelyre merőlegesen álló támaszerőkből a keresztmetszeti nyomatékokat a tengelyirányú távolságok, karok segítségével határozzuk meg. A terhekből kialakuló deformációk viszont (a kis elmozdulások közelítéseit érvényben tartva) csak a tengelyre merőleges irányú eltolódásokat okoznak, így a nyomatékszámításban alkalmazott karok nem változnak, tehát a nyomatéki igénybevételekben másodrendű növekmény nem jelenik meg. (Ugyanezen ok miatt annak sincs jelentősége, hogy a gerenda eredeti alakját tökéletesen egyenesnek tekintjük-e, vagy a tengelyvonalat valamiféle kezdeti görbeséggel, gyártási-beállítási pontatlansággal terhelt, kismértékben görbült alakkal vesszük-e figyelembe.)

A tengelyirányban centrikusan terhelt elemek (húzott-nyomott rudak) esetében a keresztmetszeti nyomatékot a terhelő erő hatásvonalának a keresztmetszeti síkkal képzett döféspontja és a keresztmetszet súlypontja közötti távolság, mint erőkar segítségével számítjuk. Ez esetben tehát a kezdeti görbeség, a valós tengelyvonalnak  az ideális egyenestől való eltérése miatt már a deformálatlan szerkezeten is jelentkezik (másodrendű) nyomaték.

Az újabb tervezési szabályzatok éppen emiatt nem is foglalkoznak a centrikus húzás-nyomás eseteivel, hanem a tengelyirányú erőt mindig külpontosan működőnek tekintik, ahol a külpontosság mértéke részben az erő külpontos elhelyezéséből (elsőrendű külpontosság), részben a szerkezet tengelyvonalának véletlenszerű görbeségéből, részben az erő elhelyezési bizonytalanságából (másodrendű külpontosság) adódik. Az így kapott kezdeti külpontosságot kell még módosítanunk a szerkezet deformációja nyomán kialakuló másodrendű külpontosságnövekmény értékével.

A húzott rudakon a húzóerő a rúd kiegyenesítésére törekszik, a kialakuló deformáció a rúd alakhibáit csökkentő másodrendű nyomatékokat okoz, így a másodrendű hatás (a biztonság javára) elhanyagolható.

A nyomott rudakon a nyomóerőből keletkező deformáció a rúd alakhibáit növelő másodrendű nyomatékokat okoz, így a másodrendű hatás nem hanyagolható el!

| TARTÓ | TEHER | ALAKVÁLTOZÁS | A TELJES NYOMATÉK |
| --- | --- | --- | --- |
| hajlított-nyírtgerendatartó | tengelyre merőleges | tengelyre merőleges | NEM VÁLTOZIK |
| (külpontosan) húzott rúd | tengelyirányú | tengelyre merőleges | CSÖKKEN |
| (külpontosan) nyomott rúd | tengelyirányú | tengelyre merőleges | NÖVEKSZIK |

| TARTÓ | AZ ALAKVÁLTOZÁS HATÁSA |
| --- | --- |
| hajlított-nyírt gerendatartó | a deformálatlan alak a deformált alak |
| A deformáció hatására az elsőrendű nyomatékok nem változnak. |  |
| (külpontosan) húzott rúd | a deformálatlan alak a deformált alak |
| A deformáció hatására az elsőrendű nyomatékok csökkennek. |  |
| (külpontosan) nyomott rúd | a deformálatlan alak a deformált alak |
| A deformáció hatására az elsőrendű nyomatékok NÖVEKEDNEK. |  |

A központosan nyomott rudak esetében a deformáció nyomán kialakuló másodrendű nyomaték növeli a keresztmetszetek nyomatékait, emiatt megnövekszik a deformáció, ami ismét csak növeli a nyomatékokat, … és így tovább. A keresztmetszeti nyomatékok és az ebből kialakuló alakváltozások egy öngerjesztő folyamatot indítanak be, amelynek végeredményét egy végtelen sor szolgáltatja. Mint matematikából tudjuk, a végtelen sorok lehetnek konvergensek, amikoris a sor határértéke egy véges szám.

Ha a centrikusan nyomott rudunkban kialakuló nyomatékok-alakváltozások sora konvergens, akkor létezik olyan igénybevétel-eloszlás, olyan tartóalak, amely mellett a külső és belső erők minden keresztmetszetben egyensúlyban vannak. (Ezek az igénybevételek és alakváltozások természetesen nagyobbak a másodrendű hatás nélkül meghatározható értékeknél.)

Ugyanezen a rúdon növelve a centrikus terhelést, elérhetünk egy olyan teherértéket is, amelyhez már nem található egyenúlyt biztosító igénybevétel-eloszlás, ill. deformációs vonal. Matematikailag a fenti végtelen sor divergens, határértéke végtelen. (Természetesen a tartószerkezetben végtelen értékű nyomatékok és deformációk nem alakulhatnak ki, hiszen az anyag teherbírása és alakváltozóképessége is korlátos, azaz az ilyen szerkezet elveszíti stabilitását, tönkremegy.)

A központosan nyomott rúd viselkedése, terhelhetősége szempontjából éppen a fentiekben vázolt két tehertartomány határa az érdekes: az a kritikus teherérték, amely mellett a nyomatékok és a deformációk növekedését leíró matematikai sor még épp nem válik divergenssé.

Vegyük észre, hogy a fentiekben bemutatott stabilitási vizsgálatban nem elegendő a keresztmetszeti belső erők és a keresztmetszeti ellenállóképességek összehasonlítása, mert a másodrendű növekményekben a szerkezet geometriai adatai (a keresztmetszeti adatok mellett a hosszúság is), valamint a deformációt meghatározó anyagjellemző (a rugalmassági modulus) is szerepet játszik.

Ennek megfelelően a stabilitási megfelelőség a szilárdsági megfelelőségtől (gyakorlatilag) független, tehát a stabilitásvesztésre érzékeny szerkezeteken a szilárdsági vizsgálat mellett, ill. - minthogy a stabilitási ellenállás a szilárdsági ellenállásnál szinte mindig számottevően kisebb - a szilárdsági vizsgálat helyett a stabilitási megfelelőséget (is) ellenőriznünk kell.

## A jellemző stabilitási állapotok

A stabilitás szempontjából a szerkezeteknek három jellemző állapotát különböztethetjük meg:

| STABIL ÁLLAPOT | Az alakváltozást kissé megnövelve a belső erők elegendők a kimozdító erők egyensúlyozására, a (többlet)elmozdítást megszüntetve az elmozdítás előtti alak visszaáll. |
| --- | --- |
| INDIFFERENS ÁLLAPOT | Az alakváltozást kissé megnövelve a belső erők éppen elegendők a kimozdító erők egyensúlyozására, a (többlet)elmozdítást megszüntetve az elmozdítás nyomán kialakult alak változatlan marad (nem áll vissza eredeti helyzetébe, de nem is növekszik tovább). |
| INSTABIL ÁLLAPOT | Az alakváltozást kissé megnövelve a belső erők nem elegendők a kimozdító erők egyensúlyozására, az elmozdítás előtti alak a (többlet)elmozdítást megszüntetve sem áll vissza, az alakváltozások a tönkremenetelig növekednek. |

### A centrikusan nyomott rúd stabilitási állapotai

STABIL

INDIFFERENS

INSTABIL

F=Fkritikus

F>Fkritikus

F<Fkritikus

a kezdeti tartóalak       a kimozdított tartóalak

a kimozdítás megszűnte utáni tartóalak

### A stabilitási állapotok általános szemléltetése

A stabilitási állapotokat a homorú-sík-domború felületre helyezett golyók viselkedésével (is) szokás szemléltetni.

| A homorú felületen a nyugalmi helyzetéből kimozdított golyó a kimozdító hatás megszűntével visszatér eredeti helyzetébe. | A sík felületen a nyugalmi helyzetéből kimozdított golyó az új helyzetében marad. | A domború felületen a(z eleve instabil) nyugalmi helyzetéből kimozdított golyó a kimozdító hatás megszűntétől függetlenül eredeti helyzetébe nem tér vissza. |
| --- | --- | --- |

### A stabilitási állapotok definíciói

A stabil állapotban a kimozdító hatás megszűntével a tartóalak visszaáll a kimozdítás előtti, kezdeti alakra, azaz a szerkezet keresztmetszeti belső erői az F terhelő erőből keletkező igénybevételeknél nagyobbak (a kimozdított alak csak a kimozdító hatás figyelembevételével marad meg).

Az instabil állapotban a kimozdító hatás a tartóalak minden határon túli növekedését okozza, azaz a szerkezet keresztmetszeti belső erői az F terhelő erőből keletkező igénybevételeknél kisebbek (a kimozdított alakban az F erőből származó igénybevételeket a keresztmetszeti belső erők nem képesek egyensúlyozni).

Az indifferens állapotban a kimozdító hatás megszűntével a kimozdított alak változatlanul megmarad, azaz a szerkezet keresztmetszeti belső erői az F terhelő erőből keletkező igénybevételekkel éppen megegyeznek (a kimozdított alakban az F erőből származó igénybevételeket a keresztmetszeti belső erők külső hatás nélkül is egyensúlyozzák). Ezt az állapotot, amely a stabil és az instabil tartomány határát jelenti, kritikus állapotnak, az ehhez tartozó terhelő erő nagyságát kritikus erőnek nevezzük.

Megjegyezzük, hogy a fenti állapotelemzés során mindhárom esetben ugyanazt a tartót vizsgáltuk, a szerkezet stabilitási állapotai csak a terhelő erő nagyságának függvényében változtak.

A fentiekben bemutatott elemzés a stabilitásvizsgálat alapesetét jelenti. Ebben (hallgatólagosan) feltételeztük, hogy a tartó keresztmetszetei az alakváltozás során nem torzulnak (eredeti alakjukkal egybevágók maradnak), a rúd deformációja pedig egy síkban alakul ki, tehát a rúdtengelyben elcsavarodás nem lép fel. Az egyenestengelyű rudak ilyen típusú stabilitásvesztését kihajlásnak nevezzük. A továbbiakban csak ezzel a stabilitásvesztési esettel fogunk foglalkozni.

Emellett számtalan egyéb stabilitásvesztési veszély is fenyegeti a nyomott, vagy részben nyomott rúd-, ill. felületszerkezeteinket. Ezek tárgyalására a szaktárgyakban kerül sor, itt csupán megemlítjük a legfontosabb eseteket.

### A tartószerkezetek jellemző stabilitásvesztési esetei

| STABILITÁSI VIZSGÁLAT | A VIZSGÁLATI ESET | A VIZSGÁLANDÓ SZERKEZET |
| --- | --- | --- |
| térbeli (elcsavarodó) kihajlás | nyomott (általában vékonyfalú) rudak | a teljes rúdszerkezet |
| kifordulás | hajlított gerendák nyomott öve | a teljes gerendaszerkezet |
| elemhorpadás | vékonyfalú szerkezetek nyomott (lemez)elemei | a (lemez)elem a horpadásveszélyes helyen |
| elemi rúd kihajlása | rácsos kialakítású nyomott rúd elemei | az elemi rúd a kihajlásveszélyes helyen |

## Központosan nyomott rúd síkbeli kihajlása

A továbbiakban a legegyszerűbb stabilitásvesztési esettel foglalkozunk: a centrikusan nyomott rúd síkbeli kihajlásával. A vizsgálat során a rúd anyagát ideálisan rugalmasnak, homogénnek és izotropnak, tengelyét a működő terhelő erő hatásvonalával egybeeső egyenesnek, megtámasztásait mindkét végén gömbcsuklósnak, önsúlyát pedig (a működő terhelő erőhöz viszonyítva) elhanyagolhatónak tekintjük.

A rúd felső megtámasztását olyan kialakításúnak tekintjük, hogy a terhelő erő irányában megengedi az eltolódásokat, az erő irányára merőleges síkban viszont megakadályoz minden eltolódást.

A rúd keresztmetszeti kialakítására vonatkozólag azt kötjük ki, hogy a keresztmetszet alkotó elemei önmagukban stabilak, torzulásmentesek maradnak a teljes terhelési folyamat során.

A síkbeli kihajlás vizsgálata során azért kell gömbcsuklós megtámasztásokat feltételeznünk, mert egyelőre nem ismerjük a legkisebb ellenállás tengelyét, azaz a kialakuló stabilitásvesztési deformáció, a kihajlás síkját.

### A rugalmas kihajlás egyensúlyi differenciálegyenlete

A kritikus állapothoz tartozó deformált alak függvénye legyen: z=z(x).

Így a K keresztmetszetben elvágott tartó egyik (az alábbi levezetésben a felső) darabjára a külső F erő nyomatékának és a keresztmetszetben a tartó deformációja okán ébredő nyomatéki igénybevételnek az egyensúlyát a következő egyenlet írja le:

Mfelső(y)=−F×z(x)+MK(y)=0

A választott koordinátarendszerünkben a görbület és a nyomaték összefüggését a következő ábrákon mutatjuk be. Az ábrázolás egyszerűsítése érdekében a görbült alakot parabolikusra vettük fel. Láthatjuk, hogy a második derivált és a húzott oldalra felrajzolt nyomatéki ábra a koordinátarendszerben ellenkező oldalra kerül, ezért a görbület és a nyomaték előjelhelyes összefüggését egy előjelváltással kell felvennünk.

x

x

x

x

z’(x)

z’’(x)

M(x)

z(x)

z

z’

x

x

z

z

z

z

M=−EJ×z''(x)

A K keresztmetszetben a deformációk alapján meghatározható nyomaték:

MK(y)=EJy×[−z''(x)], ezt behelyettesítve a nyomatéki egyenletbe

Mfelső(y)=−F×z(x)−EJy×z''(x)=0

Fogjuk össze a szerkezet konkrét mechanikai adatait egyetlen konstansba:

α2=FEJy

Így a differenciálegyenletünk alakja a következőképp egyszerűsödik:

α2×z(x)+z''(x)=0

Keressük a másodrendű homogén lineáris differenciálegyenlet általános megoldását a következő alakban:

z(x)=A×sin(α×x)+B×cos(α×x)

A feltételezett megoldásfüggvény kétszeri deriválásával ellenőrizzük a megoldás helyességét:

z'(x)=α×A×cos(α×x)−α×B×sin(α×x)

z''(x)=−α2×A×sin(α×x)−α2×B×cos(α×x)

A kapott második deriváltat behelyettesítve a differenciálegyenletbe:

α2×[A×sin(α×x)+B×cos(α×x)]−α2×A×sin(α×x)−α2×B×cos(α×x)=0A feltételezett általános megoldás behelyettesítése után a differenciálegyenlet azonossággá alakult, tehát a választott függvényünk valóban a differenciálegyenlet általános megoldása.

### A rugalmas kihajlás alapján számítható kritikus erő

A konkrét esetre vonatkozó partikuláris megoldást a peremfeltételek (esetünkben a megtámasztási pontok) tulajdonságainak figyelembevételével határozhatjuk meg.

A mindkét végén (gömb)csuklós megtámasztású rúdon a végpontokban z irányú eltolódás nem keletkezhet és az y tengely körüli nyomaték értéke is zérus.

Az x=0 helyen az eltolódás zérus, azaz

z(0)=A×sin(α×0)+B×cos(α×0)=A×0+B×1=0

A fenti egyenlőség csak akkor teljesülhet, ha B értéke zérus. Ennek megfelelően a csuklós megtámasztású nyomott rúdon a kritikus erőhöz tartozó, az egyensúlyi alakot szolgáltató deformációs függvényben csak a szinuszos tag marad meg:

z(x)=A×sin(α×x)

Az eltolódás az x=L helyen is zérus, azaz

z(L)=A×sin(α×L)=0

Egy szorzat akkor lehet nulla, ha legalább az egyik tényezője zérus. Ha az A konstans értékét tekintjük zérusnak, akkor valójában a rúd deformációit tekintjük zérusnak, ami valóban megoldás, de ez matematikailag a triviális megoldás, mérnöki szempontból pedig az ideális anyagú és geometriájú, ideálisan terhelt rúd instabil egyensúlyi állapota. A valós, kezdeti görbeséggel, a támadáspont elhelyezési pontatlanságával terhelt szerkezeten az ideális esettel nem érdemes számolni. Bennünket a kritikus erőhöz tartozó deformált alak, és az ezen alakra deformálódó tartó belső erőivel egyensúlyt teremtő kritikus erő nagysága érdekel.

A fenti szorzat akkor is nulla, ha a másik tényezője zérus, azaz sin(×L)=0. Ez akkor lehetséges, ha a szinuszfüggvény argumentuma, az ×L szorzat értéke 0+k×, ahol k tetszőleges egész szám lehet. Felhasználva az 2 tényleges adattartalmát, felírhatjuk a következő összefüggést:

α2=FEJy=0+k×πL2

A vizsgált állapothoz tartozó (kritikus) erőt az összefüggésből kifejezve:

Fkritikus=EJy×k2×π2L2

A k szorzó valójában azt jelzi, hogy a deformált alakba hány fél szinuszhullámot illeszthetünk be.

k=1

k=2

k=3

k=4

A k nagyobb értékeihez nagyobb görbületek, azaz nagyobb nyomatéki ellenállás, végső soron nagyobb kritikus erő tartozik.

Az ábrákból azonban az is látható, hogy a több félhullámot tartalmazó deformált alak csak a csomópontok eltolódásmentessége esetén alakulhat ki, amit viszont általános esetben nem tekinthetünk biztosnak. Így végül is a nagyobb k értékekhez rendelhető nagyobb kritikus erők ugyanolyan (gyakorlatilag zérus) valószínűséggel alakulhatnak ki, mint a k=0 értékhez tartozó, alakváltozásmentes triviális megoldás. A nyomott rúd rugalmas kihajlási kritikus erejét tehát mindig a k=1 érték alapján kell meghatároznunk:

Fkritikus=π2×EJyL2

Megjegyezzük, hogy az előbbiekben megmutatott, k=2, k=3, stb. értékekhez tartozó deformált alakoknak van szerepe és jelentősége a mérnöki gyakorlatban: egy alkalmas szerkezeti kialakítással biztosítva a csomópontok eltolódásmentességét, a nyomott rúd kihajlási teherbírása a rúd anyagának-keresztmetszetének megváltoztatása nélkül megtöbbszörözhető.

A kritikus erő fenti levezetésében a deformáció és a keresztmetszeti nyomatéki ellenállás összefüggésének felírása során feltételeztük az anyag ideálisan rugalmas viselkedését. Ezt a fajta kihajlásvizsgálatot rugalmas kihajlásnak, a kapott kritikus erőt rugalmas kritikus erőnek nevezzük. A levezetést EULER alkotta meg, ezért a rugalmas kihajlás fenti tárgyalásmódját szokás EULER-féle kihajlásvizsgálatnak is nevezni.

Vizsgálatunkban azt is feltételeztük, hogy a deformáció csak egy síkban alakul ki és ezt a síkot az x-z síknak választottuk. Gömbcsuklós (azaz kitüntetett irány nélküli) megtámasztások esetén azonban világos, hogy az ugyanazon deformált alakhoz a keresztmetszeti inerciák függvényében alakul ki a nyomatéki ellenállás. Nyilvánvaló, hogy a legkisebb ellenállást a legkisebb inercianyomaték tengelye körüli elfordulások szolgáltatják. Ha tehát a megtámasztások nem jelölnek ki kitüntetett síkot, a kihajlás síkja a keresztmetszeti síkidom 2 tehetetlenségi főirányára merőleges sík lesz. Ennek megfelelően a kritikus erő összefüggésében az Jy inercianyomaték helyébe az J2 minimális keresztmetszeti tehetetlenségi nyomaték értékét kell írnunk:

Fkritikus=π2×EJ2L2

### A megtámasztási viszonyok figyelembevételi lehetősége

A síkbeli rugalmas kihajlásra vonatkozó EULER-féle összefüggést mindkét végén csuklós megtámasztású rúdra vezettük le. A gyakorlatban azonban szükségünk lesz más megtámasztású nyomott rudak kihajlási viselkedésének meghatározására is. Láttuk, hogy a levezetésben a kritikus erő, ill. a kritikus feszültség (azaz a rúdelemnek a kihajlással szembeni ellenállóképessége) nagyságát szolgáltató összefüggésben a rúd fizikai hossza, mint a deformált alakra illeszthető legnagyobb hullámhosszú szinuszfüggvény fél hullámhossza jelenik meg. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy a nyomott rúd kihajlási viselkedése, az egyensúlyi állapothoz tartozó kritikus erő értéke más megtámasztási esetekben is a deformált alakba írható fél szinuszhullám hosszának függvényeként alakul (ezt a feltételezést a gyakorlati vizsgálatok jó közelítéssel igazolták). Ezt a hosszat, ami a tényleges fizikai hosszból a megtámasztási viszonyokat kifejező  tényező segítségével nyerhető, a rúd kihajlási hosszának nevezzük és L0-val jelöljük.

F

L0=×L=0,7×L

F

F

Az alábbi ábrákon néhány gyakorlati megtámasztási esetre mutatjuk meg a kihajlási félhullámhossz megjelenését és ezzel a kihajlási hossz meghatározásának módját.

F

F

F

L0=×L=1×L

L0=×L=0,5×L

L ideálisan befogott

L0=×L

L0=×L=1×L

L0=×L=2×L

<1

=1

=2

~0,7

=0,5

=1

Az utolsó ábrán láthatjuk, hogy a kihajlási félhullámhossz az egyensúlyi deformált alak alapján nemcsak a fix megtámasztású esetekben, hanem a rugalmasan megtámasztott, rugalmasan befogott rúdvégek esetében is megbecsülhető.

A fentiek alapján most már felírható a rugalmas kihajlás kritikus erőjének végleges összefüggése, amely a különböző megtámasztások hatását is figyelembe veszi:

Fkritikus=π2×EJ2L02ahol J2 a keresztmetszeti síkidom minimális inercianyomatéka

L0 pedig a megtámasztási viszonyok figyelembevételével meghatározott kihajlási (fél hullám)hossz a rúdon

Megjegyezzük, hogy a kritikus erő a tényleges tehertől független, a szerkezet ellenállóképességét jeleníti meg, és így, a terhelő erővel összevetve, nyújt információt a szerkezet stabilitásvesztéssel szembeni biztonságáról, a kihajlási tönkremenetel kockázatáról.

A szilárdsági vizsgálatokban a megfelelőséget a következő relációval ellenőriztük:

Y teher  Y ellenállás

A stabilitási-kihajlási megfelelőség ellenőrzésére a fenti relációt a következőképpen alkalmazhatjuk:

F max  F kritikus     DE VIGYÁZAT!

Fkihajlás,eng=Fk,e=Fkritikusn=π2×EJ2L02×nSzerkezeteink adatai - amint azt a feszültségszámítás bevezetőjében már ismertettük - mindig csak valószínűségi változókként értelmezhetők. Ennek megfelelően adataink tényleges értéke a számításba vett, vagy számított (várható) értéktől lefelé is, felfelé is eltérhet. A fenti reláció teljesülése esetén tehát a maximális terhelő erő aktuális értéke ~50%-os valószínűséggel meghaladhatja a szerkezet kihajással szembeni ellenállóképességét jelentő kritikus erő aktuális értékét. Minthogy azonban a kritikus erő értékét éppen a tönkremeneteli határhelyzet feltételezésével állítottuk elő, a fenti megállapítás a szerkezet ~50%-os tönkremeneteli valószínűségét jelenti. Ez természetesen elfogadhatatlan, így a számításainkban a kihajlásra megengedett ellenállóképességet a kritikus erőből egy n=2-3 körüli biztonsági tényezővel történő osztással határozzuk meg:

### A rugalmas kihajlás kritikus feszültsége

A rúdszerkezetek szilárdsági vizsgálatait általában a fajlagos belső erők, a feszültségek összehasonlításával végeztük. Felmerül a kérdés, hogy a kihajlásvizsgálatot nem lehetne-e szintén feszültségösszehasonlításra visszavezetni. A kihajlásvizsgálatban a teher (elvileg) centrikus elhelyezésű normálerő, az ebből származó fajlagos belső erő egyenletes eloszlású normálfeszültség lesz. A „teher”oldalon tehát a szilárdsági vizsgálatnál is alkalmazott mértékadó normálfeszültség értékét kell szerepeltetnünk.

Az „anyag”oldalon azonban most nem szerepeltethetjük az anyagra jellemző szilárdságértéket, hanem a szerkezet egészére vonatkozó ellenállóképességet megjelenítő, kritikus (pontosabban: a biztonsági tényezővel csökkentett, kihajlásra megengedetett) feszültséget kell alkalmaznunk.

Fkritikus=π2×EJ2L02σkritikus=FkritikusA=π2×E×J2L02×A

A kritikus feszültség összefüggésében a keresztmetszeti jellemzőket a minimális inercianyomaték és a keresztmetszet területe jeleníti meg. Látható, hogy ugyanakkora keresztmetszeti terület, azaz végül is beépített anyagmennyiség esetén az J2 értékével arányosan változik a szerkezet ellenállóképessége. Az anyag kihasználtságának növelésére érdemes tehát az adott keresztmetszeti területből a legnagyobb tehetetlenségi nyomatékot adó keresztmetszeti alakot alkalmazni. A keresztmetszeti kialakításnak a kritikus feszültségre gyakorolt hatását az alábbi kis példával illusztráljuk.

Két, azonos területű keresztmetszet tehetetlenségi nyomatékait összehasonlítva azt látjuk, hogy a zárt szelvényként kialakított keresztmetszet tehetetlenségi nyomatéka, és ennek folytán az ilyen szelvénnyel készített nyomott rúd kritikus feszültsége, 12,5-szöröse az ugyanannyi anyagból, de tömör szelvénnyel kialakított rúdelem tehetetlenségi nyomatékának, ill. kritikus feszültségének.

260 mm

260 mm

2

100 mm

100 mm

1

| MENNYISÉG | 1 | 2 | ARÁNY |
| --- | --- | --- | --- |
| keresztmetszeti terület | 100×100= 104 mm2 | 2602-2402= 104 mm2 | 1 |
| tehetetlenségi nyomaték | 1004/12= 8,333×106 mm4 | 2604/12-2404/12= 1,0433×108 mm4 | 12,52 |
| J/A | 8,333×102 mm2 | 1,0433×104 mm2 | 12,52 |
| inerciasugár | 28,87 mm | 102,14 mm | 3,54 |

Az J/A hányados, ill. a gyakorlatban inkább az i=I/A inerciasugár jól jellemzi a keresztmetszet hajlítással szembeni „hatékonyságát”, így az ipari termékként készülő acélszelvények esetében (a keresztmetszeti terület és a jellemző tengelyekre számított tehetetlenségi nyomaték-értékek mellett) ez utóbbi értéket, az inerciasugár értékét is táblázatosan megadják.

Elvileg a tökéletes megoldást a végtelen nagy méretű és végtelen kicsiny vastagságú lemezelemekből összetett szelvények alkalmazása jelentené, de (amint a mérnöki gyakorlatban már annyiszor) megint közbeszól egy másfajta hatás: az alkotó (lemez)elemek saját, lokális stabilitási problémája. A kihajlásra levezetett összefüggésünkben feltételeztük, hogy a terhelési folyamat során a keresztmetszet nem torzul, ehhez pedig kellő vastagságú, kellő merevségű alkotóelemek szükségesek. Az inercia növelése a keresztmetszeti kialakítás módosításával tehát csak addig lehetséges, amíg a keresztmetszetet alkotó (lemez)elemek merevsége elegendő a torzulásmentesség biztosítására. Ha az alkotóelemek túl vékonyak, azok saját stabilitás- (horpadás)vizsgálatát is el kell végezni, és a szerkezet egészére a külön-külön meghatározott kritikus erők-feszültségek minimumát szabad csak számításba vennünk.

Az i inerciasugár bevezetésével a kritikus feszültség összefüggése a következőképp egyszerűsíthető:

σkritikus=FkritikusA=π2×E×J2L02×A=π2×E×i22L02

A fenti összefüggésben a rúd geometriai adatait a keresztmetszetet jellemző i2 inerciasugár és a hosszat (és a megtámasztási viszonyokat) jellemző L0 kihajlási (fél hullám)hossz jeleníti meg. A kettő aránya a rúd egészének geometriai viszonyait képes kifejezni és dimenziótlan számként a kihajlásvizsgálat szerkezetfüggetlen jellemzőjeként használható. A kihajlási hossz és az inerciasugár hányadosát a rúd karcsúságának nevezzük és -val jelöljük:

Az inerciasugár és a karcsúság esetében is meg kell jelölnünk indexben azt a tengelyt, amelyre a tehetetlenségi nyomatékot számítottuk. Ha a megtámasztás irányfüggetlen, akkor mindig a minimális, J2 inercianyomatékkal, és az ebből adódó i2 minimális inerciasugárral kell számolnunk, ami automatikusan a maximális  karcsúságot fogja szolgáltatni.

A  karcsúság bevezetésével a kritikus feszültség összefüggése a következőképp egyszerűsíthető tovább:

σkritikus=FkritikusA=π2×E×J2L02×A=π2×E×i22L02=π2×Eλmax2

### A karcsúság és a kritikus feszültség összefüggése

Egy konkrét szerkezet esetében mind a , mind az E állandó értékű, tehát a fenti összefüggés szerint a kritikus és a max2 között fordított arányosság áll fenn, amelynek grafikonja a hiperbola. A hiperbola (esetünkben csak a pozitív síknegyedre értelmezett hiperbola-ág) mindkét tengelyhez aszimptotikusan közelít, tehát végtelen nagy karcsúság esetén a kihajlási kritikus feszültség a zérushoz tart, és végtelen kicsiny karcsúság esetén a kihajlási kritikus feszültség a végtelenhez tart. A csökkenő karcsúsággal a végtelen felé tartó kritikus feszültség azonban valahol eléri az anyag rugalmassági-arányossági-folyási határát, és ettől kezdve a kezdeti feltételezésünk (hogy ti. a rúdszerkezet valamennyi pontja ideálisan rugalmas állapotban van) nem teljesül. Nyilvánvaló, hogy az ezen 0 határkarcsúságnál kisebb karcsúsági értékekre az EULER-féle rugalmas kihajlás összefüggései nem alkalmazhatók.

Ha a szerkezet maximális karcsúsága a 0 határkarcsúságnál kisebb (a rúd zömök), lesz a szerkezetnek olyan pontja, amely képlékeny állapotba kerül. A képlékeny kihajlás állapotára érvényes kritikus feszültség összefüggését (kísérleti tapasztalatok alapján) egy, a kr tengely felé emelkedő lineáris függvénnyel közelíthetjük (a függvény meghatározása TETMAJER Lajos anyagvizsgálattal (is) foglalkozó gépészmérnöknevéhez fűződik).

A 0 határkarcsúság anyagfüggő állandó, amelynél nagyobb karcsúságok esetén a rugalmas (EULER-féle) kihajlás, kisebb  karcsúságok esetén a képlékeny (TETMAJER-féle) kihajlás érvényesül.

A kihajlási kritikus feszültség összefüggése tehát:

σkritikus=ha λ>λ0⇒π2×Eλmax2ha λ<λ0⇒a−b×λ



kritikus

folyási

a rugalmas kihajlás tartománya



a képlékeny tartomány

A KARCSÚSÁG ÉS A KRITIKUS FESZÜLTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA

### Ellenőrzés-tervezés kihajlásra

Ellenőrzés

A kritikus feszültség bevezetésével a kihajlási megfelelőség ellenőrzése is a szokásos megfelelőségi reláció teljesülésének ellenőrzését jelenti.

A „teheroldal” mértékadó feszültségi értéke a szilárdsági vizsgálattal megegyezően kapható. Fontos különbség viszont, hogy az „anyagoldalon” nem az anyagszilárdság értékét kell szerepeltetnünk, hanem a mértékadó feszültséget a rúd keresztmetszeti kialakításának, hosszának, megtámasztásainak felhasználásával előállított k,e kihajlásra megengedett feszültséggel kell összehasonlítanunk. (Valójában tehát a mértékadó feszültségnek az anyagszilárdság mellett egy másik, a rúd egészének stabilitási ellenállóképességet megjelenítő kritériumot is ki kell elégítenie.)

A kritikus feszültség vizsgálata során megállapítottuk, hogy a 0 anyagjellemző és a szerkezetre jellemző  értékének viszonyától függően eltérő összefüggések szolgáltatják a kritikus feszültséget. Ellenőrzési feladatoknál a szerkezetnek minden adata ismert, így a tényleges  karcsúság meghatározható, azaz az alkalmazandó kihajlási változat egyértelműen megállapítható.

Tervezés

Tervezési esetben a rúd valamilyen ismeretlen (általában geometriai) adatát kell meghatároznunk. A szilárdsági megfelelőségi vizsgálatokhoz hasonlóan a rendelkezésünkre álló egyetlen egyenlőtlenség csak egyetlen ismeretlen meghatározását teszi lehetővé, tehát a keresztmetszet adatainak keresése során a keresztmetszet geometriáját egyetlen paraméter függvényében kell felvennünk.

Akár a rúd hosszát, akár a keresztmetszet geometriájának paraméterét keressük, a szerkezet tényleges  karcsúságát csak paraméteresen tudjuk felírni, azaz nem tudjuk előre megállapítani, hogy a szerkezet a rugalmas, vagy a képlékeny kihajlás állapotába fog kerülni. Ilyenkor kiindulásképpen feltételezzük valamelyik állapot fennállását, az ehhez tartozó összefüggések segítségével meghatározzuk a keresett mennyiséget, majd annak alkalmazott értékével ellenőrizzük, hogy a tényleges  karcsúság és a 0 határkarcsúság viszonya megegyezik-e az általunk feltételezett állapotra érvényes relációval. Ha igen, a feladatot megoldottuk, ha nem, akkor újra el kell végeznünk a számítást, de most már a másik állapotra vonatkozó összefüggések felhasználásával.

Vizsgálat irányfüggő megtámasztások esetén

Csarnokszerkezetek pillértalp-lekötéseinél gyakran előfordul, hogy a talplemezt az alaptömbhöz két csavarral kötik le. A csavarokat összekötő tengely körül ez a fajta lekötés nyomatékot nem tud felvenni, azaz csuklós megtámasztásnak minősül. A csavarokat összekötő egyenesre merőleges tengely körül azonban a csavarok megakadályozzák a talplemez elfordulását, tehát a kapcsolat befogásként viselkedik.

A rúdkeresztmetszet két tehetetlenségi főirányához tehát más-más megtámasztás, más-más kihajlási hossz tartozik. Ugyanakkor a főtengelyekre a tehetetlenségi nyomaték és ezzel az inerciasugár is különbözni fog. Ha a kialakítás olyan (ez a ritkább eset), hogy az egyik lehetséges kihajlási síkhoz egyidejűleg nagyobb kihajlási hossz és kisebb keresztmetszeti inercia tartozik, akkor bizonyosan ez a sík lesz a mértékadó, a vizsgálatot elegendő ebben a síkban elvégeznünk.

Ha a kihajlási hossz és a keresztmetszeti tehetetlenségi nyomaték értékéből az egyes kihajlási síkokban a kritikus feszültség ellenkező irányban változik, akkor a vizsgálatot mindkét lehetséges kihajlási (fő)síkban el kell végeznünk. Szerencsére (a σkr−λ grafikus ábrázolásából jól látható) a kritikus feszültség a karcsúság szigorúan monoton függvénye, tehát a legkedvezőtlenebb, legkisebb kritikus feszültség a legnagyobb karcsúsághoz tartozik, így a lehetséges kihajlási síkokban elegendő a karcsúságokat meghatároznunk és a kritikus feszültség értékét a (leg)nagyobb karcsúság alapján kiszámítanunk.