Vizsga teszt minta

Sorolja fel a primer alakadó megmunkálásokat!

- Öntészet

- Térfogat- és lemezalakítások

- Porkohászat

- Speciális megmunkálások

4 pont

Ábrázolja a négy tervezési szempont kapcsolatát!

4 pont

Ismertesse az acélgyártás folyamatának lényegét, kiinduló anyagát és végtermékét!

- Folyamata: a nyersvas karbon tartalmának és a káros szennyezők koncentrációjának csökkentése

- Kiinduló anyag: Acélnyersvas

- Végtermék: Acél

- Előnyök:

  - Szilárdság és szívósság növekedés

  - Alakíthatóság javulás

4 pont

Ismertesse a precíziós öntést!

- A minta viaszból készül, melyet fémformába sajtolva állítanak elő

- A viaszmintát etil-szilikátos kvarchomok pépbe mártják, és a bevonatot rászárítják a mintára

- Ezután a kérges formából a viaszt 180…200 Co-on kiolvasztják, majd a formát 900…1050 Co-on égetik

- Az így nyert formába öntenek

- Előnyök: bonyolult alakú, viszonylag kicsi, pontos öntvények készíthetők

8 pont

Ismertesse a zsugorítás közben lejátszódó folyamatokat és a paraméterek változását!

8 pont

Mutassa be a varratnélküli csőgyártás elvét!

- Speciális haránthengerlési eljárásnak tekinthető

- A szögben elhelyezett, forgó hengerek nyomó hatására a rúd belseje felreped, és a tüske bővíti a furatot

8 pont

Ismertesse a hidegalakító gépek főbb típusait és ábrázolja a mechanikus sajtók kinematikai vázlatát!

- Forgattyús sajtók

- Könyökemelős sajtók

- Többpozíciós automata sajtók

- Ritkábban hidraulikus sajtók

- Erő határ: 250 kN…10.000 kN

- Nagy munkavégző képesség (lendítőkerékben tárolt energia)

12 pont

Ismertesse a mélyhúzás teríték számítási összefüggéseit

8 pont

Jellemezze a fedett ívű hegesztést!

- Leolvadó fém elektróda és a munkadarab között keletkezik az ív

- Az elektróda lehet huzal vagy szalag is

- A hegesztés védelmét fedőpor látja el, amelyet közvetlenül a hegesztés helyére szórnak

- Az elektródát és a portartályt kocsira szerelik, amelyet a varrat mentén mozgatnak

8 pont

Ismertesse a forrasztás elvét és jellemezze azok fajtáit!

- A forraszanyag megolvadása után kitölti a forrasztási rést

- Ennek oka a hajszálcsövesség (kapilláris hatás), amely az alapanyag és a forrasz közötti felületi feszültség következménye

- A rés optimális mérete és tisztasága adja a kedvező kötés szilárdságot

|  | Lágyforrasztás | Kemény-forrasztás |
| --- | --- | --- |
| Hőmérséklet | T<450 Co | T>450 Co |
| Forraszanyag | Ón, cink, ólom ötvözetek | Réz, ezüst ötvözetek |

8 pont

Ismertesse a műanyag habok legfontosabb gyártási eljárásait és azok folyamatát!

- Expandált polisztirol hab: Habosító adalékot tartalmazó polisztirol granulátumot expandáltatnak, majd a szemcséket összetapasztják

- Extrudált polisztirol hab: polisztirol granulátumot extruderbe visznek, a képlékeny zónában adják hozzá a habosító adalékot, és a nyíláson kiengedve hozzák végső méretre

- Polietilén lágy hab (polifoam):
polietilén + habosító adalékból lágy, alakítható hab nyerhető

- Poliuretán habok:
poliizoacetát és poliol kis vízzel összekeverve, CO2 fejlődés mellett habosodik

8 pont

Ismertesse a fa alapú kompozitok közül a rétegelt lemez és a farost lemez gyártásának elvét!

- Rétegelt lemez (furnér lemez)

  - Vékony falemezeket kötőanyaggal egyesítenek

  - A szálirány 90o-ban változó, emiatt az anizotrópia csökken, a szilárdság javul

- Farost lemez

  - Rostjaira bontott faanyag és formaldehid gyanta keveréke

  - Préshengerléssel formázzák végső méretre

8 pont

| 0-35% | Elégtelen (1) |
| --- | --- |
| 36-60% | Elégséges (2) |
| 61-75% | Közepes (3) |
| 76-90% | Jó (4) |
| 91-100% | Jeles (5) |