| tantárgy megnevezése | óra időpontja |
| --- | --- |
| név | NEPTUN kód |

2016. I. félév

Akadálymentes ellenőrző lista feladat Nyilatkozat

|  | Épületelem | OTÉK rendelkezés száma |  | Követelményérték |  |  |  |  | Teljesülés a meglévő állapotra vonatkozóan (i/n) |  |  | Ha nem, miért nem felel meg az előírásoknak? (méretek, elhelyezés, stb...)Ha nem fér ide, akkor az indoklást külön papíron kérjük beadni! |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Épület körüli környezet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1. Parkoló |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akadálymentes parkolók száma | 42.§ (2), (3), (4) |  | • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akadálymentes parkolók szélessége |  |  | • minimum 3,60 m közlekedési sávval együtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akadálymentes parkolók jelölése |  |  | • táblával |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • felfestéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Építménytől való távolság |  |  | • az épület bejáratától mért távolság <50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Busz részére megállási lehetőség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2. Járdák, gyalogutak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szélesség | 39.§ (2) 40.§ (1) 41.§ (1), (2), (3) 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2) 104.§ (1) |  | • minimum 1,20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Felület |  |  | • csúszásmentes, egyenletes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vezetősáv |  |  | • színében és felületében eltérő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Járda síkján akadályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok |  |  | • szabad belmagasság min. 2,20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utcai tartozékok |  |  | • szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Megközelítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1. Rámpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szintkülönbség, lejtés | 63.§ (2), (3) 66.§ (2) 67.§ (3) |  | • 17 cm szintkülönbségig maximum 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • 17 cm szintkülönbség felett maximum 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szabad szélesség |  |  | • minimum 1,20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Járófelület |  |  | • csúszásmentes, egyenletes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • vezetősáv kialakított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mellvédfal, kerékvető szegély |  |  | • járófelületről a legurulás megakadályozott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korlát |  |  | • kétsoros kialakítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • rámpa mindkét oldalán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • kontrasztos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2. Lépcső |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szintkülönbség | 64.§ (4), (5), (6) 65.§ (1), (2), (4) 68.§ (1), (2) |  | • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szabad szélesség |  |  | • minimum 1,20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lépcsőfok mérete |  |  | • fellépő magasság 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lépcsőfok kialakítás |  |  | • orr nélküli kialakítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • kontrasztos élképzés,/ első és utolsó lépcsőfok jelölése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korlát |  |  | • kétsoros kialakítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • lépcső mindkét oldalán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • kontrasztos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3. Bejárati / belső ajtók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akadálymentes megközelítés | 62.§ (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) 96.§ (2) |  | • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50 m szabad terület |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szabad szélesség |  |  | • min. 0,90 m belméret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajtólap |  |  | • üvegezéssel ellátott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • alsó része védelemmel ellátott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jelölések, információk |  |  | • kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • üvegezett felületek érzékelhetőek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.4. Szélfogó / előterek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mérete | 96.§ (3), (4) |  | • minimum 1,50x1,50 m szabad alapterület |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Berendezések kezelhetősége |  |  | • kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • tájékoztató, eligazító tábla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • megfelelő megvilágítás, jó akusztika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Belső közlekedés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1. Folyosók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szabad szélesség és magasság | 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3) 97.§ (1), (2) |  | • min. 1,20 m szélesség és 2,20 m belmagasság |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Járófelület |  |  | • csúszásmentes, egyenletes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • vezetősáv kialakított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belógó ill. lelógó akadályok |  |  | • szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • akadályok megfelelően jelzettek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megfordulási lehetőség |  |  | • a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tájékozódás |  |  | • irányjelző, tájékoztató táblák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • átlátható, logikus alaprajz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • funkciók jelölése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2. Felvonók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Felvonó megközelíthetősége |  | 63.§ (2), (3) 82.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) |  | • liftelőtérben min. 1,50x1,50 m szabad terület |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fülke mérete |  |  |  | • minimum 1,10x1,40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liftajtó mérete |  |  |  | • minimum 0,85 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelőeszközök, információ |  |  |  | • kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • látható, hallható, tapintható információ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Belső helyiségek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. Padlóburkolatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biztonság | 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3), (4) |  |  | • csúszásmentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tájékozódás |  |  |  | • tükröződésmentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • vezetősávok kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2. WC-mosdó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kialakítása, mennyisége | 99.§ (1), (3), (4), (5), (6) |  |  | • épületszint akadálymentes használatához min. 1 db |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • folyosóról önállóan nyíló |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Helyiségméret |  |  |  | • megfordulás biztosított |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC csésze |  |  |  | • szemből és oldalirányból megközelíthető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • magasított |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mosdó |  |  |  | • konkáv peremkialakítású |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • térdszabad kialakítású (0,85-0,90 m peremmagasság) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaszkodók |  |  |  | • WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • 0,75 m magasságban |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelőeszközök |  |  |  | • 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • kontrasztos kialakítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • könnyű használhatóság |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • vészjelző biztosított |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3. Zuhanyzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megközelítés |  |  |  | • tálca nélküli kialakítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • zuhanyülőke megközelíthetősége |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Berendezések |  |  |  | • zuhanyülőke biztosított |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • zuhanyrózsa az ülőkéről elérhető helyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • kapaszkodó biztosított |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4. Ügyfélszolgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pult megközelítése | 54.§ (1), (2) |  |  | • akadálymentes, jól meghatározott útvonal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pult előtti szabad hely |  |  |  | • min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pult kialakítása |  |  |  | • akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • pult szélessége min. 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • térdszabad kialakítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Várakozási lehetőség |  |  |  | • kerekesszék számára hely |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • jól megvilágított környezet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • csendes környezet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyforrások jelzése |  |  |  | • hang és fényjelzés biztosított |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5. Információs táblák, térképek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alaprajzi elhelyezés |  |  |  | • jól látható helyen |  |  |  |  |  | . |  |  |
|  | Magassági elhelyezés |  |  |  | • szemmagasságban elhelyezett táblák 1,20-1,60m között |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • mennyezetre függesztett táblák alsó síkja min. 2,20m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feliratok |  |  |  | • olvasási távolságnak megfelelő betűméret |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • jól olvasható betűtípus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • egyértelmű információ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • tapintható felirattal kiegészített (Braille, ill. dombornyomott felirat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • piktogrammal kiegészített |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • kontrasztos színhasználat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • megfelelő megvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Térképek |  |  |  | • tapintható vagy hangostérkép biztosított |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Szolgáltatásszervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1. Ügyféltér |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automaták, ügyfélhívó rendszer, beléptető rendszer |  |  |  | • megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • jól látható illetve tapintható információ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • egyértelmű használat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kommunikáció |  |  |  | • ügyintéző arca jól megvilágított |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • ügyintéző személye jól látható |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • hangerősítő (indukciós vagy FM rendszerű) berendezés biztosított |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Jeltolmácsok elérhetőségének jelölése |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ügyféltérben elhelyezett számítógép |  |  |  | • egyértelmű útmutatás, utasítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • 19"-os LCD monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • webkamera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • aktív hangfal fejhallgató kimenettel, zsinóros, kényelmes fejhallgató |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • hagyományos, esetleg nagygombos billentyűzet, kontrasztos billentyű-feliratozással |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • egér vagy érintő képernyő |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • operációs „kisegítő lehetőségekkel” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • képernyőolvasó program |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéni fogadótér |  |  |  | • személyes kommunikáció biztosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • opaque felületek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2. Űrlapok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Könnyen érthető ügyleírások, űrlapok |  |  |  | • a mondatszerkesztés, a fogalmazás, a szöveg felépítése egyszerű legyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • kerülni kell az összetett mondatokat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • szakszavak, idegen kifejezések kerülése |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • konkrét fogalmak alkalmazása, feltételes mód kerülése |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • elvont, többértelmű kifejezések mellőzése |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • egy mondat egy gondolatot, egy információt közöl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • rövidítéseket nem tartalmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • logikus és követhető a gondolatmenet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3. Weboldalak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akadálymentes weboldal |  |  |  | • közös felület biztosított valamennyi felhasználó számára |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • forráskódja a W3C szabványainak megfelelő |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Legalább a WCAG 2.0 „A” szintű feltételrendszerét teljesíti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • az oldalon lévő összes szöveges elem mérete növelhető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • használja ki a teljes oldalszélességet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • teljes szöveges keresés |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • menütérkép biztosított |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • e-mail cím, telefonszám, postacím feltüntetett |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • az oldal frissülésének időpontja feltüntetett |  |  |  |  |  |  |  |  |