Rajzelemek kiosztása / ARRAY /

Négyszögletű kiosztás

| Command: _array  Select objects: 1 found – a vastag vonallal rajzolt négyzet kijelölése / a vastagítást utólag végeztük el / Select objects:  Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:  - négyszögletű kiosztás kezdeményezése Enter the number of rows (---) <1>: 3  - 3 sor Enter the number of columns (¦¦¦) <1> 5  5 oszlop Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 60  - a sorok távolsága Specify the distance between columns (¦¦¦): 80  - az oszlopok távolsága | 102. ábra |
| --- | --- |

### Poláris / körkörös / kiosztás

| Command: _array  Select objects: 1 found – a vastag vonallal rajzolt négyzet kijelölése / a vastagítást utólag végeztük el / Select objects:  Enter the type of array [Rectangular/Polar] <P>: - a körkörös kiosztás kezdeményezése Specify center point of array: _from Base point: _endp of <Offset>: @100<45  - a középpont megadása Enter the number of items in the array: 8  - darabszám Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: - a kitöltés szöge Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:  - a kijelölt darab a körmintán belül elfordul Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:N  - a kijelölt darab a körmintán belül nem fordul el | 103. ábra |
| --- | --- |

Rajzelemek hosszának módosítása / Lengthen /

| Command: _lengthen  120 150 50 Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: DE  - opció kiválasztása Enter delta length or [Angle] <20.0000>:  - L=20 - a megadott távolsággal hosszabbít Select an object to change or [Undo]:  Command: LENGTHEN  Select an object or [Delta/Percent/Total/DYnamic]: P - a hosszúság megadott % - át veszi - az eredeti 100% Enter percentage length <100.0000>: 150  Select an object to change or [Undo]:  Command: LENGTHEN  Select an object or [Delta/Percent/Total/DYnamic]: T  - a vonal teljes hosszúságát lehet megadni Specify total length or [Angle] <20.0000)>: 50  Select an object to change or [Undo]:  Command: LENGTHEN  Select an object or [Delta/Percent/Total/DYnamic]: DY  - a vonal hosszát az egérrel lehet meghatározni Select an object to change or [Undo]:  | A négyzet átlója c= 100 mm 104. ábra |
| --- | --- |

- Lemez létrehozása / REGION /

| Command: _region  - parancsmegadás # Select objects: 1 found - kijelölés Select objects:  1 loop extracted. – kiválasztva egy körvonal 1 Region created. – létrehozva 1 lemez | 105. ábra A négyzet oldaléle 100 mm, a bal alsó pontja P1 (0 0 |
| --- | --- |

Adatlekérés: Tools / Inquire / Mass Properties

Command: _massprop

# Select objects: 1 found

Select objects

----------------   REGIONS   ----------------

Area:                    10000.0000 			- terület

Perimeter:               400.0000				- kerület

Bounding box:         X: 0.0000  --  100.0000		- a határoló vonalak intervalluma

Y: 0.0000  --  100.0000

Centroid:             X: 50.0000				- középpont

Y: 50.0000

Moments of inertia:   X: 33333333.3333		- inercia nyomaték

Y: 33333333.3333

Product of inertia:  XY: 25000000.0000

Radii of gyration:    X: 57.7350

Y: 57.7350

Principal moments and X-Y directions about centroid:

I: 8333333.3333 along [1.0000 0.0000]

J: 8333333.3333 along [0.0000 1.0000]

Elvégezhető Bool algebrai műveletek

| Kiinduló állapot | Union |
| --- | --- |

| Subtraction | Intersect |
| --- | --- |

106. ábra

Egy vonalelem egy részének kitörlése / BREAK /

- Példa: Rajzoljunk egy 100 mm hosszú vízszintes egyenest, majd a közepéből vágjunk ki egy 20 mm – es részt!

107. ábra

Command: LINE 

# Specify first point: - egérrel kijelölve

Specify next point or [Undo]: @100,0

Specify next point or [Undo]: 

Command: BREAK 

# Select object:  - a vonal kijelölése

Specify second break point or [First point]: F  – az első pontot mi adjuk meg, így nem a vonal kijelölési helye lesz a kitörés egyik pontja

Specify first break point: _from Base point: - az első pont kijelöléséhez bázispontot kértünk, ami a vonal bal oldali végpontja

<Offset>: @40,0  – a bázisponthoz viszonyítva az első pont helye

Specify second break point: @20,0 

- Példa – Az előbbi  100 mm hosszú vonalat középen törjük ketté úgy, hogy kieső rész ne legyen

Command: Break  

Select object: _mid of – a vonal kiválasztása, a kiválasztási pont a vonal közepe

Specify second break point or [First point]: @ - a második pont az elsővel egybeesik

Command: 

Az eredményről meggyőződhetünk, ha a vonal egyik felét törlésre kijelöljük

Command: _erase 

# Select objects: 1 found

108. ábra

- Példa – Egy ismeretlen hosszúságú vonalnak egy részét törjük ki. A kitörés hosszát az egér mozgásával határozzuk meg.

Command: Break  

Select object: - kijelölés egérrel – lásd jobb oldali vonal

# Specify second break point or [First point]:  - az egér egy szálkeresztet mozgat, a szálkeresztnek nem kell feltétlenül a vonalon elhelyezkedni, amikor az újabb pontot kijelöljük. Az újabb törési pont helye a szálkereszt metszéspontjából az egyenesre bocsátott merőleges talppontja lesz.

# Az ábra ugyanannak az egyenesnek három állapotát mutatja

Első törési pont

Második törési pont

Eredmény

109. ábra

## -  Többszörös vonal -  MLINE

# Péda: Rajzoljunk 100 mm oldalélű négyzeteket egymás mellé a Justification opció különböző beállítása mellett!

Justification

Top

Justification Zero

Justification  Bottom

110. ábra

Command: MLINE 

- Current settings: Justification = Top, Scale = 10.00, Style = STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  50,100 

# Specify next point:  @100,0 

Specify next point or [Undo]:  @0,100 

# Specify next point or [Close/Undo]:  @-100,0 

Specify next point or [Close/Undo]:  c 

- Command: MLINE 

# Current settings: Justification = Top, Scale = 10.00, Style = STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  J 

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>:  Z 

Current settings: Justification = Zero, Scale = 10.00, Style = STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  180,100  - kezdőpont

Specify next point:  @100,0 

Specify next point or [Undo]:  @0,100 

Specify next point or [Close/Undo]:  @-100,0 

Specify next point or [Close/Undo]:  c 

Command: MLINE 

Current settings: Justification = Zero, Scale = 10.00, Style = STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  J 

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <zero>:  B 

Current settings: , Scale = 10.00, Style = STANDARD

# Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  300,100 

# Specify next point:  @100,0 

Specify next point or [Undo]:  @0,100 

Specify next point or [Close/Undo]:  @-100,0 

Specify next point or [Close/Undo]:  c 

#### Méretezés

111. ábra

A méretezés stílusának beállítása

Alapbeállítás                    Módosítás

112. ábra

Módosítás lehetőségei:              Méretvonalak és nyilak módosítása

nyíl

méretvonal

méretsegédvonal

|  |  |  | 113. ábra |
| --- | --- | --- | --- |

### A méretezésnél előforduló számok, betűk méretének,  elhelyezkedésének módosítása

Számok távolsága a méretvonaltól

Betű-magasság

A méretszámok a méretvonal fölött

A méretszámok a méretvonal közepére rendezve

A méretszámok a méretvonallal párhuzamosak

114. ábra

- opciói

| Command: _dimlinear  Specify first extension line origin or <select object>: pontkijelölés egérrel /Quadrant / Specify second extension line origin: pontkijelölés egérrel /Quadrant / Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle /Horizontal/Vertical/Rotated]: - a méretvonal helyének kijelölése Dimension text = 100  Command: _dimlinear  Specify first extension line origin or <select object>: Specify second extension line origin: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: M  - egy párbeszédablak jelenik meg – lásd külön Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle /Horizontal/Vertical/Rotated]: Dimension text = 100 | 115. ábra |
| --- | --- |

Multiline Text Editor

Bejelentkezési kép

# Kép az adatok beírása után

116. ábra

| Command: _dimlinear  Specify first extension line origin or <select object>: Specify second extension line origin: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: T  Enter dimension text <100>: %%c100%%p0,1  - méretmegadás Command: _dimlinear  Specify first extension line origin or <select object>: Specify second extension line origin: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: A  Specify angle of dimension text: 90  Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: %%c100  | 117. ábra |
| --- | --- |

| Command: _dimlinear Specify first extension line origin or <select object>: Specify second extension line origin: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: H Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Dimension text = 50 Command: _dimlinear Specify first extension line origin or <select object>: Specify second extension line origin: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: V Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Dimension text = 50 Command: _dimlinear Specify first extension line origin or <select object>: Specify second extension line origin: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: R Specify angle of dimension line <0>: 45 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: a Specify angle of dimension text: 45 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Dimension text = 70.71 | 118. ábra |
| --- | --- |

LINETYPE – vonalstílusok beállítása

Command: LINETYPE

119. ábra

Feladat:

Rajzoljuk le az ábrán látható munkadarabot!

120. ábra