Rajzoljuk le az alábbi ábrát!

121. ábra

Az ábra kört /Circle/, négyzetet /Polygon/, a négyzet átlóit /LINE/ és pontot /Point/ tartalmaz az alapértelmezés szerinti 0 nevű fólián.

Vegyünk fel három új réteget! A rétegek színe legyen kék, piros és zöld, a rétegek elnevezése pedig az előforduló színek első betűi.

Az aktuális réteg neve                Az aktuális réteg beállítása

Új réteg felvétele

A réteg bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotát mutatja

Fagyasztja a megjelölt ”p” réteget

Lezárja a megjelölt réteget

A réteg színének beállítása

A vonaltípus beállítása

A vonalvastagság beállítása

Nyomtatási stílus

A réteg (fólia) ki/be - kapcsolása nyomtatás esetén

122. ábra

Változtassuk meg a kör színét  kékre, a négyzetét pirosra, az átlókét pedig zöldre. A  feladatot a vonalelemek tulajdonságainak megváltoztatásával / - Properties / végezzük el, a vonalelemeket helyezzük át a megfelelő rétegre!

- Ha az ikonra   kattintunk, akkor a bal oldali párbeszédablak jelenik meg.

Rajzelem típusa

123. ábra

- Válasszuk ki a párbeszédablaknál a  Quick Select nyomógombot!

- A megjelenő jobb oldali ábrán végezzük el a beállításokat!

| Apply to: - a szűrés hatásköre | Entire Drawing – az egész rajz |
| --- | --- |
| Object type: - rajzelem típusa | Circle - kör |
| Properties: - a rajzelem tulajdonsága | Layer - fólia, réteg |
| Operator: - művelet | = Equals - egyenlő |
| Value: - érték | 0 - 0 jelű fólia |

- A kiválasztásra kerülő kör  0 jelű rétegen van. Ezt írjuk elő azzal, hogy a réteg elnevezése legyen egyenlő a 0 jelű réteggel.

- Amikor bezárjuk a jobb oldali párbeszédablakot, akkor újból megjelenik az előző ablak.

124. ábra

- Állítsuk át a réteget! A hatása azonnal érzékelhető.

125. ábra

- Most a RECTANGLE AutoCAD paranccsal készített  négyzetet /Polyline rajzelemet / válasszuk ki a gyorskeresővel!

126. ábra

- A jobboldali párbeszédablaknál az Append to current selection set rádiógombja bekapcsolt állapotban van. Ennek hatására a most kiválasztott rajzelemet hozzáadja az eddigi kiválasztáshoz. A párbeszédablak  bezárása - az OK  nyomógomb megnyomása -  után a baloldali párbeszédablaknál a rajzelemek típusa 2 ( all 2 ). / Lásd 127. ábra / A szándékunk szerint csak a polyline típusú vonalelemet akarjuk megváltoztatni. Ennek érdekében vagy a baloldali párbeszédablaknál keressük ki helyesen a rajzelem típusát / polyline – lásd 128. ábra/ , vagy a jobboldali párbeszédablaknál ügyeljünk arra, hogy a kiválasztás ne adódjon hozzá az eddigiekhez. / Az Append to current selection set rádiógombja kikapcsolt állapotban legyen /

127. ábra

128. ábra

- A feladatmegoldás többi eleme tulajdonképpen már ismétlés.

Rajzoljunk újabb ábrát!

129. ábra

- Változtassuk meg az új ábra vonalait a minta szerint! A változtatásnál használjuk a              Match Properties ikont!

- Command: _matchprop

- Select source object: - a minta / forrás / kijelölése – 130. ábra

- Current active settings:  Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Thickness

- PlotStyle Text Dim Hatch

- Select destination object(s) or [Settings]: - a cél kijelölése – 131. ábra

- Select destination object(s) or [Settings]: 

A minta kijelölése

130. ábra

131. ábra

- Lehetőség van a rajzelemnek csak bizonyos tulajdonságait átmásolni.  A beállításra válasszuk ki a [Settings] opciót! Az eredeti beállítás szerint valamennyi tulajdonság átmásolásra kerül.

132. ábra

- Változtassuk meg a vonalak vastagságát!

- Először tekintsük át a Lineweigth Settings párbeszédablakot / Format / Lineweigth… /

133. ábra

- A képernyőn csak akkor látható a beállított vonalvastagság, ha a Display Lineweight kapcsolóban bekapcsolt állapotban van.

- A változtatásra kiszemelt vonalelemet előzetesen jelöljük ki. Amikor az un. fogópontok megjelentek, akkor kattintsunk az ábrán látható  ikonra.

134. ábra

- Válasszuk ki a Lineweight sort, állítsuk be a megfelelő vonalvastagságot!

- Csukjuk be a párbeszédablakot, és kétszer nyomjuk meg az ESC billentyűt!

A vonalelemek tulajdonságai megváltoztathatók a CHANGE paranccsal is.

| Command: CHANGE  135. ábra # Select objects: - a kijelölő ablak első pontja Specify opposite corner: 6 found – az ablak átellenes pontja Select objects:  Specify change point or [Properties]: P  Enter property to change Color/Elev/LAyer/ LType/ ltScale/LWeight/Thickness]: LW # Enter new lineweight <varies>: 0.5 – a vonalvastagság új értéke Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ ltScale/LWeight/Thickness]:  |  |
| --- | --- |

Feladat

Rajzoljuk le az alábbi ábrát Word dokumentumként!

136. ábra

Megoldás:

- Az AutoCAD ábra elkészítése.

- Az ábra kimentése  .DWG illetve . WMF fjlként.

- A kép beillesztése

- A Word előkészítése a képek beillesztéséhez

137. ábra

- - a megfelelő ikon kiválasztása a beillesztéshez

138. ábra

- A beillesztett kép felesleges részének levágása

139. ábra

- A kép formázása, méretének beállítása

140. ábra

- A kép pozícióját nézzük meg, helyezzük szövegen kívülre

141. ábra

142. ábra

A képet beilleszthetjük táblázatba is. A táblázatba a szöveges képernyő tartalma is átmásolható, továbbszerkeszthető.

| Hatszög területe, kerülete: Area: 25980.7 mm2 # Perimeter: 600 mm Ötszög területe, kerülete: Area: 5944.1 mm2 Perimeter: 293.8 mm A sraffozott rész területe, kerülete: Area: 20036.6 mm2 Perimeter: 893.8 mm | 143. ábra |
| --- | --- |

# PowerPoint használata

- Kezdjünk új dokumentumot!

144. ábra

- Az új dokumentum kezdetén és egy újabb képkocka kezdetén is – megjelenik egy elrendezési vázlat. Pillanatnyilag a címdia van kijelölve.

145. ábra

- Ha a megfelelő elrendezési kockát kiválasztottuk – az OK gombot megnyomtuk -, akkor egy, a kiválasztásnak megfelelő formalap jelenik meg.

146. ábra

- A formalap kitöltése után válasszunk háttérmintát a tervezősablon segítségével!

147. ábra

- Az ábrán az ún. örvény.pot sablon lett kijelölve.

148. ábra

- Újabb ábra beillesztéséhez kattintsunk az alábbi ikonra: