5. Összetett geometriai testek  modellezése

5.1.  Prizma modellezése a jellegzetes körvonalrajza / elölnézete / alapján

Hengeres munkadarabok egyik szimmetriasíkjának meghatározására – más néven egyirányú központosításra - gyakran prizmát használnak. Az un. fix prizmákat két illesztőszeggel és két csavarral pozícionálják, ill. rögzítik. Ilyen prizmát használnak a fúró és maró munkadarab-befogó készülékeknél. A prizmák jellemző méretei a hengeres munkadarab átmérőjétől függenek.  Az alábbi ábrán a fix prizma ábrája és méretválasztéka látható. A konkrét méreteteket a táblázat alapján a gyakorlatvezető adja meg. Az alapmodellt mindenki a saját adataival készítse el!

| Alkatrész átmérője |  15 –  20 |  20 –  25 |  25 -  35 |  35 –  45 |  45 –  60 |  60 –  80 |  80 –  100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### B | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 40 |
| C | 12 | 12 | 16 | 16 | 21 | 21 | 24 |
| D1 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 |
| d | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| d1 / H7 / | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| f | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| g | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| H | 16 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| K | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 30 |
| L | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 | 120 | 140 |
| l | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| M | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
| N | 18 | 25 | 32 | 42 | 55 | 65 | 85 |
| P | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 110 |

Mint már említettük a báziselem létrehozásánál gyakran törekszünk arra, hogy az alkatrész teljes alakjából a profilvázlatnál minél többet megmutassunk. Ilyen megfontolásból először a prizma jellegzetes körvonalrajzát használhatjuk fel. A körvonalrajz alapján csak a báziselemet modellezzük, a prizma további  alaksajátosságait  – furatok, letörések  - a bázistesten utólag hozzuk létre elhelyezett alaksajátosságként.

- Profilvázlat készítése

A bevezető ismeretekben már tájékozódhattunk arról, hogy a geometriai modellezés kezdetén a gép automatikusan felvesz egy üres vázlatot kezdeti vázlat névvel az alapsíkon.

Egy üres vázlatba a modellezésnél leggyakrabban egy profilvázlatot rajzolunk.

## Az adott feladatnál  rajzoljuk meg a prizma durva profilvázlatát és tekintsük meg az automatikusan felismert kényszereket!

| Vonal ►Egyenes Tervezési ikon : Gyorsbillentyű : S Kijelölés ► Kényszerek , Tervezési ikon , Gyorsbillentyű: N |  |
| --- | --- |

A profilvázlat rajzolásánál az alapvonalat az X tengellyel párhuzamosan húztuk - Shift +  - , a többi vonal rajzolásánál egyszerre ügyeltünk a hasonlóságra és a vázlatszerűségre. A program automatikusan felismerte két függőleges vonal párhuzamosságát, illetve ugyanezen vonalak merőlegességét az alapvonalra.

Természetesen ugyanilyen kényszerekkel ellátott ábrát nehéz és nem is szükséges készíteni. Ugyanakkor a segédlet követhetősége megkívánja, hogy azonos alapokról építsük fel a geometriai modellt. Ennek érdekében töröljük le az előbb bemutatott  geometriai kényszereket! / Kényszerek kijelölése  + Delete /

Megjegyzés: A rajzolás közben a csatlakozó vonalak találkozási pontjai egybeeső pontokat -  - alkotnak. Ezek a pontok is geometriai kényszernek számítanak. Automatikusan jönnek létre a csatlakozó vonalak rajzolása közben, letörlésük esetén újból csatlakoztatni kell a vonalakat. Az újból csatlakoztatás egy kijelölt vonal végpontjának elmozdítását - , - elendedését, majd a végpotok összeillesztését   jelenti. Több vonalelemből álló vázlat esetén az egybeeső pontok helyreállítása hosszadalmas, ezért  az egybeeső pontokat  nem célszerű letörölni.

| Rögzítsük az alapvonalat, hogy annak helyzete változatlan maradjon! Vonalak kijelölése Vonalak rögzítése |  |
| --- | --- |
| Adjuk meg a baloldali függőleges egyenes szakasz és az alapvonal merőlegességét! Vonalak kijelölése Merőlegesség Megjegyzés: a merőlegességet a program csak két kijelölt szakasz között alkalmazza |  |
| Írjuk elő a függőleges szakaszok párhuzamosságát! Vonalak kijelölése Párhuzamosság Megjegyzés: a párhuzamosság kényszere több kijelölt vonalra is megadható. |  |
| Adjuk meg a vízszintes szakaszok párhuzamosságát! Vonalak kijelölése Párhuzamosság |  |
| Essen a két felső vízszintes szakasz egy- vonalba és a két szakasz legyen egyenlő! Vonalak kijelölése Egyvonalba igazítás Egyenlő hossz Megjegyzés: az egyvonalba igazítás helyett a befoglaló függőleges méretek egyenlősége is alkalmazható. |  |
| A többi szimmetrikusan elhelyezkedő vonalnál is páronként adjuk meg az egyenlő hosszúságot! Vonalak kijelölése Egyenlő hossz |  |

Ezzel csupán geometriai kényszerekkel kialakítottunk egy szimmetrikus profilvázlatot. A profilvázlat teljes határozottságához méretkényszereket kell megadni. A méretmegadásnál számolnunk kell azzal, hogy a vázlat méretei jelentősen eltérnek a modell tényleges méreteitől. Ilyen helyzetben – mint ahogyan azt a bevezető ismeretekben írtuk - célszerű a felkínált méreteket elfogadni, a méretmegadással lekötni minden szabadsági fokot, majd utólag módszeresen megváltoztatni a méreteket. A méretek megadásánál tartsuk tiszteletben a konstruktőr elképzeléseit, azokat a méreteket adjuk meg, amelyek a megadott 2D – s rajzon szerepelnek. Ez különösen fontos akkor, ha egy alkatrész méretválasztékkal készül, ugyanis a méretek változtathatósága egy adott mérethálózatot feltételez. A prizma esetén a szögérték – 90 fok – állandó, így akár merőlegességi kényszert is alkalmazhattunk volna, de az előbb említett elvek miatt inkább a szögértéket adtuk meg.

| Méretmegadás a felkínált méretek elfogadásával. Méretezés |  |
| --- | --- |

A méretváltoztatásnál vegyük figyelembe, hogy a felkínált hosszméretek nagyobbak. Ilyenkor általános szabály, hogy a kisebb hosszméreteket módosítsuk először, majd a befoglaló méretek átírását hagyjuk a végére. Jelen esetben célszerű a szögérték módosításával kezdeni a méretváltoztatást.

| Méretmódosítás. Kényszerek kijelölése |  |
| --- | --- |

Az ábrán látható méretek megadásával határozottá tettük a profilvázlatot. A vázlat az alapsíkon – a felülnézeti munkasíkon – van. Életszerűbb, ha a vázlatot áthelyezzük az a frontsíkra – az elölnézeti munkasíkra.

Vonalak kijelölése   + Tulajdonságok / Kattintsunk kétszer az egyik kijelölt vonalra /

A munkasík változtatása  követhető a modellfán. / Az aktív munkasík neve a böngészőben vastag betűvel látható. /

A három alapértelmezésű munkasík megjelenítése is jól mutatja a változást.

| Munkasík: Alapsík | Munkasík: Frontsík |
| --- | --- |

A munkasíkot a grafikus ablakban egy zöld téglalap reprezentálja. Ha a munkasíkon vázlat található, akkor a munkasík mérete az adott vázlathoz igazodik. Ez figyelhető meg a fenti ábrákon is. / Az aktuális munkasík mérete feltűnően kicsi. /

A munkasík változtatásakor a vázlatot a munkasík irányú nézet beállításával  tekinthetjük meg mérethelyes állapotában.

Az aktuális munkasík koordinátarendszerét zöld nyilak jelölik.  Ha egy vázlatot áthelyezünk másik munkasíkba, akkor a koordinátarendszer origója más helyre kerülhet. A munkasík origójának nincs kitüntetett helye, az bármikor áthelyezhető, ha a feladat úgy kívánja. / Jobb oldali egérgomb – Tengely áthelyezése – A vázlat egy fogópontjának kijelölése. /

Természetesen a vázlatkészítést kezdhetjük a frontsíkon felvett új vázlaton is. Ilyenkor az alapsíkon a kezdeti vázlat megmarad mint üres vázlat, a frontsíkon pedig a gép kiosztásának megfelelően vázlat 1 szerepel.

- 3D – s építőelem készítése a 2D- s vázlat alapján

A prizma bázistestét a profilvázlat kihúzásával készíthetjük el.

Építőelem  ►Profil kihúzása, vagy Építőelemek eszköztár

- További alaksajátosságok megadása

A bázistestet többnyire továbbfejlesztjük, a modell alaksajátosságát lépésről – lépésre formáljuk, azaz újabb építőelemeket helyezünk el a modellen. Az új építőelem létrejöhet felvázolt alaksajátosságként, illetve elhelyezett alaksajátosságként és eredményezhet anyag hozzáadást, illetve anyag elvételt. A furatok elkészítéséhez az elhelyezett alaksajátosságot választjuk. Ennél a megoldásnál a furatok helyén köröket kell rajzolni, de azok átmérőjét nem kell megadni, hanem a furatot jellemző adatok megadásához egy párbeszédablakot használunk.

A furat elhelyezésének lépései:

- Hozzunk létre  egy új vázlatot – vázlat 1 -  egy új munkasíkkal – munkasík 1 -a testnek azon a felületén, ahová a furatot  szeretnénk elhelyezni. Az új munkasík és vázlat  létrehozásánál először kijelöltük a kiválasztott felületet   !

- Az új munkasíkra vetítsük fel a prizma alaplapjának két hosszanti élét!

- Alakítsuk át a vetített vonalakat szerkesztő-vonalakká és ugyancsak szerkesztővonalakkal kössük össze a vetített vonalak középpontjait!

- Az előző vonallal párhuzamosan  jobbra és balra a fogópontok felhasználásával húzzunk két segédvonalat. A segédvonalakat is alakítsuk szerkesztővonalakká!

- A felezőpontok alapján létrehozott középvonal helyzete egyértelmű, a segédvonalak helyzetét métermegadással kell biztosítani. A segédvonalakon rajzoljunk két kört az illesztőszegek helyén. A körök középpontja a segédvonalak egy – egy fogópontja legyen. A furatok létrehozásakor a körök középpontja fogja megadni a furatok tengelyének pozícióját. Egyszerre csak azonos méretű, típusú furatokat lehet elhelyezni.  A furat tengelye merőleges lesz a felvett munkasíkra. A körök átmérője az elkészítendő furatok mérete szempontjából lényegtelen. A körök helyzetét a szerkesztő-egyenesen méretmegadással határozzuk meg! Az alsó furat helyzetének megadásánál célszerű szerkesztővonalat alkalmazni.

- Válasszuk ki az Építőelem – Furat parancsot -  !  Egy párbeszédablak jelenik meg a képernyőn!

- A párbeszédablak bezárásával elkészül a két furat.

- A hátralévő két süllyesztett furat helyét új vázlaton kell megadni  / Vázlat2 / , mert az egy vázlathoz tartozó furatok egyformák lennének. / A munkasík változatlan. /

- Az élletörések elhelyezése

- A prizma elkészítése moduláris építkezéssel

Az előző megoldásnál arra törekedtünk, hogy a profilvázlatnál az alkatrész alakjából minél többet megmutassunk. A megoldásnál a nyers  / furatok nélküli / prizmát mint báziselemet egyetlen profilvázlat felhasználásával készítettük el.  A megoldásra jellemző, hogy a profilvázlat viszonylag bonyolult, ugyanakkor a változtatásokat egyetlen profilvázlatnál el lehet végezni.

Esetenként célszerű a báziselem létrehozásánál az egyszerűségre törekedni. Például a prizmát kialakíthatjuk egy téglatestből is.

Az ábrán látható moduláris megoldásnál könnyebb a részleges módosításokat végrehajtani, ami a gyakorlatban sokszor előnyös. A moduláris megoldásnál a modell felépítése gyakran a gyártás lépéseinek felel meg. A következőkben négy különböző megoldást mutatunk be a szimmetrikus geometriai modell létrehozására.

- Modellezés a felülnézeti kép felhasználásával, a szimmetria biztosítása a

felezőpontok összekötésével.

- Modellezés a felülnézeti kép felhasználásával, a szimmetria biztosítása új

munkasík – szimmetriasík, vagy más néven középsík – felvételével.

- Modellezés a felülnézeti kép felhasználásával, a szimmetriasík biztosítása

tervezői összefüggéssel.

- Modellezés szimmetrikus kihúzással az oldalnézeti kép felhasználásával.

Modellezés lépései

- Szimmetria biztosítása a  felezőpontok összekötésével.

- Bázistest létrehozása

A téglatest mint báziselem  a téglatest valamelyik körvonalrajzából állítható elő kihúzással. Az első három megoldásnál a profilvázlatot a téglatest felülnézeti képének megfelelően vettük fel.

- A téglalap keresztmetszetű horony kialakítása felvázolt alaksajátossággal

Az elkészült bázistestből többféleképpen kialakíthatjuk a nyers – furatok és letörések nélküli – prizmát. A bemutatott megoldás egy lehetséges a sok közül.

A téglalap keresztmetszetű horony elkészítéséhez vegyünk fel egy új vázlatot egy új munkasíkkal együtt.

A kijelölt felület közepén kell a hornyot kialakítani. A horony szimmetrikus helyzetét úgy biztosíthatjuk, hogy a felső lap hosszanti párhuzamos éleinek középpontját összekötjük egy egyenes szakasszal . Az egyenes szakasz megrajzolását, a felezőpontok összekötését az un. fogópontok segítik. A fogópontok helye méretváltoztatás után is a szimmetriasíkban marad, így a megoldás korrekt. Az egyenes szakasz helyettesíthet egy profilvázlatot, ha a kihúzást héjszerűen, szimmetrikusan végezzük el.

- Módosítási példa

A parametrikus geometriai modellezés jellemző lépése a módosítás. Változtassuk meg az alaplap  45 mm hosszú élét 55 mm – re és győződjünk meg az új  szimmetriasík  helyességéről!

A módosításhoz aktivizáljuk a kezdeti vázlatunkat!

A kezdeti vázlaton már végrehajtható a méretmódosítás.

A méretváltoztatás után frissíteni   kell a modellt és megkapjuk a módosított változatot.

Az ábrán jól látható, hogy a horony a módosított modellnél is szimmetrikusan helyezkedik el.

Kívánatos a többi módosítási lehetőséget is gyakorolni!

- A háromszögletű kivágás elhelyezett alaksajátossággal

A háromszögletű kivágás elkészítéséhez kézenfekvő lenne az élletörést alkalmazni elhelyezett alaksajátosságként.   Az élletörésnél  a  téglalap keresztmetszetű hornyok kijelölt éleit kell letörni.

## A modellezés követelményeként már említettük, hogy a konstruktőr által megadott méretek közvetlenül módosíthatók legyenek. A rajzon a háromszögletü kivágás méretei: N, M, 90. A letöréses megoldásnál a szögérték - ha áttérünk az adott szöggel való letörésre - módosítható, de az N méret / N= 18 mm /  közvetlenül nem változtatható, az egy kiadodó méret. A letörés elvégzéséhez a letörés s távolságát kell megadni, ezt szemlélteti a letörésnél használatos párbeszédablak. A letörés mértéke az ( N – M ) / 2 összefüggéssel számítható. Az összefüggés értéke a mintapéldában 6 mm. Ez a méret tervezői összefüggésként megadható, de a hozzá szükséges ismereteket később sajátítjuk el. A következő ábrákon egy 6 mm –es él-letörést mutatunk be elhelyezett alaksajátosságként.

- A háromszögletű kivágás felvázolt alaksajátossággal

A felvázolt alaksajátossággal létrehozott építőelemnél egy új vázlattal határozzuk meg az eltávolítandó anyag alakját, méretét, helyzetét. A vázlatkészítéshez vegyünk fel egy új munka- és vázlatsíkot a téglatest homloklapján!

Húzzunk az alapvonal középpontjából az alapvonalra merőleges szerkesztővonalat! Ez a szerkesztővonal a mindenkori szimmetriasíkban helyezkedik el.

Vázoljunk háromszöget a szerkesztővonal és a téglatest felső élének fogópontjait felhasználva! A szerkesztővonal fogópontja bíztosítja a háromszög illeszkedő csúcspontjának helyzetét.

Geometriai kényszer megadásával -  - tegyük a háromszöget egyenlőszárúvá, majd adjuk meg az ismert méreteket!

Végezzük el a kihúzást!

A háromszögletű kivágásnál az anyageltávolítást megoldhatjuk  a háromszög vetítésével is.

A prizma többi alaksajátossága  a korábbi  megoldás szerint elkészíthező.

- Modellezés szimmetriasík, vagy más néven középsík felvételével.

- Munkasík, vázlat felvétele, aktiválása, törlése

Kiindulási alapnak tekintsük a felülnézeti kép alapján létrehozott bázistestet. / Lásd 5.2.1.1. pontot. / A bázistesten úgy kell felvennünk egy munkasíkot, hogy az a bázistest módosítása után is szimmetriasík maradjon. Az ilyen munkasík felvételét a szoftver támogatja. A szimmetriasík felvételéhez először jelöljük ki a téglatest azon felületeit , amelyek meghatározzák a szimmetriasíkot, majd az Új munkasík párbeszédablaknál kapcsoljuk be a Középsík rádiógombot.

A létrehozott munkasík 1 még nem aktív. Az aktív munkasík neve a böngészőben vastagon van szedve.

A munkasík 1 automatikusan aktívvá válik, ha azon új vázlatot készítünk.

A felvett új vázlat – vázlat 1 – a böngészőben csak akkor látható, ha a munkasík 1 előtt lévő + jelre kattintunk. Amelyik munkasík előtt nem látható + vagy - jel, az a munkasík még üres, azaz nem tartozik hozzá vázlat.

Ha valamilyen oknál fogva szeretnénk visszatérni az alapsík aktív állapotára, akkor jelöljük jelöljük ki az alapsík kezdeti vázlatát és a jobb oldali egérgomb megnyomása után aktiváljuk a vázlatot.

Előfordulhat olyan eset, hogy egy vázlatot meg akarunk szüntetni. Megszüntetni csak akkor tudunk egy vázlatot, ha az üres és nem aktív. / Ha nem üres, akkor előbb ki kell törölni a hozzá tartozó vonalakat. / Az üres vázlatot – pl. vázlat 1 - jelöljük ki a böngészőben és  megszüntetéséhez a jobb egérgomb megnyomása után válasszuk a Törlés parancsot!

Munkasík is kitörölhető, ha az nem aktív. A törléshez jelöljük ki a munkasíkot  - pl. munkasík 1 - és nyomjuk meg a Delete billentyűt! A munkasík akkor is kitörölhető, ha az nem üres.

- Téglalap keresztmetszetű horony kialakítása nyitott profil kihúzásával

Miután felvettük az új vázlatot – vázlat 1 -,  húzzunk egyetlen vízszintes vonalat az ábra szerint, majd végezzünk profilkihúzást! A kihúzásnál anyagot távolítunk el a munkasíkra – középsíkra – szimmetrikusan.

A szoftver leírása – súgója – szerint az ilyen jellegű kihúzás – nyitott profil kihúzása - akkor használható, ha a nyitott profil a már létező test határvonolaihoz csatlakozik.

Más szoftvernél  / pl. Mechanical Desktop-nál / is használható kontúrvonal a profilvázlat lezárására, de ott manuálisan kell kijelölni azokat a kontúrvonalakat, amelyekkel a vázlat zárttá tehető.  Ott a használhatósága korlátozott – csak akkor alkalmazható, ha az élek kör alakúak vagy egyenesnek látszanak az aktuális nézetben. A Desktop2000i2automatikusan felismeri a zárási lehetőséget, csak azt kell kijelölni, hogy a kihúzást a megrajzolt vonal melyik oldalán képzeljük el. A fenti ábrán piros nyíl mutatja a kihúzás irányát. A nyíl irányának megfelelően a téglalap keresztmetszetű horony felfelé lesz nyitott. A közölt megoldás korlátjait – bonyolult geometria melletti alkalmazhatóságát - , megbízhatóságát – módosítás utáni viselkedédét – a viszonylag kevés gyakorlatunk miatt még nem tudjuk minősíteni. Néhány további példát mutatunk be az alkalmazására.

A téglatest felső lapján v alakú vázlatot rajzoltunk, amit a téglatest éle zár be. A vázlat részben határozatlan. A vonalak egy – egy végpontja a téglatest egy – egy sarokpontjához kötődik, de a vonalak találkozási pontja nem illeszkedik  fogóponthoz. A téglatest módosításával a kivágás alakja  változik, vagy el sem készül.

Az előző páldát módosítottuk. Szerkesztővonallal összekötöttük a téglatest hosszanti éleinek felezőpontjait és a hiányos profilvázlat vonalai a segédvonal felezőpontjában találkoznak. A modell tetszés szerint módosítható, a fogópontok egyértelműen meghatározzák a kivágást.

A téglatest felső lapján az élek középpontjait kötöttük össze, amit a többi él zár. A lépcsőzés helyét a piros nyíl mutatja. A pábeszédablak beállítása az előző példához képest változatlan. A modell módosítás után is megörzi az alaksajátosságát.

A téglatest felső lapján egy ferde vonalat húztunk, ami nem kapcsolódik a téglatest éleihez. Ettől függetlenül a profilvázlatot a szoftver automatikusan kialakítja.  A lépcsőzés helyét a piros nyíl mutatja. A pábeszédablak beállítása az előző példához képest változatlan. Jelentős méretcsökkentskor a fede vonal kívül marad a téglalpon. Ezt a példát csak szemléltetéskén mutattuk be, alkalmazását pontos geometriai modell létrehozásához nem javasoljuk.

A téglalap keresztmetszetű horony elkészítéséhez használhatjuk  a héjszerű kihúzást is.

A háromszögletű kivágást hasonlóan végezhetjük el, mint az 5.2.1.5. pontnál azt megtettük.

- A szimmetriasík biztosítása  tervezői összefüggéssel.

- A változókról és a tervezői összefüggésekről

A Pro/DESKTOP automatikusan rögzíti a tervezési munka folyamán megadott értékeket.  A rögzített értékeket modellváltozóknak nevezzük. Ezek a változók megtekinthetők a Változók nevű párbeszédablakban. Például a bázistest esetén az alapsíkhoz rendelt változók:

A bázistest magassági mérete – 16 mm - a kihúzáskor jött létre. Ezt az értéket – modellváltozót – a párbeszédablak  Építőelemek sorában érhetjük el.

A párbeszédablak elérési lehetőségei:

| - Böngészőben | - Menüben | - Jobb oldali egérgombbal Megjegyzés: - Előzetesen ki kell jelölni egy méretet |
| --- | --- | --- |

Hasonló modellváltozót kapunk, ha egy munkasíkot veszünk fel adott távolságra.

A felvett munkasík a modell pillanatnyi méretei mellett egyúttal szimmetriasík is. Azt, hogy a felvett munkasík a modell méretváltoztatás után is szimmetriasík maradjon tervezői összefüggéssel adhatjuk meg. A tervezői összefüggéssel a modellváltozók között írhatunk elő összefüggést. Adott esetben a munkasík távolsága a véglaptól a mindenkori  alapsík\hossz 1 méret fele legyen.

A Tervezői összefüggés elérése:

A tervezői összefüggést megadásához a párbeszédablak felső sora áll  rendelkezésre. Ha  nincs aktív állapotban, akkor az egérrel kettőt kattintsunk az alatta lévő szürke téglalapra.

Az aktív állapotú ablaknál begépelhető a tervezői összefüggés, de egyszerűbb a váltózókat átvenni a Változók párbeszédablakából vagy a modellről. Ehhez a megfelelő méretre kell kattintanunk.

Amikor egy változó egy tervezői összefüggésben szerepel, akkor a szülő objektumot is meg kell adni és az elnevezések közé  (\) jelet kell elhelyezni.

Pédául a munkasík 1\távolság egy olyan változó, melyet a rendszer hozott létre a megjelölt munkasíkhoz kapcsolódó  hosszméret azonosítására. A tervezői összefüggés elfogadása – Enter – után a párbeszédablak a következő képet mutatja:

Ha egy változót egy tervezői összefüggés használ, akkor a Pro/DESKTOP megváltoztathatja az Állapot paraméterét. Így kerülhető el a túlhatározottság. Az összefüggés megadásakor - munkasík 1\távolság = alapsík\hossz 1/-2  - a Pro/DESKTOP automatikusan megváltoztatja a változó állapotát a bal oldalon Kimenetre.

A szimmetrikusan elhelyezkedő munkasíkon vázlatot kell készíteni az 5.2.2.2 pontban leírtaknak megfelelően.

- Modellezés szimmetrikus kihúzással az oldalnézeti kép felhasználásával.

- Bázistest létrehozása

- Készítsünk profilvázlatot az oldalnézeti képnek megfelelően az alapsíkon!

Helyezzük át a profilvázlatot az oldalsíkra!

Végezzünk szimmetrikus kihúzást!

A feladat hátralévő rézse elvégezhető pl. az 5.2.2.2. pont alapján

- A táblázati értékek megvalósítása konfigurációkkal

A parametrikus modellezés biztosítja a méretek változtathatóságát. A különböző nagyságú prizma méreteit átírni mégsem egyszerű feladat.

A Pro/DESKTOP-ban lehetőség van egy modell különböző variációit egyetlen modellben lekezelni. Ennek értelmében a különböző méretválasztékkal megadott prizmát nem kell külön – külön modellezni, vagy a méreteket egyesével módosítani. A modell a különböző variációkat konfigurációkban tárolja. Konfigurációkat az Eszközök> Konfigurációk paranccsal tudjuk létrehozni és kezelni. Az egyes konfigurációk -  a különböző méretű prizmák - megjelenítéséhez a fejlécében levő Konfiguráció lenyíló menüt kell megnyitni és a megfelelő konfigurációt kiválasztani és a modellt frissíteni.

A konfigurációk felhasználásának más – pl. animáció készítése - lehetősége is van. Ebben a fejezetben csak a méretválaszték szerinti modellezéssel, mint típusfeladattal, illetve annak megoldásával foglalkozunk.

Először ismerkedjük meg a felvázolt alaksajátosságokhoz kapcsolódó méretkény-szerekkel, mint modellváltozókkal. Induljunk ki a prizma jellegzetes profilvázlatából, használjuk az erre épülő megoldást.

A profilvázlatunk mint ismeretes a frontsíkon  kezdeti elnevezéssel szerepel. Kattintsunk a jobb egérgombbal a kezdeti vátlatra, illetve jelöljük ki a felbukkanó menün a Változókat.

A profilvázlat méretei és a Változók elnevezésű párbeszédablakban szereplő hosszméretek azonosíthatók. A hossz 1,  stb.  elnevezéseket célszerű megváltoztatni,  változóneveket  a feladatkiírás táblázata szerint felvenni.

A névváltoztatásnál az egérrel kattintsunk egyszer pl. a hossz 1 elnevezésre, majd ha az elnevezést sikeresen kijelöltük, akkor ismét kattintsunk a kijelölt területre. A második kattintásra többnyire a kijelölt területet egy téglalap veszi körül. Ilyen állapotban átírhatjuk az elnevezést. Elvégezve a hosszméretek átnevezését:

A munkasík 1 elnevezésű síkon két vázlatot készítettünk / vázlat 1, vázlat 2 /. Az egy munkasíkon lévő vázlatok változói együtt jelennek meg a párbeszédablakban.

A munkasík 1 elnevezésű síkhoz tartozó változók úgy is elérhetők, hogy a Változók elnevezésű párbeszéd-ablak böngészőjénél rákattintunk a munkasík 1 mezőre. Az alábbiakban már az áttírt változók nevei láthatók.

A prizma méreteit megadó táblázatban nem szerepel P2 változó, de a rajzon szerepel egy P/2 méret. Ezt tervezői összefüggéssel meg lehetne adni, de az egyszerűség kedvéért külön P2 változóval jelöljük a P méret felét.

A hiányzó méretek a Böngésző Építőelemek nevű könyvtárban találhatók. A kihúzásnál B=22, az illesztőszeg furatánál / furat 1 /  d1= 5 az átírt változó  illetve méret. A süllyesztett furat adatait a következő táblázat tartalmazza.

A változók megjelenhetnek a konfigurációkban, így egyszerűen létrehozhatók egy alkatrész különböző variációi. A Konfigurációk nevű párbeszédablaknál a Tulajdonságok  Tulajdonságok hozzáadása  Objektumok kijelölése, átvitele műveleteket elvégezve a választandó tulajdonságok közé felvesszük a prizma változóit.

Ezt követően 7 új konfigurációt veszünk fel és a felvett konfigurációknál megadjuk a változók konkrét értékeit.

A Konfiguráció lenyíló menünél a megfelelő konfiguráció beállítható és egy frissítés után megtekinthető.

A kidolgozott feladatnál az alapmodell megfelel a konfiguráció 1 – nek. Egyébként az  alapmodellhez történő visszatéréshez a Konfiguráció lenyíló menükből a Nincs pontot kell választani.

# Nyelesprizma modellezése

Gyakorlásképpen készítsük el az ábrán látható nyeles prizma geometriai modelljét!

Mint ahogyan azt az előzőekben tapasztaltuk, egy alkatrész geometriai modelljét többféleképpen is felépíthetjük. A megoldási változatok mindegyikénél elvárható, hogy azok a méretek legyenek közvetlenül változtathatók, amelyek az ábrán adva vannak.

A következőkben csak egy megoldást mutatunk be, ami a profilvázlatok szimmetrikus kihúzásával jellemezhető.

Az alapsíkon a kezdeti vázlat legyen a következő:

Végezzünk szimmetrikus kihúzást!

Az alapsíkon kezdeményezzünk egy új vázlat készítését!

Az új vázlatot – lásd piros szinnel – a fogópontok segítségével csatlakoztatjuk a kezdeti vázlathoz.

A piros színű durva vázlatból le kell törölni a felesleges részt, a megmaradt vázlatnál geometriai kényszereket / a függőleges vonal rögzítését, a hozzá csatlakozó egyenesek merőlegességét, a körök koncentrikusságát / kell megadni.

Méretkényszereket helyezünk el és elvégezzük a szimmetrikus kihúzást.

Korábban példákat láttunk arra, hogy a vázlatok lezárására konturvonalak is felhasználhatók. Jelen esetben elhagytuk a vázlat függőleges csatlakozó vonalát. A szimmetrikus kihúzást a szoftver nem végezte el, pontosabban a vázlat bezárását és a furatot nem tudta egyidejüleg értelmezni.

Ha kitöröljük a furatot eredményező kört, akkor már a szimmetrikus kihúzás elvégezhető. A kétféle megoldás eredménye:

Természetesen a furat utólag előállítható, de az első megoldás kevesebb lépéssel célhoz vezet, így azt fogadjuk el, illeve azzal a modellel dolgozunk tovább.

A horony kivágásához vázlat 2 névvel elegendő egyetelen vonallal összekötni a helyzetadó fogópontokat – lásd piros vonalat. A vázlat lezárását a program automatikusan elvégzi, csak a szimmetrikus kivágás oldalát kell kijelölni.

A prizma alakú résznél is van egy 4 mm – es horony, aminek kialakítására több lehetőség van. Például kialakíthatjuk az előzőhöz hasonlóan, azaz egyetlen vázlatvonallal. A vonal helyzetét – 26 mm - méretkényszerrel kell megadni. Természetesen a horony a test végéig ér, a prizma alakú rész kialakítása még hátra van.

A hátralévő alaksajátosságok létrehozásához vegyünk fel egy új munka- és vázlatsíkot és azon egy félig nyitott vázlatot!

A vázlat segítségével akár kihúzással, akár vetítéssel eltávolíthatjuk a felesleges anyagot.

A furat kialakítható felvázolt vagy elhelyezett alaksajátossággal. Mindkét megoldásnál  egy kört kell rajzolni és annak meg kell határozni a helyzetét.  A különbség csak az átmérő megadásánál van. Jelen esetben egyszerűbbnek tartjuk a vázlatnál megadni az átmérőt. A kör középpontját a szimmetriasíkban kell elhelyezni. Ezt legegyszerűbben úgy valósíthatjuk meg, hogy az élben látszódó kezdeti vázlaton keresünk egy fogópontot. Ne feledkezzünk meg  a kör rajzolása előtt új vázlatot felvenni.

A vázlatot / a kört / vetítésre használtuk fel, azaz vetítéssel távolítottuk el az anyagot.

A vetítés párbeszédablaka lényegében megfelel az előző műveletnél bemutatottal. Ezzel a modell elkészült.

A bemutatott megoldás nem feltétlenül a legjobb megoldás. A tanulási időszakban fontosnak tartjuk a megoldási változatok megismerését, gyakorlását, a saját tapasztalat megszerzését. Ennek érdekében javasoljuk, hogy ugyanennek a munkadarabnak készítsék el a geometriai modelljét más lépésekkel is.

5.5. Csapágybak modellezése

Készítsük el az alábbi ábra szerint a csapágybak 3D – s geometriai modelljét!

Az összetett geometriai test modellezésénél többnyire több munkasíkot, több vázlatot kell felvenni a bázistest továbbfejlesztésénél, az építőelemek elhelyezésénél.

A böngészőben – a modellfán – jól követhető az építkezés módja. A most bemutatott példánál a böngésző használatát helyezzük előtérbe. A böngészőben három legördülő menü található: Munkasíkok,  Építőelemek és Alkatrészek. Az utóbbi menü alkatrész-modellezés esetén változatlan, így csak az Építőelemek és a Munkasíkok menü változását mutatjuk meg esetenként.  A vázlatpontok megfelelnek egy – egy építőelem készítésének.

5.5.1. 	 Bázistest létrehozása kihúzással

- Vázlatkészítés

A gép által az alapsíkon automatikusan felvett üres vázlaton rajzoljuk meg az alábbi profilvázlatot.

- A vázlatprofil kihúzása

A csatlakozó oszlop kialakítása kihúzással, új vázlat biztosítása a böngésző felhasználásával

- Az újabb kihúzáshoz – kihúzás 2 – újabb vázlatot kell készíteni. A vázlatkészítés  egy üres vázlat felvételével kezdődik. A vázlat mindig egy munkasíkhoz tartozik. Ha nincs megfelelő munkasíkunk, úgy azt is fel kell vennünk. Az üres vázlatot az azonosíthatóság érdekében névvel kell ellátni. A munkasík és a vázlat szülő gyermek kapcsolatban van. A gyermek nem létezhet szülő nélkül, egy szülőnek több gyermeke is lehet. A csatlakozó oszlop vázlatát a meglévő alapsíkon helyezhetjük el az új üres vázlat felvétele után.

Ha az új üres vázlatot az objektum böngészőből kívánjuk létrehozni, akkor az alábbi lépéseket hajtsuk végre:

- Ha az Építőelemek ablak az aktuális, úgy kapcsoljunk át  a Munkasíkok lapra.

- Az egér jobb gombjával kattintsunk annak a munkasíknak az ikonjára , amin az új vázlatot el kívánjuk helyezni.

- A felbukkanó menüből válasszuk ki az Új vázlat parancsot. Egy dialógus ablak jelenik meg a képernyőn. A gép felajánl egy sorszámozott vázlatnevet, ami át is írható.

- Nyomjuk meg az OK gombot. Az új vázlat automatikusan az aktív vázlattá válik.

- A vázlat neve megjelenik a modellfában.

.

- Vázlatkészítés

- A helyzetmegadásnál felhasználtuk  az előző vázlatot.

- A profilvázlat kihúzása

- A hengeres rész elkészítése kihúzással

A kihúzást felvázolt alaksajátossággal készítjük el. A profilvázlat egy 82 mm kör, amit 48 mm hosszon húzunk ki. A vázlatot új munkasíkon – munkasík 1 -  készítjük el. Az  új munkasík felvételéhez ki kell jelölnie egy referenciaobjektumot, amihez képest az új munkasíkot létre fogjuk hozni. Ez az objektum az oszlop nagyobbik felülete, amelytől a henger sík felülete 8 mm – re van.

- Új munkasík felvétele

- Az újonnan létrehozott munkasíkhoz nem tartozik vázlat, így  az előzőekben ismertetett módon új üres vázlatot kell felvenni.

Az új vázlat aktívvá teszi a munkasíkját, ami a modell-fán vastagon szedett betűvel látszik.

- A vázlatkészítésnél induljunk ki az oszlop élének átvetített, szerkesztővonallá alakított éléből. A szerkesztőnonal középpontjában lévő fogópont lesz a kör középpontja. Ezzel a megoldással a kör középpontja az oszlop szimmetriasíkjában lesz. A kör átmérője 82 mm.

- A profilvázlat kihúzása

- A csapágybak tetején lévő fél-henger elkészítése szimmetrikus kihúzással

- A szimmetriasík felvétele.

A szimmetriasík felvételéhez két referenciaobjektumot – a bázistestnek azt a két párhuzamos felületét, amely meghatározza, közrefogja a szimmetriasíkot – kell kijelölni!

Munkasík   Új munkasík

Az új munkasík felvételénél jelöljük be a középsíkot!

A böngészőben megjelenik a munkasík 2, ami átírható szimmetriasík – ra.

- Az átírásnál jelöljük ki a megfelelő sort – munkasík 2 - , majd némi várakozás után újból kattintsunk a kijelölt elemre. Ha egy téglalap veszi körül a kiválasztott mezőt, akkor elvégezhető az átírás. A találó elnevezések használata a böngészőben segít a gyorsabb tájékozódásban, jelen esetben a munkasíkok azonosításában.

- A munkasíkok azonosításnak egyébként más lehetősége is van. Kapcsoljuk be a munkasíkok láthatóságát ,  egérrel jelöljük ki a kérdéses munkasíkot, majd nyomjuk meg az egér jobb gombját!  A kurzormenünél jelöljük ki a Keresés a böngészőben opciót!

## A kijelölt munkasíknak megfelelő elnevezés a böngészőben sötétített háttérrel jelenik meg. Lásd alapsík!

## Hasonlóan lehet keresni a böngészőben építőelemet.

| Építőelem kijelölése | ## Kurzormenü | ## Böngésző |
| --- | --- | --- |

- A keresésnél az építőelemet kijelölhetjük valamelyik élével, illetve felületével is.

- A szimmetriasíkon egy új üres vázlatot – Munkasík 2 / Vázlat 3 -  kell felvennünk, hogy abban megrajzolhassuk a félhenger kialakításához szükséges profilvázlatot. Az üres vázlat felvételével aktivizálódik a munkasík / szimmetriasík / és láthatóvá válik a munkasík koordinátatengelyei. Ha a munkasík pozitív irányából látszik, akkor a tengelyek nyilai kitöltöttek, ha alulról  negatív irányából, akkor a nyilak üresek. Az alábbi ábra baloldalán a munkasík pozitív, a jobboldalon negatív irányból látszik.

- A munkasík pozitív és negatív irányát felcserélhetjük.  / Munkasík> Irányultság váltása /

- A szimmetriasík felvételénél a referenciaobjektumok kijelölésének sorrendje határozza meg a munkasík irányultságát. A bal oldali ábránál az elsőnek kijelölt referenciaobjektum a bázistest felénk eső lapja volt. A jobb oldali ábrán a megfordított irányokat láthatjuk.

- A munkasík irányultságával azért kell foglalkozni, mert a henger nem szimmetrikusan helyezkedik el az oszlopon és a különböző irányultság esetén munkasík irányú nézet nem lesz azonos. Ez modellezési hibához vezethet.

- A profilvázlatunkat a jobb oldali ábrának megfelelő irányultság mellett célszerű megrajzolni.

- Az új építőelem vázlatát úgy kell elkészíteni, hogy a már meglévő építőelemek méretváltoztatása esetén az alaksajátosság megmaradjon. Ilyen alaksajátosság például, hogy a félhenger tengelye merőleges és egyben érintőleges a hengerhez képest és a félhenger a hengerből emelkedik ki. Az utóbbi alaksajátosságot biztonsággal elérhetjük, ha a profilvázlat alsó határvonala egybeesik a henger tengelyével. Az alaksajátosságokat lehetőleg geometriai kényszerek megadásával biztosítsuk. Például szerkesztővonalak alkalmazásával és egyvonalba igazítással elérhető, hogy a középső ábra a jobb oldali ábra szerint rendeződjön. A függőleges szerkesztő vonalak a henger síklapjait határoló élek vetítésével származtathatók. A függőleges szerkesztővonalak középpontjait összekötve kaptuk meg a henger tengelyét helyettesítő szerkesztővonalat, a felső végpontjait összekötve pedig a egy olyan szerkesztővonalhoz juthatunk, amelyik egybeesik a henger alkotójával. / Az egybeesés jelen esetben zavarja a láthatóságot. /

- A vázlat vízszintes irányú helyzetét méretkényszerrel kell megadni. / 22 mm a henger jobb oldali síklapjától. / A félhenger sugara 16 mm.

- A félhenger érintőleges csatlakozását méretkényszerrel is elérhetjük. Természetesen ennél a megoldásnál elmarad a felső vízszintes, a henger alkotójának megfelelő szerkesztővonal rajzolása. Az alábbi ábrák szemléltetik a méretkényszer alkalmazását.

- Szimmetrikus kihúzás.

- A hengeren lévő  furat /  54 /  elkészítése vetítéssel

- Térjünk vissza a henger profilvázlatát tartalmazó munkasíkhoz és vegyünk fel a munkasíkon egy újabb üres vázlatot.

- Rajzoljunk koncentrikus kört és adjuk meg az átmérőjét! /  54 mm / A koncentrikus kör rajzolásához használjuk fel a meglévő fogópontot!

- Vetítéssel távolítsuk el a felesleges anyagot!

- A henger felső részének szétvágása, 2 mm vastag anyag eltávolításával szimmetrikus kihúzással

- Új vázlat felvétele a szimmetriasíkon.

- A szétvágáshoz készítsünk egy téglalap alakú durva vázlatot és lássuk el azt geometriai kényszerekkel. A téglalap felső oldala érintőleges, a többi oldala pedig egyvonalba eső legyen az ugyanebben síkban lévő vázlat 3 megfelelő vonalaival.

- Anyageltávolítás szimmetrikus kihúzással

- A felső furat elkészítése vetítéssel

- Új vázlat – Vázlat 6 -  felvétele a szimmetriasíkon.

- Anyageltávolítás szimmetrikus vetítéssel.

- Az  6 – os furat elkészítése egyoldali vetítéssel

- Új vázlat – Vázlat 7 -  felvétele a szimmetriasíkon.

- Anyageltávolítás vetítéssel.

- Az alaplapon lévő hornyok elkészítése

- Új vázlat – Vázlat 8 - készítése az alapsíkon

- A felső horony helyzetét a meghúzott – a félkörök végpontjait összekötő – függőleges szerkesztővonalak egyvonalba esésével , illetve a távolság megadásával – 83 mm – határoztuk meg.

- A félkörök sugarai a jobb és bal oldalt megegyeznek .

- A könnyebb méretmegadás kedvéért a felső horonynál a félkörök középpontjait egy vízszintes szerkesztővonallal kötöttük össze.

- Anyageltávolítás vetítéssel.

- Az R6 – os lekerekítések elhelyezése

- Az oszlop a bázistesthez R6 – os állandó értékű rádiusszal csatlakozik. A csatlakozásnál előzetesen 4 él látható. Ezeket az éleket célszerű egyszerre kerekíteni, mert akkor azok egy építőelemként jelennek meg a modellben, és egyszerre módosíthatók.

- A lekerekítéshez először adjuk az Élek lekerekítése parancsot !

- A megjelenő párbeszédablakban külön be lehet állítani a kijelölés típusát . Válasszuk az Élek opciót!

- Nyomjuk  le a SHIFT billentyűt, és lenyomott állapotban a grafikus ablakban jelöljük ki  a csatlakozó éleket!  A kijelölt élek száma megjelenik a kijelölés típus lenyíló menün.

- A kijelölés közbeni forgatáshoz használjuk a kurzormozgató billentyűket! Forgatás közben engedjük el a SHIFT billentyűt, a jobbra, illetve balra mutató billentyűkkel forgassuk a modellt, majd ismét lenyomva a SHIFT billentyűt elvégezhetjük a kijelölést. / A SZÓKÖZ billentyű is jól  használható a kijelölés közbeni forgatáshoz, mozgatáshoz, nagyításhoz, kicsinyítéshez. /

- A henger és a félhenger alakú rész csatlakoztatása R3 – as sugárral

- A szétfűrészelés nehezíti a lekerekítés elhelyezését, ezért azt letiltjuk.

| Letiltás | ## Frissítés | ## A modellfa változása |
| --- | --- | --- |

- Letiltás után a kijelölt éleket már le lehet kerekíteni.

- Ha a kijelölésnél a félkör alakú részre – ahol a sárga négyzetek látszanak – kattintanunk, akkor a hozzá érintőlegesen csatlakozó éleket is lekerekíti a program, feltéve, hogy a párbeszédablaknál a Tangenciális éleken is opciót  megadtuk.

- A letiltást feloldva – a böngészőben újból rákattintunk a Letilt mezőre – megkapjuk a kívánt megoldást.

- A többi lekerekítés elvégzése / R= 3 mm /