| Rajzolja meg a kapcsolás feszültség-áram vektorábráját! |  |  |
| --- | --- | --- |
| Egy szimmetrikus háromfázisú hálózatban a vonali feszültség: Uv= 120 kV. A csillagkapcsolású három terhelő impedancia egyenként Z=(2300+j⋅0)Ω. Számítsa ki a háromfázisú hálózat teljesítményeit: P3f=6260kW Q3f=0VAr S3f =6260kVA . |  |  |
| Egy soros RL kapcsolásban: URL= 100 V UL= 96V R= 14 Ω L= 10 mH I=2A ω= 4800rad/sec |  |  |
| Rajzolja meg a kapcsolás feszültség- áram vektorábráját! |  |  |
| Egy soros RC kapcsolásban: R=11 Ω Ug=220 V UC=190 V I= ~10 A P= 1118 W S= 2218 VA |  |  |
| Egy szimmetrikus háromfázisú hálózatban a vonali feszültség: Uv=42 V. A csillagkapcsolású három terhelő impedancia egyenként Z=j⋅8Ω. Számítsa ki a háromfázisú hálózat teljesítményeit: P3f= 0 W Q3f= 216 VAr S3f= 216 VA |  | . |

| Rajzolja meg a kapcsolás feszültség- áram vektorábráját! |  |  |
| --- | --- | --- |
| Egy soros RC kapcsolásban: UR=110V UC=190V I=2A C=3,5μF ZRC= 110 Ω Ug= 220 V ω= 3000 rad/s |  |  |
| Egy szimmetrikus 3 fázisú hálózatban Uf=24V Z=(34+j⋅34)Ω-os háromszög kapcsolású terhelést alkalmazunk. Számítsa ki a háromfázisú hálózat teljesítményeit! P3f=75,4W Q3f=75,4VAr S3f=108,36VA |  |  |

Egy szimmetrikus háromfázisú hálózatban a vonali feszültség:

Uv=42 V. A csillagkapcsolású három terhelő impedancia egyenként Z=j⋅8Ω. Számítsa ki a háromfázisú hálózat teljesítményeit:

P3f= 0 W                Q3f= 216 VAr                  S3f= 216 VA