- Tervezzük meg minimális számú NAND kapuval és kapu-bemenettel azt a nem teljesen specifikált, Y kimenetű kombinációs hálózatot, amelynek kimenete a következő mintermek esetén  1 :  (0, 5, 10, 15) Ugyanakkor  a következő mintermek esetén közömbös a kimenet:  (2, 7, 8, 13 )  A mintermeket a bemenetek  A,B,C,D  sorrendjében kell értelmezni.

- Tervezze meg a  Mealy modell felhasználásával azt az aszinkron sorrendi hálózatot azt az X1, X2 bemenetű Z kimenetű aszinkron hálózatot, amely a 0 1 bemeneti kombináció megjelenésére csak abban az esetben ad Z=1-et, ha az X2 előbb változik 1-ra, mint az X1 0-ra.

- Tervezzük meg szinkron élvezérelt JK-MS tárolókkal,  azt a Moore-típusú szinkron sorrendi hálózatot, amelynek két bemenete (X1, X2) és egy kimenete (Z) van. A hálózat Z kimenete akkor lesz 1, ha a bemenetre az ( 1  1 ) kombináció érkezik, de          csak abban az esetben, ha az előző óraciklus által fogadott bemeneti kombináció( 0 0 ) volt.

- Tervezze meg a törölhető (R) betölthető (L) és engedélyező (E) számlálók és multiplexerek felhasználásával az alábbi gráf szerinti időzítőt.

5.  Valósítson meg mod-4-es számlálóból mod-3-as számlálót ugyanolyan vezérlő-bemenetekkel és lehetőségekkel, mint az eredeti, és a vezérlő-jelek között ugyanolyan prioritási sorrenddel, mint az eredeti számláló esetében.