Tűrések és illesztések 5

1. Értelmezze a következő jeleket és értékeket a 150 m 7 méret esetén!

A tűréstáblázatban a 140 – 160 mérettartományban a  következő adatok találhatók :  + 55 és +15.

Nevezze és adja meg annak a mérettartománynak a határértékeit, amelyen belül

munkadarab „megfelelő” méretű!

2. Értelmezze a következő jeleket és értékeket a 125 f 7 méret esetén!

A tűréstáblázatban a 120 – 140 mérettartományban a  következő adatok találhatók :  - 43 és – 83.

Nevezze és adja meg annak a mérettartománynak a határértékeit, amelyen belül  a

munkadarab „megfelelő” méretű!

3. Az φ30H7méretű furathoz szorosan szeretnénk illeszteni egy 30 mm névleges átmérőjű  tengelyt. Ehhez 3 különböző tűréssel készült alkatrész áll rendelkezésünkre. Válassza ki az alább felsorolt tengelyméretek közül az erre megfelelőt és határozza meg az illesztés jellemzőit, ha a tűrések a következők:

Furat:				Tengelyek:

φ30H70+0,021			φ30s6+0,035+0,048		φ30m6+0,008+0,021		φ30f6−0,033−0,020

KF= AHC - FHL=

NF = FHC - AHL=

MF = MC – ML =