TÁRGYAK MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁSA

Tengely

- Készítse el a tengely alkatrészrajzát M1:1 méretarányban!

- A reteszhornyok helyén készítsen szelvényt!

- Készítsen kiemelt részletet a menetkifutásról!

  - A horony átmérője10,2mm, szélessége 2mm.

  - A menetes rész letörése 60o, a lekerekítési sugár 0,5mm.

- Adja meg a hiányzó méreteket, tűréseket és felületi érdességeket az alábbiak szerint:

  - A kisebb horony szélessége 5mm, tűrése P7; mélysége 3mm; a kiadódó méret tűrése 0, -0,1; a tengelyváll átmérője 16mm, tűrése js6; a felület köszörült (Ra 1,6).

  - A nagyobb horony szélessége 6mm, tűrése P7; mélysége 2,5mm; a kiadódó méret tűrése 0, -0,1; a tengelyváll átmérője 24mm, tűrése s7, felülete finomesztergált (Ra 3,2).

  - Az 1,3mm széles horony tűrése H13.

  - A 20mm átmérőjű tengelyváll tűrése js6, felülete köszörült (Ra 0,8).

  - A 19mm-es tengelyváll tűrésezetlen és szintén köszörüléssel készül (Ra 0,8).

  - A többi felület Ra 6,3 érdességű.

Anyagminőség: 20MnCr5