5. oktatási hét

Ék-, retesz és bordáskötés

- Nevezze meg az ékkötés ábráján látható szerkezeti elemeket!

Tengely, Tárcsa, Hornyos ék

- Hány szabványos gépelem látható a rajzon, nevezze meg a szabványos alkatrészt!

1 db, Hornyos ék

- Nevezze meg hány féle ék alakot ismerünk!

Hornyos, Félhornyos, Orros, Fészkes

- Milyen az ék illesztési előírása a horonyban?

Laza

- Hol használunk ékkötést?

Önálló munka

- Sorolja fel az ékkötés ábrázolásánál használatos rajzi szabályokat!

Ék metszése tilos, tengelyben a hornyot kitöréses metszéssel lehet megmutatni

- Hány szabványos alkatrész látható a reteszkötések ábráin?

Jobboldali ábrán 2 db, baloldali ábrán 3 db

- Nevezze meg ezeket az alkatrészeket!

Retesz, biztosító lemez, hatlapú anya, hernyócsavar

- Milyen rajzi szabályokat alkalmaztunk a reteszkötések rajzolásánál?

Retesz metszése tilos, tengelyben a hornyot kitöréses metszéssel lehet megmutatni

- Milyen szerelési sorrendet használhatunk a kötések létrehozásához?

Tengelybe kialakított horonyba helyezzük a reteszt, majd rátoljuk az agyrészt, majd ráhelyezzük a biztosító lemezt, meghúzzuk meghatározott nyomatékkal a hatlapú anyát és az egyik lapjára ráhajlítjuk a biztosító lemezt

- Milyen retesz alakokat ismerünk?

Hornyos retesz, sikló retesz, félhornyos retesz, fészkes retesz, íves retesz

- Milyen lehet a retesz szélességi tűrése?

b h9

- Milyen a reteszhorony tűrése a tengelyben?

Átmeneti kötés N9, szilárd kötés P9, laza kötés H9

- Melyik csatlakozó alkatrészek méretének illesztése lehet a 10N9/h9?

Retesz a tengelyben

- Milyen illesztést eredményez a 10N9/h9 méretelőírás?

Átmeneti

- Melyik alkatrészek csatlakozó méretének illesztése lehet a 10Js9/h9?

Tárcsa – Retesz

- Milyen illesztést eredményez a 10Js9/h9 méretelőírás?

Átmeneti

- Melyik alkatrészek csatlakozó méretének illesztése lehet az Ø40H8/e7?

Tárcsa - Tengely

- Milyen illesztést eredményez az Ø40H8/e7 méretelőírás?

Laza

- Mi a különbség az ék- és reteszkötés között?

Reteszkötés: Alakzáró kötés

Ékkötés: Erőzáró kötés (excentricitást okoz)

- Hol láthatunk reteszkötést a környezetünkben?

Önálló munka