ÚTMUTATÓ

történeti városrészek és épületek fenntartásához és megújításához

Útmutató  történeti városrészek és épületek fenntartásához és megújításához.

Épület rekonstrukció a helyreállításnak azon módja, amely az épületet úgy korszerűsíti, hogy az épület minden olyan jellegzetességét megtartja, amelynek az történeti, építészeti és kultúrtörténeti jelentőségét köszönheti.

1.) Amennyiben lehetséges, minden épületet eredeti rendeltetésének megfelelően kell felhasználni. Ha ez nem lehetséges, törekedni kell arra, hogy az épületbe olyan rendeltetés kerüljön, amely az épület és környezetének legkevesebb változását igényli.

2.) Ahhoz, hogy egy-egy épület értékeit megtartsuk, kerülni kell az eredeti anyagok és szerkezetek megsemmisítését, ill. újjal való pótlását.

3.) Az épületek megújítása előtt mindenképpen el kell végezni az építéstörténet- és épületkutatásokat és ezeket dokumentálni kell. A kutatás során törekedni kell arra, hogy az épület eredeti állapotára, formájára fény derüljön. Azok a változások, amelyek a korábbi állapot visszaállítására törekszenek, de hiteles épülettörténeti adattal nem támaszthatók alá, kerülendőek.

4.) Az épületen az idők folyamán bekövetkezett változások általában a történeti fejlődés eredményei. Az eredeti állapothoz képest létrejött módosulások jogosak és fontosak lehetnek az épület története szempontjából, ezért ezekkel a helyreállítás során számolni kell, ahol indokolt, az épület változásaival együtt tartandó fenn, ill.  ezek megtartásával állítandó helyre.

5.) Minden épület, építészeti együttes kora jellegzetes produktuma. Az épületre jellemző stílusjegyek, de az épületet létrehozó szakemberek keze nyomát viselő minden szerkezeti, építészeti részlet is gondos elbánást igényel, törekedni kell, hogy sem az épület egésze, de legapróbb jellegzetes részletei se vesszenek el, ill. a helyreállítással ne veszítsék el hitelességüket.

6.) Az elrontott építészeti részleteket lehetőleg helyreállítással kell eredeti állapotukba visszaállítani - a szerkezetek cseréjét, ha csak lehet, kerülni kell. Ha ez mégis szükségessé válik, ügyelni kell arra, hogy az új szerkezet kialakításában, felületében, színeiben legalább azonos színvonalú legyen a korábbi szerkezettel és illeszkedjék ahhoz. Egy-egy szerkezet cseréje esetén az az elv, hogy az új szerkezet az épületen megtalálható más azonos szerkezet pontos másolásával készüljön. Nem helyes a feltételezésen alapuló tervezés és nem fogadható el az a módszer sem, amely más történeti épület hasonló szerkezetének alapulvételével próbálja az eredeti állapotot megközelíteni.

7.) A régi szerkezetek, felületek tisztítása csak a legkíméletesebb módszerekkel történhet. A felületek erőszakos fizikai, ill. vegyi módszerekkel való felfrissítése megengedhetetlen.

8.) Az épületben lévő ismert, illetve a felújítás során felfedezett régészeti és építészeti részleteket még akkor sem szabad megsemmisíteni, ha azok bemutatása felújítás  során nem lehetséges, ill. nem célszerű, ezeket hozzáférhető formában kell megőrizni és elhelyezkedésükről megfelelő dokumentációt készíteni.

9.) Korszerű, új építőanyagok és szerkezetek beépítése sohasem történhet a meglévő hiteles és eredeti szerkezetek, ill. építészeti megoldások bontása, megsemmisítése árán. Ha a korszerű felhasználás mindenképpen megköveteli új szerkezetek  beépítését, illetve az épületnek új szerkezetekkel való bővítését, azoknak formában, léptékben, színben, anyagban és minden más jellegzetességében alkalmazkodni kell az épülethez, illetve az épület környezetéhez.

10.) Általános elv, hogy minden változtatást, átalakítást, bővítést olyan módon kell végrehajtani, hogy azok későbbi esetleges eltávolításával az eredeti állapot mindenkor helyreállítható legyen.

Az épületrekonstrukció részletkérdései között egy sor olyan jól megfogalmazható, ésszerű meggondolás alakult ki a hazai és nemzetközi gyakorlatban, amelynek betartása mindenképpen szükségesnek látszik. Más kérdésekben azonban csak részletes, gondos mérlegeléssel és a körültekintő tervezéssel lehet a helyes megoldást kialakítani. Mivel a hiteles helyreállítás legalapvetőbb, magától értetődőbb elvei ellen is gyakran vétenek, szükségesnek látszik ezek tételes felsorolása. Hogy a felsorolás világos és közérthető legyen - külföldi példákhoz hasonlóan - külön szerepelnek azok a megoldások, amelyek mindenáron kerülendőek és azok, amelyek ajánlhatók, ill. javasolhatók. Utóbbiak természetesen ugyancsak nem alkalmazhatóak gépiesen, illetve nem minden esetben alkalmazandóak egyformán.

A jobb áttekinthetőség kedvéért a felsorolást kérdéskörökre bontva adjuk meg.

1./ A történeti beépítés jellegének fenntartása szempontjából.

| + 1.1./ | Ajánlott a meglévő beépítés jellegének fenntartása – pl. belső udvaros, un. „szövetszerű” tömbbeépítés, tömb keretes körülépítés, szabadon álló beépítés, stb. |  | - 1.1./ | Nem megengedett a meglévő beépítés jellegének megváltoztatása, bontásokkal, átépítésekkel a beépítés harmóniájának megbontása, a történeti beépítéstől eltérő beépítési módok erőltetése – pl. a „szövetszerű” vagy keretes beépítésben szabadon álló, sávházas, ill. pontházas beépítés létrehozása. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + 1.2./ | A tömbbelsőben lévő épületszárnyak megőrzése, ha az az épületnek eredetileg is része volt, ill. későbbi, de szerves és harmonikus építészeti fejlődés eredménye; általában a földszintes udvari szárnyak megtartására is törekedni kell. |  | - 1.2./ | A tömbbelsőben lévő beépítés gépes felszámolásával terjengős belsők létrehozása, a tömbbelsőre néző, egyszerűbb épület homlokzatainak olyan kiemelt szerepbe való juttatása, amely betöltésére nem alkalmasak, utcák, terek nyitásával indokolatlan térbővítések létrehozása, a beépítés fellazítása, dezorganizálása. |
| + 1.3./ | A tágabb építészeti környezet – épülethez szervesen kapcsolódó történeti beépítések, építmények, képzőművészeti alkotások, stb. – fenntartása. |  | - 1.3./ | Az épület körbebontásával történeti környezetétől való elszakítása, ill. a környezet eredeti arányviszonyainak felszámolása. |
| +1.4./ | Az elkerülhetetlen bontásoknál, ill. új építmények létesítésénél ügyelni kell arra, hogy azok beépítése, a beépítés jellege és módja ne változzon, ill. a meglévő beépítési szerkezethez igazodjon, vagy lehetőleg azzal azonos legyen. |  | - 1.4/ | Meggondolatlan bontásokkal, ill. átépítésekkel a beépítés történetileg kialakult jellegének felszámolása, vagy megbontása. |

2./ Az építészeti környezet szempontjából

Nem megengedett az épület külső tartozékainak erőszakos felszámolása, ill. az épület környezetének szétrombolása vagy indokolatlan megváltoztatása, így

| + 2.1./ | Az épülethez kapcsolódó előépítmények, előlépcsők, előtetők, lefedések megtartása. |  | - 2.1./ | Az épülethez kapcsolódó előépítmények, előlépcsők, előtetők, lefedések megszüntetése, bontása, átalakítása. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + 2.2./ | Kerítések, támfalak, eredeti terep kialakítása, jellegnövények, parkosítás és |  | - 2.2./ | kerítések, támfalak bontása, az eredeti terepelrendezés megváltoztatása, épülettel egykorú jellegnövények kivágása, növényzet kicserélése, parkosítás jellegének megváltoztatása. |
| + 2.3./ | utca - és térburkolatok, utcabútorok – padok, székek órák, időjárásjelző építmények – utcai világítótestek, korabeli feliratok, utcatáblák megőrzése ill. eredeti állapotban való visszaállítása, ill. |  | - 2.3./ | eredeti utca- és térburkolatok megszüntetése, utcabútorok kicserélése, utcai világítótestek, beépítéssel egykorú közműtárgyak, villamos vezetékek díszes tartói, korabeli feliratok, utcatáblák megszüntetése ill. ilyen |
| + 2.4./ | a környezethez arányaiban, formájában, anyagában és színében harmonikusan illő új formákkal és szerkezetekkel való kiegészítése. |  | - 2.4./ | a környezethez arányaiban, formájában, anyagában és színeiben nem illő új tárgyak létesítése, elhelyezése, |
|  |  |  | - 2.5./ | nagyméretű műtárgyak létesítése, terjedelmes őt- és parkoló felületek kialakítása. |

3./ Az  épület alaprajzi elrendezése szempontjából:

Ajánlatos                                                                             Nem megengedett

| + 3.1./ | Az épület eredeti alaprajzi terveinek, ill. a változtatások dokumentumának felkutatása, ezek alapján |  | - 3.1./ | az épület belső elrendezésének olyan gyökeres átrendezése, amely teljes egészében megsemmisíti az eredeti alaprajzi felépítést, helyiségek hagyományosan kialakult kapcsolatait, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + 3.2./ | az épület jellegzetes alaprajzi jellemzőinek fenntartása, ill. eredeti formába való visszaállítása, |  | - 3.2./ | az épület eredeti közlekedési rendszerét felborítja, ill. |
| + 3.3./ | a helyiségek eredeti alaprajzi méretének megtartása, |  | - 3.3./ | az egyes helyiségek méreteit, helyzeti egymáshoz való kapcsolatát megváltoztatja, |
| + 3.4./ | az épület eredeti közlekedési kapcsolatának fenntartása, ill. rekonstruálása, |  | - 3.4./ | az esetleges új rendeltetés igényének kielégítését nem szabad kizárólag az épület átalakításával biztosítani, az új funkció kielégítése szempontjából kompromisszumokat kell tenni annak érdekében, hogy az épület jellegzetes alaprajzi felépítése megmaradhasson. |
| + 3.5./ | a helyiségek megközelítésének, egymáshoz való kapcsolatának megtartása, ill. az eredeti állapot visszaállítása, |  | - 3.5./ | nem szabad az alaprajzot meghatározó, reprezentatív főhelyiségek, termek, teremsorok feladásával, felosztásával, feldarabolásával az épületet eredeti alaprajzi jellegétől megfosztani, |
| +3.6./ | új rendeltetés esetén mindig az eredetitől eltérő, új funkciót kell az épület jellegéhez igazítani, törekedni kell arra, hogy az új rendeltetés ellenére az épületen lehetőleg a legkevesebb alaprajzi változtatás történjen; az épület eredeti jellegétől eltérő, új rendeltetéseket lehetőleg a korábbi mellékhelyiségek területén, azok függőleges, ill. vízszintes megosztásával kell kielégíteni. |  | - 3.6./ | az épület átalakítását az eredeti tervek ismerete és tanulmányozása nélkül megtervezni, az alaprajzi szervezés jellegzetes alapkoordinátáit feladni, ill. azokkal ellentétes rendszert kialakítani. |
| + 3.7./ | az alaprajz szükséges átrendezésénél az eredeti alaprajzi koordinátákhoz kell ragaszkodni – pl. hegyesszögű beépítés esetén fő alaprajzi vonalak megtartandóak. |  | - 3.7./ | az eredeti elrendezésen az új előírások kielégítése céljából olyan változtatásokat tenni, amelyek megtétele az előírások megkötései alól való felmentés megszer- zésével szükségtelenné válnak. |
| + 3.8./ | az eredeti alaprajzi kapcsolatokat még abban az esetben is fenn kell tartani, ha azok a mai előírásoknak csak részben, vagy nem felelnek meg; ilyenkor törekedni kell az előírások alóli felmentés megszerzésére. A helyiségek eredeti egymásutánjának megőrzése érdekében bizonyos alaprajzi kompromisszumok is elképzelhetőek – pl. „zsák” elrendezésű helyiségek megtartása. |  | -3.8./ | a mai tervezési előírások gépies kielégítése céljából olyan változtatásokat eszközölni, amelyek az épület használhatóságát nem ,vagy csak kismértékben javítják, az épület eredeti működését és megjelenését azonban nagymértékben megváltoztatják. |

4./ Az épület metszeti kialakítása szempontjából

Ajánlott                                                                              Nem megengedett

| +4.1./ | az épület belső térsorainak és tereinek eredeti kapcsolatukban való fenntartása, a térsorok folyamatosságának megőrzése, |  | -4.1./ | az épület reprezentatív térsorainak feldarabolása, a térkapcsolatok folyamatosságának megszakítása, illetve jellegének megváltoztatása, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +4.2./ | a terek arányainak változatlanul hagyása, ill. az eredeti arányok visszaállítása, |  | -4.2./ | az épület szempontjából fontos és jellegzetes terek átépítése, függőleges (elfalazás) ill. vízszintes irányban – álmennyezet, közbenső födém beépítésével – való megosztása, a tér arányainak megváltoztatása, új, az épülettől idegen térformák és térarányok létrehozása |
| +4.3./ | az eredetileg térlezárás céljára létesült motívumok – falak, paravánok, képzőművészeti alkotások – megtartása ill. az eredeti térlezárások fenntartása |  | - 4.3./ | térlezárás céljából létesített motívumok – falszerkezetek, térfal, paraván, képzőművészeti alkotás, stb. – megszüntetése, |
| +4.4./ | az eredetileg is tervezett átlátások, együttlátások lehetőségének a megőrzése, térbővületek, árkádosítások, áttört térkapcsolatok változatlanul hagyása, ill. az eredeti állapot visszaállítása, |  | - 4.4./ | a meglévő átlátások, együttlátások megszüntetése, térbővületek elfalazása, árkádok lezárása, |
| +4.5./ | a rendeltetésváltozás igényét a tér mobil bútorzatának olyan jellegű elrendezésével való kialakítása, amely a tér jellegét, eredeti érvényesülését nem csorbítja, |  | - 4.5./ | a rendeltetésváltozás igényei kielégítése céljából a terek feldarabolása, a tér egységének válaszfalakkal, magas bútorzattal való megbontása, |
| +4.6./ | eredetileg is látható szerkezeti megoldások – gerendázat, keretrendszer, látható fedélszék – látványának megőrzése, |  | -4.6./ | a látható szerkezetek letakarása, elválasztása a tértől |
| +4.7./ | az eredeti fényhatások, megvilágítás jellegzetességének fenntartása, felülvilágítók, oldalvilágítók, bazilikális bevilágítás megőrzése, ill. eredeti rendeltetésüknek megfelelő helyreállítása. |  | - 4.7./ | az eredeti fényhatások megszüntetése, megvilágítási megoldások módosítása, rendeltetéseinek megváltoztatása. A megvilágítás szerkezetének megszüntetése – felül- oldal- bazilikális megvilágítás. |

5./ Az  épület tartószerkezetei szempontjából

Ajánlott                                                                             Nem  megengedhető

| +5.1./ | a meglévő tartószerkezetek megtartása, az esetleges hibák kijavításánál, erősítéseknél, stabilizálásnál az eredeti szerkezettel ill. technológiával való kiegészítés, |  | - 5.1./ | a meglévő tartószerkezetektől eltérő olyan anyagok, szerkezetek beépítése, amelyek alapvetően megváltoztatják az eredeti tartószerkezetek erőjátékát, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +5.2./ | a szükséges változtatásoknál, hozzáépít- seknél, átalakításoknál törekedni kell a meglévővel azonos vagy ahhoz hasonló anyagok, szerkezetek és technológia felhasználására. |  | - 5.2./ | beépítésük szerkezeti, épületfizikai problémákat okoz |
|  |  |  | -5.3./ | Kivitelük csak az eredeti tartószerkezet megszüntetésével vagy durva roncso-lásával lehetséges. |

6./ Az épület homlokzati kialakítása szempontjából

a.) általában

Ajánlott                                                                              Nem megengedhető

| +6.1./ | a hozzáépítések kerülése, |  | -6.1./ | a homlokzat arányait döntően befolyásoló hozzáépítés, emeletráépítés, közlekedőterek hozzáépítése – felvonóház, lépcsőház – az épület olyan részeinek bontása, amely jellegében változtatja meg az épület megjelenését. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +6.2./ | ha ez nem lehetséges, a lehetőséghez mérten kisméretű, az épület jelegéhez mindenben alkalmazkodó hozzáépítés, |  | -6.2./ | a homlokzat egyes tagozó- és díszítő elemeinek megszüntetése, leegyszerüsíté-se, a homlokzat egészének lemezte-lenítése, |
| +6.3./ | a homlokzat fő tagoló elemeinek, díszítő tagozatainak, építészeti részleteinek, felületeinek változatlan megőrzése |  | -6.3./ | a homlokzat egyes részeinek burkolása vagy egész felületének eltakarása – pl. hőszigetelés utólagos kivitelezése. |
| +6.4./ | az új felépítmények, gépészeti szerelvények (antennák, gépházak) olyan jellegű elhelyezése, amely az épület homlokzati megjelenését nem zavarják. A homlokzaton olyan gépészeti berendezések /gáz-konvektor, klímaszekrény/ létesítése, amelyek elhelyezése a homlokzat díszítő elemeinek roncsolása ill. megszüntetése nélkül megvalósítható |  | -6.4./ | gépészeti berendezések utólagos felszerelése, felépítmények létesítése olyan módon, hogy az az épület szerkezeteit roncsolja, illetve megjelenését egészében megváltoztatja. |
| +6.5./ | homlokzathoz illő anyagú, léptékű, formájú feliratok, jelzések, táblák elhelyezése |  | -6.5./ | A homlokzat léptékétől, formájától, jellegétől, anyagaitól eltérő feliratok, reklámberendezések, információs táblák, jelzések elhelyezése. |

b.) részleteiben: kő, tégla, beton, vakolt, festett és stukkós felületeknél

Ajánlott                                                                              Nem megengedett

| +6.6./ | az eredeti felületek megtartása, tisztítása, felújítása, lehetőleg a meglévő szerkezet megtartásával |  | -6.6./ | Az eredeti felületek utólagos bevonása, illetve takarása, burkolása más anyaggal szerkezettel; ezek a megoldások igen költségesek, hatásuk az eredeti szerkezetre kiszámíthatatlan – pl. páracsapda, páralecsapódás. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +6.7./ | téglafelületek esetén a felület kíméletes megtisztítása, mosása, kefélése, hézagok-nak az eredeti anyaggal azonos javítása |  | -6.7./ | téglafelületek, kőfelületek homokfú-vással, vagy erős vegyianyaggal való tisztítása, amely az eredeti felületet felismerhetetlenségig elroncsolja. |
| +6.8./ | a vakolatok legnagyobb mértékben való megtartása a legcsekélyebb vakolat leverés, újravakolás általában csak nagymértékű meghibásodás, ill. nedvesedés esetén engedhető meg. |  | -6.8./ | a vakolat teljes eltávolítása - különösen durva mechanikai eljárással – pl. légkalapács – és az eredetitől eltérő anyagú és felületű új vakolat készítése; a meglévőtől eltérő anyagú – pl. cement-vakolat – javítóanyag felhasználása vakolatpótlásra, amely eltérő fizikai és kémiai adottságai következtében meghibásodást okozhat az eredeti szerkezetben – pl. eltérő tágulás – a vakolat eltávolítása, az eredeti elképzeléstől eltérő nyers tégla kőfelület kialakítása céljából. |
| +6.9./ | a tagozatok, húzott párkányok, díszítések, stukkó javítása, pótlása, felújítása |  | -6.9./ | az eredeti tagozatok, profilok durva átvakolása, amely azok hatását csökkenti, illetve megszünteti; |
| +6.10./ | az eredeti szín eredeti technológiával való visszaállítása, |  | -6.10. | az eredetitől eltérő anyagú festék alkalmazása, amely a meglévő szerkezetekben is károsodást okozhat – pl. műanyagfesték okozta letáskásodás. A meglévő festés megszüntetése – falfestés, képzőművészeti alkotások, iparművészeti alkotások – átfestése. Olyan színezés alkalmazása – színhatás, szín, tónus – amely építészettörténeti kutatással (falkutatás) nem bizonyítható. |
| +6.11./ | homlokzati felületek pótlásánál, javításánál azonos anyagú, minőségű, felületű, megdolgozású szerkezetek alkalmazása, a felszivárgó víz elleni olyan utólagos fal- ill. homlokzatszigetelések megvalósítása, amelyek nem roncsolják szét az eredeti szerkezeteket és nem okoznak előre be nem látható fizikai, kémiai illetve biológiai jellegű károkat a meglévő szerkezetekben, ill. az épületet használók egészségében. |  | -6.11. | a homlokzat burkolása során anyagok és szerkezetek beépítése, amelyek az épület létesítése idején nem léteztek – pl. eloxált alumínium, cementkötésű faforgácselem, stb. |

Faburkolatoknál, fa- ill. palazsindelynél, faszerkezetek esetében

Ajánlott                                                                              Nem megengedhető

| +6.12. | az eredeti burkolatok megőrzése, kijavítása, illetve visszaépítése |  | -6.12. | az eredeti burkolatok eltávolítása, más anyaggal való pótlása, illetve burkolása, az eredetitől eltérő felületbevonás; utóbbi megoldások kiszámíthatatlan épületfizikai, biológiai, ill. vegyi károsodással is járhatnak. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +6.13. | az eredeti látható faszerkezetek megőrzése, gondos és kíméletes tisztítása, helyre-állítása |  | -6.13. | az eredeti fa szerkezetek – faragott gerendák, párkányok, mellvédek, előtetők, erkélyek, díszek – megszüntetése, átfaragása, felületük leegyszerűsítése, anyagukat roncsoló tisztítása. |

Öntöttvas, acél, horgany, réz, alumínium esetén:

Ajánlott                                                                              Nem megengedhető

| +6.14. | az eredeti burkolatok megtartása, kíméletes és szakszerű tisztítása, hiányainak pótlása |  | -6.14. | a meglévő vagy az épület fennállása során az épületre került, annak kialakításával összhangban lévő fémburkolatok, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +6.15. | az eredeti öntöttvas szerkezetek, acél, sajtolt fémszerkezetek, horgany, réz, alumínium díszek, lefedések, ornamentális elemek megtartása, tisztítása, pótlása. |  | -6.15. | fémszerkezetek, díszek, letakarások roncsolása, leegyszerűsítése, megsemmisítése, ill. szakszerűtlen tisztítása. |

7.) Tetőszerkezet, tetőfedés esetén:

Ajánlott                                                                              Nem megengedhető

| +7.1./ | a jellegzetes tetőformák megtartása, ill. eredeti állapotának visszaállítása |  | -7.1./ | a lefedés, tetőforma, tetőidomok és kapcsolataik megváltoztatása, a tető vagy egyes részeinek megszüntetése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +7.2./ | a tetőfedés anyagának, a fedés módjának, részletképzésének, csatlakozó szerkezetek-hez való kapcsolatainak megtartása, ill. helyreállítása, ill. helyettesítése hasonló jellegű, színű, méretű, technológiájú anyagokkal, szerkezetekkel. |  | -7.2./ | a tetőfedés eredeti megoldásától eltérő méretű, alakú, színű, textúrájú, megjelenésű tetőfedőanyag alkalmazása |
| +7.3./ | Mindenféle, a tető eredeti kialakításával kapcsolatos tetőelem: párkány, párkánymagasítás, attika, balluszter-sor, szobadíszek, tetőablakok, kupola, torony, csúcsdísz, kémény, huzatnövelő sisak, szélkakas, hófogórács gondos megtartása, felújítása ill. az eredetivel azonos, ill. ahhoz illő színvonalú, anyagú kinézetű újjal való pótlása. |  | -7.3./ | a tető eredeti kialakításával kapcsolatos építészeti formák, elemek és tagozatok – párkányok, attika, szobordíszek, tető- és manzárdablak, kupola, torony, kémény és kiegészítő tagozatai, stb. – megszüntetése, ill. az eredetitől eltérő anyagú, formájú, kialakítású szerkezetekkel való cseréje. |

8./ Ablak és ajtószerkezetekkel kapcsolatban

Ajánlott                                                                             Nem megengedett

| +8.1./ | a meglévő, eredeti szerkezetek, tok, szárnykeret, bélelet, üvegezés, szemöldök-párkány, ablakpárkány, mellvédfedés, sötétítő táblák és burkolatok, redőny, árnyékoló szerkezetek /ponyva, napernyő, előtető/ eredeti formában való fenntartása, helyreállítása, ill. az eredetivel azonos minőségű, formájú, kialakítású pótlása |  | -8.1./ | nyílások helyének, méretének, kialakításának megváltoztatása, más anyagú – pl. alumínium, műanyag –szerkezettel való cseréje, a működés jellegének átalakítással való megváltoztatása, még javítható, eredeti szerkezetek kibontása és cseréje, eredeti üveg, színes üveg, ólomüveg, vasalatok, rácsok, sötétítők cseréje oda nem illő új anyagokkal, szerkezetekkel való helyettesítése. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +8.2./ | a nyílászáró szerkezetek hőszigetelésének utólagos tömítéssel ill. pótlólagos nyílásszárny beépítésével való javítása. |  | -8.2./ | A nyílászáró szerkezet hőszigetelésének javítása az eredeti szerkezethez nem illő új szárny beépítésével, eltérő konstrukció alkalmazása, pl. fémszárny beépítése, amely a nem kívánt páralecsapódás folytán az eredeti szerkezet nedvesedését, ill. egyéb fizikai, kémiai, ill. biológiai károsodását okozza. |
|  |  |  | -8.3./ | Az eredeti szerkezet roncsolásával, megjelenésének módosításával ablak-szellőző, ablakklíma beépítése. |

9./ Kirakat, kirakatszekrény esetében

Ajánlott                                                                          Nem megengedett

| +9.1./ | az eredeti tokváz, ablakszárny-, ajtószárny, burkolatok és feliratok megőrzése, pótlása, illetve javítása. |  | -9.1./ | az eredeti szerkezet megsemmisítése és új anyagok és szerkezet beépítése, az eredeti kirakataik megszüntetése, a kirakat belső síkra helyezése, és az eredeti feliratok, napvédő szerkezet, üvegezés megszüntetése, az épület jellegétől elütő, új üvegezés – színes üveg, osztatlan edzett üveg felület – beépítése. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +.9.2./ | amennyiben az eredeti kirakat szekrény megsemmisült és az újabb szerkezet kiala-kításában, jellegében, formájában, építé-szeti és szakmai színvonalában nem alkal-mazkodik az épülethez, nem rendelkezik művészi, történeti ill. dokumentum értékkel, a.) az épülethez illő, korszerű új szerke- zettel helyettesíthető, amely azonban az árubemutatás jellegét, a kirakat működését, elhelyezését tekintve hasonlít az eredeti megoldáshoz, illetve b.) ha az épület történet kutatás alapján az eredeti szerkezetre pontos adatokkal ren-delkezünk, az eredeti szerkezet rekon-struálható. |  |  |  |

10./  Előépítmény, kapu, lépcső esetében:

Ajánlott                                                                              Nem megengedett

| +10.1. | az elrontott előépítmények, előlépcső, lépcső, kézfogó, névtábla, csengő, megtartása, ill. az eredeti állapot visszaállítása, ha a későbbi hozzáépítés megfelelő művészi, építészeti színvonalat képvisel, anyagában, méreteiben, kialakításában és formájában, illik az eredeti épülethez és az épület fejlődésének, átalakulásának rangos dokumentuma, a szerkezetet átalakított formájában kell fenntartani. |  | -10.1. | az eredeti előépítmény, oszlopos tornác, előtető, portikusz, párkány, lépcső, lépcsőkorlát, balluszteres korlát, kézfogó, tetődísz, fa, fém, terrakotta lefedés megsemmisítése, ill. jellegzetességeitől való megfosztása, ill. oda nem illő szerkezetekkel való pótlása. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11../ Épületbelsőkben

Ajánlott                                                                              Nem megengedett

| +11.1. | az eredeti belsőépítészeti kialakítás egészében és részleteiben való megőrzése, hiteles dokumentumok alapján való rekonstruálása, illetve a meglévő épülethez illő új tervezésű berendezésekkel való pótlása. Részleteiben: |  | -11.1. | a belsőépítészet eredeti formájának megváltoztatása, feltételezett - de doku-mentumokkal nem bizonyítható formák beépítése. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +11.2. | belső lépcsők, felvonók és burkolataik, kézfogók, lépcsőkorlátok, építészeti tagozatok, lábazat – oszlop, pillér, lizéna, párkány – ajtó, ablak, kályha, kandalló, táblás ill. vázas falburkolat, parketta, eredeti falburkolatok, falfestés, tapéta és más dekoratív elemek gondos tisztítása, pótlása, ill. hasonlóval való pótlása. |  | -11.2. | a szerkezetek nem elég körültekintő tisztítása, helyreállítása, a burkolatok patinától való megfosztása, régi szerkezeteknek alacsonyabb minőségű újjal való imitálása – famintájú tapéta, kerámia-mintájú műanyagpadló. |
|  |  |  | -11.3. | az eredeti burkolatok cseréje - kivéve a gazdasági helyiségekben, mellékhelyisé-gekben, amelyek eredeti burkolata nem rendelkezik dokumentum jelentőséggel. |

12./ Fűtés, csatornázás, vízellátás, villamosvezetékek és berendezések esetén:

Ajánlott                                                                              Nem megengedett

| +12.1. | A működőképes gépészeti rendszerek megtartása, helyreállítása, gondos helyreállítása, amennyiben ez lehetetlen, az eredeti rendszerrel azonos, ill. hasonló működési elvű rendszerrel való cseréje. |  | -12.1. | a még működőképes eredeti gépészeti rendszerek és vezetékek indokolatlan cseréje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +12.2. | a legkevesebb rombolással járó új vezetékrendszer kiépítése; a reprezentatív terek megkímélése a vezetékek és berendezések elhelyezésétől, vezetékek horonyban, meglévő kürtőkben, ill. mellékhelyiségekhez való vezetése - az eredeti szerkezetek és burkolatok roncsolása nélkül. |  | -12.2. | új vezetékek szabadon vezetése, függőleges cső- és kábelcsatornák átvezetése reprezentatív tereken, vezetékek falba süllyesztése, fontos és jelentős szerkezetek, burkolatok rombolásával, igényes helyiségekben álmennyezettel szerelőtér kialakítása. |
| +12.3. | meglévő és új gépészeti búvóterek, pincék, kürtők, szellőztetésének megoldása a nem kívánatos lecsapódások megakadályo-zására. |  | -12.3. | olyan új szigetelő és kitöltő anyagok – pl. hang- és hőszigetelés – beépítése, ill. meglévő légterek, burkolat mögötti terek ezekkel való kitöltése, amelyek további viselkedése, ill. a régi szerkezettel való kölcsönhatása nem tisztázott, ill. utólagos elhelyezésük a meglévő épület nem kívánatos fizikai, kémiai, ill. biológiai károsodását okozhatja. |

13./ Biztonsági, munkavédelmi berendezések létesítésnél:

Ajánlatos                                                                         Nem megengedett

| +13.1. | a szerkezeteket, berendezéseket úgy elhelyezni, hogy azok az épület külső és belső képét ne rontsák – tűzcsapok, tűzszakaszban lévő nyílások, oltókészü-lékek, rácsok, riasztóberendezések, |  | -13.1. | a biztonsági berendezések elhelyezése céljából az értékes szerkezetek és burkolatok roncsolása, ill. megsemmisítése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +13.2. | az alkalmazott megoldásokat egyeztetni kell a hatóságokkal, élni kell az előírások alól való felmentés megszervezésének lehetőségével, |  | -13.2. | a biztonsági berendezések olyan jellegű elhelyezése, amely az épület összhangját megbontja, olyan esetben, amikor a hatóság jogosult az előírások alól való felmentés megadására, ill. könnyítésekre, a felmentés megszerzésétől eltekinteni, ill. ezzel a lehetőséggel nem élni. |
| +13.3. | Hatóság által elrendelt új szerkezetek (füstmentes lépcsőház, füstzsilip, stb.) olyan terekbe kerüljenek, amelyek az épület eredeti állapota szempontjából nem bírnak meghatározó jelentőséggel. |  | -13.3. | Hatóság által elrendelt változtatásokat (pótlépcső) meglévő, reprezentatív terek kialakításának rovására megvalósítani, új szerkezetek, berendezések beépítésével az épület eredeti szerkezetén rombolást, jelentős változásokat előidézni. |

Winkler Gábor

Ybl Miklós-díjas építész

az MTA doktora

Sopron, 2005. november 13..