# 13. Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata

A gépjármű fékberendezések hatásosságának ellenőrzése mind a hatósági vizsgáló állomások, mind a javító-karbantartó műhelyek egyik legfontosabb feladata. A fékberendezésnek mindig kifogástalan műszaki állapotban kell lennie, ennek hiányában a jármű nem vehet részt a forgalomban!

A fékberendezés diagnosztikai vizsgálata két céllal történhet:

- az egyik az időszakos forgalombiztonsági vizsgálat keretei között, a hatósági e1őírásokban rögzített minősítés szerint a fékműködés ellenőrzése,

- a másik a szervizmunkák során szükséges állapotvizsgálat végrehajtása.

Ez utóbbi történhet a futásteljesítményhez kötött szervizátvizsgálások keretében vagy hibatünet esetén. Az ellenőrzés során meg kell győződni a típusra vonatkozó névleges tulajdonságok meglétéről, illetve hibatünet esetén meg kell állapítani a konkrét hibát, a műszaki állapotromlás mértékét. A fékjavítási munkákat (beleértve az alkatrészcserét is), mindig műszeres fékvizsgálatnak kell követnie!

Tankönyvünk fékdiagnosztikára vonatkozó fejezete sem engedi meg, hogy bőven kifejtsünk minden javítóipari szakember számára fontos vonatkozó ismeretet. Ezért tekintsük át mivel tudunk foglalkozni, és melyek azok az ismeretek, melyeket a gyakorlatokon kell elsajátítani.

Csoportosítjuk a fékvizsgálati módszereket, és rámutatunk arra, hogy a görgős fékerőmérő próbapadok bírnak a legnagyobb jelentőséggel. Rávilágítunk a fékezésvizsgálat és az időszakos ellenőrző fékvizsgálat kettősségére, bemutatjuk, hogy a műhelykörülmények között végzett próbapadi vizsgálat milyen mérés- és kiértékelés-technológia alapján lesz hatósági minősítő vizsgálat. Bemutatjuk a görgős próbapadot, de nem elemezzük annak erőviszonyait. Nem foglalkozunk a közúti fékezésvizsgálattal, a lassulásméréssel; más vizsgálóberendezésekkel, így pl. a ráfutólapos próbapaddal, valamint a próbapadok kalibrációjával.

## 13.1 A fékvizsgálat módszereinek csoportosítása

A fékhatásosság ellenőrzésének számos módszere, vizsgálóberendezése és műszer-változata alakult ki. Nem törekedve teljességre, először tekintsük át a két fő vizsgálati vizsgálati lehetőséget.

# A) Közúti fékvizsgálat: gépjárművek fékezési tulajdonságainak a vizsgálata

A gépjárművek fékezési tulajdonságainak a vizsgálata a fékezés valóságos körülményei között végzett közúti vizsgálat, mely a fékút és a lassulás értékelésével történik. A gépjárművek típusvizsgálata során alkalmazott módszer, melynek során a fékutat, a lassulásváltozást és a fékműködtető erőt együttes kell regisztrálni.

B) Műhelyfeltételek között végzett fékvizsgálat: fékerőmérés

A hatósági ellenőrzési és a javítóipari gyakorlatban a közúti fékezési vizsgálatot, mely alternatív módszerként megmarad, szükségszerűen fel kellett váltania a műhelycsarnokokban elvégezhető műszeres mérésnek, hogy biztonságosan minden minősítést zavaró körülményt (időjárás, forgalmi viszonyok, szubjektív megítélési lehetőséget) ki lehessen küszöbölni. A műhelyfeltételek között végzett vizsgálatok nem fékezési vizsgálatok, hanem többnyire a kerékfékszerkezet által előállított fékerő mérésén alapulnak.

## Ráfutólapos fékerőmérés

A ráfutólapos vagy egyszerűen lap-fékerőmérő mérőeleme a talajszinten elhelyezett, hosszirányban elmozdulni képes (görgőkön nyugvó), és a járműhaladási irányban erőmérő cellához kötött, felületén érdesített mérőlap. A készülék kerekenként egy-egy, tehát négy lapból áll. Méréskor a gépjárművet 10-15 km/h sebességre felgyorsítják, és amikor a kerekek talppontjai a mérőlapokra érnek, a gépjárművet hirtelen lefékezik. Mivel a mérőlap erőmérőre támaszkodik (lehet húzó és nyomó kivitelű), így az a talaj síkjában ébredő, a jármű haladási irányával azonos irányú fékerőt méri. Ezzel a fékmérési eljárással részletesen nem foglalkozunk, mert a hazai hatósági mérési gyakorlatban vele minősítő, joghatással járó mérés nem végezhető, diagnosztikai értéke azonban nagyon jelentős.

Görgős fékerőmérő berendezés

Napjainkban a legelterjedtebben használt és a jövőre nézve is meghatározó üzemeltetői fékminősítési módszer a görgőspadi fékerőmérés módszere. A görgős fékerőmérő villamos motorjai az álló gépkocsi kerekeit (egyszerre az egy tengelyen lévőket, de azokat egymástól függetlenül) görgőpárokon keresztül állandó sebességgel forgatják. A hajtott járműkerék kerületi sebessége berendezéstípustól, alkalmazási területtől (személygépjármű vagy haszongépjármű) függően: 2,5-5,5 km/h közötti érték. A vizsgálat lényege az, hogy megállapítsuk a fékműködtető erő, illetve a kivezérelt nyomás függvényében a kerékfékszerkezet (fékező) nyomatékát. Azt, hogy létre tudja-e hozni az előírt (gyári, hatósági) névleges értékeket, olyan jelleggel alakul-e karakterisztikájuk, ahogy a gyártó megkívánja, illetve, hogy az egyes kerékfékszerkezetek tengelyenként, egymáshoz viszonyítva milyen összetartozó értékpárokat adnak.

Mielőtt azonban a vizsgálóberendezés és a vizsgálati technológia részleteiben elmélyednénk tisztázzunk néhány fogalmat.

### 13.2. A minősítés elméleti alapjai

A fejezet alcímének azt is adhatnánk, hogy „fékerő vagy lassulás?”. A fékberendezésekre vonatkozó nemzetközi előírások és az ezeknek megfelelő hazaiak is maximálisan megengedhető fékutat, ill. ehhez tartozóan az átlagos maximális lassulás legkisebb értékét, és ennek eléréséhez a maximálisan kifejthető működtető erőt írja elő. A fékdiagnosztikai gyakorlat ezzel szemben a fékberendezés hatásosságát görgős fékvizsgáló próbapadon, kerekenkénti fékerőméréssel állapítja meg. A fékerő vagy lassulás alternatíva tehát az előírások lassulásérték mérése és a diagnosztika fékerőmérése között van. Miként lehet ezt a két paramétert egymásnak megfeleltetni? Átszámítható-e a mért fékerő – a járműtömeg ismeretében – lassulásra, és fordítva: az előírt lassulásérték alapján meghatározható-e az adott járműnél minimálisan elérendő kerekenkénti fékerő?

A görgős fékerőmérő próbapadokon a kísérletek tanúsága szerint nem ugyanazok a fékerők mérhetőek, mint amelyeket a fékek valóságos körülmények között, ugyanakkora működtető erőnél, 40-80 km/h kezdősebességről lefékezve adnak. Rendszerint a görgőspadon mért fékerő nagyobb, mint a közúton mért. Tehát a próbapadon mért fékerőbő1 számított járműlassulás nem felel meg a valóságban elérhetőnek, azt kedvezőbbnek mutatja!

A fékerő-eltérés számos okra vezethető vissza, így azt befolyásolja:

- a fékszerkezet fajtája (elsősorban dobfékeknél),

- a fékbetét anyaga,

- -a súrlódó felületek hőmérséklete,

- a súrlódópárok közötti relatív csúszási sebesség.

A fékerőnek a vizsgálati sebesség függvényében mutatott viselkedése a súrlódóbetétek tulajdonságaira vezethető vissza. A súrlódó párok súrlódási tényezője ugyanis általában függ a relatív csúszási sebességtől. A különböző kerékfékszerkezeteknél tapasztalt eltérés azzal magyarázható, hogy a különböző fékkonstrukció belső áttételének a súrlódási tényező függvényében értelmezett változása, a fék ún. érzékenysége, rendkívül változó.

A görgős fékerőmérő berendezések görgőjének, így tehát az általuk megforgatott járműkeréknek a kerületi sebessége igen kis érték. A választott kis sebességérték kompromisszum eredményeként alakult ki, mely kompromisszum a még megbízhatóan nyerhető méréseredmények és a nagyon költséges hajtóteljesítmény kiépítés között található.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a fékerő kis sebességnél kialakuló értékét (a közúti pl. 80 km/h sebességről történő fékezési folyamatban kialakuló fékerőhöz viszonyítva) számos, nehezen ellenőrizhető tényező módosítja, így nem lehet a lassulásszámítás egzakt alapja. Az ellentmondás megszüntetése érdekében olyan fékerő határértékeket kell kísérletileg, járműtípusonként meghatározni, esetleg lefékezettségi százalék-értékeket járműcsoportonként, melyek elérése esetén a jármű biztonsággal teljesíteni tudja a rendeletekben előírt, közúton mérhető lassulásértékeket is. Tankönyvünkben fékdiagnosztika alatt (erőteljesen leszűkítve e fontos témakör tartalmát) csak a hatósági előírásnak megfelelő, minősítő fékvizsgálatot ismertetjük. Az azonban vitathatatlan, hogy ez a legfontosabb, és legátfogóbb vizsgálat. A fékhatásosság – görgőspadi mérési feltételek közötti – ellenőrzésének 2002-ben új hatósági eljárása lép hatályba, ennek lényegével ismertetjük meg olvasóinkat.

### 13.3. A görgős fékerőmérő próbapad

A görgős fékpadi vizsgálat során a gépjármű egy tengelyének kerekeivel áll a fékpadra, a fékpad mérőegységei kerekenként önállóak. A 13.1. ábra a berendezés rendszervázlatát mutatja.

A görgőpár alkotja a görgőágyat, ebben helyezkedik el a járműkerék. A görgőpár között található a tapintógörgő, melyet rugó szorít a kerékhez. Az egymással lánchajtással összekapcsolt görgőket, ezen keresztül a járműkereket, villamos motor hajtja. A villamos hajtómotor billenőágyazású, karon keresztül erőmérő cellára támaszkodik. A fordulatszámcsökkentő, nyomatéknövelő hajtómű – a pad szerkezeti kialakításától függően – lehet bolygóműves vagy csigahajtású, ha derékszögű hajtásirány-váltás szükséges. A villanymotor és a hajtómű gyakran egy egységet képez. A szerkezeti elemeket azonosítsuk a 13.2. és a 13.3. ábrákon is.

A 13.2. ábrán az 1-es a pad keretszerkezete, 2-es a tapintógörgő, 3-as és a 4-es a görgőpár. A pad egy másik nézetét látjuk a 13.3 ábrán, ahol az 5-ös az elsődlegesen hajtott, emelt görgő, 6-os a hajtómotor és a csigahajtómű egysége, mely billenő ágyazású, 7-es a lengőkarra szerelt tapintógörgő, 8-as az erőmérő kar végére szerelt erőmérő cella.

A villamos hajtás fordulatszám-állandó szabályozású, így a vizsgált kerék fordulatszáma is állandó. A gépjármű fékberendezésének működtetésekor a hajtó villamos motornak – a dinamikus egyensúly elérése érdekében – fokozni kell hajtónyomatékát, hogy továbbra is az előírt fordulatszámmal legyen képes a kereket annak fékezőnyomatéka ellenében forgatni. A hajtás nyomatékigényét a fékezőnyomatékok határozzák meg. A 13.4. ábra ezt segít áttekinteni.

A próbapad mechanikai szerkezetei, a kerék és a fékszerkezet együttesen hozza létre a fékezőnyomatékot. A kerék egyrészről a gumiabroncs-gyúrás, másrészről a kerékcsapágyazás és – hajtott kerék esetén – a tengelyhajtás miatt igényel hajtónyomatékot. Domináns természetesen a kerékfékszerkezet nyomatéka. Tehát ezen fékező nyomaték-összetevőkkel tart dinamikus egyensúlyt a villamos motor hajtónyomatéka. Ha a kalibráció 0-pontját az „üresen” forgatott pad hajtásánál vesszük fel, akkor fékmérésnél a kijelzett érték már csak a kerékforgatás és a fékszerkezet nyomatékát adja. A hajtás nyomatékát a fékerőmérő berendezés billenő ágyazású motorján, vagy motor-hajtómű egységén ébredő reakciónyomaték mérésével állapítjuk meg. Ennek módszere leggyakrabban a billenő ágyazású hajtóegységre szerelt kar végén történő erőmérés. Az itt mért erő könnyen átszámítható a görgő-járműkerék kapcsolati pontján ébredő hajtó tangenciális irányú erőre, pontosabban a két görgőn átvitt erő eredőjére. Mindebből látjuk, hogy a kerékfékerő megállapítása közvetett módon történik: tulajdonképpen a kerékfékszerkezet (kerékforgatást gátló ellen-) nyomatékával, az állandósult vizsgálati fordulatszámon egyensúlyt tartó hajtónyomaték értékét mérjük, és ezt feleltetjük meg a kerékfékszerkezet nyomatékának. Az értékelési paraméter a keréktalpponti forgatóerő, melyet egy másik szemszögből, jogosan kerékfékerőnek nevezünk.

A görgőágyban a forgatott, fékezett kerék erőjátékát a 13.5. ábra mutatja.

A görgőn ébredő kerékforgatóerők a B1 és a B2 erők, melyek eredője a R erő. Ezt tekintjük fékerőnek. Elemezzétek és rajzoljátok meg a dinamikus erőegyensúly (a hajtás, másik nézőpontból a fékezés) különböző fázisait a hajtott nem fékezett, a hajtott B1 = B2 és a bemutatott B1<B2, valamint a B1 = 0 állapotokban.

Ismét hangsúlyozni kell a tisztánlátás érdekében, hogy a görgőspadi fékerőmérésnél nem a jármű fékezési tulajdonságait, hanem „csak” az egyes kerékfékszerkezetek tulajdonságait állapítjuk meg. Azt is csak bizonyos korlátok között, mert a kerékfékszerkezet által kifejthető névleges nyomatékot az esetek többségében nem tudjuk megmérni. Ennek oka, hogy a hajtás a görgő gumiabroncs tapadás kapcsolatán keresztül valósul meg, és annak korlátjai – pl. a megcsúszás – behatárolják az átvihető nyomatékot.

A görgőegységre a járművel mindig a megadott irányban kell ráállni, mert a görgő forgásiránya meghatározott (ritka kivétellel léteznek kétirányú görgő forgási irányban is mérni képes padok). Amennyiben a görgők tengelyei nem azonos távolságra vannak a talaj síkjától, hanem az egyik magasabban fekszik, úgy a ráállási irány ezzel már meghatározott: az emelt görgőnek kell a menetirány szerint hátul elhelyezkednie. Ezzel a kialakítással elsősorban a kézifékkel létrehozott fékerő nagyobb tartományát lehet kimérni. (Miért?) A görgők felülete, a felület geometriai kialakítása (bordázat), vagy bevonat (pl. műanyagba ágyazott műkorundszemcsék) révén általában nagyobb tapadási tényezőjű, mint a szokásos országúti érték. Mint azt korábban elmondtuk, a vizsgálat során nem a gumiabroncs és a talajkapcsolat által átvihető fékerő értékre – annak modellezésére – vagyunk kíváncsiak, hanem a fékberendezés által kifejthető fékerőre, ezért megnövelhető a tapadási tényező. Azonban további lényeges okok is közrejátszhatnak a tapadási tényező növelésében. A fékerőmérő padon a görgőágy geometriájából következően, az országúti viszonyokkal azonos tengelyterhelés és tapadási tényező mellett is csak kisebb maximális fékerő fejthető ki. A padon átvihető fékerő növelése érdekében tehát növelni kell a tapadási tényezőt. A tapadási tényező fokozásának további lényeges oka az, hogy nedves gumiabroncs, ill. görgőfelület kapcsolat esetén se hiúsuljon meg a vizsgálat, ne csökkenjen túlságosan a tapadási tényező és így az átvihető fékerő. (Megkopott görgőfelületen a kerék már nagyon kis működtető erő kifejtésénél megcsúszik, esetleg blokkol.)

A görgők között helyezkedik el a tapintógörgő, melynek több funkciója is van. Automatikus mérésindításnál a tapintó érzékeli a kerék görgőágyba érkezését, és ezután indítja a hajtó villanymotorokat. A tapintó görgő méri a kerékfordulatszámot, észleli a keréklassulást is (tehát nem a megállás pillanatát). Egy előre beállított szlip értéknél, a kerék blokkolása előtt, az elektronika a tapintógörgő jele alapján lekapcsolja hajtómotorokat, megkímélve ezzel a gumiabroncsok futófelületét a rendellenes kopástól. A határérték szlip elérését jelzőlámpa kigyulladása, képernyőn pedig szöveges figyelmeztetés is jelzi. Egyes fékerőmérő padokon a tapintó görgő a mérés befejezése után, hidraulika hengerek segítségével kiemeli a kereket a görgőágyból, megkönnyítve ezzel a gépkocsinak a fékpad elhagyását.

Összekerékhajtású gépjárműveknél a görgőspadi vizsgálat problémát okozhat, mert alapesetben a hajtott kerekek a talajon álló kerekeket is forgatni akarják. Minden járműnél alaposan ismerni kell az összekerékhajtás mechanizmusát ahhoz, hogy meghatározhassuk a fékpadi vizsgálat feltételeit. Gondosan összeállított gépjármű kezelési útmutatóknak is kell ezen ismereteket tartalmaznia, mint ahogy a vontatás műszaki feltételeit is leírják. Legyünk óvatosak, a visco tengelykapcsolók komoly károsodást szenvedhetnek nem kellően körültekintő próbapadi vizsgálatoknál.

Ikertengelyes járművek vizsgálatához kisegítő berendezésre van szükség, mely a mérő görgőágy-előtt és után elhelyezett szabadonfutó görgősorból áll.

Az éppen nem vizsgált B vagy C tengely megemelése annak érdekében, hogy a kerekek szabadon legördülhessenek, általában nem javasolható, mert ilyenkor a híd megbillenése következtében a fékerőszabályzó működésbe léphet.

Ha lehetőség van a B és C tengelyek hajtásának szétkapcsolására, úgy a kisegítő görgősorok feleslegesek.

Mindkét esetben megoldást jelentenek azok a próbapadok, melyek görgői az egy tengelyen lévő kerekeket egyidőben, ellenkező irányban forgatják. Ebben az esetben a mérést kerekenként önállóan (mint minden esetben), de időben egymás után végezzük. Mindig azon a keréken mérünk, mely előremeneti haladási irányba forog.

A rendszer a motorhajtáshoz szükséges erősáramú egységgel, számítógépes vezérléssel és pedálerő (légfékes gépjárművekhez kivezérelt nyomás) mérővel egészül ki. Ma már a kijelzés, a mérés végrehajtásához szükséges kezelői utasítások a számítógép képernyőjén jelenek meg. A mérési jegyzőkönyvet a számítógép nyomtatója adja.

### 13.4 Görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés

A gépjárművek fékminősítése a fékszerkezet hatásosságára, ezen belül a gépjármű lefékezettségére, az egy tengelyen lévő fékszerkezetek azonos működtető erőnél kialakuló erőeltérésére és a fékerőingadozásra ír elő követelményeket. A közúti járművek hatósági vizsgálatának egységes fékvizsgálati technológiája ezt az alábbiak szerint konkretizálja:

üzemi fék esetén

tengelyenként az állandó pedálerő, illetve légfék esetén az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján:

- a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését,

- a jobb és baloldali kerékfékerő ingadozást, és

- a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában.

izomerővel működtetett rögzítő fék esetén

tengelyenként a legnagyobb, illetőleg megcsúszás esetén a megcsúszás előtt mért legnagyobb fékerők értékei alapján:

- a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, valamint

- amennyiben a megcsúszás nem érhető el, akkor a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában.

rugóerőtárolós rögzítő fék esetén

tengelyenként az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján:

- a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, valamint

- a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában.

#### 13.4.1. A kerékfékszerkezet működésének hatásossága

A kerékfékszerkezetet a működtető erő függvényében kifejtett fékerő, fékerőkarakterisztika jellemzi. Működtető erő a pedálerő, illetve a kivezérelt nyomás. A görgőspadi vizsgálat során a fékerő-módosítást megállapítani – annak karakterisztikáját kimérni – csak a fékerőhatárolás, illetve a kocsiszekrény és a tengelyhíd közötti távolság függvényében módosuló fékerővezérlés esetében lehet. Tehát például az ABS-szabályozást (alapmódszerekkel) nem!

A kerékfékszerkezetet annak erőkarakterisztikája ismeretében minősíthetjük. A gépjármű gyári, névleges jellemzőjű tengelyenkénti fékerő-karakterisztikáját – itt nem részletezett módon, alapos műszaki megfontolásokkal – módosítjuk (meredekségét csökkentjük), és ezt típusfüggő alsó fékerő határgörbének nevezzük. Lásd a 13.6. ábrát.

A fékvizsgálat során a ténylegesen mért fékerő-karakterisztikát az adott típus fékerő határgörbéjével összevetjük. A jó minősítés követelménye, hogy a mért értékek a határgörbe felett helyezkedjen el. Egy, a határgörbe feletti „jó" mezőben elhelyezkedő, de a működtető erő névlegeshez képest vett közepes értékén mért fékerő alapján azért fogadhatjuk el a fékberendezést jó műszaki állapotúnak, mert megalapozottan következtethetünk arra, hogy a működtető-erő további növelésével a fékerő lineárisan növekszik, és így, nagyobb pedálerőknél is, továbbra is a határgörbe felett marad. A „jó" mezőben található értékek pedig – a határgörbe kialakításának módszere alapján – garantálják az országúti kifogástalan fékhatásosságot. Az utóbb elmondottakat is jól illusztrálja a 13.6. ábra.

A kerék-fékszerkezetenkénti mérési eredményből (fékerők) a gépjárműre vonatkozó lefékezettségi értéket is meghatározhatunk. Ennek segítségével típusfüggetlen fékhatásossági minősítő paramétert is nyerhetünk.

Térjünk rá a hazai minősítő fékvizsgálat technológiájára. A minősítő mérési pont meghatározását, és a mérési folyamatot is nyomon követhetjük a 13.7. ábra segítségével.

A vizsgálat során a fékkarakterisztikát a határérték szlip értékig felvesszük (1’-2’), azt digitálisan rögzítjük. Határérték szlipnek (az előírás „csúszásnak” nevezi) azt az állapotot nevezzük, ha a mért tengely valamelyik kerekének kerületi sebessége a görgő kerületi sebességének (V) 80%-ára csökken (2 pont). Az ekkor kerekenként kialakuló fékerőt maximális fékerőknek (FMAX) nevezzük. A határérték szlip elérésekor tovább nem fokozzuk a működtető erőt, a fékpedálról lelépünk. Az új előírás szerint az értékeléshez a karakterisztika csak egy pontját emeljük ki, és ezen az egy, ún. névleges ponton kitartásos (állandó értéken tartott működtető erővel végzett) mérésnél állapítjuk meg a minősítéshez szüksége fékerőt. A vizsgálat névleges pontját (4) a névleges működtető erő (PN) tűzi ki. A névleges működtető erő a maximális fékerő 70%-ához tartozó működtető erő. Ezt egy tengely jobb és baloldali kerekénél külön-külön meghatározzuk, és a nagyobbikat tekintjük névleges működtető erőnek. A rendelet meghatározza a tengelyfékerő fogalmát, mely üzemi fék esetén: F = Fjátl+Fbátl; izomerővel működtetett rögzítő fék esetén: F = FjAMAX + FbAMAX; rugóerőtárolós rögzítő fék esetén: F = Fjátl+Fbátl.

Üzemi féknél, amíg a hatósági fékerő határértékek (alsó határgörbe) nem kerülnek típusonként meghatározásra, a tengelyfékerők értékeléséhez a számított tengelyfékerő határértékeket kell használni. A minimálisan szükséges tengelyfékerő határértéket járműkategóriánként (számítással) határozzuk meg. A hatóságilag előírt szükséges összes fékerő értékét a lefékezettségi százalék megadott értékkel történő számítása adja. A lefékezettségi százalék (lsze) meghatározásának képlete:

lsze=Fmö⋅g100[%],

ahol: SF – a szükséges fékerő, mely a négy kerékfékszerkezet által létrehozott fékerő összege,

mö – a gépjármű megengedett, a forgalmi engedélyben szereplő, össztömege,

g – a nehézségi gyorsulás értéke.

A minősítéshez szükséges összes fékerő (SF ) kiszámítása akkor lehetséges, ha a kívánt (rendeletben rögzített) lsze értékét (előírt minimális lefékezettségi százalék) megadjuk:

F=lsze⋅m⋅g100

A szükséges fékerő felosztása a gépjármű tengelyek között (kéttengelyű jármű esetében):

F1=a1F100     és      F2=a2F100

ahol: a1 és a2 a %-os fékerőmegosztás tényezői, ezek értékeit járműkategóriánként az előírás tartalmazza.

A próbapadon szükséges minimális tengelyfékerők (Fe1 és Fe2) nagysága a Pemax megengedett maximális működtető erő, vagy tervezési kivezérelt nyomás mellett:

Fe1=F1kt  és  Fe2=F2kt ,

ahol:  kt a tárcsa (kttárcsa), illetve a dobfékre (ktdob) vonatkozó korrekciós tényező.

A tengelyenkénti lefékezettségi százalék alapján tengelyfékerő határérték egyeneseket képezünk, melyek a P1 = 0, F1 = 0; P2 = Pemax, F2 = Fe1, illetve Fe2 koordinátájú pontokat összekötő egyenesek .

A gépjármű tengelyenkénti fékhatásosságának a minősítése tehát a névleges (PN) működtetőerőnél nyert fékerő (Fátl) és a határgörbe PN értékénél adódó határértékének egybevetése alapján történik. Természetesen a mért fékerőnek nagyobbnak, vagy egyenlőnek kell lennie, mint a határérték fékerő.

#### 13.4.2. A kerékfékerő eltérés

A jobb- és baloldali átlagos fékerők százalékos eltérését a névleges pontban, a következők szerint kell kiszámítani:

E=Fjátl−FbátlFjátl⋅100 %, amennyiben Fjátl>Fbátl

E=Fbátl−FjátlFbátl⋅100 %, amennyiben Fbátl>Fjátl.

#### 13.4.3. A kerékfékszerkezet erőingadozása

A fékerő ingadozást (lásd a 13.8. ábrát) állandó működtető erő mellett végzett vezérelt mérés során, egy kerékfordulat alatt mért és számított korrigált fékerők segítségével kell kiszámítani.

A fékerő ingadozás kisámításának képlete:

Oj=Fjmax−FjminFjátl⋅100 % és

Ob=Fbmax−FbminFbátl⋅100 %.

### 13.5 A fékvizsgálat végrehajtása

- A gépkocsi előkészítése a fékvizsgálathoz :

    - a gumiabroncs nyomásellenőrzése és szükség szerint a névleges érték beállítása,

    - hidraulikus fékek levegősödésének ellenőrzése, a szükség szerinti légtelenítés elvégzése,

    - amennyiben rendelkezésre áll műszer, a fékfolyadék forráspontjának megállapítása.

A gépkocsi első kerekeivel, a görgőtengelyekre merőleges irányban a görgőágyra járunk. A sebességváltót üres állásba tesszük, a kéziféket kiengedjük. A motort, ha szervofékes a gépjármű,  alapjáraton üzemeltetjük (a vizsgálatokat szervóhatás mellett kell végezni!). A pedálerő adót a fékpedálra helyezzük, ill. légfékes járműveknél a kivezérelt nyomás pneumatikus vezetékét bekötjük a mérendő tengely vizsgálócsatlakozójához.

3. Teljes kifékezés álló próbapad mellett	(mérés, számítás: Pmax meghatározása, kijelzése).

4. Próbapad indul (a számítógép vezérelheti). A névleges görgő kerületi sebesség (vg) és a kerékforgatási ellenállás meghatározása (a 13.7. ábra szerint az 1 és az 1’ pontok). A művelet időtartama: 1 kerékfordulat.

5. A működtető erő vezérelt, fokozatos növelése. Művelet vége: csúszás (2-es pont), ill. a művelet befejezése. Mérés után számítás: PN érték számítással történő meghatározása.

6. Működtetőerő megszüntetése, visszatérés a kiinduló pontba (1’, illetve vele azonos 3-as pont)

7. Vezérelt mérés a kijelölt névleges működtető erő tűrésmezőben való tartása mellett (4-es pont). A művelet időtartama: 1˝ kerékfordulat. A mérés után F% és értékelésének kijelzése.

8. Próbapadról leáll, próbapadot leállít. A próbapad leállítását számítógép is vezérelheti.

9. A gépjármű további tengelyeinél a méréssorozatot (4-8) értelemszerűen megismétel.

10. Amelyik tengelyre hat a rögzítőfék, ott a rögzítőfék mérése és minősítése.

### 13.6. Hasznos tudnivalók

A görgőspadi fékdiagnosztikai mérések – a fékrendszerben észlelt hibák feltárás érdekében – természetesen eltérhetnek a hatósági minősítő mérés technológiájától. A görgős fékerőmérő próbapadok az ún. diagnosztikai üzemmódban erre lehetőséget teremtenek. Így célszerű, ha néhány alapvető méréstechnológiai ismerettel e tárgyban is rendelkezünk.

Fontos tudni, hogy a görgőspadon vészfékezéssel mérést ne végezzünk. A mérőrendszer csak viszonylag lassan növekvő fékerőt képes követni. A fékezés megkezdésétől 6-10 másodperc alatt, tehát lassan érjük el a szliphatárt, tehát azt az értéket, ahol a hajtómotorok leállnak. Gyakori, hogy a fékvizsgálat során a (tegyük hozzá, hogy pedálerőmérés nélkül) a szliphatáron kialakuló fékerő értékből messzemenő következtetéseket vonnak le. A szliphatáron kialakuló fékerőértékből szinte semmilyen következtetést sem vonhatunk le! A szliphatár nem a fékrendszerre jellemző érték, azt a görgő-gumiabroncs pillanatnyi tapadási értéke, a jármű terhelése, a fékpad szliphatár-érték beállítása határozza meg. Helytelen tehát a féket a szliphatáron kialakult, oldalankénti mutató maxérték-tartással, vagy elektronikusan memorizált értékek alapján jónak minősíteni önmagában, valamint az egy tengelyen nyert „blokkolási” fékerőértékek egybevetése alapján jónak, ill. rossznak minősíteni. Még inkább megtévesztő, ha oldalanként jutunk el a szliphatárig (a pad lehetővé teszi egy kerék teljesen önálló mérését is).

A fékerőingadozást, a fékerőeltérést, tehát közvetlenül a szliphatár elérése előtt állapítsuk meg. Az egy tengelyen lévő kerekek fékerő-eltérésnek a teljes fékezési tartományban nem szabad túllépnie a megengedett 20% értéket.

Külön figyeljünk a fékműködtetés nélkül, forgatott állapotban kialakuló fékerőre. Normális értéknek járműtípustól és hajtott vagy nem hajtott keréktől függően 100-300 N erőt tekinthetünk. Ha nulla értékű pedálerőnél, vagy kivezérelt nyomásnál jelentkező erő meghaladja a kerék gördülési ellenállásából és a csapágysúrlódásból következő erőértéket, valószínűleg a fék állandóan fog.

Problémát okoz ha a fékerő csak rendellenesen nagy működtető, ún. megszólalási erőnél kezd kialakulni.

A fékerő növekedése, majd a működtetőerő megszüntetése utáni csökkenése, tehát a felfutó ág és a fékoldásra jellemző lefutó ág között hiszterézis terület alakul ki.

Ennek rendellenes nagysága lassú fékoldásra, a csővezetékekben lévő rendellenes fojtásra, a mechanikus elemek megszorulása vagy a fékpofák feltapadására enged következtetni.

Gyakori rendellenesség a fékdob ovalitásából, ill. a féktárcsa ütéséből származó fékerőingadozás, mely a karakterisztika-vonalat hullámossá torzítja. A 13.8. ábrán az idő függvényében ábrázoltuk a fékerőingadozást. A hatósági minősítő mérésnél az ingadozást a működtetőerő állandó értéke mellett (PN), az ún. kitartott mérés során vizsgáljuk. A fékerőingadozás hang és kormányszerkezet rezgésgerjesztő hatása nagyobb sebességről, 100-120 km/h történő fékezésnél jelentkezik fokozottan.

## Ellenőrző kérdések és feladatok:

- Mi a lényegi különbség a gépjármű fékezésének vizsgálata és a görgős fékerőmérő próbapadon végzett (minősítő) fékvizsgálat között?

- Csoportosítsa a fékvizsgálat módszereit!

- Miért nem lehet a hatósági előírású lassulás adatból fékerő határértéket képezni?

- Mit és hogyan mér a görgős fékerőmérő próbapad?

- Az erőmérő cellán mért erőt hogyan számítja át görgőkerületen ébredő fékerővé?

- Milyen mérési hibát okoz az átmérőben megkopott görgő?

- Milyen karakterisztikával jellemezzük a kerékfékszerkezetet?

- Melyek a gépjármű görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálat elemei és minősítő követelményei?

- Hogyan határozza meg a hatósági fékvizsgálati mérési pontot.

- Számítással határozza meg és rajzolja fel az mö = 1600 kg megengedett maximális össztömegű személygépkocsira vonatkozó, első és hátsó tengelyre érvényes alsó fékerő határgörbéket (elöl tárcsafék, hátul dobfék). A szükséges adatok:
lsze = 59,1% ; fékerőfelosztás a1 = 63% , a2 = 37% , korrekciós tényező kttárcsa = 0,95, ktdob = 0,9 ; megengedett legnagyobb működtetőerő Pemax =  500 N.

- Miért kell különös figyelmet fordítani az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi vizsgálatára? Milyen megoldásokat ismer hajtott, ikertengelyes gépjárművek görgőspadi fékvizsgálatára?