Járműfenntartás I.

10. előadás, segédlet

Fémhuzal szórás és plazmaszórás

Fémhuzal szórás:

a megolvasztott fémhuzalt sűrített levegővel elporlasztva nagy sebességgel a javítandó alkatrész felületére szórjuk.

Alkalmazás:

- kopott felületek feltöltése,

- korrózió védelem.

Jellemzői:

- a rétegvastagság: 0,5…2mm,

- mikro hegedéses kapcsolat,

- a munkadarab hőmérséklete 200…300C°,

- nem fémes anyagok felületére is lehet szórni.

Huzal olvasztási módszerek:

- oxigén-gáz keverékkel történő olvasztás,

- elektromos ívvel történő olvasztás,

- nagyfrekvenciás elektromos ívvel történő olvasztás.

Alkalmazott anyagminőségek:

- Cr, Fe:		360HB,

- C, Cr, Fe:		500HB,

- C, Cr, Mo, W:	54…60HRC.

Irány technológia:

1, Felület előkészítés: zsírtalanítás, érdesítés: forgácsolással, szemcsefúvatással.

2, Alapozó szórás.

3, A teherviselő réteg felszórása,

- a szórópisztoly és a munkadarab távolsága kb. 200mm (optimális sebesség),

- a munkadarab hőmérséklete max. 300C°.

4, Megmunkálás.

Plazmaszórás:

A plazma:

a gáznak azon állapota amely a semleges atomok és molekulák mellett gerjesztett állapotú elemi részecskéket, pozitív és negatív töltéshordozókat, ionokat és elektronokat tartalmaz.

Jellemzői:

- Elektromos vezető.

- Kb. 8000K° körül áll be.

- Max. 1% nem ionizált gáz maradék.

- 1 millió elektron/m3 koncentráció.

- A plazma kifelé semleges.

- A plazma hőmérséklete ≈30000K°.

A plazma jellegzetes állapotai:

1, Az atomok disszociációja: 2500…6000K°.

2, Az atomok ionizációja: az atomok elektronburkáról atomok válnak le.

3, Az atomok gerjesztett állapota.

Plazma gázok:

argon, nitrogén, hidrogén, hélium.

Az egyatomos gázokkal nagyon magas hőmérséklet érhető el.

A több atomos gázoknak nagyobb a hő tartama.

Ezek közül a gázok közül az argon a legalkalmasabb:

- Az alacsony gyújtási feszültség,

- és a kis vegyülési hajlam miatt.

Plazma szórásnál nem átvitt plazmaívet alkalmaznak. Az alkalmazott áramerősség 150…800A

Elsősorban adhéziós kötés alakul ki a felszórt réteg és a munkadarab között.

Irány technológia:

1, Felület előkészítés.

2, A teherviselő réteg felszórása. A pisztoly távolság ≈ 350mm távolságból.

A felszórt porréteg repedés érzékeny ezért az egyszerre felszórható rétegvastagság

0,1…0,5mm között kell, hogy legyen.

A felszórt réteg nagy tömörségű kb. 95%.

3, Megmunkálás szuper kemény szerszámokkal.