Járműfenntartás I.

11. előadás, segédlet

Galvanikus javítási technológiák

1. Az elektrolit a fém valamelyik sójának az oldata.

2, A pozitív elektród a bevonásra használt fém.

3, A katódon  az elektrolitból kiváló fém a bevonandó tárgyra rakódik.

4, Anód oldása => ugyanannyi fémsó keletkezik, mint amennyi az elektrolízissel felbomlik.

Kristályosodási folyamat:

1, kristály képződés

Ezek sebessége és egymáshoz viszonyított aránya

2, kristály növekedés             	függ:

- áramsűrűségtől,

- elektrolit összetételétől.

Fémionok atomos átmenete:

A fémionok a katódból elektront vesznek fel, kristály alakban kicsapódnak és a katódra rakódnak.

A katód felületére merőleges „tű” alakú kristály keletkezik.

A finomszemcsés szerkezet kialakulásának feltétele, hogy minél kristály keletkezzen. Ezt két módon lehet befolyásolni:

- katód, elektrolit potenciáljának növelése,

- nagyobb áramsűrűség alkalmazása (a keletkezett csírák száma nő).

A fémionokkal hidrogén is keletkezik (az anódon és a katódon is). A keletkezett hidrogén a felületbe diffundál és ennek következtében gázzárvány és hidrid képződés veszélye áll fenn.

Ezt kétféleképen lehet csökkenteni:

- a hőmérséklet növelésével,

- az áramsűrűség csökkentésével.

Az elektrolízissel kiválasztott fém mennyisége egyenesen arányos:

- az átfolyó áram mennyiségével,

- az elektrolízis idejével,

- a kiválasztott fém elektrokémiai egyenértékével.

G = a * I * t * η  [g]

G – kiválasztott fém súlya,

a – elektrokémiai egyenérték [g/Aó],

I – az elektroliton átfolyó áramerősség [A],

η – elektrolitikus hatásfok.

A feltöltendő felületre eső áramerősség:

Dk = I / F [A/dm2]

A percenként kiváló fém rétegvastagsága:

H = Dk * a* η / γ * 600 [mm/min]

h – bevonat rétegvastagsága [dm],

γ – feltöltő fém fajsúlya [g/cm3],

Dk – egy dm2-re eső áramerősség [A/dm2].

Kemény krómozás:

Elektrolit:

CrO3	200…250 g/l,

H2SO4	2…2,5g/l,

H2O

Fizikai adatok:

- áramerősség:			D = 50 A/dm3,

- fürdő hőmérséklete:		t=55±1 °C,

- feszültség:			u=5-6 V,

- előállítható vastagság:	0,3…0,4 mm

- keménység:			800…1000 HV,

- fürdő hatásfoka:		15…20 %,

- tapadó szilárdság:		350…450 N/mm,

- teljesítménye:		0,02 mm/ó.

A krómréteg minőségét befolyásoló tényezők:

- a fürdő összetétele,

- a fürdő hőmérséklete,

- az alkalmazott áramerősség.

Technológiai sorrend:

1, Előkészítés:

- köszörülés,

- kémiailag tiszta felület létrehozása anódos maratással,

2, Nem kívánt részek letakarása: fóliázás, lakkozás.

3, Készülékezés: segédanódok és az áram elvonók elhelyezése.

4, Fürdő járatás: 16…18órát segéd darabokkal.

5, Krómozás: méretre.

6, Utókezelés, rétegjavítása: forró vízben a hidrogén eltávozik.

7, Feszültség mentesítés: 150…200°C-on 1…2órát.

8, Méretre köszörülés: minőségileg jó felületet kapunk.

Galvanikus acél bevonás:

A fürdő összetétele:

- FeCl2		350 g/l

- NaCl		300 g/l

- HCl		2 g/l

- H2O

- hőmérséklete:		95…98°C,

- feszültség:			u = 10…14V,

- áramsűrűség:		Dk = 5 A/dm2,

- a bevonás sebessége:	v = 0,1…0,3 mm/óra,

- tapadó szilárdság:		70…90 N/mm2,

Technológiai sorrend:

Hasonló mint a krómozás esetén.

Vegyi nikkelezés: napjainkban már nem nagyon alkalmazzák.

- vékonyréteg:			0,1…0,2 mm,

- nem elektrolízissel dolgozik,

- áram nélküli eljárás,

- A fürdő összetétele:		- nikkel szulfát:	90…92 %,

- nátrium hipofosztit	8…10 %,

- stabilizátor + víz.

- hőmérséklete:		95°C,

- fontos a Ph érték megfelelő szinten tartása: 4,4…4,6,

- a réteg keménysége:	500…600 HV, hőkezeléssel: 950…1100 HV,

- maximális rétegvastagság:	0,05mm

Tampon galvanizálás:

Alkalmazási lehetőség:

- néhány μm… ≈3mm-ig,

- gyors és nem helyhez kötött javítások esetén,

- szerelés nélküli javítási lehetőség.

A felhordott anyagmennyisége arányos:

- az áramerősséggel,

- a galvanizálás idejével,

- azonos áramerősséggel felhordott anyagok mennyiségei úgy aránylanak egymáshoz,                mint egyenérték súlyai.

A készülék részei:

- egyenirányító,

- elektróda,

- hajlékony áramvezető kábel.

Az anód grafit vagy platina amely köré jó nedv szívó vattát kell tekerni.

Alkalmazási terület:

- Vékony bevonatok készítése kb. 15 μm:

- korrózió védelem,

- díszítés,

- elektromos vezetés növelése,

- nagy keménységű felület létrehozása.

- Vastagbevonat készítése 3000μm:

- kopott felületek javítása,

- berágódások, bemaródások megszüntetése,

- speciális fémkapcsolatok létrehozása.

- Fémeltávolítás:  fordított polaritással,

- elektrokémiai polírozás,

- felület előkészítés,

- szennyezett felület eltávolítása.

Alkalmazott aramerősség: 15A…500A