Járműfenntartás I.

2. Előadás

A gépjárművek elhasználódását előidéző okok

A gépjárműveket üzemeltetés közben különböző hatások érik, melyek az alkatrészek elhasználódását, meghibásodását okozzák. A rongálódások okai lehetnek:

Közvetlen okok:

- Természetes elhasználódás,

- helytelen tervezés,

- helytelen gyártástechnológia,

- gyártási hibák,

- helytelen javítástechnológia,

- javítási hibák.

Közvetett okok:

- Más alkatrészek rongálódása,

- Szakszerűtlen üzemeltetés.

A természetes elhasználódásról akkor beszélünk, ha a vizsgált alkatrész, vagy fődarab gazdasági szempontból kielégítető üzemidő után, rendeltetésszerű igénybevétel következtében műszakilag már nem felel meg, gazdaságosan nem üzemeltethető.

okai:	-     kopás,

- az anyag kifáradásából származó elhasználódás, repedés, tőrés

- deformáció

- korróziós elhasználódás.

a. Kopás: olyan károsodást okozó folyamat, amely úgynevezett koptatóerők hatására két érintkező felület között jön létre. A kopás során a felületekről apró anyagrészecskék válnak le, melyek az alkatrész, alkatrészek méret, illetve tömegcsökkenését, az üzemeltetés szempontjából káros elváltozást okozzák.

(Az elváltozások kiterjedhetnek a felület fizikai, kémiai, szövetszerkezeti, mechanikai tulajdonságainak módosulására is, valamint a munkavégző képesség csökkenésén kívül számos további meghibásodás: repedés, törés, berágódás forrásai lehetnek.)

Súrlódás: az egymáson elmozduló agyagok rétegeiben a mozgással ellentétes irányban fellépő erőhatás.

Lehetséges módjai: csúszó, gördülő, hengerlő(forgatási), lökésszerű

Lehet még:	        mozgósúrlódás, nyugalmi súrlódás.

Súrlódási viszonyszám:  		                        = Fs/Fn		(Coulomb 1785)

A súrlódás mint mechanikai energia veszteség:	Ws= Fs×l= Fn××l	(Fleischer)

Csúszósurlódás:	

száraz:			01,…1,0 határkenés:		0,05…0,2 folyadékkenés:	0,002…0,01 fékbetét, fékdob	0,35

A kopás keletkezésének előfeltétele:

- kopás pár,

- kopási pár viszonylagos mozgása,

- normális irányú erő a kopás párok között,

- egy közbenső anyag jelenléte a kopás párok között,

A kopásokat a kopás párok:

- halmazállapota,

- szerkezeti tulajdonság,

- szilárdsági értékei,

- keménysége,

- felületi érdessége és,

- alakja jellemzi.

Jellemző még:

- az elmozdulás módja,

- elmozdulás nagysága,

- az elmozdulás időbeli lefolyása,

- erőátadások nagysága, iránya és módja.

Nagy jelentőségű a "közbenső anyag":

- szilárd

- szilárd szemcsés

- folyékony

- képlékeny

- gőz, gáznemű, vagy ezek keveréke.

Kopás formái:

- hegedéses, vagy adhéziós,

- oxidációs,

- abráziós,

- fáradásos (pitting),

- oxidáció (fretting),

- erózió,

- kavitáció.

- Adhéziós vagy hegedéses kopás:

Fémes anyagok között jön létre, ha "p>>" és v1-2 m/s, és az érintkező felületek között nincs harmadik anyag (olaj, oxid réteg).

Az érintkezési felületeken a lokális fajlagos nyomás nagyobb, mint az egyik anyag folyáshatára, amely a felületi rétegek, érdességi csúcsok képlékeny alakváltozását okozza.

Nagy a kopási sebesség (10- 15m/h).

Fajtái:	-  hidegkopás, 			- melegkopás,

Melegkopás: a mechanizmusa megegyezik az előzőekben leírtakkal, azonban magas hőmérsékleten, és nagy súrlódási sebességek mellett következik be.

Pl. forgattyús tengelyek, bütykös tengelyek, fogaskerekek.

Hideghegedés pl. lassújáratú, nagy terhelésű tengelyek csapok.

- Oxidációs kopás:

A nagy terhelés okozta alak változáskövetkeztében a felületi réteg súrlódásos felhevülése és lokális képlékeny alakítottsága miatt megnő a gázoldó képesség, illetve a vegyület képződési aktivitás, ez pedig igen kemény oxidréteg kialakulásához vezet.

Az oxidréteg vékony hártya szerű réteg formájában leválik.

A kopási sebesség néhány tized m/h.

Mind csúszó, mind gördülő súrlódás hatására bekövetkezik.

Pl. hengerperselyek, fogaskerekek felülete, gördülőcsapágy (kis terhelés).

- Abráziós kopás:

Kéttest abrázió: az egymáson elmozduló anyagok keménysége annyira különbözik, hogy a keményebb anyag kiálló csúcsai mozgás közben mélyedéseket, karcolásokat készítenek a lágyabb felületbe, ezáltal a lágy anyag mennyisége folyamatosan csökken.

Háromtest abrázió: az egymáson elmozduló felületek közé viszonylag apró szemű kemény ún. abraziv anyag(pór, oxidréteg) kerül, amely a lágyabb anyagba beágyazódva védi azt a keményebb anyaggal szemben, miközben mikro forgácsokat választ le annak felületéről.

A leggyakoribb kopásfajta, amely minden súrlódó, csúszó gépalkatrész elhasználódásában részt vesz valamilyen arányban.

Kopás sebesség 7-8m/h.

- Fáradásos kopás (pitting):

Dinamikus ismétlődő igénybevétel esetén gördülő mozgás hatására az alkatrészek felületi rétegei elfáradnak, apró ún. mikrorepedések keletkeznek, majd ezen repedések tovább terjednek és ennek eredményeként a felületi réteg lepattogzódik, kigödrösödik.

Legkritikusabb a felület alatt ébredő, a felülettel párhuzamos nyírófeszültség, és gyorsítják a felületi feszültségek és inhomogenitások.

Ez a fajta kopás legfőképpen a gördülő csapágyakban tapasztalható.

- Súrlódásos oxidáció (fretting): (az előző négy alapesetet magában foglalja)

A súrlódási folyamatot erős oxidáció kíséri. Rezgéssel gyorsított kontakt oxidáció, mely egymáshoz képest rezgő felületeknél jelentkezik. A rezgés kis amplitúdójú(1-5m) és közepes frekvenciájú(5-100Hz).

A felületet fekete, vagy vörösesbarna lerakodás, oxidréteg borítja, valamint megfigyelhetők az adhéziós, abráziós kopásnyomai, ill. a gödrösödés, pittingesedés.

Gyorskopást, ill. berágódást okoz Csökkenti az alkatrész kifáradási határát ezáltal repedést, törést okoz.

Pl. gördülőcsapágyak, bordás kötések, csapszeg-furat érintkező felületei, ill. szegecskötések.

- Erózió és kavitáció:

Erózió: szilárd anyagrészecskék, ill. folyadékcseppek okozzák, amelyek egy adott alkatrész felületére nagy sebességgel becsapódnak. Az ütközés hatására repedések, kitöredezések, gödrösödések keletkeznek.

Kavitáció: nagy sebességgel áramló folyadékban jön létre, a képződő buborékok nyomásváltozás hatására összeroppannak. Az alkatrész felületén fáradásos jellegű kopást, kigödrösödést okoz.

Mértéke függ:

- a buborék felületi energiájától,

- a folyadék felületi feszültségétől,

- viszkozitásától,

- gőznyomástól.

A kopási folyamat időbeni lefolyása:

Három jellegzetes kopási folyamat található:

- szilárd fémes anyag száraz súrlódása (erős berágódási hajlam),

- degresszív kopási folyamat (gépjárművek bejáródása, megmunkálási érdesség csökkenés, hordozó felület nő, a kopás csökken),

- lineáris kopás(finoman megmunkált csúszópár, folyadék súrlódás).

Siklócsapágyak kopási folyamatai:

-    Tb bejáratási szakasz: érdes felület, gyors kopás          növekvő felületi simaság,

csökkenő kopás,

- Tü üzemeltetési szakasz: helyesen méretezett, hidrodinamikusan kent csúszócsapágyazásnál szennyeződés mentes kenőanyag mellett tartós üzem alatt (leállás-indítás nélkül) kopás nincs.

Hagyományos csapágyaknál általában érvényes:

Vmax/Vopt  100/3			Tü/Tb  1000/1

Ábrázolni lehet még mindkét alkatrész kopás mennyiség változását a Tidő függvényében.

b. Kifáradás:

Az egymáson elmozduló, forgó, lengő változó terhelési viszonyok között üzemelő alkatrészek a változó irányú és nagyságú igénybevételek hatására kifáradnak.

A gépjárművekben sok ilyen alkatrész van.

Törés esetén további alkatrészek rongálódásával üzemképtelenséget vagy közúti balesetet okozhat. Fontos a törés előtti csere(ha van rá lehetőség).

Kifáradási törések jellemzői: Wöhler-diagfam:

Ha a munkadarabot huzamosabb ideig a károsodási vonal felett terheljük, akkor idővel eltörik.

Acéloknál a határ 3…10…1millio terhelés változás. Ezt nevezzük kifáradási határnak.

E terhelés változási határszámhoz tartozó feszültséget az anyag végtelen sok terhelésváltozás mellett is törés nélkül elviseli.

Az alkatrészek törésének 90%-a fáradásos törés:

- anyaghiba 10%

- konstrukciós hiba 15%

- gyártási hiba 35%

- üzemeltetési, fenntartási hiba 40%.

A fáradás folyamata:

Az anyag rugalmas alakváltozása rácsdeformációt okoz, a kristály keményedésével, majd később mikro repedésekkel jár együtt.

- Egy kristályszerkezeti keresztmetszetben a feszültség eloszlás nem homogén, ezért az állandó alakváltozás a kristályon belül elcsúszást okoz.

- Repedés képződés: kristályon belüli anyagszétválás (szubmikroszkopikus repedés).

- Repedés terjedés: a szubmikroszkopikus repedések hatására keletkező feszültségi csúcsok okozzák.

Általában a felületekről indul el kis hajszálrepedésekkel, ezek pedig az éles sarok, ékhorony, felületi sérülés, durva felületi megmunkálás stb.

c. Deformáció:

Felületen vagy teljes keresztmetszetben bekövetkezett bekövetkező deformációk.

Felületi: tömörítés, kitüremkedés,

Teljes keresztmetszetben: hajlás, nyúlás, zömülés.

Pl. csapágy tartó agyakban, sebességváltó házakban.

Természet ellenes rongálódások:

a. Helytelen tervezésből: ha az alkatrész nem felel meg az igénybevételnek, rövid üzemidő után használhatatlanná válik.

- Az alkatrész helytelen méretezése,

- helytelen anyag választás,

- nem megfelelő anyagkiképzés.

b. Helytelen gyártástechnológiából:

Helytelenül előirt technológiából is származhatnak rongálódások.

Gyártástechnológia hiányossága, pontatlansága okozta:

- hőkezelési hibák (fogaskerék, csapszeg),

- hegesztési hibák,

- öntési hibák,

- kovácsolási hibák.