Járműfenntartás I.

3.előadás, segédlet

A hiba- felvételezés műveletei és eszközei

A meghibásodott alkatrész felújításának tényezői:

- A felújíthatóság műszaki lehetősége,

- a felújíthatóság gazdaságossága.

Reális javítás esetén mindkettő érvényesül! (Esetenként a gépjármű a termelésből történő kiesésével kell számolni.)

Műszaki lehetőség:  különböző vizsgálatokkal határozzuk meg.

- szilárdság ellenőrzése ( RH, HB, A, Z),

- terhelési próbák,

- technológiai lehetőségek,

- tartóssági vizsgálat,

A felújított alkatrészek élettartama az újjal közel azonos, vagy annál nagyobb értékű legyen.

Figyelembe kell venni:

- nagy sorozatú felújítás történik,

- kereskedelmi szervezeten keresztül kerül a felhasználóhoz,

- egyedi javítás,

Hiba- felvételezés technológiája:

- A gépjármű átvételi ellenőrzése,

- tárlóhely,

- szétszerelő szalag,

- fődarab mosó,

- fődarab bontó,

- hiba felvételező.

Mosás előtti hiba- felvételezés:

- Esetenként megállapítható a rongálódás folyamata,

- Többnyire szemrevételezéssel, esetleg egyszerűbb mérőeszközökkel,

- A hiba- felvételezés eredményét írásban kell rögzíteni.

Tisztítás utáni hiba- felvételezés: ekkor történik a részletes hiba- felvételezés.

- Ennek mindig a hibafelvételi műveleti utasítás alapján kell történnie,

- Az alkatrész rajz alapján ellenőrizhetjük azokat a helyeket, amelyek a működés közben fellépő igénybevételektől tönkremehettek.

- A műveleti utasításban egyértelműen fel kell tüntetni, hogy mely hibák esetén javíthatók és mely hibák esetén selejtezendő az alkatrész.

A technológusnak tanulmányoznia kell:

- a rongálódás okát,

- a felújítás lehetőségét,

- a felújítás módját,

- a felújítás gazdaságosságát,

Az alkatrészt osztályoznia kell:

- javítható,

- selejtezendő,

- felújítás nélkül beépíthető,

Hiba- felvételezési bizonylat:

- mért, ill. észlelt hibák,

- A felújítás technológia kiválasztásához szükséges adatok,

- Ismétlődő azonos hibák esetén a felújításhoz szükséges technológia megjelölése,

- Felújítandó alkatrész szám,

- Hiba felvételező kézjegye, dátum.

Műhelyrajz alapján vizsgálni kell:

- mérethibákat,

- alakhibákat,

- felületi simaságot,

- keménységet,

- anyagminőséget. (szilárdsági vizsgálatok, metallográfia).

Méretellenőrzés:

- durva ellenőrzés: tolómérők, lyukmérők stb.

- helyzet és alakmérésre, mérőhasábok idomszerek,

- kopott ill. deformálódott munkadarabok esetén projekttoros mérőrendszer.

Repedés porózusság ellenőrzése:

- A folyadékok részére tárolóteret biztosító alkatrészek esetén folyadékkal feltöltve nyomás alatt kell vizsgálni.

- Fárasztó igénybevételű alkatrész esetén repedés vizsgálat.

- Mágneses repedés vizsgálat, penetrációs repedés vizsgálat, melyek a felületről kiinduló repedéseket mutatják ki.

- Belsőrepedés ultrahangos vizsgálat.

- Hegesztésnél esetenként röntgen vizsgálat.

A felület érdességének ellenőrzése:

- Többnyire elegendő a szemrevételezés és kézi tapintás.

- Kényesebb esetekben műszeres ellenőrzés (pl. elektro tapintófejes készülékkel).

Az anyag minőségének összetételének ellenőrzése:

Főleg vitás esetekben vagy új típusú alkatrészek esetén, továbbá anyagváltozás vagy természetellenes meghibásodások okának felderítésére alkalmazzuk.

Fajtái:

- Köszörő próba: egyszerű, gyors, bizonytalan, nagy hibaszázalék, csak összehasonlításra.

- Spektroszkópia: gyors, eredményesebb kémiai elemző eljárás.

- Elektroinduktív eljárás: ismert etalonhoz való összehasonlítás alapján mindennemű változás észlelhető. Pl. méret, alak, hőkezelés lunker, repedés.

Keménység ellenőrzése:

Minden hőkezelt- nemesített, edzett- alkatrész vizsgálatánál elvégezzük.

Eljárások: Brinnel, Rockwell, ritkábban Wickers.

Egyéb vizsgálatok:

Szilárdsági vizsgálatok:

- szakító próba,

- ütőmunka,

- hajlító fárasztó vizsgálatok,

Ezek roncsolásos vizsgálatok és szúrópróba szerűek!

Metallográfiai vizsgálatok:

Hőkezelt, ill. üzemközben hőhatást szenvedett alkatrészek szövetszerkezetének megállapítására, ezt is csak egy- egy db-on végezzük.

Egy alkatrész hibafelvételezése!