Járműfenntartás I.

4. előadás

# Alkatrész felújítások technologizálása

Technológiai utasításoknak tartalmaznia kell:

- nyersanyag szükséglet (méret, anyag, minőség, állapoz),

- részletes leírás a megmunkálás módjáról,

- megmunkálások sorrendisége,

- megmunkáláshoz szükséges gépek, készülékek, szerszámok, ellenőrző berendezések,

- megmunkálás méreteit és tűréseit, technológiai adatokat tartalmazó segédanyagokat.

A technológiai utasításokat összefogja a műveletterv. A műveletterv a munkadarab legyártásához, vagy javításához szükséges munkafolyamatok, megfelelő sorrendben való leírását, a munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges összes berendezések, segédanyagok, katalógus adatok írásban való rögzítése. Ennek alapján készül a műveleti utasítás, amely részletes, minden, a gyártással kapcsolatos utasítást és információt tartalmaz.

A technológia által készített dokumentációk:

- műveleti sorrend,

- műveletterv,

- műveleti utasítás,

- szerelési menetrend,

- szerszám, idomszer, készülék, kérőlapok,

- anyagnorma.

A technológiai utasításnak mindenkor egyértelműen, a lehető legkevesebb adattal közölje a művelet  elvégzéséhez szükséges tevékenységet, berendezéseket és egyéb segédleteket.

A műveletterv: a műveletterv a következő ismeretanyagokra épül:

- gyártmány ismeret,

- gyártmány anyagának ismerete,

- a munkaerő ismerete,

- a műhely berendezéseinek, gépeinek ismerete,

- gyártási program (gyártandó vagy javítandó darabszám, határidők),

- egyéb gyártáshoz szükséges segédletek.

A műveletterv tartalmazza a gyártmány megmunkálásának teljes menetét, mindazokat az adatokat, amelyek a gyártás folyamán szükségesek.

A műveletterv tartalma:

- az anyagnormák,

- a gyártó- javítóműhely megnevezése,

- agyártásban, javításban használt gépi és kézi berendezések,

- a mérőeszközök jelét (rajzszámát),

- a megmunkálási műveletek sorrendjét,

- a gyártáshoz, javításhoz és ellenőrzéshez szükséges méret és egyéb adatok.

- az egyes műveletekhez szükséges vázlatot,

- a műveletek részletes leírását,

- a műveletek elvégzéséhez szükséges technológiai adatokat.

Műveleti utasítás:

A műveletterv alapján készül és annak egy műveletelemét tartalmazza, kiegészítve a

Gyártásra és a javításra vonatkozó összes szükséges adattal (normaidő, műveletmozzanatok stb.).

Technológiai sorrend: tartalmazza a munkafolyamatok rövid leírását a technológiai sorrendnek megfelelően