Járműfenntartás I.

5. előadás

Forgácsolásos technológiai módszerek

Forgácsolásos technológiák:

- perselyezés,

- forgácsolás alakhelyesre munkálással,

- forgácsolás javító méretre munkálással,

- menetek javítása.

- Perselyezés: a kopott furatok, ill. a vele csatlakozó csapok felújítása javítási méretre való forgácsolással, a meg növekedett hézagok eredetire történő visszaállítása, új perselyek készítésével történik. A perselyezés helyét (csap vagy furat), mindenkor az igénybevétel dönti el.

Persely rögzítése:

- csavarral,

- ékkel,

- hegesztéssel,

- ragasztással,

- szilárd illesztéssel.

A persely működő méretét csak az illesztést követően lehet végleges méretre munkálni.

A persely anyaga vagy az alapanyagéval megegyező, vagy annál jobb.

Javítás esetén alkalmazhatunk az alapanyagtól eltérő perselyanyagot, amit a hibaelemzés alapján választunk ki.

Perselyek anyaga:

Fém: kopott szelep ülék javítása perselyezéssel (Cr, V, Mo ötvözésű öntöttvas),

Alumínium sebességváltóház csapágyfészek perselyezése (acél).

Porkohászati: perselyek kisebb igénybevételű csapok, furatok javítása. Előnyük, hogy kész méretre sajtolhatók, nem kell forgácsolni. Hátrányuk: kis mechanikai szilárdság, alacsony fordulatszám. A perselyek anyagát mindenkor az üzemi feltételek határozzák meg. Kisteljesítményű motorok csapágyazása (ablaktörlő motor).

Műanyag: előnye: kopásálló, súrlódási tényezője, fajsúlya kicsi, a kapcsolódó felületet nem rágja be. Hátránya: rossz hővezető, fajlagos terhelhetősége, siklási sebessége kicsi.

Textilbakelit: fajlagos terhelés: 3Mpa, siklási sebesség 3-3,5 m/sec, nagy hőtágulási együttható, így pontos illesztésnél nem használható (H11/ c9). D/L > 1. Furatban külső palást illesztése (H8/n7). A megmunkálását esztergapadon végezzük.

Poliamidok: olajjal, zsírral kent helyeken jól alkalmazható. Szilárd és csúszó illesztéseknél egyaránt alk.. Fröccsöntött vagy rúdanyagból forgácsolással készül.

Rossz hővezetők. (többrétegű csapágyak: száraz helyeken: acéllemez + 0,2-0,35 szinterbronz + pólusokban műanyag).

Forgácsolási jellemzők: v = 300 m/min, e = 0,1-0,2 mm/ford, f = max. 0,1mm.

2. Felújítás alakhelyesre munkálással:

Felújításkor az alakhiba vagy felületi károsodás minimális réteg lemunkálással szüntethető meg: a csereszabatosság megmarad. Pl. hidraulikus, pneumatikus hengerek és dugattyúk csiszolásával a karcokat eltüntetjük.

Szelepek köszörülése: a szelepek igénybevétele:

- mechanikai-,

- hő- és

- korróziós igénybevételből tevődik össze.

Anyaga: ötvözött acél:

- szívszelep: Cr - Ni,

- kipufogószelep: Cr – Ni – Mn,

- kipufogószelep: kettős fém: szelepszár: Cr – Ni – Mo, szeleptányér: Cr – Ni – Mn.

Készítése: kovácsolás vagy alakmásba sajtolás, hőkezelés, méretre forgácsolás.

Elhasználódás:

- tányér deformálódás,

- felfekvő munkafelület megkopik,

- esetleg átég,

- szelepszár kopás.

Javítás: tisztítás, hiba felvételezés, egytengelyűség ellenőrzése (max 0,02), kopott, vagy beverődött munkafelület köszörüléssel javítható. Ha az élszalag 0,8 mm- nél kisebb, akkor fémszórással javítjuk (45…60 HRC).

Szelepülék felújítása: igénybevétele: közel azonos a szelepével.

Anyaga: öntött vas hengerfej esetén vagy saját anyagából, vagy Cr, V és Mo ötvözésű öntöttvas (50… 55 HRC).

Készítése: centrifugál öntéssel, vagy csőanyagból esztergálással és hőkezeléssel.

Elhasználódás:

- tömítő felület kopása,

- egyenlőtlen beverődése,

- átégés és a korrózió okozta pontszerű üreg.

Fontos: a tömítő felületnek egytengelyűnek kell lennie a szelepvezetőnek!

Javítás: forgácsolással (bázis a szelepvezető furata).

- marással (kézi v. gépi(úszólengő maró)) + köszörüléssel, ha a persely keménysége 50	HRC felett van akkor csak köszörüléssel javíthat.

- köszörülés profilkővel, excentrikus köszörüléssel.

Fontos: csak annyi anyagot szabad eltávolítani, amennyi a tömítő felület kialakításához kell!

Javítási sorrend:

- a működő 45-os tömítő felület megmunkálása,

- 15-os és 75-os megmunkálással beállítjuk a tömítő felület szélességét.

Persely csere: hengerfej 200…250C előmelegítése, a perselyt szárazjégen -70-ra lehűtjük majd besajtoljuk.

Szelep és szelepülés összecsiszolása:

A tömítő felületek közé olajjal kevert csiszolóport kenünk, és szelepet az ülékre nyomva félfordulattal jobbra- balra mozgatjuk. Ellenőrzés pneumatikus módszerrel.

Fékdob felújítás: a mozgási energiát hővé alakítja,

Igénybevétel:

- mechanikai,

- hőigénybevétel,

- kék elszíneződés 500C-ig,

- 500…700C között anyagszerkezeti változás a felületen,

- 720C felett átkristályosodás, keményedés, térfogat növekedés. Keresztirányú repedések, növekvő súrlódási tényező,

- lágy gyorsan kopik, keményebb túlfékezettség.

Anyaga: Si, Cr, P ötvözésű szürkeöntvény.

Követelmények:

- nagy mechanikai szilárdság,

- alakállandóság, magas hőmérsékleten is,

- megfelelő rugalmasság,

- jó hővezető képesség,

- állandó súrlódási tényező,

- repedések iránti érzéketlenség,

- megfelelő élettartam.

Fékdob felújítás: forgácsolással, esztergálás, köszörülés. A gyár a felső méretet megadja. A fékdobot a kerékagyra felfekvő bázis felületről kell tájolni.

Féktárcsa felújítás:

Igénybevétel:

- csavaró,

- súrlódásból adódó hő,

- koptató igénybevétel.

Anyaga: ötvözött acélöntvény, a hőállóságot Cr, Ni ( 10…20%)ötvözés bisztositja.

Javítás: ha a deformáció eléri a megadott értéket ( szgk. 0,15mm) forgácsolással javítható, az adott bázis felületen kell tájolni.

Vezérműtengely felújítás:

Igénybevétel: koptató, csavaró, (hajlító) igénybevétel.

Anyag:

- ötvözetlen vagy ötvözött betétben edzhető, kéregedzhető acél,

- gömbgrafitos öntöttvas,

Acél vezértengelyeket rúdanyagból kovácsolják, vagy sajtolják.

Kis széntartalmú acéloknál csap és bütyök felületeit cementálják és betétben edzik.

A közepes széntartalmúakat nemesítik, és a csapok és a bütykök felületét kéregedzik.

A gömbgrafitos öntöttvasból készültet homokformába öntik, majd a csapok és bütykök felületét kéregedzik.

Elhasználódás:

- csapok kopása,

- vezérmübütyök kopása és kipattogzódása,

- tengelygörbülés.

Általában az emelőoldalon a legnagyobb emelés helyén kopik (itt a legnagyobb a bütyök kerületi sebessége.

Javítás: a tengely görbültségét csúcsok között mérőórával ellenőrizzük. Megengedett görbeség 0,05mm, a bütyök felületi keménysége 58…62 HRC. A bütyök köszörülését másoló köszörűn végezzük el cserélhető szívó és kipufogó mesterbütyök alkalmazásával. A vezérműtengely csapok és csapágyak illesztése. f6/H7.

Hengerfej javítás:

Igénybevétel:

- hő,

- mechanikai (égéskor fellépő csúcsnyomás),

- korróziós igénybevétel (tüzelőanyagban lévő kéntartalom, égéskor keletkező szénsav).

Anyag:

- Mo, Cr és Ni ötvözésű szürkeöntvény (1-2% nyúlás),

- Si, Mg, Cu, Mn, Fe - al ötvözött alumínium öntvény (nagyobb szerkezeti magasság).

Elhasználódás:

- gátrepedés,

- síkfelületek deformálódása,

- kimorzsolódás (elektrolitikus korrózió),

- gyertyamenetek elhasználódása.

Repedés vizsgálóval történő vizsgálás, nyomáspróba. Sík vizsgálata acélvonalzóval hézagmérővel. Megengedett eltérés 0,03mm.

Javítás: A repedéseket hegesztéssel, vagy meleg fémpórszórással javíthatók.

A deformálódott hengerfejeket forgácsolással javítjuk, marással vagy köszörüléssel.

Maximálisan 0,2…0,3mm-t forgácsolhatunk le.

3.Felújítás javítóméretre forgácsolással:

A meghibásodás leforgácsolása után az új méret jelentősen eltér az eredetitől.

A csereszabatosság megszűnik. A méretlépcsőket a gyár megadja.

- Hengerfúrás,

- honolás,

- forgattyútengely köszörülés,

- nyugvócsapágy helyek finomfúrása.

Hengerfúrás: a hengereket (hengerperselyeket) a hengertömb foglalja magában.

Igénybevétel:

- koptató (nagy hőmérséklet, rossz kenési viszonyok),

- korróziós,

- hő igénybevétel.

Anyaga: 3,2…3,5% C tartalmú Cr, Ni, Mo, Cu, Al, és P-val ötvözött szürkeöntvény. Gömbgrafitos és modifikált szürkeöntvény. Keménysége: 220…300HB.

Elhasználódás:

- kopás (természetes, szennyeződés esetén abraziv kopás),

- a palást felületén lyukacsosodás,

- a persely peremhajlatában előforduló repedések.

A hibát szemrevételezéssel esetleg nagyítóval ellenőrizhetjük. A kopást mérőórás furatmérővel ellenőrizzük (5 magasságban és magasságonként 2 irányba(90)).

Javítás: a kopott hengerfuratokat javítóméretre forgácsoljuk. A felújítás történhet finomfurással és hónolással. Korábban a 260 HB-nél keményebb hengerperselyeket köszörülték. A felület érdessége (Ra= 0,63) és a megmunkálási barázdáknak 30…45-nak kell lenniük. Fontos, hogy a hengerfuratok középvonalának merőlegesnek kell lennie főtengely nyugvócsapágyak középvonalára.

Forgácsolási jellemzők:

- v = pár száz,

- f = pár tized,

- e= pár század.

|  | v | f | e |
| --- | --- | --- | --- |
| Szürke öv. HB160…180 | 100…200 | max. 0,5 | 0,04…0,012mm |
| Szürke öv. HB 360…440 | 30…40 | 0,1…0,2 | 0,125…0,2 |

Honolás:

- állványos honoló gép,

- kézi honoló gép    >>>>>>> axiális mozgás.

Főmozgás: forgó.

Mellékmozgás: axiális

A hengerfalon keletkező barázda:

A karcok szöge 30- 45°        	- meghatározza a kopásokat.

- olajtárolást biztosít.

Ra ≈0,63 felületi érdességet kell létrehozni.

Honolási ráhagyás: ø60…100mm  >>>>>>0,02…0,04mm

A hónolás paraméterei:

| Anyag | Forgácsolási sebesség V(m/min) | Szög α | Tengely irányú sebesség (m/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szürke öv: elő kész | 25…30 35-ig | 60…90 45…60 | 10…12 12,5 |
| Göv.: elő kész | 22…25 30 | 60…90 45…60 | 9…10 12 |
| Edzetlen elő Acél: kész | 20…25 30 | 90 45…60 | 9…11 12 |
| Edzett acél: elő kész | 15…22 30 | 90 60 | 5…8 10 |

Flex-hone:

SiC3-ból mintegy 200…500 gömb alakú csiszoló test helyezkedik el, a hajlékony drótból kiképzett fejen.

n= 700…1200 1/min

Lézer honolás:

- 2μm mélységben fémgőzök és gázok képződése közben olvasztja meg a persely anyagát,

- A keletkezett fémgőzök és gázok nagynyomási energiájúak,

- Ennek következtében 16…18%nitrogén jut az olvadék felszínébe,

- A nitrogén lökésszerűen megkeményíti az olvadék felületét, és azon kerámia keménységű makro szerkezet jön létre.

Előny:

- Csökken a kopás,

- Nő a korrózió állóság,

- Csökkenti a felületi súrlódást.

Nyugvócsapágy helyek finomfurása: a nyugvócsapágyakat a hengertömb foglalja magában.

Igénybevétel:

- hő,

- koptató (a hengerpersely nélküliek),

- korróziós kopás (kénsav, szénsav),

- elektrokémiai korrózió (hűtővíz átömlő nyílások).

Anyag:

- ötvözött perlites szürkeöntvény

Cr, Ni, Mo a perlitet finomítja és keményíti,

Al, Cu, Ni, és a P javítja az önthetőséget és csökkenti a kérgesedési hajlamot.

- gömbgrafitos öntöttvas (P ötvözéssel javítják önthetőségét),

- alumínium ötvözet (Si (12…13%), Mg, Cu, Fe),

- magnézium ötvözetek.

Elhasználódás:

- törés, repedés,

- deformáció,

- kopás.

Ellenőrzés:

- hengerfej felfekvő felületének vetemedésének ellenőrzése,

- nyugvócsapágy fészkek egytengelyűségének ellenőrzése,

- a nyugvócsapágy fészek középvonalának és a hengerfúrási bázisfelület párhuzamosságának ellenőrzése.

- A nyugvócsapágy fészkek ovalitásának és kúposságának ellenőrzése.

Javítás:

- a töréseket repedéseket hegesztéssel, ragasztással,

- a geometriai hibák helyreállítása: forgácsolással: vízszintes orsolyu finom fúrógéppel.

|  |  | v | f | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Öv 210 HB-ig | K D | 90…100 | 0,1…0,5 | 0,03…0,04 |
| Öv 210 HB felett | K D | 60…90 | 0,1…0,3 | 0,025…0,035 |
| Bronz | K D | 400 500 | 0,03…0,12 | 0,03…0,05 0,02…0,04 |
| Al | K D | 700 900 | 0,03…0,15 0,02…0,1 | 0,04…0,07 0,03…0,06 |
| Csapágy fémek | K D | 600 800 | 0,01…0,02 0,01…0,07 | 0,025…0,04 0,02…0,035 |

| Műanyag | K D | 300 400 | 0,07…0,2 0,05…0,15 | 0,04…0,07 0,03…0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Forgattyútengely felújítása:

Igénybevétel:

- csavaró,

- hajlító,

- koptató.

Anyaga:

- közepes széntartalmú ötvözött szerkezeti acél (Cr, Mo, Ni, V),

- gömbgrafitos öntöttvas,

- régebben szénacél, acélöntvény, szürkeöntvény.

Elhasználódása:

- nyugvó és forgattyús csapok kopása,

- tengelygörbülés,

- repedés vagy tőrés.

Hibafelvételezés: repedés vizsgálat penetrációs, mágneses.

Egy tengelyűség ellenőrzése két csúcs között, mérőórával (max eltérés 0,02mm).

Csapok kopásának ellenőrzése mikrométerrel.

Javítás: a kopott csapok javítóméretre (0,25mm a következő lépcső) köszörüléssel javíthatok. Fontos, hogy a nyugvócsapokat egytengelyűre köszörüljük, és ezek középvonalával a forgattyúcsapok középvonala párhuzamos legyen.

A hűtőfolyadék 2…3%-os kalcinált szóda használható, forgácsolási sebesség

25…30 m/s, a csap forgási sebessége 12…15m/min.

4. Menetek javítása:

- Heli-coil,

- TIME-SERT (Würth)

Munkadarab előkészítése:

- központ furat készítés,

- menet furás.

Beépítés:

- a betét készülékbe helyezése,

- a menetet az előfeszítő hüvelybe kell csavarni,

- a menet betekerése,

- menesztő csap eltávolítása.