Járműfenntartás I.

7. előadás, segédlet

Vas öntvények hegesztése

Öntöttvas: amely 2%-nál több szenet tartalmaz.

Mechanikai tulajdonságait elsősorban a szövetszerkezete határozza meg amely függ:

- kémiai összetétel,

- hűlési sebesség,

- hőkezelés.

Típusai:

Fehér öntvény:

- metastabil (karbidos), perlit- ledeburitos > kb. 400HB, nagyon rideg,

- kopásálló alárendelt alkatrészek.

Kéreg öntvény:

- karbid- grafitos, gyorsan hűlő kéreg ledeburitos,

- lassan hűlő mag grafitos,

- nagy koptatásnak kitett alkatrészek.

Ezek az öntvények rideg szövetszerkezetük miatt nem hegeszthetők!!!

Ötvözetlen grafitos vasöntvények:

- grafitos dermedés > csökkenő zsugorodás, telítési szám,

- alacsony olvadási hőmérséklet,

- kis dermedési hő intervallum,

- kicsi a zsugorodási feszültségből adódó repedésveszély kevés lunker,

- nagy méret pontosság,

- olcsó,

- jól forgácsolható,

- jó siklási és olajtárolási jellemzők,

- vetemedésre kevésbé érzékeny,

- korrózióval szembeni ellenállás.

- kis szakító szilárdság,

- dinamikus igénybevétellel szembeni csekély ellenállás,

- lehetőleg nyomásra kell igénybe venni.

Tulajdonságait meghatározza:

- a grafit mennyisége,

- mérete,

- alakja,

- eloszlása,

- a mátrix kémiai összetétele és szövetszerkezete.

Jelölése: Öv 100…Öv 350 (a szám az Rm min. N/mm2-ben).

Modifikált öntöttvas: csíraképzőkkel gyártott finomabb grafit eloszlás > nagy szilárdság.

Durva grafit Öv	100…150N/mm2

Modifikált Öv		300…400N/mm2

Mátrix nemesítéssel	~ 700 N/mm2

Gömbgrafitos öntöttvas:

növekvő szilárdság > az acélokéval közel azonos > ezzel folyamatosan elvesznek az öntészeti jó tulajdonságok. Göv370…Göv800

Temper öntvények:

karbidos kristályosodás > szilárd állapotú hőkezelés (izzítás) > így keletkezik a temperszén (grafit) > a grafit így csomós elrendezésű lesz.

Az öntöttvasak hegesztés szempontjából fontos tulajdonságai:

- kis szilárdság,

- kis alakváltozó képesség,

- nagy belső feszültség,

- beedződési veszély > cementites rideg szerkezet.

Az öntöttvasak hegesztéses javítás-technológiája:

- meleg technológia,

- fél meleg technológia,

- hideg technológia.

Hegeszthetők:

- lemezgrafitos öntöttvas,

- gömbgrafitos öntött vas,

- temper öntvények,

- ötvözött korrózió álló vasöntvények.

1, Meleg hegesztés:

1, Varrat előkészítés.

2, A munkadarab előmelegítése 600…750C°-ra.

3, Hegesztés folyósító anyag alkalmazásával.

4, Hőntartás 600…650C°-on feszültség mentesítés 3…5 óra.

5, Lassú hűtés.

6, Salak eltávolítás.

7, Esetleges megmunkálás.

8, Ellenőrzés.

- Gázhegesztés gáz dús lánggal, a pálca túlötvözött.

- Hegesztés bevont elektródás kézi ívhegesztővel.

2, Fél meleg eljárás:

- Alakváltozásra képes öntvények hegesztésénél terjedt el.

- A hozaganyag azonos az alapanyaggal.

- Az előmelegítés hőmérséklete 200-400C°.

- A bevont elektródás kézi ívhegesztés technológiája alkalmazható.

- Csak kiálló öntvény részek pótlására.

3, Hideghegesztés technológiája:

Előnyei:

- kis hőbevitel,

- kis energia igény,

- rövidebb időtartam.

A hegesztés technológiája:

1, Előkészítés:

- a repedés meghatározása,

- varrathely kialakítása,

- a repedések lezárása furatokkal, vagy záró varrattal,

- varrathely zsírtalanítása.

2, Hegesztés:

bevont elektródás kézi ívhegesztéssel,

- a lehető legkisebb áramerősséggel,

- szakaszos hegesztéssel	l = Ø* 10	s=Ø*3,

- salak eltávolítás,

- varrat tömörítés,

- az alkatrész hőmérséklete nem lehet kéz melegnél melegebb.

3, Esetleges megmunkálás:
4, Ellenőrzés:

- penetrációs vizsgálat,

- petróleum beszivárgós vizsgálat.

Acél lemezek behegesztése öntöttvas alkatrészekbe:

- Lekerekített formákat alkalmazzunk.

- A lemez vastagsága az öntöttvas 60% legyen, de legfeljebb 1-2mm-rel kisebb.

1, Tisztítás.

2, A kitört felület előkészítése.

3, Mintavétel a folthelyről (papírra rajzoljuk a foltot, majd onnan az acél lemezre).

4, A folt elkészítése.

5, A folt felötvözése.

6, A folt illesztése, rögzítése.

7, A folt behegesztése.

8, Ellenőrzés: Penetrációs vizsgálattal > ha van repedés akkor köszörülés majd ismételt hegesztés.

Fűzcsapos öntvény javítás:

Három amerikai cég által kifejlesztett menetes csapokkal végzett repedés javító módszer.

Technológiája:

1, A repedések behatárolása.

2, menetes furatok készítése a repedések mentén: a furatszélek kb. 2mm-re legyenek egymástól. A furatokat kúpos alakúra ki kell süllyeszteni. A furatok lehetnek átmenők vagy zsákfuratok. A furatokat sűrített levegővel ki kell tisztítani.

3, A menetes fűzőcsapok becsavarozása és a megfelelő nyomatékkal történő meghúzása, így a csavarfejek leszakadnak.

4, A felületből kiálló részeket le kell köszörül.