Járműfenntartás I.

8. előadás, segédlet

Acél és alumínium alkatrészek hegesztéses javítása

Acél alkatrészek hegesztéses javítása:

Ötvözött alkatrészek súly csökkentéshez.

Ötvözők: Ni, Mn, Si, Cr, V, Mo

Szén egyenérték: ha Ce < 0,25% akkor külön feltétel nélkül hegeszthető.

(IIW) International institut of Welding:

### Ce=C+Mo4+Cr5+Mn6+Ni16≤0,25C%

Ce=C+Mn6+Cr+Mo+V5+Cu+Ni15%

(Uwer- Höhne)

CET=C+Mn+Mo10+Cr+Cu20+Ni40%

0,25% C tartalom felett különleges technológia szükséges, mert az átmeneti zónában martenzit (rideg, repedés érzékeny) keletkezik, amely káros hatással van a hegesztésre.

A technológia végrehajtásának feltételei:

•    előmelegítés:	Ce% < 0,45		< 100C°

0,45…0,6		100…250C°

Ce% > 0,6		250…350C°

- lassú hűtés,

- feszültség mentesítés: 180 ± 10C°

Kopott felületek feltöltése:

Alkalmazott technológiák:

- BKI,

- AFI, Co2 védőgázas ívhegesztés,

- AWI,

- Autogén hegesztés.

A BKI technológiája:

- előkészítés => tisztítás, előforgácsolás,

- előmelegítés: figyelni kell az egyenletes hő bevitelre,

- hossz varrat,

- menet szerű felrakás.

Az elektróda ötvözői: Cr, W, karbidképzők: az előírt keménység elérése végett.

Auszforming eljárás:

400-C°-on forgácsolják a darabot méret körüli értékre.

Kötőhegesztés: pl. UTP 62 elektródával

- a felsőbb réteg keményréteggel feltölthető pl. UTP 710 (HRC = 63),

- esetleg forgácsolás,

- feszültség mentesítés,

- ellenőrzés.

Co2 védőgázas hegesztés:

Kötő és felrakó hegesztések esetében is alkalmazható.

A CO2 elbomlik az elektromos ív hatására:

CO2 ↔ CO + O, a vassal is reakcióba lép Fe + CO2 ↔ FeO + CO és szénnel is reakcióba lép FeO + C → F +CO,

A CO a varratok porozitását okozza, ezért a hozaganyagot Si + Mn –nal ötvözik. Ezek az ötvözők redukálják a CO-t, mivel elvonja az O2 –t és SiO2, MnO formájában leköti.

Technológiai sorrend:

1, előkészítés: tisztítás, előforgácsolás, előmelegítés.

2, hegesztés: kézzel, géppel,

A hozaganyag kis széntartalmú, kevés ötvözővel, Ø 0,8 ; 1 ; 1,2mm,

huzalelőtolás: 2…15 m/min, védőgáz mennyiség: 4…10 l/perc.

3, Lassú hűtés, feszültség mentesítés.

4, Adott esetben hőkezelés, cementálás => edzés => feszültség mentesítés.

5, Megmunkálás: esztergálás!!! köszörülés.

6, Ellenőrzés.

Huzalok fajtái:

- drót hozaganyag (nem üreges),

- pórbeles huzal,

    - önvédő pórbeles hozaganyag,

    - Nem önvédő (semleges védőgáz alkalmazásával).

Ötvözők: Cr, W, V, Si, Mo, Mn

Huzal méret: Ø 1,6…4mm

Alumínium alkatrészek javítása:

Pl. Hengerfej, hengertömb, hajtómű házak, tartóbakok, fedelek.

A megfelelő szilárdság elérése végett különböző ötvözőket alkalmazunk

Si: 4…12%		öntés javítása,

Fe, Cu: 		nemesítés: keménység növelő,

Mn, Mg:		szilárdság növelő,

Zn, Ni: 		mechanikai szilárdság növelése.

Az ötvözők meghatározása cseppentő próbával:

20%-os NaOH-t cseppentünk a felületre, és 10 perc elteltével elszíneződik az öntvény:

Al- fehér,

Si- szürkés- kék,

Cu- fekete,

Ni- fekete,

Mn- szürkés barna,

Mg- tört fehér,

fekete illetve tőrt fehér elszíneződés esetén az öntvény nehezen hegeszthető.

Az alumínium hegesztés metallográfiai problémái:

-    A folyékony → szilárd átmenet térfogat változása jelentős → repedés veszély.

Feltételek: előmelegítés, lassú hűtés, feszültség mentesítés.

- Az alumínium oxid olvadáspontja: 2050C°.

- Az alumínium az olvadásponton nem változtatja a színét.

- Nagy a fajhője, és nagy a hővezető képessége.

- Repedés érzékeny.

- Kis melegszilárdság.

- Nagy zsugoródás.

Autogén technológia esetén folyósírószert kell alkalmazni, melynek összetétele: alkáli fémek, földfémek fluoridjaiból és cloridjaiból álló só keverék.

Technológiai sorrend:

1, Előkészítés: tisztítás, a varrathelyek előkészítése.

2, Előmelegítés:	BKI: 300…350C°,	AWI: 200…250C°.

3, Hegesztés: BKI: fordított polaritás, AWI: AC árammal (kétkezes).

Az alumínium olvadáspontja: 658C°,

Az oxid olvadáspontja: 2050C°,

A hegesztő anyag Si ≈ 10…12%,

4, Feszültség mentesítés: 300…400C°- ra melegít majd szabadlevegőn hűt.

5, Ellenőrzés: tömörség, folytonosság stb.

Kitört felületek Javítása, pótlása:

Tényezői:

- előmelegítés,

- hegesztőanyag kiválasztás,

- hegesztés sorrendje.