A szélenergiából történő villamosenergia-termelés gazdaságossága

A szélerőmű park, szélerőmű energiatermelésének költsége három fő költség nemre bontható. A legnagyobb költség a szélerőmű, szélerőmű park létesítési, beruházási költsége. A második legnagyobb költséget a szélerőmű, szélerőmű park 20 év üzemideje alatt jelentkező üzemeltetési és karbantartási ráfordítások jelentik. Végül a harmadik legnagyobb költség a szélerőmű élettartama végén jelentkező lebontási, területrendezési költség.

A szélenergiából történő villamos energiatermelés gazdaságossága nem ítélhető meg kizárólagosan a gazdasági alapon, nevezetesen szem előtt kell tartani, hogy a szélenergiából nyert villamos energia termelése a teljes életciklus analízis alapján az egyik legkörnyezetkímélőbb energiatermelés.

A részletes költségmodell LPC (Levelised Production Cost) számítások bemutatásából terjedelmi korlátok miatt el kell tekintenünk, csak a szélsebesség, a toronymagasság növelésének hatását vizsgáljuk a fajlagos energiatermelés költségére.

….ábra: A szélsebesség növekedés hatása a fajlagos energiatermelés költségére

….ábra: A szélerőmű toronymagasság növelésének hatása a fajlagos energiatermelés költségére

….ábra: Kisebb szélsebességek esetén a fajlagos energiatermelés költsége a torony magasságának növelésével mérsékelhető.

A tíz éves magyarországi üzemeltetési tapasztalatok szerint 6,35 m/s éves átlagos szélsebesség mellett a 105 m toronypont magasságú, 90 m turbinalapát átmérőjű, 2 MW teljesítményű szélerőművekkel illetve ezekből kialakított szélerőmű parkokkal érhető el a legjobb fajlagos energiatermelési költség. A jelenlegi KÁT (kötelező átvétel Mérlegköre) mérlegköri kötelező áramátvételi árak és pótdíjak mellett a szélerőművek becsült megtérülése Magyarországon 10-13 év.