MTM-4

Mérnöki tervezési módszerek (kézirat)

4. Mérnöki létesítmények funkcionális és formai tervezése

A mérnöki létesítmények körének meghatározása többé-kevésbé megállapodás kérdése. Egy kézenfekvő és hagyományos értelmezés a magasépítési szerkezetekre (magasépítmények, ipari épületek tartószerkezeteire) és az épített infrastruktúra műtárgyaira (hidak, tornyok stb.) terjed ki, az alapozási szerkezeteket a létesítmény külső megtámasztási rendszereként öleli fel. A jelen jegyzet mondanivalója egy valamivel tágabb fogalomkörre vonatkozik: mérnöki szerkezeteknek tekintjük a mélyépítési műtárgyakat (így például a gátakat, földalatti létesítményeket) is.

Ezt a kiterjesztést két tartós trend indokolja:

- az urbanizáció, a közlekedési mobilitás velejárójaként mind gyakrabban épülnek olyan létesítmények, amelyekben a magasépítési és mélyépítési jelleg szétválaszthatatlan;

- a méretezési eljárások és kivitelezési technológiák igényessége szempontjából a mélyépítési feladatok megoldási módszerei fokozatosan közelednek a magasépítésben megszokott módszerekhez.

- Hatemeletes szálloda kerülhet négy emeletes mélygarázsra, egy belvárosi színház alapozása négy szintes földalatti parkoló lehet, a repülőtéri terminálépülethez közvetlenül - szerkezetileg is - kapcsolódhat metróállomás és távolsági vasúti megálló. A számítógéppel segített méretezési eljárások a teherviselő szerkezeteket talajkörnyezetükkel együtt dolgozó, nagy szabadságfokú, egységes rendszerekként modellezik. A műszaki előírásokban a magasépítési és mélyépítési megfontolások megkülönböztetésére lehetőséget adó (a talaj sajátos anyagi tulajdonságai miatt egyébként valóban indokolt) engedmények köre szűkül.

- 4.1	Átfogó tervezési elvek

- Az átfogó tervezés (planning, planen) folyamatában a mérnök egyensúlyt teremt a kitűzött feladat bonyolultsága és a rendelkezésére álló megoldási módszerek teljesítőképessége között. Egyszerű feladatok esetében bátran használ egyszerű módszereket (le tud mondani általa jól ismert, mégoly látványos, de feleslegesen bonyolult tervezési segédeszközök szemfényvesztő alkalmazásáról, nem lő ágyuval verébre). Összetett feladatok esetében viszont, ha nincs lehetősége vagy elegendő oka a feladata természetének megfelelő (például számítógéppel segített, nagy szabadságfokú mechanikai modellek vizsgálatára alkalmas) megoldási eljárás használatára, tagolja és részfeladatokra bontja a feladatot mindaddig, amig el nem jut a kezelhető feladatméretekig*.

- E folyamatban döntő szerepe van az áttekinthetőség megőrzésének, az eredeti célkitűzések folyamatos szemmel tartásának. Az átfogó tervezési elvek a célravezető tagolást és az áttekinthetőség folyamatos fenntartását szolgálják. Közülük a mérnöki tervezésben négyet érdemes különös gonddal érvényesíteni.

- Fokozatos részletezés és pontosítás

- A tervezés során az összetett feladatok elemekre bontása ritkán egyértelmű lehetőség. Különböző módon megválasztott részfeladatokhoz eltérő részmegoldásokat lehet rendelni. Előfordulhatnak - illetve kialakíthatók - olyan részfeladatok, amelyeknek ismert, előnyös megoldása van, és nem ezek újrafelfedezésére van szükség, hanem minél ügyesebb beillesztésükre.

- A részfeladatok tagolása, elkülönítése a tervező felkészültségének és találékonyságának próbája is. Ezen a területen különösen nagy a tapasztalat szerepe. A gyakorlott tervező kifejezetten bonyolult feladatot is fel tud bontani általa már megoldott részfeladatokra - természetesen ezzel sok időt és fáradságot takaríthat meg. Esetleg a kiinduló feladatot lehet úgy módosítani, átfogalmazni (a rendeltetés illetve az építtető igényeinek sérelme nélkül), hogy korábban már sikeresnek bizonyult részmegoldások alkalmazhatók legyenek.

- A tagolás jellege többféle lehet. Széles körben gyakorolt változat a hierarchikus tagolás, amelynek során a feladatot a tervező fokozatosan bontja mind kisebb méretű részfeladatokra, az egészből a részek felé halad. Eközben a közelítő, elnagyolt megoldások is egyre pontosabbá válnak, anélkül, hogy a teljes feladat áttekinthetősége megszűnne, a részmegoldások rendszerbe illeszkedése kétségessé válna. Ebben a lépéssorozatban minden közbenső tervezői döntés kiinduló feltételként jelenik meg a következő részletezési szint számára.

- Nem minden tervezési feladat kezelhető hierarchikus tagolással. A részfeladatokra bontás technikája nem feltétlenül garantál átfogó értelemben vett optimumot, emiatt nem tekinthető általános elvnek. A tervezésnek azonban fontos, biztos eredményre vezető eszköze, ezért használatát rendszerint érdemes legalább megkisérelni, eredményét pedig a hajlékonyabb módszerek szempontjából javításra érdemes korlátnak lehet felfogni.

- Előnyös részletmegoldások összekapcsolásának optimalizálása

- Nagyon általános tapasztalat szerint egy általános feladat optimális megoldása nem feltétlenül esik egybe a részfeladatok optimális részletmegoldásainak összegével. A tagolással képzett részfeladatok között jelentős kölcsönhatások lehetnek, amelyeket az elkülönítés során - különösen a tervezés korai szakaszában - nem mindig lehet feltételekkel helyettesíteni. Ezért a részletmegoldások elfogadhatóságát, előnyeit és hátrányait a tervezési feladat egészére vonatkoztatva kell kiértékelni. A teljes feladat optimális megoldásának megkeresése az egyszerű összegzésnél lényegesen bonyolultabb tervezési követelmény.

- Tömegeket megmozgató rendezvényeken azok jellegétől függő, sajátos közlekedési helyzetekre kell számítani. Egy sportcsarnok közönségének érkezését és távozását szolgáló lépcsők, folyosók, kerítések stb. kialakítása lényegesen különbözhet a megegyező befogadóképességű színház- és hangversenyterem esetében célravezető megoldástól. Az előbbi nézőterének elhagyása többnyire másképpen zajlik a hazai csapat veresége után, mint győzelem esetén.

- Változatok kialakítása és kiküszöbölése

- A tervezési feladat részfeladatokra bontása a megoldás megkeresését egy sajátos értelemben megkönnyíti, de meg is nehezítheti. Különféle változatok egymástól eltérő kombinációi merülhetnek fel akkor, ha az egyes részfeladatoknak különböző megoldási lehetőségei vannak, amelyeket a tervező mérnök felismer, esetleg módszeresen szemügyre is vesz.

- Változatokat képezve természetesen több esély van optimális átfogó megoldás megkeresésére (az optimumkeresés eleve feltételez összevethető lehetőségeket). A változatok számának növelése azonban nem minden körülmények között vezet célra. Jól ismert veszély fenyegeti a tervezőt: elveszhet a részletekben. E szólás tartalma a tervezés estében egészen egyértelmű: a részletmegoldások változataira irányuló figyelem szem elől tévesztheti a tervezés tulajdonképpeni célját. Adott esetben a tervező mérnök önmagát sodorhatja döntésképtelen helyzetbe a megoldási lehetőségek számának ésszerű határokon túli növelésével.

- A kezelhetetlenné váló változatnyaláb kialakulásának megelőzése a tervezés fontos feladata. A részletesség irányában haladva gyarapodó elágazások közül el lehet vetni például azokat, amelyek az adott részfeladat megoldásai, de nem felelnek meg a teljes feladathoz kapcsolódó valamely (más összefüggésben megfogalmazott) követelménynek.

- Nagy fesztávú, kötélhálós térlefedés igénye esetén a héjalásra alkalmas megoldási változatok köréből elhagyhatók a funkcionálisan megfelelő, de nagy önsúlyterhet jelentő rétegrendek. Bonyolult alaprajzú, részben föld alá épülő irodaépület munkagödrének ideiglenes megtámasztásánál a ducolásos változatok nem ajánlhatók, ha a szerkezetépítést megnehezítik.

- A változatképzés nem öncél. Rutinfeladatok, kivitelezéstechnológiai adottságok vagy konkrét építtetői igények kevés változatot mérlegelő tervezést indokolhatnak. Egy-egy igéretesnek látszó változat-kombináció vezethet akár ellehetetlenüléshez is. A zsákutcába vezető változatot feladva ilyenkor vissza lehet térni korábbi, netán egyszer már előnytelennek talált változatokhoz is.

- Az előrehaladás ellenőrzése és szabályozása

- A részfeladatok megoldása során folyamatosan nő a tervező tájékozottsága. Gyarapodnak azok a megoldási követelmények, amelyeket folyamatosan össze lehet (és össze is kell) vetni a teljes feladat megfogalmazásához tartozó célkitűzésekkel, előfeltételekkel.

- Előfordulhat az, hogy a tervezés valamely szakaszában kirajzolódó optimális megoldás fokozatosan eltér egy eredeti igénytől. Ilyen esetben kétféle lehetőség is van a folytatásra. Ha az építtető nem tud elfogadni eltéréseket, vissza kell térni a célkitűzéseknek még megfelelő megoldásokhoz. Nem kell kizárni azonban a kezdeti feltételek megváltoztatásának lehetőségét sem. Ha az építtető nehezen teljesíthető vagy éppen indokolatlan igényeket támasztott, lemondhat ezekről egy ésszerű (például lényegesen kisebb költségekkel megvalósítható) megoldás érdekében. Az ajánlatkérő tervekkel meghirdetett versenyben például beérkezhetnek olyan ajánlati tervek, amelyekben hasznos módosító javaslatok jelennek meg. Ilyenkor a verseny-tisztaság követelményei is korlátozó feltétellé válhatnak (a kiírástól eltérő ajánlatok elfogadása viták forrásává válhat akkor is, ha egyébként műszaki szempontból jól indokolhatók az eltérések).

- Egy szerelőcsarnok alapterület-igénye nem feltétlenül függ össze a szabad fesztáv nagyságával. Ha az építtető nem technológiai okok miatt, hanem egy későbbi, nem is ismert felhasználás lehetősége érdekében kiván egyhajós elrendezést, de 24 m fesztávú tetőszerkezet kialakítása alapozási gondokat vet fel, ésszerűbb lehet áttérni egy 2x12 m fesztávval kialakítható, kéthajós elrendezésre.

- A folyamatos összevetés, visszacsatolás (mint szabályozási mechanizmus) a célkitűzés irányában történő előrehaladás nagyon általános elve és eszköze. A sematikus vázlat a mérnöki tervezés esetére vonatkozó változatot szemlélteti.

- 4.2	A rendeltetésnek megfelelő térkialakítás megtervezése

- A mérnöki létesítmények rendeltetésnek megfelelő kialakítása nagyon összetett, különféle szakterületeken jártas tervezők szoros együttműködését megkövetelő feladat. Bár a részterületek viszonylagos jelentősége az építmény jellegétől is függ, általában kiemelkedő szerepe van az építészeti megformálásnak. Különösen a közterületi látványként megjelenő létesítmények esetében kell érvényesülnie annak a tudásnak, amely a funkció és az esztétikum összhangját képes megteremteni. Kifejező megjelenés, tartalom és forma összhangja, eredetiség - az építészmérnöki képzés számos tantárgya készít fel ilyen és ehhez hasonló követelmények teljesítésére. Nem idegenek azonban ezek a követelmények az építőmérnöki tevékenységtől sem. Mint láttuk, számos mérnöki létesítmény (híd, TV-torony, völgyzáró gát, stb.) is nyújthat esztétikai élményt, miközben tervezésében az erőtani és szerkezeti kérdések fontossága miatt az építőmérnöknek van hangsúlyos szerepe. A jelen fejezet ezért tekinti át röviden azokat az átfogó ismereteket, amelyek szükségesek az építész tervező munkájának kreativ társtervezői támogatásához, illetve a mérnöki szerkezetek esetében is természetes alkotói készség kialakulásához.

- A rendeltetés, a funkció jelentőségét általában nem nehéz felismerni egyetlen építményfajta esetében sem. A használat, a kialakítandó terekben folytatni kívánt tevékenység közvetlen, kiinduló követelményt jelent a tervezés számára. Így van ez szobányi méretű terek és teljes épületek esetében is. Természetesen lehet a rendeltetés összetett és ismétlődő, adott körülmények között rejtett vagy kettős is (például egyes létesítmények rendeltetése háborús körülmények között eltérhet a békeidőben szokásostól és ez a megfontolás már megtervezésük során befolyásolhatja kialakításukat).

- A rendeltetés egyértelmű felismerhetőségét látszólag sok ellenpéldával lehet cáfolni. Irodaépületeket, raktárakat, üzletközpontokat gyakran építenek nagyon általános használati igényekre számítva. Ezeknél a létesítményeknél sem hiányzik azonban a funkció. A tervezés feladata éppen a legkülönbözőbb funkciók betelepíthetőségének biztosítása, az építtető a multifunkcionális használhatóságot tekinti rendeltetésnek.

- A funkció és a kialakítás szoros kapcsolatában rejlik a magyarázata annak, hogy az építményeket előszeretettel osztályozzuk rendeltetésük szerint. Megkülönböztetünk például lakó- és középületeket, ipari csarnokokat, sportlétesítményeket, stb. Különösen nyilvánvaló és közvetlen ez az összefüggés a mérnöki létesítmények körében. Egyes építményfajták esetében nem is tudatosul meghatározó szerepe (például a hidak rendeltetése, az áthidalás, nem igényel semmiféle részletező fejtegetést). Általánosabb és összetettebb létesítményeknél azonban célszerű nyilvántartani azokat a területeket, ahol a  használati követelmények meghatározó szerepe a legközvetlenebbül érvényesül.

- A szándékolt használat - egyebek között - döntően befolyásolja, alkalmasint meghatározza

- a legkisebb, még megfelelő méreteket, tereket;

- a különböző terek kapcsolatát;

- az építési területen történő elhelyezést;

- a tartószerkezetek megválasztásának lehetőségeit;

- a térelhatárolások kialakítására vonatkozó követelményeket;

- a belső terek épületgépészeti felszereltségének szintjét.

- A funkciók tisztázása az építtető és a tervező együttműködésének egyik legfontosabb célja. Helyesen jár el ezért a tervező, ha az építmény használatával összefüggő kérdéseket rendszerezi és dokumentálja. A rendszerezés érdekében célravezető megkülönböztetni az alábbi általános rendeltetési változatokat:

- főfunkció (a létesítmény által szolgált elsődleges hasznosulás - például egy oszlopos közlekedési jelzőlámpa esetében a forgalom szabályozása);

- mellékfunkció (a létesítmény szélesebb körű felhasználási lehetősége - például közlekedési lámpaoszlopon kiegészítő, turisztikai információs tábla elhelyezése);

- közvetett funkció (a létesítmény rendeltetésétől idegen hatás, következmény - például közlekedési lámpa tartóoszlopának szerepe balesetben, eltulajdonítás utáni beolvasztása fémanyagként).

- Megkülönböztetés alapja lehet a rendeltetésszerű használat megkövetelt időtartama:

- átmeneti (például sátorszerkezet kerti ünnepség számára);

- időszakos (például téli, hófúvásos időszakban felállítható közúti védmű);

- állandó (például szennyvízelvezető földalatti csatorna).

- A tervezés szemléletmódját érintő megkülönböztetés kapcsolódhat a rendeltetés egyszerű vagy összetett jellegéhez:

- egyfunkciós (például olajfinomító lepárló tornyának állványszerkezete);

- többfunkciós (például folyami völgyzáró-gát víztározási, energiatermelési, hajózhatósági és átkelési rendeltetéssel).

- A rendeltetés dokumentálására sokféle alfanumerikus és grafikus lehetőség van. Ipari (különösen soklépéses gyártási folyamatot kiszolgáló) létesítmények esetében a technológiai lépések sorrendjének, kapcsolatának (esetleges visszacsatolási vagy szétválasztási elágazásoknak) rendszerint van sematikus vázlata - ez elsőrendű segédeszköz lehet az egyes részfunkciók terület- és térigényének, egymáshoz viszonyított elhelyezésének tervezéséhez.

- Grafikus ábrázolással, blokkdiagramban is jól áttekinthetően adhatók meg az adatok és összefüggések. Szükség esetén olyan táblázatokkal egészíthetők ki a folyamatábrák, amelyekben a tervezés számára szükséges adatok szerepelnek (ilyen lehet például a munkafázist végző személyek száma, a technológiai lépés energiaigénye).

- A tervezési gyakorlat egyik leggyakrabban használt segédeszköze a kapcsolási matrix. A szokásos (n darab megkülönböztetett funkció, tér, elem, stb közötti kapcsolat ábrázolására használható) nxn méretű matrix helyett általában elegendő a matrix fele

- Az ilyeténképpen feltárt és csoportosított funkciók térbeli (ezen belül magassági és vízszintes-alaprajzi) elrendezése a tervezés feladata. Különös gonddal kell figyelni a különböző rendeltetésű terek közötti, illetve a létesítmény környezet felőli megközelíthetőségéhez szükséges kapcsolatok (átjárók, lépcsők, stb.) kialakítására.

- Kellemetlen következményekkel járó hiba a létesítmény megközelítését szolgáló megoldások megtervezésének elmulasztása, a közlekedő területek és az installációs területigény alábecslése. Legendás történetek szólnak olyan építményekről, amelyekhez utólag kellett hozzáépíteni a szintek közötti átjáráshoz szükséges lépcsőházat, vagy a liftakna mérete kisebb volt a betegeket műtőszintre szállító tolókocsik méreténél.

- Természetesen előfordulhat az, hogy az építtetőnek nem csak a rendeltetéssel, hanem a térbeli elhelyezéssel kapcsolatban is vannak igényei. Ebben az esetben sem felesleges a tervezői ellenőrzés. A tervező által módszeresen bemutatott elrendezés rávilágíthat ellentmondásokra, ellehetetlenülésekre, megerősítheti az építtető elgondolását, vagy éppen alkalmat adhat annak további javítására.

- A tervező az egyes részfunkciók telepítésének területigényét előírások, tapasztalatok, hagyományok figyelembe vételével határozza meg. Elsődleges szerepe van a vízszintes (alaprajzi) elrendezésnek, amelyet befolyásolhat magassági, illetve térigényre vonatkozó követelmény. A tervezés során megkülönböztethető

- a brutto területigény (amely az építményt határoló homlokzatokon belül minden hasznos, szükséges vagy kényszerűen kialakuló hasznosítatlan területet magában foglal),

- a netto területigény (amely a rendeltetést közvetlenül vagy közvetve szolgáló, hasznos területek összege),

- a tára területigény (a kialakításhoz szükséges szekezetek, nem járható, nem hasznosítható terek által elfoglalt terület),

- a hasznosított terület (a netto terület ama része, amely közvetlenül szolgálja a rendeltetést),

- a közlekedő terület (a hasznosított terület megközelítéséhez, egyes részei közötti közlekedéshez szükséges netto területrész),

- installációs területigény (a rendeltetés által megkövetelt gépészeti, informatikai, energiaellátási stb. hálózatok és berendezések elhelyezéséhez szükséges terület).

- A területigény körültekintő megállapítása a tervezés gazdaságosságát és szakszerűségét döntöen befolyásoló tevékenység, ilyen értelemben a tervező gyakorlottságát és kreativitását minősíti is.

- A nagyvonalú tervezéssel kialakított tágas, szellős elrendezés nagyon vonzó lehet az építtető és a technológiát szállító partner számára. Megelégedettségüknek a létesítés költségeinek nagysága szabhat határt. A takarékos, de tapasztalatlanabb tervező viszont akkor jöhet zavarba, ha a tervezés későbbi szakaszában esetleg felmerülő, kisebb módosítási javaslatokat is csak lényeges változtatások árán lehet elfogadni, mert a kiinduláskor felvett előzetes méretekkel az előirányzott szerkezeteket nem lehet kialakítani.

- Ideális esetben a tervező a személyek, tárgyak, technológiák, anyagok mennyiségét, mozgási pályáit mérlegelve, műszaki és gazdasági korlátokkal, környezeti követelményekkel vagy korlátozásokkal nem számolva alakíthatja ki a rendeltetésnek optimálisan megfelelő tereket és az ezek közötti kapcsolatokat. Az így elkészített ideális terv azonban az esetek többségében megvalósíthatatlan. Sok tervező ezért nem is vázol fel ideális megoldást, már a tervezés legelső szakaszában figyelembe vesz általa ismert feltételeket.

- Ez a gyakorlat érthető, de nem feltétlenül helyes. Az ideális megoldás ugyanis jó vonatkoztatási alapot jelent különféle kompromisszumok összehasonlításához. Utóbbiakra nagyon is szükség lehet, mert sokféle ok kényszerítheti a tervezőt az építtetői igények, funkciók és tervezési megfontolások szempontjából legkedvezőbb elrendezéstől való eltérésre. Például korlátozó feltételt jelenthet

- a helyszín (közlekedési kapcsolatok, klimatikus viszonyok, stb.),

- a beépítésre kiszemelt telek (annak nagysága, alakja, geotechnikai adottságai, növényzete, stb.),

- jogszabályi, hatósági előírás (beépíthetőség, tájolás, környezetterhelési küszöbértékek, stb.),

- az építtető pénzügyi teljesítőképessége.

- Ezek az adottságok esetenként jelentősen megnehezítik a tervezést. Az építmény elhelyezésével összefüggő kérdéseket három szinten is célravezető ellenőrizni:

- makrokörnyezet (országos szintű adottságok - külpolitika, biztonság, adózási szabályok, jogszabályi “környezet”, kulturális adottságok, fejlődési potenciál, stb.);

- mezokörnyezet (regionális, térségi adottságok - közlekedési kapcsolatok, beépítettség, munkaerőpiaci helyzet, fejlesztési programok, infrastrukturális ellátottság, beszállítói kilátások, stb.);

- mikrokörnyezet (helyi adottságok - közvetlen megközelíthetőség, fejlesztési-bővítési lehetőségek, helyi infrastruktúra, hatósági állásfoglalások, stb.).

- Az úgy nevezett “zöldmezős” beruházásokat gyakran éppen a környezeti kényszerektől való szabadulás igénye ösztönzi. Adott esetben egy belterületi telek közműellátottsága hátrányokkal járhat (például korlátozott lehet a meglévő hálózatok igénybevehetősége, a létesítéssel járó környezeti terhelések kiválthatják a szomszédok nemtetszését, tiltakozását).

- A felsorolt adottságok más-más mértékben érintik a tervezésben együttműködő társtervezőket. A közműellátottság például elsősorban az épületgépészeti tervező számára fontos, a szerkezettervező számára a geotechnikai adottságok és beépíthetőségi feltételek lényegesebbek. A makrokörnyezettel összefüggő kérdések többségét (így például a munkaerőpiaci helyzetet vagy az adózási feltételeket) természetesen az építtetőnek kell tisztáznia és vállalnia, a tervezés egészen korai szakaszában. Valamennyi társtervezőnek érdemes mégis átlátnia a feltételek egész rendszerét, mert részletkérdések megvitatását, tervezési változatok egyeztetését segíti a szélesebb körű tájékozottság.

- A munkaerőellátottság és a kultúrális környezet befolyásolhatja a létesítményen belüli jóléti szolgáltatások (például tisztálkodási, étkezési körülmények) színvonalát, adott esetben akár egyes burkolóanyagok megválasztását is. A helyi hatóságokhoz fűződő viszony, törekvéseik ismerete az engedélyezési eljárás során megkönnyítheti vitatott kérdések rendezését.

- 4.3.	 Kreativitás, csoportmunka, a tervek ismertetése

- A mérnöki tervezés elsődleges tartalma a műszaki tudás és tapasztalat gyakorlati alkalmazása. A szakmai felkészültség kifejtése azonban szükségszerűen és elválaszthatatlanul fonódik össze pszichológiai, szociológiai, kommunikációs folyamatokkal. Ösztönös szinten minden tervező számol ezzel a ténnyel, elsajátít és gyakorol bizonyos szintű alkalmazkodókészséget. A mérnöki tervezés jellege, a tervezésben érintettek széles köre és nagyon eltérő érdekviszonyai miatt (v.ö. 1.2.) azonban az alkotóképesség kibontakoztatásában igen tág tere van a tudatosságnak és a felkészültségnek. Ezért érdemes megismerkedni a kreativitás, a csoportmunka és a bemutatás olyan kérdéseivel, amelyek mindenfajta szellemi tevékenység kapcsán felmerülnek.

- A mérnöki tervezés tartalmát egészen szűken értelmező, tevékenységét szigorúan a közvetlen szakmai illetékesség körére korlátozó mérnök látszólag kivűl maradhat a létesítmény megvalósításával összefüggő nem-műszaki folyamatok egy részén. Konfliktusok elkerülésének vagy megelőzésének reményében átengedheti az egyeztetések, viták, érdekérvényesítési törekvések terepét a tervezési folyamat más szereplőinek. Van hagyománya ennek a szerepfelfogásnak, de könnyű belátni, hogy a szakértelem bástyái mögé való visszahúzódás egyszersmind egy másik, általánosabb konfliktus forrása is.

- Minél “önállóbb” alkotóként dolgozik a tervező mérnök, minél kevésbé hajlandó tudomást venni a nem-műszaki összefüggésekről, annál elszigeteltebb helyzetbe kerül, annál nehezebben tudja mégoly szakszerű javaslatait elfogadtatni. Minél kevésbé ismeri a műszaki alkotó tevékenységhez is társuló általánosabb folyamatok jellemzőit és törvényszerűségeit, annál kiszolgáltatottabb lesz egyeztetési, érdekütköztetési helyzetekben, ideértve saját méltányos érdekeinek érvényesítését is. A következmény rendszerint frusztráltság, háttérbe szorítottság, elismertség-hiány érzete.

- A gyakorlott mérnök tapasztalatainak jelentős része éppen a tervezés folyamatát átszövő nem-műszaki összefüggésekre vonatkozik. Utóbbiak megismerését azonban nem kell csak azért elhalasztani, mert önálló társadalomtudományi tárgyak keretében történő tanulmányozásukhoz nem elegendő a képzési idő. Az alkotó szellemi tevékenységhez kapcsolódó, a mérnöki tervezés folyamatára is érvényes alapvető ismereteket ezért foglaljuk össze röviden a következőkben.

- 4.3.1. Kreativitás

- A mérnöki tervezés mindhárom szintjén van mozgástere a szellemi alkotóerőnek. Az ötletesség a tervezés valamennyi fázisaiban jelentkezhet, illetve szerephez juthat.

- A feladat értelmezésének szakaszában az építtetői igények nagy vonalakban történő megfogalmazása, az alapfeladathoz kapcsolódó kérdések felvetése és felismerése, a tervezési feladat lehatárolása, a részfeladatok célszerű elkülönítése jelent kihívást a tervezői ötletesség számára.

- A feladat megoldását előkészítő szakaszban a tudás találékony alkalmazását igényli a különféle előzmények, háttéranyagok, információk, adatok összegyűjtése, az alkalmazható módszerek megválasztása és a tervezési folyamat ügyes megszervezése (idő, hely, határidők, résztvevők, illetékesek regisztrálása).

- A tulajdonképpeni  megoldáskeresés során érvényesülhet a legszélesebb körben a műszaki ötletesség. A tervező váltakozva követhet rendszerező-módszeres és játékos-intuitiv utakat, szemléletmódja lehet átfogó vagy lépésről lépésre tagoló, kereshet analógiákat vagy előzmény néküli változatokat, elgondolásait rögzítheti matematikai, grafikus, szóbeli vagy fogalmi eszközökkel.

- Az ílymódon körvonalazódó ötletek és megoldások értékelésének szakaszában a kreativitás érvényesülhet a követelménylisták, mintamegoldások kiemelésében, a változatok mennyiségi elemzésében, megfelelőségük igazolásában, jellemzőik és a követelmények összehasonlításában.

- A tervezés utolsó szakaszában a találékonyság segítheti az optimális megoldás megkeresését, a kedvezőtlen változatok fokozatos kirekesztését (negativ válogatás) és a legkedvezőbb változat kiválasztását (pozitiv válogatás).

A kreativ szellemi tevékenység kifejtésének módszereit a szakirodalom részletesen tárgyalja. Időről időre egyes módszerek divatba jönnek, mások feledésbe merülnek. A mérnöki tervezésben bármelyik bizonyulhat hatékonynak, ezért érdemes ezeket ismerni és alkalmazásukat minden esetben mérlegelni.

- Ötletroham (brainstorming) - Munkacsoport vet fel és gyűjt össze megoldási lehetőségeket, szakértelemmel nem rendelkező résztvevőket is bevonva, az ötletek kritikai elemzését későbbre halasztva.

- Módszeres osztályozás - A feladat részekre bontása után az egyes részfeladatok elvi megoldási lehetőségeinek megállapítása, az így adódó összes lehetséges megoldási kombináció elfogadhatóságának elemzése a létesítmény megfelelőségére jellemző néhány “rendszerparaméter” értékelésével.

- Analógiák keresése - A tervezési feladathoz hasonlító, analóg természeti, fizikai vagy egyéb jelenségek, struktúrák, folyamatok elemzése és sajátosságaik felhasználása a megoldás keresésében.

- Egy épület szerkezete hasonlíthat kristályos vagy állatok által létrehozott szerkezetekhez. Egy közlekedési-forgalmi áramlat sok vonatkozásban megfeleltethető vízáramlásnak, légáramlásnak, elektromos áramlásnak (az áramlásra vonatkozó törvényszerűségek egy része annyira általános, hogy valamennyire egyformán érvényes). A tartószerkezetek körében sokszor bizonyulnak optimálisnak olyan alakzatok, amelyek a természetben is felismerhetők (méhsejt-alak, csontszövet, stb.). Természetesen tudatában kell lenni annak, hogy a hasonlóság lehet felszínes is, ezért a tévedés kockázata nem csekély és az analógián alapuló ötletet különös szakmai gondossággal kell ellenőrizni.

- Forgatókönyv-készítés - Elsősorban folyamatok, többlépcsős fejlesztések tervezésekor előnyös technika, amelyben a kezdeti állapotot követő lépések, elágazások lehetőségeit, a kritikus pontokat és beavatkozási lehetőségeket rögzíti a tervező.

- Grafikus ábrázolás - A feladattal való foglalkozás gondolkodással együtt is hatékony eszköze, vázlatok, “skiccek” készítése, váratlan-önkéntelen ötletek felvetődését ösztönző módszer (amely természetesen komoly rajztudást és iskolázott ábrázolókészséget is feltételez).

- Ellenőrző listák, konzultációk - A tervező rendelkezhet olyan általános (tervezési szempontokat, megoldás-jellemzőket, fontos követelményeket tartalmazó) kérdéslistákkal, amelyeket minden konkrét feladat esetében elővesz egy-egy tervezési fázisban és ellenőrzi saját addigi körültekintését. Hasonló szerepe lehet egy-egy érdektelen (esetleg nem is szakértő) kívülálló bevonásának, aki nyilatkozhat az elé tárt elgondolások, változatok érthetőségéről, meggyőző erejéről, szembeötlő fogyatékosságairól. Természetesen az efféle eszközök megjelenhetnek számítógépes szoftverként, mint szakértői rendszerek.

- 4.3.2. Csoportmunka

- A mérnöki tervezés komplexitásának természetes módon felel meg a részfeladatok szakértőinek csoportos munkája. Szemben a részfeladatok egyéni megoldását egyeztetési lépésekkel váltogató munkamódszerrel, a tervező csoport tagjai folyamatos munkakapcsolatban vannak. Tapasztalatok szerint

- a feladatok megosztásával nagy munkamennyiséget lehet rövid idő alatt elvégezni,

- a sok különféle szakértelmet optimálisan ötvöző megoldás a szakértők közvetlen együttműködésével könnyebben és biztosabban érhető el,

- az együttműködés ösztönzően hat az alkotókedvre.

- Ez a munkamódszer különösen a konkét projektek - tartalomban és időben jól lehatárolt feladatok - tervezésére és megvalósítására alkalmas. A csoport általában rugalmasan tud igazodni a feladat szerkezetéhez, működését nem kötik a formális, hierarchikus-bürokratikus együttműködés szabályai.

- Az eredményes csoportmunkának természetesen vannak előfeltételei. Az alkotókészség érvényesüléséhez minden csoporttag elmélyült, tárgyszerű, módszeres közreműködésére van szükség, amihez összeszokottságnak kell járulnia. A szakmai felkészültség megfelelő szintje és a jó kommunikációs készség szintén követelmény. A jó csoporttag az egyéni szakmai nézeteitől eltérő javaslatokat, részmegoldásokat is képes alkotó módon feltárni és kidolgozni, mert a komplex megoldás elérését, az ahhoz való hozzájárulást tekinti egy szakterületi megoldási javaslat elfegadtatásánál is nagyobb sikernek.

- A megfelelő munka-légkör létrejöttében kulcsszerepe van a csoport vezetőjének (projektvezetőnek, projektmenedzsernek). Átfogó ismeretei, vezetési tapasztalata és személyisége a tervezés eredményét döntően meghatározzák. Szemben egy-egy részterület szakértőjével, ő soha nem tévesztheti szem elől a tervezés prioritásait és végcélját. A projektvezetés a műszaki és módszertani felkészültség mellett egészen általános vezetői képességeket is megkövetel. A legfontosabb készségek: eredményre irányuló (kérdezni tudó, de elsősorban válasz-orientált) beállítódás, a munkatársak ösztönzésének képessége, döntéselőkészítési módszerek ismerete és a dönteni tudás bátorsága.

- A projektvezetésre való alkalmasság függ a tervezési feladat tartalmától is. Egy színház tervezésének vezetésére elsősorban a rendeltetésben, építészeti megformálásban jártas, művészi képzelőerővel is rendelkező építőművész lehet alkalmas. Duna-híd vagy víztorony esetében a szerkezeti kialakítás szakértőjeként a rendeltetés és a környezeti kapcsolatok körében is tájékozott mérnök láthatja el sikerrel a tervező csoport irányításának feladatát.

- 4.3.3. 	A tervek bemutatása

- A tervező a munka különböző fázisaiban különböző felkészültségű és érdeklődésű hallgatóság előtt ismertetheti elgondolásait, megoldásait, esetleg kérdéseit és problémáit is. Az ismertetés lehet kötelezettség, lehet a tervezési folyamat valamely érdekeltjének igénye és lehet tervezői kezdeményezés eredménye is.

- Közhasznú létesítmények esetében jogszabály írhat elő olyan közmeghallgatást, amelynek szerves része a létesítményre vonatkozó általános tervek ismertetése. Az építtető üzleti partnerei tájékoztatása vagy saját fejlesztési kezdeményezőkészségének reklámozása végett igényelheti a tervezőtől a létesítmény kialakítására vonatkozó tervek bemutatását. Erőforrásokért versengő projektek lehetséges finanszírozói (például fejlesztési bankok szakértői) ritkán hajlandók részletes dokumentációk áttanulmányozására azok lényegének előadásszerű bemutatása nélkül.

- A tervezés keretében születő bármely munkaváltozat (v.ö. 3.x) alkalmas lehet bemutatásra, ha a tervező tudatában van annak, hogy

- milyen lényeges gondolatok kiemelésére alkalmas a bemutatásra kerülő anyag,

- mi a bemutatás célja,

- milyen érdekeltségű, igényű, felkészültségű a hallgatóság.

A tervező mérnök gyakran hajlik arra, hogy a tervezés folyamatában számára izgalmasnak tűnő, nehézségek leküzdését igénylő, időrabló elemzésekkel megoldott kérdésekről beszéljen hosszasan. Az ilyesféle “élménybeszámolók” csak szűk, szakavatott körben keltenek érdeklődést. A tervezett létesítményhez kapcsolódó lényeges kérdések kiemelése, a végeredmény szempontjából mellékes változatok részletes (a tervező felkészültségét szemléltetni hivatott, sokszor éppen ennek ellenkezőjét eláruló) ecseteléséről lemondó önuralom a tervismertetés sikerének fontos feltétele.

Az előadókészség iskolázása napjainkban a tervező jól felfogott érdeke. Aki lemond arról, hogy tervező munkájának eredményét - a hallgatóság igényeihez igazított, de mégis szakszerű és meggyőző módon - maga ismertesse, hiába méltatlankodik, ha mások ezt bosszantó műszaki pontatlanságok, rosszabb esetben tévedések elkövetésével és a tervező szakmai tekintélyét csorbító módon teszik meg.

A hatásos tervismertetés, tágabb értelemben a tervezés eredményeivel összefüggő kommunikáció eszköztárában külön említést érdemlő szerepe van a jól szerkesztett, vetíthető ábráknak. Érdemes már tervezés közben is gondolni arra, hogy egy-egy megoldási javaslat majdani ismertetését milyen ábrákkal lesz érdemes kisérni.

A tervezői ismertetéstől gyakran várja el megbízó, hallgatóság vagy a média az erőteljes hatáskeltést. E tekintetben természetesen helye lehet minden, a tervező személyiségéhez illő előadói fogásnak. A tervezés lényegéhez és a tervezői felelősséghez azonban hozzá tartozik a látszatkeltés, a félreérthetőség, az érdekviszonyokhoz műszaki megalapozottság nélkül alkalmazkodó érvelés lehetőség szerinti kerülése.

Ellenőrző kérdések:

Átfogó tervezési elvek

- A négy, megemlített átfogó tervezési elv közül válasszon és ismertessen kettőt!

- Magyarázza el a hierarchikus tagolás módszerét a tárolási feladat példáján?

- Tud másféle példát említeni a hierarchikus tagolás módszerének alkalmazására?

- A tervezés miért jelent többet optimális részletmegoldások összekapcsolásánál?

- Mi az előnye és mi a kockázata tervezési változatok képzésének?

- Mi lyen lehetőségeket kell megfontolni akkor, ha a tervezési folyamat során kirajzolódó optimális megoldás eltér a kezdetben megfogalmazott igénytől?

- Vázolja fel a visszacsatolás elvének sémáját és szemléltesse példával az elv alkalmazását!

- A rendeltetésnek megfelelő térkialakítás megtervezése

- Soroljon fel rendeltetés szerint megkülönböztetett létesítmény-fajtákat!

- A használati követelmények döntően befolyásolják a létesítmény számos jellemzőjét - említsen meg utóbbiak közül legalább hármat!

- Példa kapcsán fejtse ki a főfunkció, a mellékfunkció és a közvetett funkció fogalmát!

- Szemléltesse példákkal az átmeneti, az időszakos és az állandó rendeltetésű létesítmény fogalmát!

- Szemléltesse egy példán a kapcsolási matrix szerepét, használhatóságát!

- Milyen területigényeket kell megkülönböztetni a létesítmények alapterületének tervezésekor?

- Mi az ideális terv és mire használható?

- Említsen meg olyan feltételeket, amelyek korlátozhatják az ideális megoldások betervezését!

- Milyen szinteken célszerű elemezni a többféle helyen telepíthető építmények elhelyezésének lehetőségeit?

- Kreativitás, csoportmunka, a tervek ismertetése

- Miért érdemes ismernie a tervező mérnöknek a tervezéssel közvetve összefüggő nem-műszaki folyamatokat is?

- A kreativitás, a találékonyság a tervezés különböző fázisaiban sokféle módon érvényesülhet - említsen meg legalább hármat a 4.3.1. szakaszban ismertetett lehetőségek közül!

- Fejtse ki az ötletroham, a módszeres osztályozás és az analógiák felismerésének szerepét!

- Milyen tervezési feladattípus esetén előnyös módszer a forgatókönyv-készítés?

- Sorolja fel a csoportmunka három előnyét!

- Milyen felkészültségeket, képességeket igényel a tervezőcsoport vezetése?

- Milyen ismertetési kötelezettségek, szerepek kapcsolódnak a mérnöki tervezéshez?

- Minek legyen feltétlenül tudatában az ismertetésre felkészülő tervező?

- Mit kerüljön lehetőség szerint a tervezőmérnök munkájának ismertetése során?

* A tervezési módszerek fejlesztése, a bonyolultabb feladatok közvetlen megoldására alkalmas eljárások kialakítása és a tervezés számára minél szélesebb körben történő hozzáférhetővé tétele ennek a mérnöki egyensúly-kereső törekvésnek a mind magasabb szintre kerülését szolgálja - részletesebb tárgyalása kivül esik a jelen jegyzet témakörén.