7. ÁCSMUNKA

ÚTMUTATÓ

A 7. ÁCSMUNKA MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet az ácsmunkák naturálnormáit tartalmazza.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

07-00	Bontási munkák

07-01	Fa fedélszerkezetek

07-03	Tetőlécezések, szelemenek

07-04	Deszkázások

07-05	Vegyes ácsszerkezetek

07-06	Fafödémek

07-80	Szerkezeti részek cseréje, átalakítása

07-90	Javítások, pótlások és fafödémek felfüggesztése.

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 77		:1985	Ácsszerkezetek kötéseinek és kapcsolatainak fogalom-meghatározásai és 					elnevezései.

MSZ 15025	:1989	Építmények teherhordó falszerkezeteinek erőtani tervezése

MSZ-04-803-6	:1989	Ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése:					Veszteség %

Új munka   Felújítási munka

- faanyagok általában	  5,0	8,5

- 80, 90. tételcsoport-		14,5

- laposacél		7,0

- idomacél		7,0

- kátrány	7,5	            11,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

-	anyáscsavar

-	ácskapocs (kivéve: 80, 90. tételcsoportok)

-	facsavar

-	huzalszeg

-	kötözőhuzal

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett vízszintes és függőleges  kézi anyagmozgatási távolság együttesen 120 m.

2.2.2	A munkaidőnormák tartalmazzák:

-	az anyagok kiválasztását és leszabását,

-	a beépítendő anyagok szokásos gombamentesítő vegyszeres kezelését,

-	zsinórpad készítését és bontását,

-	tetőszerkezet lekötését és felállítását,

-	szarufatoldást,

-	vízcsendesítő kialakítását.

2.2.3	A munkaidőnormák nem tartalmazzák az esetleg szükséges gyalulási munkát, és az esetleges külön igény szerinti rovarölő kezelést.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	A munkanem hatálya alá tartozó munkákat a műszakilag indokolt méretekkel és adatokkal kell előirányozni.

3.2	Faanyagú tetőszerkezeteket a vízszintes vetületi m2 terület alapján kell elszámolni.

3.2.1	A vetületi terület minden esetben a tényleges méretek alapján, a szerkezeti gerendák legnagyobb kinyúlásáig, a párkányok, ereszek külső éléig, tűzfalakkal, oromfalakkal, határolt tetőszerkezeteknél a falak belső síkja közötti, vakolatlan méretek alapján kell számítani.

Az 1,00 m2 vagy annál kisebb vetületi területi nyílásokat, beugrásokat, idegen testek, szerkezetek mennyiségét nem, az ennél nagyobb területeket a vetületi területből le kell vonni.

3.2.2	A térfogat elszámolási egységgel (fam3) jellemzett szerkezet faanyag szükségletét az egyes elemeknek minden irányban a legnagyobb mérete szerint (a nyúlványok, csapok, fogak, rálapolások stb. méreteinek beszámítása mellett) kell megállapítani. A hajlított vagy ív alakú szerkezetek köbtartalmának kiszámítása során a szerkezet egyes elemeinek kifejtett hosszát és legnagyobb keresztmetszetét kell figyelembe venni.

3.2.3	Az új tetőszerkezet kiváltásait, kontyok csatlakozások kialakításait külön elszámolni nem lehet.

3.3	Fedés alatti részek:

3.3.1	A fedés alá készülő tetőlécezés, deszkázás mennyiségét - a tetőfedés (héjalás) mennyiségével megegyezően - a tetősíkban mért felülettel, m2 egységben kell elszámolni. A felületet az eresz éle és a tetőgerinc közötti, illetve tűzfalak, oromdeszka közötti, tényleges méretekkel kell számítani.

3.3.2	A betoncserép-fedés lécezésének normaértékei a 90 cm-es tengelytávolságú szaruállásra vonatkoznak, ettől eltérő esetben egyedileg kell meghatározni a szükséges anyagmennyiséget és időráfordítást.

3.3.3 A felületben kihagyott, vagy beugró, nem fedett 1,00 m2-es és ennél nagyobb felületeket le kell vonni.

3.3.4	Fedés alá kerülő szelemeneket a ténylegesen meghatározott hosszakkal, m egységben kell elszámolni.

3.3.5	Homlokdeszkát, oromdeszkát, süvegdeszkát a tényleges leghosszabb mérettel, m egységben kell számításba venni.

3.3.6	Ereszdeszkázást a vakolatlan falsík és eresz külső éle között, valamint a tényleges hosszméretekből - a sarkok egyszeres bemérésével - számított területtel, m2 egységben kell elszámolni.

3.4	Egyéb szerkezetek:

3.4.1	Ácsolt ajtó és kaputokokat a tok  belmérete alapján megállapított  nyílásnagyság kategóriái szerint, db egységben kell elszámolni.

3.4.2 Ajtó- és kapulapokat a nyílásméretből számított felülettel, m2 egységben kell elszámolni, a méretet és darabszámot feltüntető konszignáció összesítése alapján.

3.4.3 Fafödémeket beépített alapterület szerint, a felfekvések bemérésével m2-ben kell elszámolni. Az 1,00 m2 és ennél kisebb felületeket nem, az ennél nagyobb felületeket le kell vonni

3.4.4	A m2 egységben meghatározott vegyes ácsszerkezeteknél, a mennyiséget az előirányzat szerinti talaj, illetve padlószinttől mért, legnagyobb magasság és a vízszintes hosszúság szorzatából kell számítani. A mennyiségbe az ajtókat is be kell mérni, tekintet nélkül azok nagyságára.

3.4.5	A vegyes ácsszerkezetek közül a falépcsők felmérése m2-ben történik. A lépcsőfokoknál a belépő lapok, nyers falsíkok elé álló látható felületét, pihenőknél a nyers falsíkok közötti látható felületét kell felmérni és az így nyert  m2-t összeadni. A lépcső pofafák mérete nem számítható fel.

3.5	Javítási, pótlási, valamint a bontási munkák végzésénél történő elszámolás, az előző pontokban foglalt előírások szerint történik.

3.6	A szerkezet elbontása esetén a mennyiség meghatározása ugyanannak a szerkezetnek az építésére vonatkozó előírása szerint történik.

3.7	A javítások és cserék érdekében végzett kibontások önálló tételként nem számolhatók el, ezek munkaidő szükségletét a javítások és cserék tételei magukban foglalják.

3.8	A beépített  változó keresztmetszetű faanyagokat fa m3 alapján és a faanyag közepén mért keresztmetszetével kell számításba venni az elszámolásnál.