Általános útmutató

A Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák (FÉMIR) továbbfejlesztett változataként megjelent Egységes Építőipari Normarendszer (ÉN) sorozat részeként új formában, tartalmi, szerkezeti változtatásokkal kerül kiadásra a Kisüzemi termelők Építőipari Normagyűjteménye (1989; 92) helyett,  a korszerűsített Egységes Építőipari Normarendszer Kisüzemi Körülmények Között (ÉNK) 7 kötetből álló sorozata.

Az ÉNK-ban a korábbi "KISÜZEMI" fejezetek számozási rendszerének megváltoztatása elkerülhetetlenné vált. A korábban alkalmazott folyamatos számrendszer nem tette lehetővé az áttekinthető csoportosítást, illetve a műszaki fejlődéssel járó folyamatos bővítést.

1.	Az Egységes Építőipari Normarendszer Kisüzemi Körülmények Között (ÉNK) rendeltetése és alkalmazása

1.1	Az Egységes Építőipari Normarendszer Kisüzemi Körülmények Között (ÉNK) az új és meglévő építményeken végzett munkákban nagy gyakorisággal előforduló szerkezeteire adnak tájékoztatást. Ennek megfelelően a gyűjtemény az erőforrás szükségletek meghatározását két oszlopban adja meg.

A tételeknél az "új munkák" normái az újonnan létesítendő építmények (beruházás) kivitelezési munkáira, a "felújítási munkák" normái pedig a meglévő építményen megvalósításra kerülő (nem karbantartási, hibaelhárítási) munkák anyag és munkaidő szükségletét tartalmazzák

Az előzőek lehetőséget biztosítanak:

- az egységes és szakszerű kiírásra és

- a megvalósításhoz szükséges közvetlen erőforrás mennyiségek meghatározására tájékoztató jelleggel.

1.2	A táblázatokban közölt átlagosított erőforrás (anyagmennyiség, munkaidő) szükségletek szerepelnek, amelyek műszakilag megalapozott szervezési és egyéb gazdasági számításokra adnak lehetőséget. Figyelembe véve az adatok tájékoztató jellegét az átlagostól eltérő, egyedi körülmények esetén  a tényleges munkakörülményeknek megfelelő értékeket lehet használni. A kötetekben tételesen nem szereplő tételek anyag- és munkaidő szükségletét a megvalósítás műszaki feltételeinek megfelelően esetenként  kell meghatározni.

Egyedi költségfeltételek figyelembevétele esetén a kiadvány a saját vállalkozási árak meghatározásához is segítségül szolgálhat.

2. Az ÉNK és köteteinek szerkezete

2.1	Az ÉNK 7 kötetben 21 fejezetet (munkanemet) foglal magában. Valamennyi kötet tartalmazza az általános útmutatót.

2.1.1	Az általános útmutató tagozódása:

Az ÉNK rendeltetése és alkalmazása

Az ÉNK és köteteinek szerkezete

Erőforrás-szükségletek (normák)

A mennyiség-meghatározás és felmérés általános szabályai

Fogalmak

2.1.2	Az Egységes Építőipari Normarendszer Kisüzemi Körülmények Között köteteinek tartalma

I.	Építési munkák

II.	Szakipar I.

III 	Szakipar II.

IV 	Szakipar III.

V.	Épületgépészet

VI.	Közműépítés

VII.	Villanyszerelés

2.1.3	Az ÉNK tételei 7+7 pozíciós, csoportosító-azonosító kódszámmal vannak jelölve.

A kód szerkezete:

Az első két számjegy: a fejezetet (munkanemet) azonosítja. Harmadik-negyedik számjegy: a munkanemen belül a szakmai gyakorlat szerint kialakított tételcsoport azonosítója. Ötödik-hetedik számjegy: a konkrét tétel azonosítására szolgál, a további 7 pozíció az egyes tételek anyagváltozatainak azonosítására szolgál.

Az egyes tételcsoportokon (harmadik-negyedik számjegyen) belül további kisebb egységek is kialakulnak. Ezeket azonban nem kódjel, csupán kiemelt szöveg határolja el.

A tételcsoportokon belül számtartományok biztosítják az esetlegesen szükséges további tételek későbbi besorolását

2.2 Az ÉNK kötetei a fejezetek útmutatóit, tételrendjét és a normatáblázatokat tartalmazzák.

2.2.1 A fejezeti útmutatók tagozódása:

A fejezet tartalma

A fontosabb vonatkozó szabványok, műszaki előírások

Az erőforrás-szükségleti normatáblázatok tartalma

A mennyiség-meghatározás és felmérés szabályai

Fogalmak

Függelék

2.2.2 Az erőforrás-szükségleti táblázatok normaértékei az előírt biztonságos munkavégzési feltételek között a vonatkozó szabványoknak megfelelő általában a végleges szerkezeteknél (I. osztályú) anyagok felhasználásával a szabványokban előírt minőségű (osztályba sorolás lehetősége esetén I. osztályú) szerkezetek megvalósítását teszik lehetővé.

2.2.2.1 A táblázatok a végleges szerkezet megvalósításához általában azonos mértékben szükséges ideiglenes segédszerkezet (zsaluzás, állványozás) erőforrás szükségletét is tartalmazzák.

Azokat az ideiglenes segédszerkezeteket, amelyek mennyisége a végleges szerkezet mennyiségéhez képest változó, esetenként pedig alkalmazkodási módja, anyagának megválasztása vállalkozói elhatározástól függhet, önálló fejezetek (1. kötetben) illetve önálló tételek fejezik ki.

2.2.2.2 A tételek elszámolási egysége a norma pontosságának érdekében esetenként az SI-ben szereplő mértékegységek többszöröse (pl. 100 m, 100 m2 stb).

Az anyagok mértékegysége általában a forgalmazáshoz alkalmazkodik, egyes (szakszerűség diktálta) kivételekkel. Lehetőség esetén ilyenkor utalás található a forgalmazás szerinti mennyiségre, mértékegységre.

2.2.2.3 A táblázatok a kiírási szövegben meghatározott építési-szerelési munkák elvégzéséhez műszakilag szükséges erőforrásokat az alábbi részletezésben tartalmazzák:

- anyagszükséglet

- munkaidő szükséglet

3. Erőforrás-szükséglet

3.1 Az erőforrás-szükségleteket kifejtő naturálnormák értékeinek meghatározása a tétel elszámolási egységére vonatkoztatva, a mennyiség-meghatározás és felmérés szabályainak megfelelő beszámítások, levonások, továbbá esetenként a fejezetre jellemző átlagolások figyelembevételével történt.

3.2 Anyagszükséglet: a szerkezet egységnyi mennyiségének előállításához műszakilag indokolt és anyagfajtánként részletezett anyagnorma.

3.2.1 Az anyagnormák meghatározása a vonatkozó műszaki szabályozásra figyelemmel történt.

3.2.2 Az anyagnormák un. bruttó normák: a számításba vett (fuvarozási, rakodási, tárolási, belső anyagmozgatási, bedolgozási stb.) együttes veszteségeket is magukba foglalják. A veszteségek meghatározása a felhasznált anyag jellemzőinek és a fejezet sajátosságainak figyelembevételével történt. A veszteségek felsorolása a fejezeti útmutatókban található.

3.2.3 Az anyagok jelentőségük alapján három csoportba sorolhatók:

-főanyagok,

-mellékanyagok,

-rezsianyagok.

3.2.3.1 Főanyagok: a tétel megvalósításához közvetlenül szükséges alapvető anyagfajták, amelyek műszakilag szükséges bruttó mennyiségét a táblázatok anyagnormái határozzák meg.

Az anyagféleségeknek a táblázatokban meg nem jelölt - a mennyiségi meghatározást nem érintő - egyéb jellemző, műszaki paramétereit a műszaki terv alapján esetenként kell meghatározni.

3.2.3.2 Mellékanyagok: értékük nem jelentős, tételes számítást nem igényelnek, de mennyiségük közlését a műszaki információtartalom indokolja.

3.3.3.3 Rezsianyagok: a szerkezetek előállításához szükséges ugyan, de mennyiségük a szerkezet elszámolási egységére vonatkoztatva méréssel, számítással pontosan nem határozható meg, illetve azok felhasznált mennyisége a szerkezet anyagának értékéhez mérten elenyésző. A rezsianyagokat a normatáblázatok nem tartalmazzák, de a legjellemzőbbeket közülük a fejezeti útmutatók felsorolják. Ha a vállalkozó ennek ellenére ilyen anyagokat közvetlen anyagként vesz figyelembe, úgy az már a rezsianyagok között nem szerepelhet.

3.2.4	Az ideiglenes építési segédszerkezetek anyagnormái

3.2.4.1A segédszerkezetek előállításához szükséges anyagok egyszeri felhasználás során elhasználódó anyagmennyiség adatait  tartalmazzák a normák az ÉNK-ban.

3.2.5 Az anyagoknak az építés helyszínéig történő mozgatására az árufuvarozási és rakodási díjszámítás rendelkezései vonatkoznak, azokra adatokat a normatáblázatok nem tartalmaznak.

3.3 Munkaidő-szükséglet: az országos és ágazati szabványokban, műszaki irányelvekben vagy szabályzatokban előírt követelményeket kielégítő kivitelezéshez szükséges műveletek - előkészítés, anyagmozgatás, kiszolgálás, bedolgozás, utókezelés stb. - időszükséglete, szakmunkás és segédmunkás részletezés nélkül.

3.3.1 A munkaidőnormák meghatározása a hatályos építőipari, közlekedés-építési és vízügyi munkanormák értelmében azok szem előtt tartásával történt.

3.3.2 A munkaidőnormák úgynevezett bruttó normák: tartalmazzák a termelés szervezésből adódó elkerülhetetlen veszteségeket is.

3.3.3 A munkaidőnormák meghatározása a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges valamennyi művelet figyelembevételével történt. E műveleteket az anyag két helyen ismerteti.

3.3.3.1 A fejezet egészére jellemző műveleteket a fejezeti útmutatók tartalmazzák.

3.3.3.2 Az egyes tételekre jellemző műveleteket a táblázatok "Munka részletezése" sorolja fel.

3.3.3.3 Egyes esetekben a fejezeti útmutatók ismertetik azokat a műveleteket is, amelyek az alapvető műveletekkel kapcsolatosak ugyan, de időszükségletüket a munkaidőnormák nem tartalmazzák, azokra külön tételt kell alkalmazni.

3.3.4 Minden fejezet tartalmazza az alábbi munkaműveleteket:

- munkahelyi anyagmozgatást (ennek fejezetenként eltérő mértékét, vízszintes és függőleges       megoszlását a fejezeti útmutatók ismertetik),

- a tételben foglalt és korábban elkészült szerkezetek szükség szerinti védőburkolást (állagvédelmét és

- a kivitelezés során keletkező hulladék eltakarítását és deponálását.

3.3.5 A munkaidőnormák az általánosan elterjedt motorikus meghajtású kéziszerszámok használatát feltételezik.

3.3.6 A táblázatokban szereplő élőmunka szükségleti értékek a fejezeti útmutatóban ismertetett anyagmozgatási mód és mérték függvényében érvényesek. Az anyagmozgatás ettől eltérő módja vagy mértéke esetén (pl. emelőgép igénybevételekor) a vállalkozói és országos normák alapján - értelemszerűen - lehet az élőmunka-szükségletet módosítani a munkatartalom figyelembevételével.

Az ÉNK-ban a munkaidő-szükségletek órában és tized, század órában - és nem percben - kerültek meghatározásra.

3.4 Gépi munkaszükséglet: a tételek nem tartalmaznak gépszükségletet, mivel a normák meghatározása kézi munkavégzés és kézi szerszámok alkalmazásával kerültek figyelembevételre.

4. A mennyiség-meghatározás és felmérés általános szabályai

4.1	Az ÉNK-nak a mennyiség-meghatározásra és a felmérésre vonatkozó szabályait abban az esetben kell alkalmazni, ha a munkák kiírása és a naturális normák meghatározása a költségvetésben az ÉNK rendszerből történik.

Az ÉNK rendszerétől eltérően összeállított költségvetés esetén az ÉNK szabályai - értelemszerűen alkalmazva - irányelvként szolgálhatnak.

4.2	A fejezeti útmutatókban foglalt kivételektől eltekintve az építési-szerelési munkák mennyiségét a műszaki terv méretei (kivitelezési tervdokumentáció egyéb adatai), illetve helyszíni felmérés szerint kell előirányozni és elszámolni.

4.3	A tételek elszámolási egységét az előirányzásnál általában változatlanul kell alkalmazni. Az elszámolás egysége a norma pontosságának érdekében estenként az SI-ben szereplő mértékegységek többszöröse (pl. 100 m, 100 m2), de a felek megállapodhatnak a kiírás (költségvetés) összeállítására vonatkozóan az egységnyi mennyiség alkalmazásában.

A mennyiségeket meghatározni általában két tizedesjegy pontossággal kell, az alábbi kivételektől eltekintve

- három tizedesjeggyel kell kifejezni azokat a mennyiségeket, amelyek elszámolási egysége t, 100 m, 100m2, fa m3,

-	tizedesjegy nélkül egész számmal kell kifejezni (értelemszerűen) azokat  a munkákat, amelyeknek elszámolási egysége db, pár, csoport, berendezés, óra.

A második illetve harmadik tizedes jegyet követő 5-ös vagy ennél nagyobb számjegyet felfelé kell kerekíteni, az annál kisebbet el kell hagyni.

4.4	Az egyes munkanemekre vonatkozó részletes szabályokat a fejezeti útmutatók tartalmazzák.

5. Fogalmak

5.1 Építmény

az Országos Építésügyi Szabályzat 4. melléklet 21. pontjának meghatározása szerinti létesítmény

5.2 Meglévő építmény

Az Építményjegyzék építmény főcsoportjai valamelyikébe tartozó, korábban megvalósított építményfajta.

5.3 Meglévő építményen végzett építési-szerelési munka

A meglévő építmény eredeti nagyságának megváltozását nem eredményező, beruházási, korszerűsítési munka illetve építőipari szolgáltatás, kivéve karbantartási munkákat.

5.4 Felújítás

Az építmény egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítás, amely az építmény eredeti műszaki állapotát - megközelítően vagy teljesen - visszaállítja, illetőleg eredeti használhatóságát, üzembiztonságát - az építményt egyes szerkezeteinek, berendezéseinek a kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával - növeli.

5.5 Korszerűsítés

Meglévő építmény, építmények, helyiség műszaki használati értékét növelő építés-szerelési munka.

5.6 Munkahelyi depónia

Az anyagok építési munkahelyi tároló területe. Zárt tárolási anyagok esetében az (organizációs elrendezési terv szerint telepített) építési raktár.

5.7 Munkahelyi anyagmozgatási távolság

A munkahelyi depónia súlypontja és a bedolgozási (beépítési) hely súlypontja közötti, - gépi magassági mozgatás esetében az emelőgép hatósugarán belüli munkahelyi depónia, valamint a bedolgozási hely közötti - vízszintes távolság. Kézi anyagmozgatás szempontjából vízszintesnek tekintendő az az útvonal, amelynek lejtése nem haladja meg a 7 %-ot.

5.8 Ideiglenes építmények

Az építési munka megvalósításához, a közműellátás és a forgalom kivitelezés közbeni biztosításához (út-, híd-, és vezeték-provizóriumok, a kivitelezés energiával való ellátásához, az építési technológiához, a munka- és balesetbiztosításhoz) szükséges berendezések.

5.9 Ideiglenes építési segédszerkezetek

Az építmény végleges állagának részét nem képező ideiglenes szerkezetek, melyek feladata az építési munkavégzés feltételeinek megteremtése, vagy a végleges szerkezet helyének, formájának, mértani paramétereinek biztosítása. Ilyenek: dúcolatok, szádfalak, elbontandó cölöpözés, ideiglenes víztelenítő szerkezetek, zsaluzatok, állványok.