11. ASZTALOS-SZERKEZETEK  ELHELYEZÉSE

ÚTMUTATÓ

A 11. ASZTALOS-SZERKEZETEK  ELHELYEZÉSE MUNKANEMHEZ

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet a beépítésre kerülő asztalos-szerkezetek elhelyezésére, illesztése szerelvények, régi szerkezetek anyagpótlásos javításaira tartalmaznak naturál normákat.

1.2	A munkanem szerkezeti csoportosítása:

11-00		Bontások

11-01		Ajtók, nyíláskeretek elhelyezése

11-02		Ablakok elhelyezése

11-03		Erkélyajtók, szakipari falak elhelyezése

11-04		Kapuk elhelyezése

11-05		Fa válaszfalak elhelyezése

11-06		Egyéb asztalosipari termék elhelyezése

11-07		Feliratok, táblák

11-08		Redőnyök, függönyök

11-90		Javítások, pótlások

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 15040 :1981	Épület-asztalosipari fogalom-meghatározások

MSZ 9384 :1980 sorozat	Ablakok alkalmassági jellemzői

MSZ 2503 :1986	Faablakok és fa erkélyajtók

MSZ 2520 :1987	Nyílászáró szerkezetek fából, belső ajtók

MSZ 2519-2 :1987	Nyílászáró faszerkezetek. Tömör, vésett belső ajtólap lécezett deszkatáblázattal

MSZ 2519-2 :1987	Tömör, vésett belső ajtólap farost vagy rétegelt lemeztáblázattal

MSZ 2519-2 :1987	Vésett belső üvegajtólap alsó bevésett deszkatáblázattal

MSZ 2519-2 :1987	Vésett belső üvegajtólap farost vagy rétegelt alsó lemeztáblázattal

MSZ 2519-3 :1987	Lemezelt teli belső ajtólap

MSZ 2519-3 :1987	Lemezelt üvegbetétes belső ajtólap

MSZ 2519-3 :1987	Lemezelt lábazatú üvegezett belső ajtólap

MSZ 2519-3 :1987	Farostlemez borítású, teli belső ajtólap, farostlemez kitöltőráccsal

MSZ 2519-3 :1987	Farostlemez borítású, üvegbetétes ajtólapok, farostlemez kitöltőráccsal

MSZ 2519-3 :1987	Farostlemez borítású, teli és üvegbetétes belső bejárati ajtólapok, farostlemez kitöltőráccsal

MSZ 2519-3 :1987	Nyílászáró szerkezetek fából, belső ajtólap, lemezelt tele és felül üvegbetétes keretek

MSZ 21219 :1966	Gördülő faredőnyléc (esslingeni)

MSZ 21220 :1978	Merevítőléc vászonredőnyhöz

MSZ 21223 :1978	Rugós vászonredőny rúd

MSZ 04-301 :1983	Faablakok és faajtók általános műszaki követelményei és a minőség ellenőrzése

MSZ 04-803-17 :1981	Épület-asztalosipari szerkezetek

MSZ 04-803-23 :1981	Épülettartozékok felszerelése

2.	A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák veszteségeket a tömítések és a javítási munkákhoz szükséges anyagok kivételével nem tartalmaznak.

2.1.2 A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

-	deszka

-	léc

-	facsavar

-	huzalszeg

-	padvas

-	tégla és habarcs

-	kenő olaj

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett kézi anyagmozgatási távolság 120 m. 1 m függőleges mozgatás 5 m vízszintes mozgatásnak felel meg.

2.2.2	A normák a kisállványok építésére vonatkozó időértékeket nem tartalmazzák.

2.2.3	A nyílászárók elhelyezési normái nem tesznek különbséget falazás közbeni, vagy utólagos elhelyezés között. Az elhelyezésre és szerelvényezésre általában külön tételek vonatkoznak. Egyidejűleg munkavégzésnél értelemszerűen mindkét tételt fel kell számítani. (pl. 11-01-011 és 11-01-012)

2.3	Gépi munkanormák:

A munkanemben szereplő munkák gépi teljesítményt nem igényelnek. Ha a függőleges anyagmozgatás géppel történik, az emelőgép teljesítményszükségletét az építmény egészére vonatkozóan, időarányosan lehet meghatározni. Ilyen esetben az időnormák értelemszerű csökkentésére van lehetőség.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	Az ajtók, ácstokok, nyíláskeretek és ablakok elhelyezésénél a kerület nagyságát a szerkezet magassági és szélességi méretei kétszeres összegével,  db egységben kell meghatározni.

3.1.1	A m2 egységben megadott tételeknél a területet, a szerkezeti méretből, a magassági és szélességi méretek szorzata jelenti.

3.1.2	A vaslábakra helyezett falak (pl. WC-elválasztó fal) magasságát a padló síkjától kell figyelembe venni.

3.2	Gördülő és reluxa redőnyöket (vászon-, fa vagy műanyagléces) a nyílászáró szerkezetek méretei szerint megkülönböztetve, db egységben kell elszámolni. Az elhelyezési (szerelési) normákban meghatározott nyílás szélességeket a tényleges nyílásméret alapján kell figyelembe venni.

3.2.1	A napellenző ponyvatartó szerkezeteket, a meghajtógép felszereléseket, a szerkezetek méretei szerint elkülönítve,  db egységben kell előirányozni.

2.2.2	Függönyök és napellenző ponyvák felszerelését a tényleges, kiterített felülettel, m2 egységben kell előirányozni.

2.2.2.1	A függönyök felszerelésénél a területet a kiterített felület jelenti, azt a takarandó felület és a redőzés összege alapján kell megállapítani, ezért a redőzést a szélességi méretbe kell számítani, a szegéseket azonban nem.

3.3	A redőnyök szerelésére vonatkozó normák a műhelyben méretre elkészített egyes redőnyök helyszíni felszerelésére vonatkoznak. A különböző anyagú és méretű redőnyök, egy-egy szerkezethez szükséges redőnyanyag mennyiségét, az alábbiak szerint kell meghatározni.

3.3.1	Fa- vagy műanyagléc redőnyanyag mennyiségét, a tényleges nyílásszélesség és 15 cm-el növelt nyílásmagasság szorzatából adódó felülettel, nyílászáró szerkezetenként kell meghatározni.

3.3.2	Gördülő vászonredőny vászonmennyiségét, a tok belső szélességi  és 10 cm-el növelt magassági szorzatából adódó felülettel, záró szerkezeteknél kell számításba venni.

3.3.3	Reluxa redőny anyagmennyiségét szerkezetenként:

-	ha ablakon kívül, falra kerül felszerelésre, a ténylegesen mért szélesség és magasság szorzatából számított felülettel,

-	ha az ablakbélés közé kerül felszerelésre, a tok belső méretéből számított felülettel kell meghatározni.

4. Felirati betűk és számok felszerelését anyaguk, méretük szerint, db-ban kell elszámolni.

4.1	Felirati betűk és számok mennyiségénél, a szóközi és mondatvégi írásjelek külön betűnek számítanak.

4.2	Felirati, névjegyzék - vagy hirdetőtáblák felszerelését, azok anyaga, mérete, magassága szerinti megkülönböztetéssel, db szám szerint kell figyelembe venni.