10. BÁDOGOZÁS

ÚTMUTATÓ

A 10. BÁDOGOZÁS MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet az épületbádogos munkák naturálnormáit tartalmazza.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

10-00	Bontási munkák

10-01	Fémlemez fedések

10-02	Csatornák készítése

10-03	Szegélyek és hajlatok készítése

10-04	Tetőbádogozások

10-05	Párkány és falfedések készítése

10-06	Gépészeti hőszigetelések fémlemez borítása

10-90	Javítások, pótlások, foltozások

10-95	Előkészítő - műhely - munkák

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 7928:1980 sorozat		Épületbádogos szerkezeti elemek

MSZ 7935:1975		Épületbádogos szerkezeti elemek és szerelvények

MSZ 7936:1982 sorozat		Félkörszelvényű függő-ereszcsatorna

MSZ 7937:1983 sorozat		Négyszög szelvényű függő-ereszcsatorna

MSZ 7938:1982 sorozat		Párkányon ülő csatorna

MSZ 7939:1985 sorozat		Fekvő ereszcsatorna

MSZ 7940:1975		Attikacsatorna

MSZ 7941:1987 sorozat		Körszelvényű lefolyócső

MSZ 7942:1987 sorozat		Négyzetszelvényű lefolyócső

MSZ 7943:1986 sorozat		Kőműves-szerkezetek lefedése fémlemezből

MSZ 7945:1974 sorozat		Kavicsolt lemezfedésű tetők fémlemez szegélyei

MSZ 7946:1974 sorozat		Bitumenes lemez szigetelésű tetők fémlemez szegélyei,

Általános előírások

MSZ 7948:1974 sorozat	Cserép és palafedésű tetők fémlemez szegélyei

MSZ 7949:1974 sorozat	Cserép és palafedésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei

MSZ 7950:1975 sorozat	Azbesztcement hullámlemez fedés fémlemez szegélyei

MSZ 7959:1978 sorozat	Épületbádogos szerkezetek terminológiája

MSZ 15038 sorozat	Tetőfedő munkák fogalom-meghatározásai

MSZ 04-803-10:1981	Épületgépészeti hőszigetelő szerkezetek

MSZ 04-803-16:1981	Épületbádogos szerkezetek

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése:	Veszteség %

Új  munka   Felújítási munka

alumínium lemez és hullámlemez	 3,0 - 4,0                   5,0 - 6,0

fémlemez gépészeti hőszigetelés burkolása	10,0-16,0                 13,0-18,0

horganylemez és hullámlemez	    3,0                           5,0

horganyzott acéllemez és hullámlemez	    3,0                           5,0

bádogos félkész termék	2,0 - 3,0                    3,0-5,0

forrasztó ón	    4,0                           6,0

faszén	    3,0                           3,0

rögzítő szerelvény	    2,0                           4,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

- anyacsavar	- kampósszeg

- faék	- mínium

- facsomag	- olajfesték

- fáradt olaj	- petróleum

- fedéllemez szög	- sósav

- gyanta	- szalmiáksó

- huzalszeg	- szegecs

- tűzifa

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett kézi anyagmozgatási távolság 120 m.

2.2.2	A munkaidőnormák az állványozásra időértéket nem tartalmaznak.

2.2.3	A fémlemez fedéseket, a kemény és lágyhéjalású tetők bádogos munkáit, a tetőn járva kell végezni, külön állványozásra nincs szükség. A munkavédelemmel kapcsolatos műveleteket a normák tartalmazzák.

2.3	Gépi munkanormák:

A munkanemben szereplő munkák gépi teljesítményt nem igényelnek. Ha a függőleges anyagmozgatás géppel történik, az építmény egészére vonatkozóan időarányosan lehet maghatározni. Ilyen esetben az időnormák értelemszerű csökkentésére van lehetőség.

2.4	Előkészítő - műhely - munkák:

A 10-95 tételcsoport tételei a félkésztermékek előállításához adnak meg tájékoztató erőforrás szükségleteket. Ezen tételcsoport tételei az adott építményhez szükséges félkésztermék előállításához, és nem a kereskedelmi célra történő termékgyártáshoz alkalmazhatók, a szerződő felek akarategyezősége esetén. A gyártás  vagy az építkezés helyszínén kialakított műhelyben, vagy a vállalkozó telephelyén átlagos felszereltségű - nem nagyüzemi termelésre felszerelt - műhelyben történő munkavégzés lehetőségét biztosító körülmények feltételezésével került meghatározásra.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	Az épületbádogos szerkezeteket az egyes tételeknél meghatározott mértékegységben, a tényleges méretekből számítható mennyiséggel kell elszámolni.

3.1.1	A m elszámolási egységgel jellemzett egyes épületbádogos szerkezetek hosszát, a ténylegesen megállapítható legnagyobb hosszúsági méret alapján - a kiterített szélesség szerint csoportosítva - kell előirányozni.

3.1.1.1.	A lefolyócső felmérésénél a lefolyócsővel együtt szerelt hattyúnyakakat és a kifolyó könyököt a cső hosszába bele kell mérni. A felmérés a középtengelyben mért hosszúsággal történik. A hattyúnyak és a vízköpő (kifolyókönyök) külön csak akkor számolható el, ha ezeknek a szerkezeteknek önálló elkészítésére és felszerelésére kerül sor.

3.1.2	Az ablakkönyöklők hosszát 2x5 cm túlnyúlással, a kávamérethez való hozzáadással kell figyelembe venni.

3.1.3	Terület szerint - m2 -ben kell elszámolni a tetőfedéseket, a 100 cm-nél szélesebb párkányfedéseket, szegélyeket, zugokat és egyéb csatorna kibéleléseket.

3.1.3.1	A 100 cm-nél szélesebb kifejtett felületű befedett területhez a széleken lévő fel- és lehajlásokat, szegélyeket hozzá kell számolni.

3.1.3.2	Szerkezeti többletek, átlapolások, álló és fekvő korcok, lécfedések, falhoronyba nyúló behajlítások és eresztések a felméréskor nem számíthatók fel.

3.1.3.3	A fémlemez fedéseknél a kémény, a felülvilágító, a tetőkibúvó ajtó, a világító udvar, vagy egyéb, a tetőn átmenő szerkezet 1,0 m2-nél nagyobb területet a fémlemezfedés területéből le kell vonni, a terület körüli szegélyezések kifejtett területe viszont külön felmérendő.

3.3.1.4	A külön tételben kiírt ívelt, domború, homorú tetőfelületek elszámolása kiterített méretben, a lapolások és korckötések figyelmen kívül hagyásával történik.

3.1.4	A db egységben kiírt épületbádogos szerkezetek mennyiségét az előirányzat szerint kell meghatározni.

3.1.5	A keményhajlású tetőfedés síkjában elhelyezett épület-bádogos szerkezetek fedéssel való összedolgozása külön nem számolható fel.

3.1.6	A tetőbádogos munkák javításakor, valamint új  fémlemez szerelvények pótlásánál a megszakított munkaidő tartamára (éjszakára, vagy időjárási okokból napközben stb.) - a kibontott tető ideiglenes visszatakarásáról a bádogos munka kivitelezője tartozik gondoskodni. Az ebből adódó munkák külön nem számolhatók fel.

3.2	A függőeresz, fekvőeresz, párkányba süllyesztett, attika- és padláscsatorna, továbbá a lefolyócsatornák kiterített szélesség szerinti csoportosításban, m egységben számolandók el.

3.2.1 Hófogó rácsokat az előírt forma szerinti kivitelben, m egységben kell előirányozni és elszámolni.

3.3	Tetőkibúvó ajtók, tetővilágító ablakok, szellőzők, tető-összefolyók, hófogó- és tetőtartó alátétek, db szám szerint számolandók el.

3.4	Az épületbádogos szerkezetek javítási, pótlási tételeit minden esetben a tétel kiírási szövegnél meghatározott mértékegységgel kell elszámolni, a 3. pontban meghatározottak szerint.

3.5	A fémlemez fedések mennyiségeit a fedés síkjában mért és a tényleges méret alapján felülettel, m2 egységben kell meghatározni.

3.5.1	A fedés felületének meghatározásánál a méreteket az ereszeknél a fedés külső élvonaláig, gerinc- és hajlatnál az elméleti gerinc, illetve hajlatvonalig, tűzfalaknál a tűzfal belső vakolatlan síkjáig számítva kell figyelembe venni.

3.5.2	A lemezfedés és tetőbádogos szerkezetek összedolgozása, valamint az él és gerincképzés külön nem számolható el.

3.6	A gépészeti hőszigetelések fémlemez burkolatának mennyiségeit a tényleges méretek alapján, az egyes tételeknél megadott mértékegységben kell meghatározni.

3.6.1	A m egységű tételek mennyiségeit a védőburkolat legnagyobb - íves szakaszon a külső oldalon mért - hosszúsága alapján kell számításba venni.

3.6.1.1	Átmérő, keresztmetszeti terület és kiterített szélesség szerint megkülönböztetett tételek kiválasztásában és alkalmazásában a burkolat, nem pedig a szigetelés méreteit kell figyelembe venni.

3.7	A m2 egységű tételeknél a felületet a fémlemez burkolat tényleges külső felületi méreteivel kell meghatározni.

3.8	Tartályok, készülékek és vezetékek csatlakozását, vezetékek, elágazások fémlemez burkolatát az áthatásokra vonatkozó normatételek megfelelő (kiterített szélességű) tételével m-ben kell előirányozni. Az áthatások tételével elszámolt fémlemezburkolat kiterjedését a vezetékhosszból, illetve más tétellel elszámolt felületből le kell vonni.

3.9	A szigetelendő felületre hegesztendő bordákat és távolság-tartókat külön tételben kell előirányozni.

3.10 Az egyes bádogos szerkezetek rögzítéséhez szükséges facsomagok elhelyezését külön tételben elszámolni nem szabad. Ezek költségeit az a szerkezet tartalmazza, melyre a bádogosszerkezet rögzítésre kerül. Kivételt képeznek az utólag elhelyezett facsomagok.

3.11 A torony, gömbszelet, kupola, stb. fedések anyag és időszükségletét a műszakilag indokolt mértékig egyedileg kell meghatározni a fejezetben tételesen fel nem sorolt tételekhez hasonlóan.