14. BURKOLATOK

ÚTMUTATÓ

A 14. BURKOLATOK MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1.	ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet a helyszíni burkolómunkák naturálnormáit tartalmazza.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

14-00	Bontási munkák

14-01	Faragott kő- és téglaburkolatok

14-02	Lapburkolatok

14-03	Fa-, hézagmentes, műanyag és szőnyegburkolatok

14-04	Műkőburkolatok

14-05	Kőlapburkolatok

14-06	Vegyes burkolatok

14-90	Javítási, pótlási munkák

14-99	Többlet anyagmozgatások

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 5926:1979		Sav és lúgálló téglák

MSZ 53 sorozat		(Falburkoló csempe)

MSZ 554:1979		Padlóburkoló tégla

MSZ 2505 sorozat	(Műkő)

MSZ 3553:1978		Kőagyag burkolólap

MSZ 2555 sorozat	Égetett agyag burkolóelemek

MSZ 3568 sorozat	Mázas kerámia padlóburkolólap

MSZ 15031:1953		Kőműves-szerkezetek terminológiája

MSZ 15034:1979		Kő építőelemek és szerkezetek terminológiája

MSZ 15035:1979		Épület-burkolatok terminológiája

MSZ 04-29:1972		Padlóburkoló anyagok minőségi követelményei

MSZ 04-30 sorozat	(Habalátétes PVC lemezek)

MSZ 04-31:1972		Ragasztóanyagok gumipadlóhoz

MSZ 04-32:1972		Linóleum lemezek

MSZ 04-33:1972		Ragasztóanyagok azbeszttöltésű PVC lapokhoz

MSZ 04-34:1972		Ragasztóanyagok mozaik-parkettához

MSZ 04-35:1972		Oldószeres ragasztóanyag PVC és linóleum lemezekhez

MSZ 04-37:1972		Hajlékony PVC lemezek

MSZ 04-11:1979		Szalagparketta alkalmazása

MSZ 04-12:1975		Táblásított falburkoló mozaik

MSZ 04-803-2:1981	Kőszerkezetek és kőszobrász szerkezetek

MSZ 04-803-3:1981	Műkőszerkezetek

MSZ 04-803-12:1981	Homlokzatburkolatok

MSZ 04-803-13:1981	Lapburkolatok

MSZ 04-803-14:1981	Hézagmentes padlóburkolatok

MSZ 04 803-15:1981	Fapadló burkolatok

2.	 A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése:					Veszteség %

Új munka	Felújítási munka

ágyazó és hátkiöntő habarcs				7,0		9,5

anhidrid habarcs					8,0		9,0

bitumen ragasztó					5,0		7,0

glettanyagok					5,0		7,0

csempe						4,0		6,0

deszka						3,0		5,0

előregyártott műkő

- padló és falburkoló lap				4,0		6,0

- lépcső és szegélylap				4,0		6,0

- faltőlábazati lap					4,0		6,0

- gránitlap					4,0		6,0

gumi és PVC

- tábla					3,0		5,0

- tekercs					4,0		6,0

habosított PVC lemez				4,0		6,0

hegesztőzsinór					2,0 		2,0

homok						2,0		3,0

homokos kavics					3,0		5,5

puha mészkő					4,0		6,0

kemény, mészkő és márványlap			4,0		6,0

kerámialap						3,0		4,0

kis mozaik						4,0		5,0

keresztmetszeti tégla				2,0		3,0

kisméretű tégla					4,0		5,0

hajópadló						3,0		5,0

zsaluzó anyag					5,0		6,0

azbesztcement lap					10,0	 	 12,0

betonyp lemez					5,0		6,0

ongroplast burkolat					10,0		12,0

ongroplast kiegészítő elem 				15,0		16,0

kőagyag lap					4,0		5,0

kőlapok

- falburkolólap				4,0		5,0

- lépcsőkísérő lábazat			7,0		8,0

- faltőlábazat, lépcsőjáró és homloklap	7,0		8,0

- fedlap					7,0		8,0

lécparketta						5,0		7,0

magnezitpadló anyagai				5,0		7,0

mozaiklap						5,0		7,0

mozaikparketta					3,0		5,0

műgyanta						8,0		8,0

műkőbeton, beton

- vízszintes felületen			3,0		4,0

- függőleges felületen			4,0		5,0

nyers ciklopkő					8,0		 10,0

padlóburkoló tégla					5,0		7,0

padlólakk						5,0		6,0

parkettapanel, szalagparketta				3,0		5,0

PVAC habarcs					8,0		8,0

PVC falszegély					3,0		4,0

rabicháló						5,0		7,0

ragasztók						8,0		12,0

soroskő						3,0		4,0

székléc, falléc					5,0		7,0

szőnyegpadló					 10,0		 12,0

váltósoros kő					4,0		6,0

zárléc						7,0		8,0

betonacél						5,0		8,0

bitumen máz					4,0		5,0

panel-párnafilc					7,0		10,0

hullám papír					2,0		3,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

-	benzin

-	bitumenmáz (vasalkatrész mázolásához, kivéve ragasztott burkolat)

-	burkolat megóvásához és tisztításához szükséges anyagok

-	facsomag

-	gipsz

-	gombamentesítő szer

-	hézagoló, kiöntő habarcs (lapburkolatokhoz)

-	kapocs, tüskék (kőburkolatokhoz)

-	műkő felület megmunkáló anyagok

-	oxidfesték

-	rongy

-	rozsliszt

-	szög

-	tűzifa

-	védő papírtekercs, (Magnezit padlóhoz)

-	víz.

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett vízszintes  kézi anyagmozgatási távolság 120 m. 1 m függőleges mozgatás 5 m vízszintes mozgatásnak felel meg.

2.2.2	A fejezet munkanormái állványozási időszükségletet nem tartalmaznak.

2.3	Gépi munkanormák:

A munkanemben gépidő szükséglet nincs megadva, csak a gép működtetéséhez, kezeléséhez szükséges élőmunka ráfordítás (pl. gépi csiszolás). Ha a függőleges anyagmozgatás géppel történik, az élőmunkaérték csökkenthető. A függőleges gépi anyagmozgatást időarányosan kell meghatározni.

3.	A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	A különböző burkolatok mennyiségeit minden esetben a burkolandó felület tényleges vakolatlan méretei alapján számított felületek figyelembevételével kell meghatározni.

A 3 cm-nél vastagabb kő és kőlap burkolatnál, a burkolat tényleges felületét kell figyelembe venni. A sarkok csatlakozásainál az átfedés mértékét le kell vonni.

3.1.1	A m2 egységben megadott burkolatok felület-meghatározásánál az 1,00 m2 és annál kisebb, csempeburkolatoknál 0,50 m2 és annál kisebb - legalább három oldalról körül burkolt - felületet nem, az annál nagyobb felületet a mennyiség meghatározásánál le kell vonni.

3.1.2	A 0,50 m2 - nél kisebb, különálló, foltszerű burkolatokat egyenként, 0,50 m2 mennyiséggel kell számítani.

3.1.3	Javítási munkáknál, foltszerűen jelentkező felületek, vagy egyes lapok kivésése és pótlása esetén az elszámolás az egyes tételeknél kiírt mértékegységek szerint történik.

3.2	A m egységben kiírt burkolatok mennyiségi meghatározásánál a burkolatot megszakító nyílások és idegen szerkezetek által okozott megszakításokat le kell vonni.

A falkávába beforduló lábazatot, amennyiben a káva mérete 15 cm, vagy kisebb, a hosszba beleszámolni nem szabad.

3.2.1	A lépcső (lépcsőkísérő) lábazatok hosszát a fellépők és belépők összeadott hosszával kell elszámolni. Egyenes záródású lépcsőkísérő lábazatot a lábazat felső élén mért ferde hossz alapján kell elszámolni.

3.3	A helyszínen felhordott műkőburkolatok felületi megdolgozásának mennyiségét a tényleges méretek alapján számított elméleti felülettel m2 egységben kell megállapítani.

3.3.1	A tagozatok kiterített szélességét az élekre merőlegesen kiterített cm-ben mért méretekkel kell meghatározni.

3.3.2	A falburkolatba beépített csempelécet, burkoló idomokból készített lábazati hajlatokat, a felhordott műkő faltőlábazatokhoz készülő hajlatokat és a tételszövegben meghatározott tagozaton felül készítendő műkőtagozatok (5 tagozatig) tételeit, a más tételekben kiírt burkolati tételein túl, külön tételként m egységben kell elszámolni.

3.3.3	A falburkolatba beépített csempeidomokat a felületbe történő beszámításon felül, db egységben kell elszámolni.

3.3.4	A felhordott műkőburkolatban betét vagy lábtörlőrács részére képzett, "tükör" felületét a burkolatban történt bemérésen felül, a vonatkozó normatétellel, többletként is el kell számolni.

3.3.5	Többletként kell elszámolni - az oszlopburkolatok kivételével - a felhordott műkőburkolat nem sík, (domború, homorú, vagy ferde) felületét.

3.4	A kőlapburkolati munkák elszámolása a tételeknél magadott mértékegységben történik.

3.4.1	A hosszméretben az elfedett csapokat, bekötéseket, valamint lépcsőknél, fedköveknél, párkányoknál stb.-nél képzett beforduló tagozatokat nem lehet elszámolni. Az elszámolás a méretkimutatás (kőkonszignáció) szerint (csapnélküli) legnagyobb hosszal, illetve mérettel történik. A beforduló tagozatok és elfedett részek megdolgozásának költségét az elszámolható hosszméretű kő egységárban szerepeltetni kell.

3.4.2	"m2"-ben kell elszámolni a 30 cm-nél szélesebb lapokból készült fal és mennyezet-burkolatokat általában 10 cm vastagságig terjedő burkolatokat. Az elszámolás a méretkimutatás (kőkonszignáció) szerinti tényleges felülettel történik. A derékszögű alaprajztól eltérő (háromszög, sokszög stb.) lapokból készült burkolatok többlet ráfordításait a kalkulációnál kell figyelembe venni.

3.4.3	Darabszám szerint kell elszámolni az oszlopfőket, konzolokat, betétdíszeket, valamint a 30x30x30 cm-nél kisebb méretű köveket.

3.4.4	Műkőburkolatoknál, kőszerkezeteknél

- létraállványról végzett munkákra 15 %

- függőállványról végzett munkákra 30 %

többlet munkaidő irányozható elő.

3.5	Az azbesztcementlemez falburkolatokat a burkolandó felület nagyságával, m2 egységben kell elszámolni. A lemezek esetleges átfedéseit - a felület meghatározásánál - figyelembe venni nem szabad.