16. CSERÉPKÁLYHÁS MUNKA

ÚTMUTATÓ

A 16.CSERÉPKÁLYHÁS MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1.	ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1.1	A fejezet a helyszínen épített cserépkályhák és tartozékok naturálnormáit tartalmazza.

1.1.2	A MSZ-04.803/24-81 Építésügyi Ágazati Szabvány előírásai szerint a fejezet nem tartalmaz adatokat

- széntüzelésű téglakályhákra

- falazótéglából készített takarék tűzhelyekre

- gáztüzelésű cserépkályhákra

- 	az üzemek vagy konyhák különleges tűzhelyeire, kandallókra vagy kandallószerűen épített 	cserépkályhákra

- szállítható cserépkályhák építésére

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

16-00	Bontás

16-01	Szén- és brikett tüzelésű cserépkályha

16-02	Fa tüzelésű cserépkályha

16-03	Felülfizetés

16-04	Elhelyezések

16-05	Tartozékok

16-09	Javítások

16-99	Többlet anyagmozgatások

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 04-800	:1981  	  	Építő és szerelőipari szerkezetek általános előírásai

MSZ 04-803-24	:1981		Helyszínen készített cserépkályha

MSZ 51		:1964		Kályhacsempe

MSZ-04-900	:1983		Munkavédelem

MSZ-04-905	:1983		Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei

MSZ 8840 sorozat		Füstcsövek és tartozékai

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése:                    		 		Veszteség %

Új munka	Felújítási munka

kályhacsempe, füstcső, tisztítódugó			3,0		4,0

cserép, samott, tégla					2,5		4,0

agyag, homok					3,0		4,0

huzal						5,0		7,0

horganylemez					5,0		6,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

-	víz,

-	rongy,

-	ragasztó,

-	kisállványok anyagai.

2.1.3 Csempeegység meghatározása az MSZ 51-64 szabvány szerint az alábbi szorzószámokkal történt:

Megnevezés	Csempeegység

Középcsempe	1,00

Sarokcsempe	1,50

Befejező középcsempe - egyenes -felső	1,50

Befejező sarokcsempe	2.25

Alacsony talpazati középcsempe (1 csempés)	1,50

Alacsony talpazati középcsempe (1,5 csempés)	2.25

Alacsony talpazati középcsempe (2 csempés)	3,00

Magas talpazati középcsempe (1 csempés)	2,00

Magas talpazati középcsempe (1,5 csempés)	3,00

Magas talpazati középcsempe (2 csempés)	4,00

Magas talpazati sarokcsempe	3,00

Alsó, felső átmeneti középcsempe (gádor)	2,00

Alsó, felső átmeneti sarokcsempe (gádor)	3,00

Talpazati átmeneti középcsempe	0,50

Talpazati átmeneti sarokcsempe	0,75

Tisztítódugó	0,50

Füstcső (35 cm hosszú)	3,00

Füstcső (70 cm hosszú)	6,00

2.1.4	A "felújítási munkák" anyagnorma adatai az átrakás során szükséges anyagokat tartalmazzák. Az átrakásnál vissza nem építhető csempék, szerelvények helyett a ténylegesen beépített új anyagokat, szerelvényeket külön kell elszámolni.

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett vízszintes anyagmozgatási távolság 120 m, 1 m függőleges mozgatás 5 m vízszintes mozgatásnak felel meg.

2.2.2	A munkaidőnormák  tartalmazzák a beépítés helyére szállított új csempék  méret és szín szerinti összeválogatását, a szerelvények és füstcső elhelyezésénél felmerülő hossz- és keresztirányú csempevágások időszükségletét.

2.2.3	Az átrakási munkák időértékei tartalmazzák az átrakást megelőző óvatos bontás, valamint a felhasználásra nem kerülő anyagok depóniába szállításának időszükségletét is.

2.2.4	A normatáblázatban közölt időértékeken felül felszámítható pótlékok:

- fal közé építésért egybenyíló két szobánál + 6%

- fal közé építésért nem egybenyíló két vagy három szobánál + 12%

- hálóba (fuga-fugára) épített cserépkályha esetén a kályha méret szerinti időszükséglet + 10%-a érvényesíthető többletként

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	A cserépkályhákat a normák tagoltságának megfelelően előirányzat alapján megállapított db mennyiséggel kell elszámolni.

3.2	A csempe egységben meghatározott bontási tétel, a kályha teljes szétbontását, az összes mellékmunkát, és a bontási anyag depóniába szállítását is tartalmazza.