5. ELŐREGYÁRTOTT ÉPÜLETSZERKEZETI ELEM ELHELYEZÉSE

ÚTMUTATÓ

A 05. ELŐREGYÁRTOTT ÉPÜLETSZERKEZETI ELEM ELHELYEZÉSE ÉS SZERELÉSE MUNKANEMHEZ

Az "Általános Útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet az előregyártott épületelemeinek elhelyezésének, beszerelésének naturálnormáit tartalmazza.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

05-00	Bontási munkák

05-02	Vízszintes előregyártott beton és vasbeton szerkezetek elhelyezése és szerelése,

05-03	Beton-, vasbeton-, kő vagy műkő lépcső-, erkély és párkányelemek elhelyezése és szerelése,

05-06	Csomóponti kötések,

05-07	Megmunkált felületi kő-, és műkő, vagy beton és vasbeton szerkezeti elemek elhelyezése,

05-08	Kerítésmező elhelyezése,

05-90	Betétezés javítása,

05-91	Átfaragások.

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 64412	:1979	Ömlesztőhegesztés

MSZ 15033	:1979	Beton és vb. szerkezeti fogalmak és meghatározások

MSZ-04-803-2	:1989	Kőszerkezetek és kőszobrász szerkezetek

MSZ-04-803-3	:1989	Műkőszerkezetek

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése:                 				 Veszteség %

Új munka              Felújítási munka

- beton- és habarcskeverékek általában		    6,5                                6,5

- fedkő, tömbkő, lépcsőelem			 1,0-3,0                         3,0-5,0

- födém béléselemek			 	 2,0-3,0                         4,0-6,0

- nyíláskeret, kőszivacs palló			 1,0-3,0                         5,0-7,0

- vasalatlan vagy vasalt beton és műkő elemek	 2,0-3,0                            5,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

-	a tétel szerinti vagy korábban készült szerkezetek megvédésére, takarására szolgáló anyagok,

-	az elemek emelése, elhelyezése, szerelése során szükséges:

-	himbák,

-	kalodák,

-	ideiglenes kitámasztó szerkezetek,

-	támasztó létra,

-	egyéb segédszerkezetek.

-	az elhelyezésnél felhasznált ékek, faanyagok stb.,

-	víz, a zsaluzat nedvesítéséhez, a kész betonszerkezet utókezeléséhez,

-	kötöző lágyhuzal.

2.1.3	A béléstest és idomtest födémek elemszükséglete 1,00 m2 elszámolási egységre - a 2.1.1 szerinti veszteségekkel számítva - fajtánként az alábbi:

Megnevezés	Új	Felújítás

EB 30/19 jelű elem	17,20 db	17,50 db

Porotherm 45/17	9,20 db	9,40 db

FB 50/-9-19 jelű elem	10,30 db	10,50 db

B 60, EB 60/19, 60/24, MB 60, FB 60/19	8,60 db	8,75 db

Porotherm 60/17	6,90 db	7,00 db

BB 2-14. 19; -14. 21, BV-14. 15; -14. 19 jelű 	8,60 db	8,75 db

B 100, MB 100 jelű elemek	5,15 db	5,25 db

2.3	Munkaidőnormák:

2.3.1	A munkaidőnormák tartalmazzák:

-	a kisebb (legfeljebb 50 kg/db) tömegű anyagok kézi mozgatását  az emelőgép hatósugarán (általában 10 m-en) belül, továbbá a gépkiszolgálást is figyelembe vették

-	az elhelyezést, beállítást,

-	ágyazást,

-	habarcsolást,

-	aláöntést,

-	kikenést,

-	a sorják letisztítását,

-	kisebb csorbulatok és látszó hézagok kijavítását,

-	a szerelési, illetve munkavédelmi segédeszközök (létrák, kitámasztók, himbák stb.) szakszerű használatát, illetve elhelyezését,

-	a hegesztési varratok készítését az MSZ 6442 szabvány III. minőségi osztálya szerint a (05-06-001 és a 05-06-002 tételben)

2.4	Gépi munkanormák:

A függőleges gépi anyagmozgatást - más megállapodás hiányában - időarányosan lehet meghatározni.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	Az előregyártott vízszintes és függőleges épületelemeket elemfajtánként a normák tagolásának megfelelően, az egyes tömegkategóriákon belül, darabszám szerint kell elszámolni, függetlenül az esetleg eltérő keresztmetszetektől és hosszaktól. Az elemek végleges rögzítését - külön altételben, a 3.4 pont szerint kell elszámolni.

3.2	A béléstest és üreges födém, továbbá kőszivacspalló mennyiségét m2-ben kell meghatározni. A terület meghatározásánál a névleges gerenda tengelytáv egész számú többszörösével kell elszámolni. A mennyiségből le kell vonni azokat a nyílásokat, amelyek területe 1 m2-nél nagyobb.

3.3	Üzemben gyártott elemeket a gyártmánykatalógusban meghatározott db/tömeg  alapulvételével kell a megfelelő beemelési tömegkategóriába sorolni. Ha a pontos tömeg előzetesen nem ismeretes, betonelemenként 2400 kg/m3, vasbetonelemeknél pedig 2500 kg/m3 sűrűség feltételezésével lehet azt előirányozni és a tényleges tömeg figyelembevételével elszámolni.

3.4	A kötési csomópontok kibetonozását a ténylegesen mért elméleti térfogat alapján, m3-ben, az esetleg szükséges zsaluzatot, a 2. fejezet "Zsaluzás és állványozás" fejezet előírásai alapján kell elszámolni.

3.4.1	A hegesztési varratokat a tervezett méretnek és mennyiségnek megfelelően kell számításba venni

- a hosszvarratot m-ben

- a pontvarratot db-ban.

3.5	Kő- vagy műkő lépcsők elhelyezését, az egyes lépcsőfokok gyártási hossza alapján adódó összeadott hosszal, m egységben kell elszámolni.

3.6	Kő- vagy műkő elemekből készült nyíláskereteket, a tételeknél meghatározott keresztmetszetek szerint, az egyes elemek gyártási hosszaiból adódó összeadott hosszal, m egységben kell elszámolni.

3.7	Előregyártott kő, vagy műkő fedkövek (legfeljebb 60x60 cm) elhelyezését pillérekre db-szám szerint, falra kerülő fedköveket tényleges hosszal m-ben kell elszámolni. Abban az esetben is, ha a fedkő az erősítő pillérekkel tagolt falon változó kontúrvonalakat mutat, de legnagyobb szélessége a 60 cm-t nem haladja meg. Ha a fedkőfedés összefüggően egy síkban történik, a falra és a falból kiugró pillérrel a teljes fedkő elhelyezését m-ben kell elszámolni, függetlenül a kiugró pillérekre kerülő szélesebb fedkőelemektől. Sarkoknál a fedkő hossza csak egyszeresen vehető figyelembe.

3.8	Olyan építőköveket, melyek legkisebb mérete legalább 10 cm vagy annál nagyobb és méretre faragva, felületileg megmunkálva nyernek elhelyezést, a normák tagolásának megfelelő méretkategóriák alapján db-szám szerint kell elszámolni.

3.9	Előregyártott vasbeton kerítés és kapuoszlopokat a normatétel tagolásának megfelelő tömeghatárok között db-szám szerint kell eszámolni.

3.9.1	Az előregyártott vb. elemekből készülő kerítésmezőket a pillérek közötti tényleges hosszak, valamint a kerítésmező tényleges legnagyobb magassági méretének szorzatából adódó területtel, m2-ben kell elszámolni.