18. VÍZ- KÖZPONTI FŰTÉSI BERENDEZÉSEK, SZERELVÉNYEK SZERELÉSE

ÚTMUTATÓ

A 18. VÍZ- KÖZPONTI FŰTÉSI BERENDEZÉSEK, SZERELVÉNYEK SZERELÉSE MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1.	ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet a víz központi fűtési berendezések, szerelvények helyszíni szerelési munkáinak naturálnormáit tartalmazza. (az épületen belül és az épület határoló szerkezetein kívül egy méter távolságig).

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

18-00	Bontási munkák

18-01	Szerelvények

18-02	Vízmérőhelyek

18-04	Melegvíz-termelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok

18-05	Kazánok, kazántartozékok, osztók

18-07	Hőcserélők

18-08	Szivattyúk

18-09	Vízellátás berendezési tárgyai

18-12	Fűtőtestek

18-16	Épületgépészeti és egyéb tevékenységek

1.3	A munkanemre  vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 04-132 	:1980	Épületek vízellátása

MSZ 04-134	:1980	Épületek csatornázása

MSZ 04-804/1	:1981	Épületgépészeti csővezetékek

MSZ 2873	:1986	Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása

MSZ 6442-79 M (1983)	Acélszerkezetek ömlesztő hegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei

MSZ 13140	:1983	Központi fűtés rajzjelei

MSZ 15045-54		Központi, gőz-, melegvíz- és forróvízfűtés terminológia

MSZ 04 15		Műszaki előírás

MSZ KGST 254:1976	Csővezetékek névleges átmérője

2.	A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése			Veszteség %

Új munka		Felújítási munka

kötőelem készlet	0,0-2,0	0,0-2,0

előregyártott füstcső	16,0	16,0

félporcelán kézmosó	4,0	4,0

félporcelán WC öblítő tartály	4,0	4,0

egyéb félporcelán vízszerelési berendezés	4,0	4,0

tömítőgyűrű és egyéb tömítés	0,0-2,0	0,0-2,0

üvegcső	2,5	3,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

- alátétlemez	- belövőszög

- huzal- benzin	- kampó

- bitumen	- cement

- kence	- víz

- csiszolóvászon	- kender

- dissousgáz + propánbután	- kenőszövet

- fa alátét, ék, kocka	- lemosó

(tipli)	- mínium

- facsavar	- műanyag faliék

- faggyú	- olaj

- fém faliék	- olajostapasz

- forrasztó ón	- oxigén

- fűrészlap	- PVC alátét, ragasztó

- gipsz	- radiátor dugó,közcsavar (kivéve gyári tartozék)

- gitt, mangánkitt	- tömítés

- gumi alátét, tölcsér	- sósav

- gyanta	- szög

- habarcs, mészhabarcs	- tégla

- hegesztő huzal	- tükör csavar

- hollandi tömítés	- tűzifa

- ütközőgumi, csavar (kivéve karimás kötés)

3.1.3	A karimás szerelvények tételei tartalmazzák a szükséges ellenkarimákat, karima tömítéseket, a hozzárendelhető kötőelem (csavar, csavaranya, alátét) készleteket.

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett vízszintes kézi anyagmozgatási távolság 120 m.

2.2.2	A munkaidőnormák tartalmazzák:

-	a szükséges hegesztéseket az MSZ 6442-79 M (1983) szabvány II. minőségi osztálya szerint,

-	a tömítések elkészítését,

-	a tömörségi, statikai és mechanikai ellenőrzéseket is.

2.2.3	A munkaidőnormák nem tartalmazzák a próbaüzem és beszabályozás időszükségleteit.

2.2.4	A szerelvények tételcsoport (18-01) tételei összevont tételek képzésére nem használhatók fel, a veszteségidők halmozódása miatt.

2.3 Gépi munkanormák:

Gépi munkát a munkanem tételei nem igényelnek. Amennyiben a függőleges anyagmozgatás emelőgépet igényel, annak teljesítményszükségletét időarányosan lehet meghatározni.

3.	A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	A karimás szerelvényeknek az ellenkarimákkal, illetve az ellenkarimáknak a csatlakozó csővel, vagy berendezési tárgyal való összekötését a tételek tartalmazzák, ezen munkaműveletek külön nem irányozhatók elő.

3.1.1	Karimás csonkkal készített gyűjtők, osztók esetében a csatlakozó szerelvényeknél egy karimával a   18-01 (-051-091 ) tételcsoportban szereplő anyagnormák csökkentendők.

3.2	A karimás szerelvények munkaidő normái tartalmazzák a gyárilag tömített tömszelencék szétszedési és újratöltési idő-szükségletét.

3.3	A menetes szerelvényeknek a csővezetékkel, idomdarabokkal, vagy berendezési tárggyal való összekötését a tételek tartalmazzák, ezen munkaműveletek külön nem irányozhatók elő.

3.4	A szerelvények és berendezési tárgyak valamennyi bekötéseit a normatételek tartalmazzák, ezek külön nem számolhatók fel.

3.5	A szivattyúk, elektromos hőtárolók, nyomáskapcsolók és úszókapcsolók munkaidő normái nem tartalmazzák az elektromos bekötések munkaidő szükségleteit. Ezeket minden esetben a 21. munkanem megfelelő tételeivel kell kiírni, elszámolni.

A normák nem tartalmazzák továbbá a szivattyúknak az elektromotorral való összeépítés idejét sem, mert azt a munkát a gyártómű végzi.

3.6	Az olaj- és gáztüzelő berendezések szerelési normatételei tartalmazzák a tüzelőberendezés felszerelését a kazánra, olaj vagy gázoldali bekötését, mechanikus szabályzó szerkezetek üzemképességének, kézi működtetésének ellenőrzését. Nem tartalmazza a normaidő az elektromos bekötést (21. munkanem), a nem blokkal szerelt levegő ellátási, a gáz olajellátási szerelvények szerelését, bekötését.

3.7	Kazánok szerelési normatételei a berendezés - tagos kazán esetében összeszerelését - alapra helyezésének, beállításának, víz-, melegvíz vagy gőz- és füstgáz oldali bekötéseinek időnormáit tartalmazzák.

A normatételek egyaránt vonatkoznak a hagyományos (szilárd) a szénhidrogén (olaj, gáz) tüzelésű kazánokra. A kivitelező által végzett házi nyomáspróba normaidejét az egyes normatáblázatok magukban foglalják.

3.8	Az 5 m-nél magasabban végzett szerelési munkákhoz szükséges állványokat minden esetben a 15. munkanemből kell kiírni.

3.9	A 3.8 pont szerint kell eljárni abban az esetben is, ha a biztonsági előírások nehéz állványok készítését, illetve alkalmazását írják elő.

3.10	A lakóházfelújítási munkáknál külön kell kiírni a helyi viszonyoknak megfelelően a hőközpontban történő kazánoknak, ellenáramú készülékeknek, bojlereknek - tartályoknak - szivattyúknak (100 kg tömegen felül) be- és kiszállítását. Ezek szállíthatóságához szükséges állványoknál a 3.9 pont szerint kell eljárni.