15. Festés, mázolás, tapétázás

ÚTMUTATÓ

A 15.FELÜLETKÉPZÉS MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet a szobafestő, tapétázó, mázoló, korrózióvédelmi munkákra vonatkozó naturál normákat tartalmazzák.

1.2	A munkanem szerkezeti csoportosítása:

15-00	Felület-előkészítések, részmunkák

15-01	Belső festések

15-02	Tapétázások

15-03	Homlokzatfestések

15-04	Acélfelületek mázolása

15-05	Alumíniumfelületek mázolása

15-06	Tűzvédő mázolások

15-07	Fa felületek mázolása

1.3	A fejezetre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 1891/1-79 sorozat	Acélfelületek előkészítése felületvédelemhez

MSZ 4386/1-68	Fémek korróziója

MSZ 7584/1-80 sorozat	Szabadtéri acélszerkezetek korrózióvédelme

MSZ 18100-77	Acélfelületek korrózióvédelme atmoszférikus igénybevétel esetén festék és kombinált bevonat rendszerekkel.

MSZ 18870-77	Kültéri acélszerkezetek korrózióvédelme

MSZ 04-803/20-81	Mázolás

MSZ 04-803-21-81	Festés és tapétázás

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése															Veszteség %

Új munka	Felújítási munka

mázolások anyagai	4,0	6,0

tapéta	 15,0	 17,0

tapétázás segédanyagai	6,0	8,0

korrózióvédelem anyagai	6,0	8,0

lenolajkence	7,0	9,0

alabástromgipsz	7,0	9,0

oltott mész	7,0	 11,0

talkum	9,0	9,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

-	csiszolópapír

-	idegen felületek megvédéséhez, takaráshoz vagy utólagos letisztításához szükséges anyagok

-	szeg

-	tűzifa

-	víz

-	simítótapasz - kivéve a normatáblázatban felsorolt esetben.

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett kézi anyagmozgatási távolság 120 m. 1 m függőleges mozgatás 5 m vízszintes mozgatásnak felel meg.

2.2.2	A munkanemben található festési, mázolási munkák a megmunkálandó felület 5 m-es magasságig létráról végezhetőek.

2.2.3	A munkaidőnormák a különböző megóvó munkák miatt 2% akadályoztatási időt is tartalmaznak.

2.3	Gépi munkanormák:

A munkanemben szereplő tételek gépi teljesítményt nem igényelnek. Az emelőgépek teljesítményszükségletét időarányosan lehet meghatározni az építmény egészére vonatkozóan. Ebben az esetben a munkaidőnormákat értelemszerűen csökkenteni lehet.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

A mennyiségeket a festésre, tapétázásra vagy mázolásra kerülő szerkezetek készítésének mennyiség meghatározási előírásaival összhangban, a már egyszer meghatározott hosszakkal, felületekkel vagy db mennyiségekkel egyezően kell megállapítani.

3.1	Az egyes tételek elszámolható mennyiségeit az alábbi csoportonként részletezett előírások figyelembevételével kell meghatározni.

3.1.1	A szobafestések körébe tartozó meszeléseket, enyves falfestéseket, műanyagfestéseket minden esetben a festendő vakolat felületével egyező mennyiséggel m2 -ben kell meghatározni.

3.1.2	A falfestés hengerezését a záróvonal magasságáig mért felülettel kell előirányozni.

3.1.3	A régi festett vagy meszelt, tapétázott falfelületeken végzett lekaparásokat a 3.1.1 pontban foglaltak alapján kell meghatározni.

3.1.4	A felületből az 1,50 m2 -nél nagyobb összefüggő, nem festett felületeket (nyílások, idegen anyagú burkolatok) le kell vonni. Nem kell levonni az 1,00 m2 -nél kisebb nem festett felületeket.

3.2	A falkárpitokat (tapétázást) a tapétával borított felülettel egyező mennyiséggel, m2 -ben kell előirányozni.

3.2.1	A tapétaléc felszerelését a helyiségek tényleges méretei alapján megállapított, összeadott hosszakkal, m egységben kell maghatározni.

3.2.2	Festés vagy tapétázás alá  készülő vászoncsík hézagtakarást, a tételváltozatoknak megfelelő szélesség szerint tényleges hosszúsággal kell előirányozni.

3.3	A homlokzatfestések mennyiségét a tényleges méretek alapján számítható, kifejtett vetületi felülettel kell elszámolni.

3.3.1	A homlokzati felületbe a megfelelő festésre vonatkozó tétel mennyiségével együtt kell számítani az ereszalj, erkélylemez, loggia, fal és mennyezet, valamint a 12 cm-t meghaladó függőleges falkiugrások oldalsó festett felületét is.

3.3.2	Nem számítható be a homlokzatfestés felületébe:

- az 1,50 m2 -nél nagyobb nyílások felülete

- az 1,00 m2 -nél nagyobb összefüggő, nem festett, vagy más tételben előirányzott felületképzések.

-	a homlokzatfestést megszakító külön, vagy más tételben megtérülő függőleges vagy vízszintes sávosztások, ha azok szélessége  25 cm-nél nagyobb,

- homlokzati nyílások festett kávái, ha azok szélessége 25 cm, vagy kisebb.

3.3.3	Ha a homlokzati nyílások nem festett (kő vagy műkő) keretezéssel készülnek, a nyílások felületét a levonásnál a keretek külső éle közötti méretek alapján kell figyelembe venni.

3.4	A szerkezetek rozsdamentesítésekor a felület nagyságát a mázolandó felület nagyságával megegyezően kell megállapítani.

3.5	A különböző szerkezetek mázolandó felületeit az alábbiak szerint kell meghatározni:

3.5.1	Az üvegfalakat az üvegezetlen mellvéd-magasságig kétoldalt mérve, az afeletti részen pedig, kétoldali mázolás esetén, ha azon a ténylegesen mázolt részek egyoldali vetületi felülete a mellvéd feletti felület egyharmada, vagy annál kisebb - egy oldalon, ha egyharmadánál nagyobb, mindkét oldalon mérve kell figyelembe venni.

3.5.2	A portálok mázolandó felületének a ténylegesen mázolt kiterített felületet kell tekinteni. A körítő párkányok, osztószerkezetek, nyílószárnyak stb. felületét, ha azok kiterített szélességi méretei egyenként a 25 cm-t nem érik el, 25 cm szélességgel kell számításba venni.

3.6	Ablakok mázolási felületeinek megállapításánál:

3.6.1	A tokok béléseinek és borításainak mázolt felületeit a díszítésre szolgáló tagozatok kifejtés nélkül mért (vetületi) szélességgel kell figyelembe venni.

A hosszúságot béléseknél a tok belmérete alapján, borításoknál a borítás külső szélén kell mérni.

3.6.2	Az ablakszárnyak - kétrétegű szárnyaknál az egyik réteg - mázolandó felülete a tok belső szélességi és magasági méreteivel számított terület egy oldalt számítva. A faablakoknál a 0,5 m2 -nél kisebb, a fémablakoknál a 0,1 m2-nél kisebb nyílásokban ezt a felületet kétoldalt kell számítani.

3.6.3	A tok magasítás, valamint a bélések,  mellvédek, belső borítások, redőnyszekrények, redőnysínek, redőnytokok, valamint az ablakdeszkák mázolt felületeit külön felületnek kell tekinteni.

3.7	Ajtók mázolási felületének megállapításánál:

3.7.1	A tokok béléseinek és borításainak mázolt felületeit a díszítésre szolgáló tagozatok kifejtés nélkül mért (vetületi) szélességgel kell figyelembe venni.

A hosszúságot béléseknél a tok belmérete alapján, borításoknál a borítás külső szélén kell mérni.

3.7.2	Az ajtószárnyak mázolandó felülete a tok belső szélességi és magassági méreteivel számított terület kétoldalt számítva.

3.7.3	A tokmagasítást, valamint a redőnyszekrények, redőnysínek, redőnytokok mázolt felületeit külön felületnek kell tekinteni.

3.7.4	A mélyen üvegezett ajtószárnyakat a tok belső szélességi és magassági méreteivel mért területtel kell figyelembe venni, az alábbiak szerint:

-	ha a mázolt vetületi felület a tokméretből adódó felület egyharmada, vagy annál kisebb, kétoldali mázolás esetén is egyoldalon,

-	különben, kétoldali mázolás esetén mindkét oldalon mérve.

3.7.5	Rácsozattal ellátott ajtószárnyakon a rácsozat mázolását, az ajtószárnyak mázolásán felül külön tételben kell előirányozni.

3.7.6	Redőnyök zsaluzatok mázolása:

-	gördülő és leveles redőnyöket, rögzített levelű zsaluzatokat, egyoldali mázolás esetén a mázolt felület másfélszeresével, kétoldali mázolás esetén az egyoldalon mért felület háromszorosával kell előirányozni.

-	a nyitható levelű zsaluszárnyakat egyoldali mázolás esetén a vetületi felület kétszeresével, kétoldali mázolásnál a vetületi felület négyszeresével kell előirányozni.

3.8	Rácsok, korlátok, kerítések mázolásánál:

3.8.1	Rácsok, kerítések felületének mennyiségét m2-ben kell meghatározni. Egyszerű, díszítés nélküli szögacélból vagy acélcsőből készülteket, ha az osztások közötti hézag 10 cm-nél nagyobb egyoldali vetületi területtel, egyszerű vasrácsként kell számítani.

3.8.1.1	Rácsok esetén, ha a rácsrudaknak, díszeknek, egyéb rácselemeknek a rács síkjába eső vetületi felülete a rács befoglaló méretekkel számított felületének-

-10%-a, akkor a rácsfelület 0,5 -szeresét,

-11-20%-a, akkor a rácsfelület 1,0 -szeresét,

-21-30%-a, akkor a rácsfelület 1,5 -szeresét,

-31-40%-a, akkor a rácsfelület 2,0 -szeresét,

-40%-nál több, akkor a rácsfelület 2,5 -szeresét,

- kell figyelembe venni, egyoldalon számítva.

3.8.2	Szögacélból vagy acélcsőből készült rácsok, korlátok mázolását, ha azok egyszerűbb motívum díszítéseket tartalmaznak, vagy ha a rácsrudak közötti hézag 10 cm vagy ennél kisebb, továbbá a detektívrács és apácarács mázolását m2-ben számított egyoldali vetületi területtel - egyéb tételektől elkülönítve - díszített felületként kell számítani.

3.8.3	Sodronyfonat kerítések esetében a mázolandó felületek a tüskésdrót magasításával növelt területet jelenti, egyoldalon számítva, akkor ha a tüskésdrót is mázolásra kerül.

3.8.3	Kerítésajtók esetében a tömör lábazatot a kávaszélességből és a tömör lábazat magasságából adódó kétszeres területtel, a felső részt a 3.8.1 és 3.8.3 pontban leírtak alapján kell számítani.

3.9	Egyéb fémszerkezetek

3.9.1	Fűtőtestek mázolásánál a központi fűtőberendezés fűtőtesteinek mázolandó felületét a tervdokumentációban vagy a gyártmánykatalógusban megadott fűtőfelület jelenti. A mennyiséget az egyoldalon mért bordánkénti szélesség és magasság méreteiből számított terület két- és félszeresével, a bordák számának figyelembevételével összegzett m2-ben kell számításba venni.

3.9.2	Acélszerkezetek mázolásánál a felületet a terv szerinti méretek, valamint az egyes szerkezeti elemekre vonatkozó műszaki táblázatok adatai alapján kialakított tényleges terület jelenti.

3.9.3	Hullámlemez fedések egyoldali mázolásánál a mázolandó felületet a terv szerinti felület 1,3 szeresével kell figyelembe venni.

3.9.4	 A 80 NÁ és annál kisebb átmérőjű csövek vezetősínek, földelőszalagok, kiskábelek, gyűjtősínek mázolását m-ben kell számítani.

3.9.5	Darabszám szerint kell meghatározni:

- A gépészeti szerelvényeken (kondenzedényen, tűzcsapon, szekrényajtón, kereten, szelepen,

tolózáron

- WC, vizelde, öblítőtartályon,

- fürdőkádon,

- mosogatón,

- mosdón,

- falikúton,

- szifonon,

- csőjelző gyűrűn, stb

4.  FOGALMAK ISMERTETÉSE, ÉRTELMEZÉSE

4.1	Falfelületek, illetve falszerkezetek felületképzésénél:

-	símának, illetve egyszerűnek számít a felület, ha annak kiterített területe, a vetületi területének legfeljebb 1,2-szerese;

-	tagoltnak számít a felület, ha annak kiterített területe a vetületi területének több, mint 1,2- szerese.

4.2	A szerkezetek rozsdamentesítésénél

-	könnyű rozsdásodás esete akkor áll fenn, ha a rozsda eltávolítása drótkefével és lakkbenzinnel, letörléssel végrehajtható.

-	erős rozsdásodás esete áll fenn, ha a rozsda eltávolítására kaparóvasat (raskettát) kalapácsot is használni kell.

4.3	Az egyes festékcsoportokhoz tartozó konkrét festékfajták például az alábbiak lehetnek:

4.3.1	Alapozók:

mínium tartalmú alapozók:	Plumbin,  míniumos olajfesték stb.

cinkporos alapozók:	Epamin, Termoszil, Horgepál stb.

műgyanta bázisú, vizes diszperziós alapozók:	Emulkor, Tivekorr stb.

műgyanta bázisú, oldószertartalmú alapozók:	Rapid cinkkromátos, Koralkyd, Tipox 1000

vinilkopolimer alapozók:	Orkán, Tiszakorr, Promet stb.

műgyanta bázisú (alkid) oldószertartalmú:	Trinát, Wallkyd, stb.

cellulózszármazékból készült alapozók:	Nitrapid, Lignocell, Cellmatt stb.

lenolajkence és polimerizált lenolaj bázisú, olajfestékek:	Standolit

színtelen műgyanta lakk, vagy színes lazúr bevonóanyagok:	Trinát, Xylamon,

4.3.2 Közbenső alapozók:

műgyanta bázisú (alkid) oldószertartalmú közbenső alapozók:	Trinát, Wallkyd stb.Lazurán

műgyanta bázisú, vizes diszperziós közbenső alapozók:	Tivematt, Azbesztcement festék, Akropol AC., Lazurit

vinilkopolimer bázisú bevonóanyagok közbenső alapozóként:	Orkán,

lenolajkence és polimerizált lenolaj bázisú olajfestékek:	Standolit,

klórkaucsuk bázisú közbenső alapozók:	Tixotrop-Klorotex,

szilikon gyantabázisú bevonóanyagok közbenső alapozóként:	Termoszil, Vulkoszil stb.

színtelen műgyanta lakk, vagy színes lazúr bevonóanyagok közbenső alapozóként:	Trinát, Xyladekor,

4.3.3	Átvonó, fedőfestékek:

műgyanta bázisú (alkid) oldószertartalmú átvonó zománcok:	Trinát, Durol, Pavolin, Lignoprot stb.

műgyanta bázisú, vizes diszperziós átvonó zománcok:	Tivelux, Lazurit

cellulózszármazékból készült átvonó zománcok:	Nitrapid, Celloxin stb.

lenolajkence és polimerizált lenolajbázisú olajfestékek átvonó, fedőbevonat:	Standolit, Titán stb.

vinilkopolimer bázisú bevonóanyagok fedő bevonatként:	Orkán

klórkaucsuk bázisú átvonó zománcok:	Tixotrop-Klorotex stb.

szilikongyanta bázisú bevonóanyagok:	Termoszil, Vulkoszil stb.

színtelen műgyanta lakkok, vagy színes lazúr bevonóanyagok:	Trinát, Nitrolakk, Xyladekor stb.

4.3.4	Falfestékek:

műgyanta diszperziós festékek:	Diszperzit, Dekolit Jupiter, Héra

alkidgyanta bázisú oldószertartalmú festékek:	Wallkyd, Trinát stb.

akril kötőanyagú homlokzatfestékek:	Modakril, Unitop

szilikon kötőanyagú homlokzatfestékek:	Modaszil stb.

sztirol-akrilát kopolimer	Tilatex stb.

akril kötőanyagú kvarcplasztik:	Stollogén stb.

akril kötőanyagú szóróvakolat:	Cehalin stb.

A felsorolt példák a jelenleg kapható ismertebb márkanevek, amelyeken túlmenően egyéb, szakintézet által alkalmasnak minősített, engedélyezett festékek is alkalmazhatók. A tervezett bevonatrendszerekben a teljes rétegfelépítést meg kell adni. A tervezés során az egy kategóriában, példaként felsorolt anyagok egymást nem helyettesítik automatikusan. A helyes bevonatrendszer felépítését az egyes szabályozási kiadványok, pl. MI 18100 gyártó vállalatok műszaki feltételei és ÉMI műszaki alkalmassági vizsgálatot tartalmazzák.