01. Földmunka és írtási munka, dúcolások

Ú T M U T A T Ó

1. Földmunka és írtási munka, dúcolások munkanemhez

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1 A fejezet

- az építési terület szabaddá tételéhez szükséges növényeltávolítási (írtási) munkák,

- az építményekkel kapcsolatos földmunkák

- a dúcolás tételeinél közölt normák a földkitámasztásra szolgáló ideiglenes szerkezetek

- és a kézi víztelenítés

naturálnormáit tartalmazza.

1.2 A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

01-01		Írtási munkák

01-02		Előkészítő földmunka

01-03		Munkagödör és munkaárok készítése

01-08		Tömörítés

01-11		Kiegészítő tevékenységek

01-13		Dúcolás

01-14		Víztelenítés

1.3 A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ   14043-1	:1979		Talajmechanikai vizsgálatok

MSZ   15032	:1986		Földművek és földmunkák terminológiája

MSZ   15105	:1965		Építőipari földmunka

MSZ   04-802-1	:1990		Építő- és szerelőipari alépítmények.

Föld- és sziklamunka

MSZ 04-801-2 	:1981 		Építő és szerelőipari segédszerkezetek

MSZ 04-901	:1983 		Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások alapozások, 						biztonságtechnikai követelménye.

MSZ 15003:	1989    		Alapozások tervezése. Munkagödör megtámasztása és 							víztelenítése.

2. A NORMÁK TARTALMA

2.1	Anyagnormák

2.1.1 Az anyagnormák az alábbi együttes veszteséget tartalmazzák:

Az anyag megnevezése			Veszteség %

Új munka        Felújítási munka

faanyagok általában 	5,0	6,5

kitöltő anyag	6,0	9,0

nyers homokos kavics	6,0	9,0

víz	5,0	5,0

2.1.2 A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

- járópalló

- kötöző zsineg

- ácskapocs, állványcsavar és alátét

- puha faék

- szeg

- keményfa betét

2.2 Munkaidőnormák:

2.2.1 A munkaidőnormákban figyelembe vett vízszintes kézi anyagmozgatási távolság:

- írtási munkáknál 10 m,

- földmunkáknál 20 m,

- dúcolási munkáknál 120 m

kivéve, ahol a tétel szöveges meghatározása más konkrét adatot tartalmaz. (Pl. kétoldalra depóniába kitermelve, vagy szállítóeszközre rakva.)

2.3 A normákról általában:

2.3.1	A föld- és írtási munkák normái magukban foglalják a kitűzést, rögök felaprózását, a munkagödörbe lejáró és a töltésre feljáró rámpák, valamint palló fektetését és áthelyezését ugyanazon munkaterületen belül.

- a lazításnál a fejtett anyag legfeljebb 15 cm nagyságú darabokra aprózását

2.3.2	Víz alóli kitermelés esetén víztelenítést célszerű előirányozni. Ha a víztelenítés műszakilag nem oldható meg, akkor a norma adatait 30%-kal növelten lehet figyelembe venni.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1. Írtási munkáknál

3.1.1	Bozót- és cserjeírtásnál az írtott területnek a bozóttal és cserjével borított területét kell előirányozni és elszámolni  m2 -es egységben mérve.

3.1.2	A gyepnyesés (4 cm mélységig) vagy kapálás (15 cm mélységig) mélységét - a talajosztály feltüntetése mellett - 10 m2-ben kell meghatározni.

3.2 Földmunkánál

3.2.1	Humuszok termőföld leszedését m2-ben kell előirányozni. A termőréteg vastagságát a terep  felvételi hálózati pontjain megállapított méretek alapján, átlagosítva kell számolni.

3.3	Munkaárok és munkagödör készítésénél

3.3.11	A földmunka mennyiségi előirányzatát a kiviteli terv szerint kell meghatározni. Elszámolását a kitermelés helyén mért m3

-ben kell végezni.

3.3.12	A m3-ben elszámolandó tételeknél, amennyiben a fejtett anyag mennyisége a kitermelés helyén - elháríthatatlan akadály vagy a munka jellege következtében - csak bizonytalanul lenne megállapítható, a tömör, tömörített és laza m3-ek közötti átszámítást az alábbi táblázat szerinti értékekkel lehet elvégezni:

Talajosztály	Tömörített m3	Tömör m3	Laza  m3

I.	0,893	1,0	1,15

II.	0,893	1,0	1,21

III.	0,917	1,0	1,27

IV.	0,917	1,0	1,35

V-VII.	1,000	1,0	1,37

3.3.13	Az I-IV. osztályú talajban előforduló visszamaradt alapok, kövek, sziklatömbök, régi kutak, csatornák, aknák stb. kiemelésének, 35 kg tömeg feletti darabjait, bontásként kell figyelembe venni és a föld térfogat mennyiségéből le kell vonni.

3.3.14	Terület szerint  m2-ben kell elszámolni a 0,20 m-nél vékonyabb földmunkákat. A  m2-ben számbavett munkáknál a munkaterületbe eső, meg nem munkált felületeket - amennyiben azok tényleges területe az 5%-ot meghaladja - le kell vonni.

3.3.15	A  10%-nál nagyobb lejtőt vagy emelkedőt vízszintes távolságra kell átszámítani. Minden 1 m-es emelkedő vagy lejtő 10 m vízszintes továbbszállításnak felel meg.

3.3.16	Az egyszeri karolás legnagyobb távolsága vízszintes irányban 4,0 m, függőleges irányban 2,25 m.

3.3.16.1	Egyidejű vízszintes és függőleges karolásnál az egymást kiegészítő, összetartozó két értéket együttesen kell figyelembe venni. A "K" értékét egész számra felfelé kell kerekíteni.

v	  f

K =    	-----  +   -----

4,00	2,25

K = karolások száma

v = vízszintes tömegközépponti távolság

f = függőleges tömegközépponti távolság

3.3.17	Kezdő- és zárószint meghatározása

3.3.17.1	Kezdőszint:

- ha sem humuszleszedés, sem tereprendezés nem készül, a földmunka területének szelvényenkénti átlagos szintje,

- ha előzőleg humuszleszedés történt, a humuszvastagsággal csökkentett átlagos szint, amennyiben a pincetömb kiemelése után még árok vagy gödör kiemelése is történik, a pincetömb alsó síkja.

3.3.17.2	Zárószint:

-	a technológiai folyamat függőleges irányban mért befejező szintje.

3.3.18	A tételeket, az egyes munkafolyamatok figyelebevételével elkülönítetten, a tételekben meghatározott mértékegységben kell meghatározni.

3.3.19	Munkagödör kiemelését az alapterület szerint differenciálva m3-ben, a mélység, a mélységlépcsők és a talajosztály (I-II., III., IV.) figyelembevételével kell számításba venni.

3.3.20	Szakaszos aláfalazásnál jelölni kell a fejtési talajosztályt, a konzisztenciát. A mennyiséget m3-ben kell számolni.

3.4	Tömörítésnél

3.4.1	Elszámolási egysége m3. Talajosztályonkénti megkülönböztetést kell alkalmazni.

3.5	Kiegészítő tevékenységeknél

3.5.1	Fejtett föld felrakását - a mód és minőség megjelölése mellett, m3-ben kell elszámolni.

3.5.2 A rúdföldelő helyének kitermelési munkáit 1 m3/db-ig, db egységben kell elszámolni.

3.5.3	Önállóan kell előirányozni és elszámolni a talajszállítási munkákat, m3-ben.

3.6. Dúcolásoknál

3.6.1	Az elszámolás alapja a munkaárok vagy munkagödör dúcolással megtámasztott föld felületének területe, m2-ben elszámolva.

3.6.2	Hézagos dúcolás esetén a hézagok területét a számított területből nem kell levonni, azt az anyag-, illetve munkanormák meghatározásánál vettük figyelembe.

3.6.3	Kétoldali dúcolás esetén az árok mindkét oldalának felületét m2-ben kell számításba venni.

3.6.4	Az egyoldali dúcolásnál a megtámasztott földfelület területe oldalanként számított területi m2-ben határozható meg.

3.6.5	Az 5 m-nélmélyebb dúcolások mennyiségének meghatározásához dúcolási terv szükséges.

3.7 Víztelenítésnél

3.7.1A víztelenítési munka kézi, kötélre függesztett vödörrel végzett munkát tartalmaz, óra elszámolás figyelembevételével.

4. FOGALMAK, ÉRTELMEZÉSE

4.1A talajok osztályozását a földkitermelési munkánál az MSZ 15105:1965 sz. szabvány 2.11 pontjában közölt 1. sz. táblázat szerint kell elvégezni.

4.2	A kitermelés és a további műveletek (pl. továbbkarolás) során a talajosztály változatlanul érvényes.

4.3	Egy évnél régebben fejtett és azóta nem mozgatott talajok fejtése kitermelésnek tekikintendő. Fagyott, vagy kiszáradt talajokat a kitermelés időszakában fennálló állapot szerint kell a megfelelő osztályba sorolni.

4.4	Bármely konzisztenciájú talaj alatt - száraz, földnedves, vizes és tapadós talajállapotot kell érteni.

Kézi földmunkánál

4.4.1	földnedves talaj: a szerszámról lecsúszik, attól elválik, földhöz ütögetéssel a visszamaradó részecskék könnyen leválnak.

4.4.2	Tapadós talaj: finom szemcsés, nagy víztartalmú iszap és agyag, vagy ezekkel erősen kevert anyag, amely fejtés közben a szerszámra tapad és eltávolítása csak leveréssel, lerázással, lekaparással végezhető.

4.4.3	Vizes talaj: nedvességtartalma a földnedves állapotnál nagyobb, a szemcsék közötti víz tömegével (súlyával) a sűrűség (térfogatsúly) emelkedik és így a kitermelésre, tovább karolásra kerülő talajt súlyosabb volta miatt lapát- vagy ásó mozdulattal, nagyobb erővel lehet kitermelni.

4.5	Az I-IV. osztályú talajokat előlazítás nélkül, közvetlenül lehet fejteni. Az V-VII. osztályú talajok előlazítást igényelnek, ezt követően azonban tömör térfogatra vonatkoztatott IV. osztályúnak felel meg.

4.6	Munkaároknak tekintjük azt a földfejtést, ahol az árok hosszirányú mérete a keresztirányú méretnek legalább 4-szerese, és az árok talpszélessége legfeljebb 5,0 m; valamint a kéregvasutak, közműalagutak, nagyméretű csatornák munkaárkait 12,0 m árokszélességig. Az épületek és műtárgyak helyén végzett azon földmunkák, amelyek fejtési határméretei a munkaárok méreteit meghaladják - földművek kivételével - munkagödörnek minősülnek.

4.7	Árok jellegű földkitermelésnél külön kell számításba venni

- a dúcolás nélküli vagy rézsűs árok,

- a dúcolt árok,

- közművesített területen történő kiemelés mennyiségeit, talajosztály szerint.

4.8	Közművesítettnek számít minden olyan terület, ahol a munkaárkot a kiemelt szelvényterületen belül vezetékek keresztezik. Keresztező közművek esetében közművesített árokszakasz a vezeték külső síkjától mért 5-5 m-es árokszakasz.

FÜGGELÉK

a 1. FÖLD- ÉS ÍRTÁSI MUNKA, DÚCOLÁSOK ÚTMUTATÓJÁHOZ

kivonat az MSZ 15.105-65. sz. Építőipari földmunka szabvány 2.11 pontjából

1. táblázat

Talajok osztályozása kézi fejtés szempontjából

Talaj-osztály	A talaj megnevezése	A talajközepestérfogatsúlya	kohézió m2	A kitermelés módjaeszközei

természetesnedvességiállapotban

kg/m3

"A"

Laza homok................. 	1500	< 0,25	lapáttal, ásóval

I.   	Laza iszapos homok.........  	1600             		könnyen fejthető

Laza termőtalaj............  	2000

Tőzeg stb..................   	800

Nedves homok...............  	1900

Homokos kavics.............  	1800

II.  	Könnyű lőszerű homokos agyag 	1600

Nedves, laza lösz meszes

vagy egyéb sókkal kötött

nedves homok...............  	1600	0,26-5,0	ásóval, lapáttal

Apró,közepes kavics 15 mm-ig.	1700		kevés csákányozás

Tömör termőföld, fűgyökérzettel.............  	1400

Tőzeg és termőföld, 30 mm átmérőig terjedő

gyökérzettel..  	1100

Homok és termőföld, kaviccsal

és zúzalékkal keverve......  	1650

Leülepedett feltöltés, kavics

-és zúzalék-keverékkel stb...  	1750

"B"

Összetömörödött meszes vagy

sókkal kötött homok........  	2000

Kövér, lágy agyag

kavicsszórványokkal........  	1800

Nehéz homokos agyag........  	1750	5,1-7,0	Lapáttal, állandó

Durva kavics, nagyszemcséjű 			csákányozással,

folyami kavics és zúzalék, 			csákány lapos

15-40 mm-ig................  	1750		végével

III. 	Száraz lösz, természetes			kavicsos, köves

nedvességű lösz kaviccsal			talajok, csákány

keverve....................  	1800		hegyes végével

Termőföld vagy tőzeg,			fejthetők

30 mm-nél nagyobb átmérőjű

gyökérzettel...............  	1400

Homokos agyag kőzúzalékkal

vagy kaviccsal és

épület-törmelékkel keverve.  	1900

Tömör agyag, kavicsszórvá-

nyokkal....................  	1950

Kövér agyag és nehéz homokos

agyag, benne kőzúzalék,

kavics, épület-törmelék

legfeljebb 25 kg-ig terjedő

nagy kövekkel..............

IV.  	Legfeljebb 10%-os nagykő			Lapáttal, csákány

tartalommal................ 			hegyes végével

Csákány lapos végével 			és bontórúd

fejhető kémény szikes agyag  	1950	7,1-9,0  	esetleges

Agyaggal kötött konglomerátum			alkalmazásával

legfeljebb 10% 50 kg-os kővel 	2000

Palás anyag................  	2000

Nagyszemű kavics 90 mm átmérőig,

legfeljebb 10 kg-os kövekkel

keverve....................  	1950

"C"

Tömör, megkeményedett lösz

és sókkal kötött talaj.....  	1800

Megcementesedett építési törmelék..........	1850

Nem mállott kohászati salak  	1500		Részben kézi erővel

Lágy márga és kovaföldes			bontórúddal, bontó-

tömör agyag................  	1900		kalapáccsal és

Kőgörgeteg, legfeljebb			ékkel, helyenkénti

30% 50 kg-os kőtömbtartalom			robbantások alkal-

(Amennyiben kőtömbtartalma			mazásával

30%-nál nagyobb, az egész

talaj a VI. kategóriába		9,1-100

tartozik)..................  	2100

V.  	Barnaszén..................  	1200

Lágy kőszén................  	1300

Lágy mész- vagy homokkő....  	1550

Száraz, kemény agyag.......  	1950

Gyengén cementesedett

konglomerátum............  	1900-2200

Különféle nem kemény pala..  	2000

Gipsz stb..................  	2200

Tufa és habkő..............  	1100

Lyukacsos hasadékos mészkő.  	1200

Antracit...................  	1500

VI.	Közepes keménységű pala....  	2700 	100,1-500	fejtőkalapáccsal,

Közepes keménységű márga...  	2300		ékkel,bontórúddal

Repedéses puha homokkő.....  	1900		és robbantással

Mészcementtel kötött

kavicsos konglomerátum.....

Üledék kőzetből stb........  	2200

VII.	Tömör mészkő,dolomit,gránit	2000-2800	> 500	csak robbantással

bazalt,andezit stb.......