19. Gáz - ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELVÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK SZERELÉSE

ÚTMUTATÓ

A 19. ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELVÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK SZERELÉSE MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet az épületgépészeti szerelvények és berendezések helyszíni szerelési munkáinak naturálnormáit tartalmazza. (az épületen belül és az épület határoló szerkezetein kívül egy méter távolságig).

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

19-00	Bontási munkák

19-01	Szerelvények

19-03	Gázmérőhelyek

19-10	Gázüzemű lakásberendezési tárgyak

1.3	A munkanemre  vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 04-804/1	:1981	Épületgépészeti csővezetékek

MSZ 2873	:1978	Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása

MSZ 6442-79 M (1983)	Acélszerkezetek ömlesztő hegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei

MSZ 04 15		Műszaki előírás

MSZ KGST 254:1976	Csővezetékek névleges átmérője (NÁ)

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése				Veszteség %

Új munkák     Felújítási munkák

kötőelem készlet	1,0	1,0

előregyártott füstcső	16,0	16,0

tömítőgyűrű és egyéb tömítés	2,0	2,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

- alátétlemez	- víz

- belövőszög	- huzal

- cement	- kence

- csiszolóvászon	- kender

- dissousgáz + propánbután	- kenőszövet

- fa alátét, ék, kocka	- lemosó

- (tipli)	- mínium

- facsavar	- műanyag faliék

- faggyú	- olaj

- fém faliék	- olajtapasz

- forrasztó ón	- oxigén

- fűrészlap	- PVC alátét, ragasztó

- gipsz	- gitt, mangánkitt

- gumi alátét, tölcsér	- sósav

- gyanta	- szög

- habarcs, mészhabarcs	- tégla

- hollandi tömítés	- tűzifa

- ütközőgumi, csavar (kivéve karimás kötés)

3.1.3	A karimás szerelvények tételei tartalmazzák a szükséges ellenkarimákat, karima tömítéseket, a hozzárendelhető kötőelem (csavar, csavaranya, alátét) készleteket.

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett vízszintes kézi anyagmozgatási távolság 120 m.

2.2.2	A munkaidőnormák tartalmazzák:

-	a szükséges hegesztéseket az MSZ 6442-79 M (1983) szabvány II. minőségi osztálya szerint,

-	a tömítések elkészítését,

-	a tömörségi, statikai és mechanikai ellenőrzéseket is.

2.2.3	A munkaidőnormák nem tartalmazzák a próbaüzem és beszabályozás időszükségleteit.

2.2.4	A szerelvények tételcsoport (19-01) tételei összevont tételek képzésére nem használhatók fel, a veszteségidők halmozódása miatt.

2.3 Gépi munkanormák:

Gépi munkát a munkanem tételei nem igényelnek. Amennyiben a függőleges anyagmozgatás emelőgépet igényel, annak teljesítményszükségletét időarányosan lehet meghatározni.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	A karimás szerelvényeknek az ellenkarimákkal, illetve az ellenkarimáknak a csatlakozó csővel, vagy berendezési tárgyal való összekötését a tételek tartalmazzák, ezen munkaműveletek külön nem irányozhatók elő.

3.2	A karimás szerelvények munkaidő normái tartalmazzák a gyárilag tömített tömszelencék szétszedési és újratöltési idő-szükségletét.

3.3	A menetes szerelvényeknek a csővezetékkel, idomdarabokkal, vagy berendezési tárggyal való összekötését a tételek tartalmazzák, ezen munkaműveletek külön nem irányozhatók elő.

3.4	A szerelvények és berendezési tárgyak valamennyi bekötéseit a normatételek tartalmazzák, ezek külön nem számolhatók fel.

3.6	Az olaj- és gáztüzelő berendezések szerelési normatételei tartalmazzák a tüzelőberendezés felszerelését a kazánra, olaj vagy gázoldali bekötését, mechanikus szabályzó szerkezetek üzemképességének, kézi működtetésének ellenőrzését. Nem tartalmazza a normaidő az elektromos bekötést (21. munkanem), a nem blokkal szerelt levegő ellátási, a gáz olajellátási szerelvények szerelését, bekötését.

3.8	Az 5 m-nél magasabban végzett szerelési munkákhoz szükséges állványokat minden esetben a 15. munkanemből kell kiírni.

3.9	A 3.8 pont szerint kell eljárni abban az esetben is, ha a biztonsági előírások nehéz állványok készítését, illetve alkalmazását írják elő.