04. HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKA

ÚTMUTATÓ

A 4. HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKA MUNKANEMHEZ

Az "Általános Útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet a helyszíni beton- és vasbeton szerkezetek naturál normáit tartalmazza.

A munkaidők kész beton és habarcs bedolgozását veszik figyelembe.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

04-00           Bontási munkák

04-01           Betonacél szerelése

04-02           Acélbetétek

04-11           Függőleges szerkezetek betonozása

04-21           Téráthidaló szerkezetek készítése

04-29	 Betonanyagú hőszigetelés

04-30           Közbenső és felületképző szerkezetek készítése

04-90           Javítások, pótlások

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 04-803-5:1981	Helyszínen készített beton és vb. szerkezetek

MSZ 4719:1982		Betonok

MSZ 15033:1979		Beton- és vb. szerkezeti fogalmak és meghatározások.

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése:					     Veszteség %

Új munka        Felújítási munka

betonkeverék:

-    általában	2,0-3,0          	4,0-9,0

- előszerelt vagy hegesztett armatúra	3,0	6,0

- habarcskeverék	7,0	9,0

- betonacél	5,0	8,0

- idomacél	2,0	5,0

- rabicháló	10,0-15,0	10,0-15,0

- salak, homok, perlit (feltöltéshez)	6,0	9,0

- üvegtégla	8,0	9,0

- zsaluzódeszka	8,0	9,0

- bonobit	4,0	4,0

- bitumen	6,0	6,0

- terméskő	4,0	6,0

Az anyagveszteségek a betonacélszerelvény elhelyezése során a betontakarást és a statikai követelményeket szolgáló alátámasztások anyagszükségletét (szerelővas) is fedezik.

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

- kötözőhuzal

- minőségvizsgálathoz felhasznált anyagok

- járópalló, kisállványok anyagai

- takaró anyagok a tételek szerinti vagy más

- korábban készült szerkezetek megvédésére,

- a terveken bejelölt, betonozás során beépítésre kerülő facsomagok, csőhüvelyek,

- műanyag alátét (szerelővas helyett)

- víz.

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A betonacélszerelés tételei (a hegesztett acélháló, illetve az előszerelt armatúra kivételével) az anyag egyengetését, vágását, hajlítását is tartalmazzák.

A 6 mm átmérőjű betonacél szerelésének időnormája a tekercsanyag gépi egyengetésére, a többi acél szerelésének időnormája pedig a szálanyag részbeni egyengetésére ad fedezetet. A vágás és hajlítás géppel történik. A normák az előkészítő és a beépítési szinteken összesen 120 m vízszintes kézi anyagmozgatást tartalmaznak. A normák fedezik a szakszerű elhelyezést és beszerelést, az előírt betonfedés és pozíció biztosítását szolgáló alátámasztásokat, kötözéseket, a zsaluzatoknak megfelelően.

A hegesztett háló és az armatúra tételei emelőgép használatát - időarányosan - veszik figyelembe a helyszíni kivágás, hajlítás, rögzítés kézzel történik.

A bedolgozás módjai:

- kavicsbetonfalak:	25 cm vastagságig lapáttal,

25 cm vastagság felett	- 70% közvetlenül

- 30% nyíláson át lapáttal

- könnyűbetonfalak:	közvetlen beöntéssel,

- oszlopok:		kézi belapátolással,

- tartók:		50% bedöntéssel,

50% belapátolással,

- lemez szerkezetek:	közvetlen bedöntéssel (kivéve az íves héjszerkezeteket és betételemes födémeket, ezeknél belapátolással)

- lépcsők:		belapátolással

Állvány- vagy zsaluzatkészítést és bontást a normák általában (a tételek szövegéből, vagy a táblázatból kitűnő kivételekkel) nem tartalmaznak.

2.2.2	A betonacél, a habarcs és beton minőségét a kivitelezési tervek alapján kell figyelembe venni.

2.2.3	Többrétegű szerkezet (pl. aljzatbeton, cementhabarcs simítás) elbontásánál a mennyiséget összevontan is meg lehet határozni.

2.2.4	A zsaluzás és állványozás tételeit a "2. Zsaluzás és állványozás" c. fejezet tartalmazza.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	A betonacélokat, merev vasbetéteket a statikai tervek alapján, szerkezetenként elkészített vaskivonat figyelembevételével, elméleti mennyiséggel kell elszámolni.

3.2	A beton és vasbetonszerkezetek mennyiségét a kiviteli tervek - vakolatlan - méretei alapján m3-ben kell elszámolni az alábbiak figyelembevételével.

3.2.1	Beton és vasbeton falaknál:

-	12 cm vastagságig, az 1,00 m2-nél nagyobb kihagyott nyílások, idegen szerkezetek térfogatát,

-	12 cm-nél vastagabb falaknál a 0,10 m3-nél nagyobb térfogatú nyílások, vagy idegen szerkezetek  mennyiségét kell levonni.

3.2.2	Üvegbeton falak mennyiségét a tényleges vakolatlan méretek alapján m2-ben kell elszámolni. Levonni csak az 1 m2-nél nagyobb nyílásokat kell.

3.2.3	Könnyűbeton öntött falak betonmennyiségét a 3.21 pont alapján kell elszámolni.

3.2.4	Pillérek és oszlopok beton mennyiségét a terv szerinti vakolatlan keresztmetszet és vízszintes határoló szerkezetek (födémszerkezet) közötti magassággal számított térfogat, m3-ben kell meghatározni.

3.2.5	Keresztező szerkezeteknél mindig a vízszintes szerkezethez kell a mennyiséget számítani, a nagyobbik keresztmetszet figyelembevételével.

3.2.6	A koszorúba nyúló gerendákat és lemezeket a koszorúknál kell számításba venni.

3.2.7	Síklemezek, íves, ferde, vagy héjszerkezetek betonmennyiségét az alátámasztó zsaluzat felülete és a tényleges vastagság alapján m3-ben kell elszámolni.

3.2.8	Alulbordás vb.lemezeknél, ha a bordák lelógása 20 cm vagy kisebb, a beton mennyiségét a bordák és lemezek együttes térfogatával - alulbordás lemezeknél - ha ennél nagyobb a gerenda és síklemez betonozást szétválasztva, külön, külön tételben kell elszámolni. A lemez betonmennyiségét a függőleges gerendasíkok közötti területek és vastagságok tényleges méreteivel kell elszámolni.

3.2.9	A vízszintes szerkezetekbe befogott, egyenként 0,10 m3 térfogatot meghaladó idegen szerkezetek mennyiségét, illetve az 1 m2

-nél nagyobb nyílások tárfogatát le kell vonni.

3.3	A felbeton mennyiségét a ténylegesen mért elméleti térfogattal m3-ben kell elszámolni.

3.4	Üvegbeton födémlemezeket a vakolatlan fal, illetve gerendasíkok közötti ténylegesen mért területtel, m2-ben kell elszámolni. Az 1 m2-t meghaladó nyílásokat le kell vonni.

3.5	A beton és vasbeton lépcsőszerkezetek betonmennyiségét a pihenők, ferdelemezek, egyidejűleg betonozott lépcsőfokok, pofagerendák szétválasztása nélkül, a ténylegesen mért betontérfogattal m3-ben kell elszámolni.

3.6	A feltöltések a vakolatlan falsíkok közötti terület és a feltöltés vastagsági mérete alapján számított térfogattal m3-ben számolandók el.

3.6.1	A feltöltés mennyiségéből a 20 cm-nél szélesebb gerendák és tartók térfogatát, ha azok a feltöltés vastagságának 2/3 részéig, vagy magasabban felnyúlnak, a feltöltés térfogatából le kell vonni.

3.6.2	A 20 cm és ennél keskenyebb gerendák térfogatát - még ha a feltöltés teljes vastagságát meghaladó is a felnyúlása - a feltöltés mennyiségéből levonni nem kell.

3.6.3	Egyenletesen változó vastagságú, folyamatos falszerkezeteket az átlag vastagságuknak megfelelő tétellel kell előirányozni.

3.6.4	A vasbetonkoszorú tervméretekkel számított mennyiségét üreges födémcsatlakozás esetén 10 %-kal növelni kell.

3.6.5	Betételemes födém betonmennyiségét a betét-terület fajlagos (elméleti) tömör betonszükséglete alapján kell megállapítani.

3.6.6	Meghatározott (de legfeljebb 5 cm) vastagságú beton vagy cementhabarcs anyagú padló, fal- és lépcső burkolatokat m2-ben kell számításba venni.

3.6.7	Meghatározott vastagságú és szélességű lábazatburkolatokat m-ben kell kifejezni.

3.6.8	Betonfedkő mennyiségét 10 cm vastagságig m2-ben, 10 cm vastagság. felett m3-ben kell meghatározni.

3.6.9	A betonacél betétek terv szerint, elméleti súllyal t egységben veendők figyelembe.