12. LAKATOS-SZERKEZETEK ELHELYEZÉSE

. ÚTMUTATÓ

A 12. LAKATOS-SZERKEZETEK ELHELYEZÉSE MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet a beépítésre kerülő lakatos-szerkezetek elhelyezésére, régi szerkezetek anyagpótlásos javítására tartalmaz naturál normákat.

1.2  A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

12-00	Bontások

12-01	Ajtók elhelyezése

12-02	Ablakok elhelyezése

12-03	Kapuk és portálszerkezetek elhelyezése

12-04	Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése

12-05	Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése

12-06	Tömítések

12-90	Javítások, pótlások

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 15041 :1976	Épület-lakatosipari munkák terminológiája

MSZ 8172 :1981 sorozat	Acél felnyílókapuk

MSZ 8173 :1981 sorozat	Acél tolókapuk

MSZ 8177 :1979 sorozat	Acél nyílóajtók

MSZ 8196 :1969 sorozat	Modulméretű tűzálló acélajtók

MSZ 8199 :1982 sorozat	Hőszigetelő acél nyílóajtók

MSZ 8200 :1980 sorozat	Acél tolóajtók

MSZ 8287 :1983 sorozat	Alumínium ablakok

MSZ 8288 :1983 sorozat	Alumínium lengőajtók

MSZ 8289 :1983 sorozat	Alumínium nyílóajtók

MSZ 20400 :1979	Acélablakok melegen hengerelt idomacélból

MSZ 20432 :1980	Acél szellőzők

MSZ 20440 :1970	Nyílászáró szerkezetek fémből

MSZ-04-302 :1983	Acél ablakok és ajtók általános műszaki követelményei és a minőség ellenőrzése

MSZ-04-303  :1983	Alumínium ablakok és ajtók általános műszaki követelményei és minőségi ellenőrzése

MSZ-04-803-18 :1981	Épületlakatos szerkezetek

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák veszteségeket a korlát és tömítések kivételével nem tartalmaznak.

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

-	beton

-	habarcs

-	tégla

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett kézi anyagmozgatási távolság 120 m. 1 m függőleges mozgatás 5 m vízszintes mozgatásnak felel meg.

2.2.2	A normaértékek nem tartalmazzák a kisállványok építésével kapcsolatos műveleteket.

2.2.3	A nyílászárók elhelyezési normái nem tesznek különbséget falazás közbeni vagy utólagos elhelyezés között.

2.3	Gépi munkanormák:

A fejezetben szereplő munkák gépi teljesítményt általában nem igényelnek. Abban az esetben, ha a függőleges anyagmozgatás emelőgéppel történik, az emelőgépek teljesítmény-szükségletét az építmény egészére vonatkozóan, időarányosan lehet meghatározni. Ebben az esetben a munkaidőnormákat értelemszerűen csökkenteni lehet.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	Ajtó, ablak- és kapu elhelyezését a szerkezet magasági és szélességi méreteinek kétszeres összegeként adódó kerület nagysága szerint,  db egységben kell elszámolni.

3.2	Fémszerkezetű portálok és üvegezett lakatos vázszerkezetek elhelyezésénél az egyes szerkezetek a tényleges nyílásméretekből számított vetületi felület jelenti.

3.3	A m egységben elszámolt lépcsőkorlátok, csőkézfogók hosszát a korlát vonalában mért tényleges hossz jelenti.

3.4	Az acéllépcsők hosszát a lépcső vonalában számítva m-ben kell meghatározni a tömegük jelölése mellett.

3.5 Az egyéb lakatosszerkezetek közül a

- kerítés elemeket

- szellőzőket

- sárkaparót

- hágcsóvasat

- élvédő szögacélt

- zászlótartót

- aknakeretet, stb

db-ban kell meghatározni a jellemző méretke, anyagminőségek fieltüntetésével.

3.6		 A különböző tömítő anyagokat (ásványgyapotcsík, biturán csík, poliuretán hab, terostat csík, szilikon tömítőanyag) m-ben kell számításba venni.

3.7	Javításoknál az anyagfelhasználásnak megfelelően differenciált tételeket kell alkalmazni