3. Síkalapozás

ÚTMUTATÓ

A 3. SÍKALAPOZÁS MUNKANEMHEZ

Az "Általános Útmutató"  jelen munkanemre az alábbi kiegészítésekkel érvényes.

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1	A fejezet síkalapozási munkák naturálnormáit tartalmazza.

A szövegkiírásban meg kell határozni a szerkezet rendeltetését, az alkalmazandó falazóelem, kő, beton és habarcs minőségét. A betonacél szerelését a "4. Helyszíni beton és vasbeton szerkezetek" c. fejezet a zsaluzatokat pedig a "2. Zsaluzás és állványozás" c. fejezet tartalmazza.

1.2	A munkanem szerkezeti csoportosítása az alábbi:

03-00		Bontási munkák

03-01		Téglaszerkezetek

03-02		Kő- és kőbeton szerkezetek

03-03		Beton és vasbeton alapok

03-04		Egyéb munkák

03-05		Javítási munkák

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 15033       	:1979		Beton és vb. szerkezetek fogalmak és meghatározások

MSZ	04-802-2:1990		Építő- és szerelőipari alépítmények

Síkalapozás

2. A  NORMÁK TARTALMA

2.1	Anyagnormák:

2.1.1 Az anyagnormák az alábbi együttes veszteséget tartalmazzák:

Veszteség %

Az anyag megnevezése			    Új munka  	Felújítási munka

tégla	3,0-4,5	6,0-9,5

beton	2,0	4,0

habarcs	6,0	8,0

terméskő	2,0-3,0	3,0-4,0

2.1.2	A munkanemben előforduló főbb rezsianyagok:

- csavarok

- csőhüvely

- facsomag

- kötőelemek

- műanyag térköztartó

- szeg

2.3	Munkaidő normák

2.3.1	A bontási munkák kézi szerszámok alkalmazásával kerültek meghatározásra:

2.3.1.1	A munkaidő normákban figyelembe vett kézi anyagmozgatási távolság 120 m.

2.3.2	Amennyiben a beton bedolgozás vízkiszorítással történik  (víz alatti betonozás) az élőmunka-szükségleti értéket 20%-al növelni lehet.

2.4	A normákról általában

2.4.1	A tételek az alaptest formájára, az anyagnormák pedig a beton, illetve a kő és tégla szerkezetek részletes ismertetésére nem térnek ki, ezeket a készítést megelőzően kell kiválasztani és meghatározni.

2.4.2	A bedolgozási munkaidők kész betonkeverék és habarcs bedolgozását veszik figyelembe.

3. MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI

3.1	A mennyiségek meghatározásánál az 1,0 m2-nél nagyobb nyílásokat és a 0,10 m3 vagy ennél nagyobb idegen anyagú szerkezeteket le kell vonni.

3.2	Íves, görbe, hegyes- és tompaszögben végződő alapokat elméleti középvonalon mért hosszméret alapján kell figyelembe venni.

3.3	Téglaszerkezeteknél az alapok vastagságát (szélességét), szabványos kisméretű téglából készült féltégla vastag alapnál 12 cm, az ennél szélesebb falak esetén 13 cm-es emelkedő nyers mérettel kell figyelembe venni.

3.4	Kőbeton szerkezeteknél a kőbedolgozás %-át is meg kell jelölni.

3.5	Bontási munkánál a méret-meghatározás során el kell különíteni

- tégla- és kőalapok

- betonsávok, gerendák vagy kőbeton alapok

- vasbeton sáv- vagy gerenda alapok

- beton vagy vasbeton gépalapok bontását

3.5	Építési és fenntartási munkáknál külön kell kezelni a

3.5.1 -	téglaszerkezeteknél: sávalapoknál az egyenes és külön az íves kivitelű alapokat és ezen belül a dúcolt vagy dúcolatlan árokban végzett munkát, a talpalapoknál a dúcolt vagy dúcolatlan munkagödörbe végzett munkát, a 15 cm-nél nagyobb ívmagasságú boltozat készítését.

3.5.2	- a kőből készült alapoknál: a dúcolt és a dúcolatlan árokban végzett munkát

-	a beton sávalapoknál a kőbedolgozási mérték eltérése esetén az eltérő százalékú munkát

3.5.3  - beton sávalapot és a beton talpalapot

3.5.4  - a vasbeton sáv-, talp-, lemez vagy gerendaalapokat (ezeket összevontan lehet számítani) valamint

3.5.5  - a szerelőbetont 10 cm vastagságig

3.6	A csavarlyuk kiöntéseket  db-ban kell elszámolni, a méretlépcsők alkalmazásával meg kell adni a mélységet, valamint a csavarlyuk térfogatát.

3.7	Javítási munkáknál a téglaalap szakaszos aláfalazási munkáit m3-ben kell elszámolni, megkülönböztetve 3 sor téglavastagságig és külön az e feletti mennyiséget.