Egy hallgató feladata volt, aktualizálandó.

Feladat:  DC motor modellezése VisSim szimulátor segítségével

Egyenáramú mikromotorral egyenletes sebességgel kell elmozdítanunk egy mikroszkóp tárgylemezét, és ehhez egy rudazatot használunk fel, melyet a motor tengelyén lévő tárcsa mozgat. Megköveteljük a túllendülés nélküli beállást, úgy hogy a gyorsulási/lassulási és állandósult mozgások a következő idők alatt történjenek meg:

tgyorsítási =  tlassítási = 0.025s,   tbeállásí= 1s

mechanikai rendszer:

m = 0.10kg+0.1* sorszám=	(mozgatott tömeg)

r = 0.012m	(a motor tengelyén lévő kis tárcsa)

s = 1mm=0.001m	(elmozdulás)

t = 1s	(beállási idő)

a súrlódást elhanyagoljuk

túllövés és állandósult hiba = 0 legyen.

Rendszerszámítások:

A tömeget a motor tengelyén r távolságra rögzített pontra vonatkoztatjuk.

/2= arc sin (s/2/r) =     =    rad

  = 2/2=   rad  (a kívánt szögelfordulás)

A kis   miatt s változása közel lineáris  változásával.

= m x r2 = 0.16 x …2 = x10-5 kg m2 (tehetetlenségi nyomaték)

tgy = tl = 0.025s  megkívánt gyorsítási, lassítási idő

tá= 1s  állandósult szögsebességgel történő mozgatás

 =  / tbeá =    / 1 =    rad/s

d/dt = /tgy =    =     rad/s2

A szükséges nyomatékot a gyorsulási szakaszból számítjuk:

Mforg = *d/dt  =    x10-5 x   =     x10-4 Nm

Kiválasztott motor:

típus: FAULHABER DC-Micromotor  0615N 003S

U= 3V		(kapocsfeszültség)

R= 16.2 	(tekercs ellenállás)

L= 39 H	(rotor induktancia)  / 3.9x10-5 H

J= 0.01 g cm2	(rotor inercia)  / 10-7 kg m2

Imax= 0.167 A	(ajánlott érték)

I0= 0.016 A	(üresjárási áram)

Mmax= 0.11 mNm		(ajánlott érték)

MR= 0.02 mNm		(rotor súrlódási nyomaték)

KE= 0.136 mV/rpm		(EMF állandó)

KT= 1.3 mNm/A		(nyomaték állandó)

TV= L/R = 2.4x10-6 s    	(időállandó)

mértékegység összefüggés KE  <->  KT

KE [mV/rpm] x 60/(2x) = KE [mVs/rad] = KT [mNm/A]

A felhasználásból adódik, hogy lengésekre hajlamos a szabályzókör, mivel súrlódás kizárólag a forgórész súrlódási ellenállásából ered, valamint a motor gyorsító/lassító nyomatékát teljesen kihasználjuk a gyors beálláshoz. A pozíciószabályzásoknál legtöbbször nem megengedett a túllendülés, helyette inkább csillapított a pozícióba állás. Esetünkben a motor leálláskori túllendülését egy áttétel beépítésével akadályoztam meg, mellyel négyzetes arányban csökkent a tehetetlenségi nyomatékunk, így alkalmazni lehetett a tervezett gyors beállást.

szabályzási kör: