Járműhajtásra alkalmas szinkron motorok fejlesztésének néhány szempontja és szimulációs eredménye

Dr Szénásy István

Széchenyi Egyetem, Automatizálási Tanszék

szenasy@sze.hu

Abstract—A járműhajtáshoz szükséges szinkron motorok fejlesztése a motortól elvárt követelményektől, a rendelke-zésre álló számítási és modellezési lehetőségektől, továbbá a motort hajtó inverter szabályozásának, vezérlésének lehetőségeitől és irányítási célkitűzéseitől függ. Két motor-nagyság  fejlesztési lépéseiről szól a cikk.

Keywords- permanens mágneses szinkron motor, áramvektor-szabályozás, mágneskör szimuláció

Bevezetés

Mit kell tennünk a szinkron motorral, hogy járműhajtásra alkalmas legyen?

Önvezérelt rendszerré alakítanunk: a rotor d-tengely aktuális szöghelyzetéhez illeszteni az állórész-áramok Park-vektorát a nyomatékszög értékének figyelembevételével, és vezérelt értékként beállítani, vagy zárt szabályozási körben szabályozott jellemzőként kezelni az áramvektor d és q irányú összetevőit, így az áramvektor hosszát (1. ábra)

.

1 ábra: A forgórészhez rendelt koordinátarendszer

Realizálásuk szabályozott esetben a forgó- és az állórészhez rögzített koordináta-rendszerek közti direkt és inverz transzformációkkal, a rotor szöghelyzet és az állórészáramok mérésével, PWM feszültség-vezérléssel lehetséges, zárt szabályozási körben, ~10-4 s ciklusidővel.

A mágneses ellenállások irány- és hely szerinti tudatos választása jelentős hatású nyomatéknövelést, illetve méretcsökkenést eredményez az eltérő d és q irányú induktivitás-értékek következtében, ennek további, szélesebb körű kutatása is vállalt, folyamatban lévő feladat.

A reluktancianyomaték a d- és q irányú induktivitás-különbséggel arányos, ugyanakkor a feszültségösszetevők is d-q irányúakként számíthatók a váltakozóáramú gépeknél szokásosan használt jelölésekkel:

A reluktancianyomaték egyes motorokban már 50% körüli hozzájárulású (2. ábra):

2. ábra: 47 % reluktancianyomaték-többlet a Toyota Prius II. szinkronmotorjának üzemében

Az önvezérelt szinkronmotor főbb tulajdonságai:

- a nyomatékszög egyszerűbb megoldással vezéreltté, illetve igényes kivitelnél szabályozottá válásával a szinkronizmusból kiesés már nem lehetséges;

- a munkapont bármely szögértékhez tervezhető, így akár a nyomaték-maximum helyére is. A géptömeg már annak köszönhetően a felére esik, hogy a 30 fokos szokásos terhelési szöghöz tartozó nyomaték a maximumnak csak a fele, s mivel most nem kell a másik fél értéknyi tartományt tartalékként fenntartani, a nyomatékmaximum üzemi értékké válhat a mindenkori áram amplitúdója, azaz az áramvektor abszolút értéke szerint.

- a legdinamikusabb hajtást nyerjük: féküzemre állási ideje kisebb lehet, mint 10 ms (ez szervo- és robothajtásoknál nagy előny).

A járműhajtáshoz szükséges szinkronmotor fejlesztésnél a jelenlegi kutatási-fejlesztési szakaszban figyelembevett főbb szempontok:

- egyszerűbb áramszabályozásra alkalmasság, egyelőre a többletnyomaték elérhetősége és a mezőgyengítési lehetőség nélkül, de az utóbbira alkalmasság vizsgálatával;

- az elérhető legkisebb lüktető nyomaték,

- 92-95 % körüli hatásfok, kis réz- és vasveszteséggel,

- kis gépméret és tömeg,

- külön specifikáció nélkül is beszerezhető aszinkronmotor állórészlemez felhasználhatósága, költségcsökkentés miatt (48 horonyszámú volt elérhető, 60-as nem),

- nagy rézkeresztmetszet befektethetősége, az állórészhorony térfogatának maximalizálása,

- színuszoshoz közeli indukció-eloszlás elérése,

- egyszerű, szimmetrikus tekercselhetőség.

A felsorolt szempontok többnyire egymásnak ellentmondóak.

1. Gépjármű hajtására alkalmas szinkronmotor fejlesztése

Az Infolytica Motorsolve programcsomagjának megérkezése után megkezdtük a permanens mágneses szinkron motorok tervezési és szimulációs vizsgálati lehetőségeinek alkalmazását egy villamos hajtású jármű 2 db 30 kW-os névleges teljesítményű, belső forgórészű, palástra fektetett mágnesekkel ellátott szinkron motorjaihoz.

A lehetséges vizsgálati és analizálási módszerek egy részét alkalmazva, számos megfigyelésre és értékes következtetésre juthattunk. Lehetőség nyílt a mágneskörök fluxusviszonyainak tanulmányozására, az első ábrasorozat ezzel foglalkozik, majd a motor szinte minden működési üzemállapotának -tranziensek nélküli- szimulált előidézésére, és a felkínált elemzési lehetőségek ábrákba foglalására.

Így a 2,5 tonna össztömegű jármű motorjának névleges- és a nagyobb sebességű motoros-, továbbá a generátoros féküzemi tartományaiba is beleláthattunk, amelyek a névleges feletti sebességeken csak mezőgyengítéssel érhetők el és állíthatók be a feszültségkorlát túllépése nélkül. Ez a motortípus összességében kedvező műszaki és energetikai jellemzőkkel és eredményekkel látszik megépíthetőnek, az épülő motor jó tulajdonságait vetítve előre.

A motorfejlesztés fontosabbnak tekinthető részleteit szimulált ábrákon és diagramokon mutatjuk be.

Az állórészlemezek főbb adatai: 48 horony, 170/240 mm átmérők, 0,5 mm vastagság, szigetelőlakk bevonattal. A lemeztest hossza optimalizálva 140 mm-re adódott. Többféle pólusszámú forgórész- konstrukciót vizsgáltunk, 8 és 16 pólusszámra, de törthoronyszámú tekercseléshez illeszkedőket is. A légrést 1-3 mm között vizsgáltuk indukált feszültség-, lüktetőnyomaték-, indukciómaximum és telítettség-, mágnestömeg-, réztömeg- és az összhatásfokra gyakorolt hatásai szerint, végül is az 1,5 mm-re vonatkozó kompromisszummal.

Névleges áramhoz tartozó indukcióértékek láthatók, itt egy 8 pólusú rotorral, amelyek a következő ábrákon az áramvektor előbbre forgatásával változnak, 0 fokkal kezdve (3. ábra):

3. ábra: A motor mágneskörébe rajzolt fluxusvonalak az áramvektor 0 fokkal elforgatott helyzetében

A 90 fokkal előbbre fordított áramvektornál a fluxus átlagértéke közel zérussá vált (4. ábra):

4. ábra: A motor mágneskörébe rajzolt fluxusvonalak az áramvektor 90 fokkal elforgatott helyzetében

A 8 pólusú motor áram-, feszültség-, nyomaték- görbéi, be- és kimeneti teljesítményei, vesztesége, hatásfoka láthatók egy pólusosztás alatt. A nyomatékingadozás, -lüktetés e motorkonstrukció velejárója. A pólus alatti mágnesív hosszaként a lehetséges minimális Mlükt-höz tartozó értéket választottuk. (5. ábra):

5. ábra: A motor főbb jellemzői a kerületi, illetve a villamos szöghelyzet függvényében

Féküzemben a nyomaték-, áram-, teljesítményértékek előjelet váltanak. (6. ábra):

6 ábra: A motor főbb jellemzői a kerületi, illetve a villamos szöghelyzet függvényében, féküzemben

A legnagyobb fékteljesítmény -180 foknál van: Pfék nőtt, U esett, I ugyanaz, de Pveszt kisebb (7. ábra):

7. ábra: Mint előbb, de pontosan -180 foknál.

A nyomaték-, feszültség konstansok, az induktivitás aránya, az áram- és annak relatív értékei egy szögtartomány függvényében (8. ábra):

8. ábra: A főbb konstansok és az áramok

A lüktetőnyomaték függvénye a kerület pólusíve mentén (9. ábra):

9. ábra: A nyomaték lüktetése

Az indukált feszültség ingadozásai a rotormágnesek és a fogak találkozásaihoz kötődnek (10. ábra):

10. ábra: Az indukált feszültség

A póluszám 16-ra növelésével a szinkronmotor valamennyi jellemzője javulást mutat. Az indukcióeloszlás változásai is kisebbek a kerület egészét tekintve (11. ábra):

11. ábra: A motor fluxusvonalai az áramvektor 0 fokos helyzetében a 16/48-as motorban

A névleges sebesség 25 %-ánál a hatásfok még mindig 88,2 %, amit nagyon kedvezőnek kell tartani (12. ábra):

12. ábra: A motor főbb jellemzői és hatásfoka

A lüktetőnyomaték maximuma a fele alá csökkent (13. ábra):

13. ábra: A nyomaték lüktetése

A motor főbb jellemzőinek alakulása a szögelfordulás függvényében elfogadhatóan kis ingadozást mutat, a nyomatékingadozás mértéke járműhajtásban nem jár érdemi következményekkel – de pl. szervohajtás esetén ezek még nem volnának elfogadhatóak (14. ábra):

14. ábra: A motor főbb jellemzői a kerületi, illetve a villamos szöghelyzet függvényében, motorüzemben

Az előző ábra paramétereinek időbeli átlagértéke egy körülfordulásra vetítve látható az alábbi oszlopdiagramon. Valamennyi jellemző értéke a tervezettnél kissé magasabb, egy koncepcionális, kismértékű túlméretezésnek betudhatóan. A hatásfok értéke 96 %, amely a valós motoron várhatóan valószínűleg nem fog teljesülni (15. ábra):

15. ábra: A módosított motor főbb jellemzői és hatásfoka

Az összes veszteségek ábrája a helyi indukcióeloszlás illetőleg áramsűrűség szerint, időbeni átlaggal, kW/mm3 értékben. Alapvetően a hornyokban, a tekercsek rézvesztesége dominál. (16. ábra):

16. ábra: A módosított motor összes veszteségei az indukcióeloszlás, illetve az áramsűrűség függvényében

2. Kistömegű jármű hajtására alkalmas szinkronmotor fejlesztése

A másik motorfejlesztési-kutatási területünk a villamos hajtású könnyű járművekhez alkalmazható BLDC vagy szinkron motor optimális méretnagyságának megállapítása, egy célirányos fejlesztési sorozat alapján.

Tekintve, hogy a BLDC motorok négyszöghullámú táplálása miatti lüktető nyomatékokat csak olyan törthoronyszámú tekercseléssel lehet kompenzálni, amelynek számított tekercselési tényezője ξ=0.9 körüli érték, vagy még kisebb lesz, vagy pedig a légrés növelésével lehet csökkenteni, ami hasonlóan a ξ esetéhez, másféle módon fog 10-20% vagy még nagyobb mértékű csökkenést előidézni az átlagnyomatékban és teljesítményben,  célszerűnek látszik a kis teljesítményszint ellenére is színuszos táplálású szinkronmotort alkalmazni.

Egy valós villamos hajtású könnyű jármű BLDC motorjának helyettesítésére alkalmasnak mondható szinkronmotor szimulált adatait és az áttétel, amely 1:3,3 arányú lassítást végez, hatásait, hatásfokcsökkentő következményeit a tervezett féküzemben is elemezve az áttétel nélküli, direkt hajtásra alkalmas szinkronmotor fejlesztési lehetőségeit tekintettük át.

A tömegviszonyok vizsgálata alapján egy maximum 3 kg tömegű motor alkalmazása még elfogadhatónak tűnik, teintve, hogy az áttételes, 250 W teljesítményű hajtás tömege is már 1,85 kg. A motor külső átmérőjének felső mérethatárát 205 mm-re választva, a motor aktív hosszát az eredetiének 25 mm értékében meghagyva többféle lehetségenek látszó elrendezést vizsgáltunk.

A legkedvezőtlenebb hajtási feladatra: n=234/perc, P=250 W kimenő teljesítmény, és részteljesítményeken is elfogadhatónak mondható hatásfokokra, 80-90% közti leendő értékekre fogalmaztuk meg a tervezési célokat.

2.1. 18 horony, 20 pólus

Kisebb költségű egy 18 horonnyal 20 pólussal rendelkező változat, ennek eredményei az alábbiak voltak:

- túl nagy lüktető nyomaték, a légrés növelése javítana, de a mágnestérfogat növelendő volna (17. ábra):

17. ábra: A nyomaték lüktetése

- a megkeresett legjobb pontok nem elégítik ki a célokat:

- a nyomatékhullámzás mértékénél zavaróbb a hatásfok 76 % értéke, (18. ábra):

18. ábra: A motor főbb jellemzői a kerületi, illetve a villamos szöghelyzet függvényében, motorüzemben

-a kimeneti teljesítmény is épp csak elegendő (19. ábra):

19. ábra: A motor főbb jellemzői és hatásfoka: 76,3 %.

A változtatás a horony- és pólusszám növelése, 24 horony, 20 pólus elrendezésre. Ez a gyártásnál már a tekercsek számnövekedésvel növekvő munkaráfordítást hoz magával. (20. ábra):

.

20. ábra: a vizsgált szinkronmotor elrendezése

A féküzem lehetséges, az áramvektor elforgatása biztosítja a kívánt féknyomatékot a teljes sebességtartományban (21. ábra):

21. ábra: A motor nyomatéka a sebesség függvényében, féküzemben

A lüktetőnyomaték is csökkent, de még nem elfogadható a mértéke (22. ábra):

22. ábra: a lüktetőnyomaték jellege

2.2. 36 horony és 28 pólus:

A következő lépés egy, a nagyobb tekjesítményű motoroknál szokásos 36 horony és 28 pólus, amelyek együttesen alacsony lüktetőnyomatékot adhatnak, tovább növekedő kiviteli ráfordítások árán.

A lüktető nyomaték 2 nagyságrendel lett kisebb (23. ábra):

23. ábra: a lüktetőnyomaték jellege

A motor indukcióeloszlása, fluxusképe látható az alábbi ábrán. Változatlan mágnestérfogat és légrés mellett a maximális indukció nem haladja meg a fogakban szokásos maximumot (24. ábra):

24. ábra: A motor fluxusvonalai az áramvektor 0 fokos helyzetében a 28/36-as motorban

A nyomaték-sebesség ábra a feladathoz teljességgel elegendő tartományokkal bír (25. ábra):

25. ábra: A nyomaték-sebesség ábra

A motor főbb jellemzői -a gépjárműével azonosak kiválasztva- kielégítik a célkitűzésben foglaltakat (26. ábra):

26. ábra: A motor főbb jellemzői a kerületi, illetve a villamos szöghelyzet függvényében, motorüzemben

A névleges ponti hatásfok 90,7 %, amely 250 W teljesítménynél, a 29,5 W veszteségteljesítménnyel és ilyen alacsony, 234/perc fordulatszámon igen jónak tartandó érték (27. ábra):

27. ábra: A motor főbb jellemzői és hatásfoka: 90,7 %.

Félsebességen a hatásfok még mindig 84,1 %, a be nem mutatott ábra szerint 25 % sebességen is 65%. Egy kerékpár ezen a 6,6 km/ h sebességen csak 1-2 másodpercig működik, azaz a sebesség növekedésével a 80-90 %-os tartományban fog túlnyomórészt dolgozni (28. ábra).

28. ábra: A motor főbb jellemzői és hatásfoka félsebességen: 84,1 %.

Összefoglalás

A magasabb horony-és póluszámmal rendelkező állandómágneses szinkron motorok olyan kivitelei, amikor a rotorpalástra ragasztottak a mágnesek, minden érdemi jellemző szempontjából eredményesebbek, bár gyártásukban költségesebbek a kisebb horony-és pólusszámúaknál.

A törthoronyszámú tekercselés választása még tovább növeli a tekercselés kiviteli költségeit a nem-szokásos menetirány-váltások és horonylépések miatt, ellenben a lüktetőnyomaték értékét alacsonyra viszi a kvázi-folytonossá váló mágnesél-horonyél találkoztatások révén. A légrés kis értéke járműhajtásoknál nem célszerű a dinamikus csapágyterhelések miatt, amelyek a kezdődő körhagyásnál erősen növekvő mágneses radiális húzóerőt is előidéznek, amely a hajtómű radiális túlterheléséhez, élettartam csökkenéshez vezet. Ez a másik oka annak, hogy a légrés méretét mágnes-takarékossági szempontból még nem tartjuk csökkentendőnek.

A további kutatási-fejlesztési irányok

Megvizsgálandó,

- a kis teljesítményű motor kategóriájában milyen mértékig lehetséges a motorüzem felső fordulatszámát úgy megválasztani, hogy a névleges feszültségen ne lehessen számottevő további sebességnövekedés,

- ugyanebben a motornagyságban hozhat-e érdemi előnyt a mágnesek más jellegű elrendezése,

- gyártástechnológiai szempontok szerint esetlegesen szükségessé váló módosítások milyen energetikai következményekkel járhatnak,

- a nagyobb teljesítményű kategóriában a mágnesek rotor-testbe ültetett elrendezésével mekkora érvényesíthető reluktancianyomaték hozható létre,

- ezen előbbi pont realizálásához a menet- és féküzemi áramszabályozásnak milyen terhelési-szög változtatási tartományai válnak szükségessé,

- milyen irányítási többlet-tevékenységet igényel realizálásuk, és gazdaságosan megoldható-e.

Megfogalmazható, hogy a részletes vizsgálati eredmények, szimulációk, végeselemes fluxusmező-számítások kiértékelése jó irányú továbblépéseket indikálhat, és jó tulajdonságú szinkron motorok fejlesztésére ad lehetőséget.

Tekintve, hogy a fejlesztési szempontok gyakran egymásnak ellentmondóak, alapos és többoldalú mérlegelést igényel egy-egy, önmagában nagyon jónak mondható részeredmény elfogadhatósága. Ez gyakran további, finomabb közelítésű és hosszadalmasabb vizsgálatokhoz vezet  -  tekintettel arra, hogy a tervezésnél figyelembeveendő, és az egyes eredményekre hatást gyakorló paraméterek száma ötven feletti is lehet.

Köszönetnyilvánítás

Irodalom

1. J.F.Gieras: Permanent magnetmotor technology. Designe and applications. CRC Press ISBN 978-1-4200-6440-7, NW. 2010.

2. R.Krishman: Permanent magnet synchronous and brushless DC motor drives. CRC Press ISBN 978-0-8247-5384-9. NW. 2010.