ÚTMUTATÓ és HÁZI FELADATOK

GÉPSZERKEZETTAN II. (LGB_AG003_2) tantárgyhoz

2017/2018.

Rajzok, ábrák, amelyek a vizsgán is szerepelhetnek önálló rajzolási feladatként, vagy számítási példák részeként:

- Csavar meghúzási, lazítási erők vektorábrája.

- Csavarkötések.

- Csapszegkötések.

- Szegecskötések.

- Ék- és reteszkötés.

- Szegkötés.

- Gördülőcsapágyak.

- Csapágyfelerősítés.

- Tömítések.

- Rugók.

Számítási példák témakörei, amelyek a vizsgán is szerepelhetnek:

- Menetes alkatrészek méretezése (nyugvó- és mozgató csavarkötés)

- Tengelyek méretezése hajlításra, csavarásra és összetett igénybevételre.

- Reteszkötés ellenőrzése.

- Szegecskötés ellenőrzése.

- Gördülőcsapágyak ellenőrzése.

Házi feladat:

- Csavarkötések ábrázolása.

- Mozgatóorsó tervezése.

Ajánlott irodalom a házi feladatok elkészítéséhez:

-Tóth-Nagy-Lodesz-Lászlóné-Háromi: J19-515 Géprajz, Gépelemek (Gépelemek tervezési segédlet), TK. Bp., 1981.

-Balogh-Bider-Háromi-Lászlóné-Szalai: Gépszerkezettan II-III segédlet, Universitas-Győr Kht., 2008.

-Segédletek – oktatói és tanszéki honlap (muabra.sze.hu)

- Feladat: Csavarkötések

Rajzszám: GE 14151-1-1, -2, -00 ( gépészmérnök hallgató),

MA 14151-1-1, -2, -00 (mechatronikai mérnök hallgató),

JA 14151-1-1, -2,-00 (járműmérnök hallgató)

- Szerkessze meg az alábbi csavarkötések összeállítási rajzát metszetben, A3 méretű rajzlapra, természetes nagyságban!

- Készítse el a felülnézeti vetületet is!

- Tételszámozza a kötés elemeit és készítsen darabjegyzéket!

(Részletesen a formai követelményekben!)

- - Hatlapfejű csavar  MSZ EN ISO 4014

- Rugós alátét  MSZ 1612

- Hatlapú csavaranya  MSZ EN ISO 4032

- Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavar  MSZ EN ISO 4762

- Belső kulcsnyílású süllyesztettfejű csavar  MSZ EN ISO 10642

- - Ászokcsavar 1,25d  MSZ 2402

- Koronás csavaranya  MSZ 2265

- Sasszeg  MSZ EN ISO 1234

A kötőelemek méreteit az alábbi táblázatból vegye!

A méretcsoportot mindenki a születési hónapjának megfelelően válassza meg!

| Megnevezés | 1. csoport | 2. csoport |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hatlapfejű csavar | M20 | M16 |  |
| Belső kulcsnyílású csavarok | M16 | M20 |  |
| Ászokcsavar 1,25 d | M20 | M20 |  |

A szerkesztéshez szükséges többi méretet a vonatkozó szabványokban megtalálja, vagy a kötőelemek méreteinek megfelelően vegye fel.

- feladat: Mozgatóorsó tervezése

Rajzszám: GE 14151-2-1, -2, -12-00

01  ( gépészmérnök hallgató),

MA 14151-2-1, -2, -12-00

- (mechatronikai mérnök hallgató),

JA 14151-2-1, -2,-12-00

01 (járműmérnök hallgató)

- Tervezzen és méretezzen egy emberi erővel működtetett mechanikus autóemelőt!

A tervezésnél ügyeljen a műszaki, gazdasági és ergonómiai követelményekre az

anyagjellemzők, a gyártástechnológia és a ráfordítások figyelembevételével.

- Szerkessze meg az emelő összeállítási rajzát a szükséges méretű, szabványos rajzlapra vagy fehér csomagolópapírra!

- Készítsen részletrajzot a csavarorsóról A3 méretű rajzlapra! Az alkatrészrajz szabadkézi vázlat is lehet.

A feladattal szemben támasztott követelmények:

- Nagy sorozatban készülő gyártmány (az alkatrészek gyártástechnológiáját ehhez

kell igazítani).

- Általában nem igényel karbantartást (szétszerelhetősége, javíthatósága nem

követelmény).

- Kis méretű és könnyű.

- Egyszerűen kezelhető.

- Élettartama során 5-20 használatnál többel nem kell számolni.

- A 3. és 5. szempont miatt a méretezéskor kis biztonsági tényezők alkalmazhatók.

Adatok:

Terhelés				F = 5; 5,5; 6; 6,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 5; 5,5; 6; 6,5; kN

Emelési magasság			h = 180; 185; 190; 195; 200; 185; 190; 195;

200; ; 185; 190; 195 mm

Felületi nyomás a meneteken		p = 30 N/mm2

Felületi nyomás a talajon		p = 5 N/mm2

Kézi forgató erő			Fk = 200-300 N

(A terhelés nagyságát és az emelési magasságot mindenki a születési hónapjának megfelelően válassza meg!)

A feladat megoldásának javasolt menete:

1. Az autóemelő funkcionális elemzése.

2. A csavarorsó méretének meghatározása összetett igénybevételre és a trapézmenet

kiválasztása.

3. A menetfelület ellenőrzése palástnyomásra.

4. A rudak ellenőrzése kihajlásra.

5. A forgatáshoz szükséges nyomaték meghatározása.

6. A persely vállmagasságának meghatározása, ellenőrzése nyírásra.

7. Az emelő alaplapjának meghatározása a megengedett felületi nyomás

figyelembe vételével.

Részletezve:

A csuklós autóemelő rudazatok segítségével alakítja át a vízszintes helyzetű jobb-balmenetes orsóban levő húzóerőt függőleges irányú nyomóerővé.

Az emelési magasság a karhosszakat, a csaptávolságokat közvetve meghatározza. A számításhoz rögzíteni kell a karok szélső helyzeteit. Az alsó helyzetben a karok célszerűen 20-30o-os szöget zárjanak be a vízszintes helyzetű orsóval. A kisebb szög csökkenti a szerkezeti magasságot, de növeli a karok igénybevételét. Felső állásban a karok a függőlegessel zárjanak be ugyancsak 20-30o-os szöget. Ennél kisebb szög esetén az emelő stabilitása túlzottan lecsökkenhet.

A rudak mértékadó igénybevétele az alsó holtponti helyzetben lép fel. Vektorábra segítségével a terhelést két rúdirányú erőre bontjuk, amelyek a rudat nyomásra és kihajlásra veszik igénybe. Feltehetően ez utóbbi a veszélyes igénybevétel, ezért csak a kihajlásra való méretezést végezzük el. (A laposacélból készített karok párosával vannak elhelyezve, de készíthetünk lemezből hajlított U szelvényű kivitelt is. Ez anyagtakarékosabb megoldás és tartósabb konstrukciót ad. Ilyen műszaki megoldást választva vegyük figyelembe, hogy ezek az emelő típusok eltérnek a terhelő erő és a reakció erők hatásvonalának tekintetében az ismertetett esettől.)

A csapszegek vagy csapok keresztmetszetét nyírásra ellenőrizzük.

A mozgató orsóra az alsó holtpont közelében hat a maximális erő, amely az orsóhoz kapcsolódó két rúderő vízszintes eredője. A mozgató orsóhoz célszerű trapézmenetet választani. A magkeresztmetszetet húzásra és csavarásra, az anyameneteket felületi terhelésre ellenőrizzük. Ha az anya (1,2-1,5) d-nél magasabbra adódna, úgy növeljük meg az orsó átmérőjét.

Az anyamenet bronzperselyét biztosítani kell elfordulás és kiesés ellen.

Általában peremes perselyt alkalmazunk, a persely vállát nyírásra ellenőrizzük.

Az emeléskor a meneten kifejtendő nyomaték kétszeresét kell az orsónak kibírni. A gömbcsuklós csatlakozású hajtókar szárát csavarásra, a karját pedig hajlításra ellenőrizzük. A kar végén kifejtendő kézi erő ne legyen nagyobb a javasoltnál. Ha mégis ez történne, úgy növeljük a kar hosszát, vagy csökkentsük a menetemelkedést.

A felhasznált anyagok kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy az összehegesztendő elemek anyaga csak kis szilárdságú acél lehet (S 275 JR – melegen hengerelt ált. rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acél – MSZ EN 10025). [Kirchfeld M.: Műszaki anyagok – internetes jegyzet, 1.10 táblázattól – 33.o.]

A talp méretét a talajon megengedhető felületi nyomás határozza meg. Az emelőfej felfekvő felületén sem célszerű 30 N/mm2-nél nagyobb nyomást felvenni, mert különben nagyon aránytalan kialakítást kaphatunk.

Kivitel:

- A rész- és végeredményeket eredménylapon kell beadni, a számítások nélkül!

- A törzsrajzot ceruzával, M1:1 méretarányban kell készíteni, a befoglaló, a számított és az illesztett méretek feltüntetésével.

- Az alkatrészeket tételszámozni kell, és darabjegyzéket kell készíteni az alábbi adatokkal: tételszám, mennyiség, megnevezés, méret, anyag, hivatkozás.

(Részletesen a formai követelményekben!)