Munkalap - lépcsős tengely

Az alábbi ábrán egy lépcsős tengely részben méretezett rajzát látja. Készítse el a tengely alkatrészrajzát M1:1 méretarányban az alábbiak szerint!

a)  A reteszhornyok helyén készítsen szelvényt!

b)  Készítsen kiemelt részletet a menetkifutásról!

  - A horony átmérője10,2mm, szélessége 2mm.

  - A menetes rész letörése 60o, a lekerekítési sugár 0,5mm.

c)  Adja meg a hiányzó méreteket, tűréseket és felületi érdességeket az alábbiak szerint:

  - A kisebb horony szélessége 5mm, tűrése P7; mélysége 3 mm; a kiadódó méret tűrése 0, -0,1; a tengelyváll átmérője 16mm, tűrése js6; a felület köszörült (Ra 0,8).

  - A nagyobb horony szélessége 6mm, tűrése P7; mélysége 4 mm; a kiadódó méret tűrése 0, -0,1; a tengelyváll átmérője 24mm, tűrése s7, felülete finomesztergált (Ra 1,6).

  - Az 1,3mm széles horony tűrése H12.

  - A 20mm átmérőjű tengelyváll tűrése js6, felülete köszörült (Ra 0,8).

  - A többi felület Ra 6,3 érdességű.

d) Adjon meg egytengelyűségi előírást a 24 mm-es tengelyvállra úgy, hogy bázisnak a két 20

mm-es tengelycsonkot választja!

A mérethálózat felépítése nem csak a bemutatott módon lehetséges, de ez a mérethálózat-felépítés egyértelmű, áttekinthető és megfelel minden rajzi előírásnak.