JÁRMŰELEMEK

Tantárgyi minimumkérdések

- Mi a megengedett feszültség? Milyen összefüggéssel határozható meg?

A megengedett feszültség azt jelenti, hogy a választott határfeszültségnek hányad részét engedjük meg (a biztonsági tényező függvényében) a keresztmetszetben maximálisan fellépni.

Összefüggése: σmeg=σhatn

- Milyen terhelési csoportokat ismer?

  - Nyugvó terhelés: nem vagy ritkán és jelentéktelen mértékben változik.

  - Lüktető terhelés: azonos előjelű, de van maximuma és minimuma.

  - Lengő terhelés: változik a terhelés (feszültség) előjele.

- Mikor beszélünk fáradt törésről?

Amikor az időben változó terhelés a szerkezeti elemeket fokozott, ún. fárasztó igénybevételnek teszi ki. Ennek következtében a gépalkatrész kifáradhat és eltörhet olyan feszültségértéken is, amelyet nyugvóterhelés esetén minden baj nélkül kibírna.

- Milyen kötéseket különböztetünk meg attól függően, hogy mi hozza létre a kötést?

  - Anyaggal záró: az összekötendő alkatrészek között anyag létesít kapcsolatot.

  - Alakkal záró: a terhelés átadását a kapcsolódó elemek geometriai alakja biztosítja.

  - Erővel záró: ha a kötés létrehozásához erőhatást kell kifejteni és a kapcsolat befeszítésre, rugalmas szorításra jön létre.

- Melyik a menet jellemző mérete?

A menet jellemző mérete a névleges átmérő: d – orsómenet, D – anyamenet.

- Mit jelent az önzárás fogalma a mozgatócsavarok esetén?

Az önzárás azt jelenti, hogy terhelés hatására a csavar nem jöhet mozgásba.

- Mi jellemzi az ékkötést?

  - Ékkötésnél az ék és az alkatrészek közötti súrlódás hozza létre a kötést.

  - Az ék elfordulás ellen is biztosít és tengelyirányban is rögzíti az alkatrészeket.

- Mi jellemzi a reteszkötést?

  - A terhelés átadását a retesz geometriai alakja biztosítja.

  - A retesz a tengelyre szerelt alkatrészt csak elfordulás ellen biztosítja, a tengelyirányú rögzítésről külön kell gondoskodni.

- Mi jellemzi a bordáskötést?

  - Bordáskötés esetén a nyomatékátvitel a tengely egész felületén közel egyenletes, emiatt viszonylag rövid aggyal is nagy nyomaték vihető át.

  - A bordáskötés tengelyirányú elmozdulást is lehetővé tesz.

- Mi jellemzi a forrasztott kötéseket?

- Forrasztáskor forraszanyag segítségével hozunk létre kapcsolatot alkatrészek között.

- A határfelületeken diffúziós folyamat megy végbe, ami lehűlés után adhéziós kötést eredményez.

- A forrasztott kötéseket a jó hővezetés és az elektromos vezetőképesség jellemzi.

- Mi jellemzi a ragasztott kötéseket?

  - A ragasztás roncsolással oldható, anyagzáró kötést hoz létre.

  - Alkalmas fémes, nemfémes és műanyagok kötéseinek kialakítására is.

  - A ragasztott kötés vegyi úton jön létre, az alkatrészek között adhézió, a ragasztóréteg belsejében pedig kohézió útján.

- Jellemezze a hegesztett kötéseket!

  - A hegesztés azonos, vagy közel azonos összetételű fémek, illetve ötvözetek egyesítése hőhatással, fémhozaganyag hozzáadásával vagy anélkül.

  - Jellemzője és egyben előnye is, hogy az összekötendő elemeket furatok nem gyengítik, az erőátadás nem pontszerű.

  - Lényeges, kb. 15-20% a súlymegtakarítás.

13. Csoportosítsa a csapágyakat a terhelés felvétele szempontjából!

  - Radiális csapágyak, amelyek a tengelyre merőleges, sugár irányú 
terhelések felvételére és továbbítására alkalmasak. (Hordozócsapágyak.)

  - Axiális csapágyak, amelyek a tengely irányú terhelések felvételére és továbbítására alkalmasak. (Támasztó vagy talpcsapágyak)

  - Radiax csapágyak, amelyek radiális és axiális terhelések felvételére, valamint ezek továbbítására egyaránt alkalmasak.

- Mi a gördülőcsapágyak feladata?

A csapágyak feladata a forgó vagy lengő mozgást végző, erőátvitelt biztosító alkatrészek megtámasztása, vezetése.

- Mi a feladata a csapágyazásnál használt tömítéseknek?

A tömítések feladata a szennyeződésektől való védelem és a kenőanyag kenéshelyen tartása.

- Rajzolja le és jellemezze a Stribeck diagramot!

1 – száraz súrlódás

2 – vegyes súrlódás

3 – folyadéksúrlódás

- Sorolja fel a hidrodinamikus kenésállapot kialakulásának feltételeit!

  - Az elmozdulás irányába kialakuló szűkülő rés.

  - Viszkózus folyadék jelenléte a csapágyrésben.

  - A súrlódó felületek közötti relatív sebesség megléte.

- Mi jellemzi gördülőcsapágyakat?

Az álló és forgó részek között gördülő testen keresztül valósul meg a kapcsolat. Ha a gördülőelem gömb, akkor a csapágyat golyóscsapágynak, egyébként görgőscsapágynak nevezzük.

- Mi a tengelykapcsolók feladata?

A tengelykapcsolók feladata a forgó- vagy lengőmozgást végző tengelyek összekapcsolása nyomaték átvitele céljából.

- Mi jellemzi a merev tengelykapcsolókat?

A merev tengelykapcsolók a két tengelyt úgy kapcsolják össze, mintha azok egy darabból lennének.

21. Mi jellemzi a rugalmas tengelykapcsolókat?

A nyomatékátvitel valamilyen rugózó elemen keresztül történik, ami lehetővé teszi az

üzem közben fellépő lökésszerű terhelések csillapítását.

- Mi jellemzi az oldható tengelykapcsolókat?

Az oldható tengelykapcsolók jellemzője, hogy üzem közben a tengelyek kapcsolata megszakítható, de a bekapcsolást csak álló helyzetben lehet elvégezni.

- Mi jellemzi a súrlódó tengelykapcsolókat?

A súrlódó tengelykapcsolók jellemzője, hogy velük részleges nyomatékátvitel valósítható meg. Üzem közben oldhatók, ill. zárhatók.

- Mit nevezünk hajtóműnek ill. hajtásnak?

A tengelyek között olyan kapcsolatot létesítő egységet, amely a forgatónyomaték egyszerű átvitelén kívül azt változtatni is tudja, hajtóműnek, a hajtóműveken belül a különböző viszonylagos helyzetű tengelyek közötti kapcsolatot megvalósító, összetartozó elempárt hajtásnak nevezzük.

- Mire használjuk a fogaskerékhajtásokat?

A fogaskerékhajtásokat a kinematikai hajtóművekben a forgómozgás átvitelére és átalakítására, a teljesítmény-hajtóművekben pedig a forgatónyomaték nagyságának átalakítására használják.

- Mi a csúszás nélküli gördülés feltétele a fogaskerekek között?

A csúszás nélküli gördülés feltétele, hogy a gördülőkörök kerületi sebessége azonos, vagyis:

v1 = v2

- Mit nevezünk áttételnek a fogaskerékhajtásokban?

Az áttétel a fordulatszámok, a szögsebességek és a gördülőkör-sugarak aránya:

i=n1n2=ω1ω2=r2r1

- Melyek a fogazatok alapadatai?

A fogazatok alapadatai a modul (m) és a fogszám (z).

Modul = az egyenes fogazat osztásának (p) és π-nek a hányadosa.

m=pπ; 	Egymással csak azonos modulú fogaskerekek kapcsolódhatnak.

- Mi jellemzi a hengeres dörzskerékhajtást?

Feltételezzük, hogy a palástján érintkező és kellőképpen összeszorított hengerek kerületi sebessége egyenlő, tehát a nyomatékátvitel csúszásmentes.

- Értelmezze a rugó karakterisztika fogalmát!

A rugó karakterisztika a terhelés (F) hatására bekövetkezett alakváltozást (f) mutatja.

Eszerint egy rugó lehet progresszív, lineáris vagy degresszív.

- Értelmezze a rugómerevség fogalmát!

A rugómerevség a rugó egységnyi elmozdulásához szükséges erő: s=FfNmm

- Mi fejezi ki a rugó alakváltozó képességét?

A rugó alakváltozó képességét a „c” rugóállandó (a merevség reciproka) fejezi ki.

A rugóállandó megmutatja, hogy egységnyi terhelés mekkora alakváltozást (elmozdulást, szögelfordulást) eredményez.